CAPÍTULO 2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA – CATEGORÍA I) DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA “CERRILLOS”

Abril, 2026 Número de Proyecto: 005-005-002

Preparado para: Minera Barrick Peru S.A. Av Manuel Olguín 325, piso 12 Santiago de Surco, Lima - Perú

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA – CATEGORÍA I) DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA “CERRILLOS”

INFORME FINAL

TABLA DE CONTENIDO

2.0	Descripción del Proyecto	2-1

2.1	Antecedentes	2-1

2.1.1	Datos generales	2-1

2.1.2	Antecedentes del área efectiva y área de influencia directa	2-2

2.1.3	Derechos o concesiones mineras	2-2

2.1.4	Componentes no cerrados	2-4

2.1.5	Estudios o investigaciones previas	2-4

2.1.6	Permisos existentes	2-4

2.1.7	Propiedad Superficial	2-4

2.1.8	Áreas Naturales Protegidas (ANP)	2-5

2.2	Objetivos y justificación	2-5

2.3	Localización geográfica y política del Proyecto	2-5

2.3.1	Ubicación del Proyecto	2-5

2.4	Delimitación del perímetro del área efectiva	2-7

2.4.1	Área de actividad minera	2-7

2.4.2	Área de uso minero	2-9

2.5	Áreas de influencia ambiental y social	2-9

2.5.1	Área de influencia ambiental (AIA)	2-10

2.5.2	Área de Influencia Social (AIS)	2-12

2.6	Cronograma e inversión del Proyecto	2-13

2.7	Descripción de la etapa de construcción/habilitación, operación y cierre	2-15

2.7.1	Mineralización	2-15

2.7.2	Componentes del Proyecto	2-15

2.7.3	Residuos a generar	2-35

2.7.4	Demanda de agua	2-40

2.7.5	Insumos	2-46

2.7.6	Maquinaria y equipos	2-49

2.7.7	Fuentes de emisión de material particulado, gases y ruidos	2-49

2.7.8	Actividades de transporte	2-50

2.7.9	Descripción del método de construcción	2-50

2.7.10	Personal	2-50

2.7.11	Fuente de abastecimiento de energía	2-51

2.7.12	Cierre y post-cierre	2-51

2.7.13	Manejo de efluentes y emisiones	2-54

CUADROS

Cuadro	Nombre

Cuadro 2.1.3.1 	Vértices de la concesión minera ALQO 12

Cuadro 2.1.3.2 	Vértices de la concesión minera ALQO 02

Cuadro 2.1.3.3 	Vértices de la concesión minera ALQO 03

Cuadro 2.1.3.4 	Vértices de la concesión minera ALQO 16

Cuadro 2.3.1.1 	Ubicación del centroide del área efectiva del Proyecto

Cuadro 2.3.1.2 	Distancia a las poblaciones dispersas cercanas

Cuadro 2.4.1.1 	Vértices del polígono del área de actividad minera

Cuadro 2.5.2.1 	Áreas de influencia social del Proyecto

Cuadro 2.5.2.1 	Cronograma del Proyecto

Cuadro 2.7.2.1 	Área y volumen total a disturbar

Cuadro 2.7.2.2 	Movimiento de tierras por componente

Cuadro 2.7.2.3 	Descripción de las plataformas y sondajes

Cuadro 2.7.2.4 	Características de perforaciones

Cuadro 2.7.2.5 	Características de perforaciones

Cuadro 2.7.2.6 	Ubicación del patio de control propuesto

Cuadro 2.7.2.7 	Ubicación de las piscinas australianas propuestas

Cuadro 2.7.2.8 	Ubicación de los pases vehiculares propuestos

Cuadro 2.7.3.1 	Residuos sólidos a generarse

Cuadro 2.7.3.2 	Generación de residuos sólidos no peligrosos

Cuadro 2.7.3.3 	Generación de residuos sólidos peligrosos

Cuadro 2.7.3.4 	Clasificación (código de colores) para los residuos sólidos

Cuadro 2.7.3.5 	Transporte y disposición final de residuos sólidos

Cuadro 2.7.3.6 	Resumen de actividades del manejo de residuos sólidos

Cuadro 2.7.4.1 	Consumo total de agua para las actividades de perforación (diamantina)

Cuadro 2.7.4.2 	Consumo estimado de agua para el riego de accesos propuestos

Cuadro 2.7.4.3 	Consumo doméstico de agua fresca estimado durante el Proyecto

Cuadro 2.7.4.4 	Demanda estimada total de agua del Proyecto

Cuadro 2.7.5.1 	Estimación del consumo de insumos

Cuadro 2.7.5.2 	Requerimiento total de combustible para el Proyecto (por etapas)

Cuadro 2.7.6.1 	Máquinas y equipos requeridos para las actividades de exploración

Cuadro 2.7.10.1 	Requerimiento de personal para el Proyecto por etapas

Cuadro 2.7.10.2 	Tipo de mano de obra requerida para el Proyecto

Cuadro 2.7.11.1 	Suministro de energía

Cuadro 2.7.12.1 	Actividades de cierre de los componentes principales y auxiliares (cierre progresivo)

DETALLES

Detalle	Nombre

Detalle 2.7.2.1	 Vista de planta referencial de la distribución de componentes en las plataformas de perforación

Detalle 2.7.2.2 	Esquema referencial de sección típica de los accesos y cunetas de drenaje

Detalle 2.7.2.3 	Distribución de instalaciones en el patio de control propuesto

Detalle 2.7.4.1 	Esquema de recuperación de agua de la perforación diamantina por plataforma

FIGURAS

Figura	Nombre

Figura 2.1.1	Arreglo General del Proyecto

Figura 2.1.2	Arreglo General del Proyecto (Imagen Satelital)

Figura 2.1.3	Concesiones mineras y área efectiva de exploración

Figura 2.1.4	Propiedad de Terreno Superficial

Figura 2.1.5	Áreas Naturales Protegidas

Figura 2.3.1	Distancia hacia los centros poblados más cercanos

Figura 2.4.1	Área efectiva del Proyecto

Figura 2.4.1-A	Área de Actividad Minera del Proyecto

Figura 2.5.1	Área de Influencia Ambiental del Proyecto

Figura 2.5.2	Área de Influencia Social del Proyecto

Figura 2.7.1	Componentes propuestos del Proyecto

Figura 2.7.2	Distancia mínima de las plataformas a las quebradas más cercanas

Figura 2.7.3	Distancia mínima de las plataformas a los bofedales más cercanos

Figura 2.7.5	Distancia mínima de los componentes auxiliares a los bofedales más cercanos

ANEXOS

Anexo	Nombre

Anexo 2.1	Datos del Representante Legal – Vigencia de Poder

Anexo 2.2	Copia de Titularidad de las Concesiones Mineras

Anexo 2.3	Hojas de Datos de Seguridad (MSDS)

Anexo 2.4	Especificaciones técnicas de un refugio anti-tormenta

ACRÓNIMOS

Acrónimo	Nombre

AAM	Área de actividad minera

ACP	Área de conservación privada

ACR	Área de conservación regional

AIA	Área de influencia ambiental

AIAD	Área de influencia ambiental directa

AIAI	Área de influencia ambiental indirecta

AIS	Área de influencia social

AISD	Área de influencia social directa

AISI	Área de influencia social indirecta

ANP	Áreas naturales protegidas

AUM	Área de uso minero

DCDMA	Diamond Core Drill Manufacture Association

DDH	Sondajes diamantinos

DIA	Declaración de Impacto Ambiental

DNI	Documento Nacional de Identidad

D.S.	Decreto Supremo

ECA	Estándar de Calidad Ambiental

EO-RS	Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos

EUBA	Asociación Europea de Productores de Bentonita

HDPE	Polietileno de alta densidad

HMIS	Etiquetas de Identificación

IGA	Instrumento de Gestión Ambiental

DIA	Declaración de Impacto Ambiental

MINAM	Ministerio de Ambiente

MINCUL	Ministerio de Cultura

MINEM	Ministerio de Energía y Minas

MSDS	Hojas de datos de seguridad

NTP	Norma Técnica Peruana

PRC	Plan de Relacionamiento Comunitario

R.M.	Resolución Ministerial

SUNARP	Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA – CATEGORÍA I) DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA “CERRILLOS”

INFORME FINAL

# Descripción del Proyecto

En el presente capítulo se describen los antecedentes, componentes y actividades correspondientes al Proyecto de Exploración Minera “Cerrillos” (en adelante, el “Proyecto”), el cual se encuentra bajo la titularidad de Minera Barrick Perú S.A. (en adelante, “MBP”), para sustentar la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA – Categoría I), (en adelante, la “DIA”).

El Proyecto comprende el desarrollo de actividades de exploración minera mediante la ejecución de:

Habilitación de hasta 80 sondajes en cuarenta (40) plataformas de perforación.

La construcción de hasta 9,692 km de accesos que permitirán llegar a los componentes principales y auxiliares propuestos del Proyecto.

Habilitación de un (01) patio de control.

Habilitación de doce (12) pases vehiculares

Implementación de tres (03) piscinas australianas.

Habilitación de cuatro (04) refugios anti-tormenta.

El arreglo general de los componentes propuestos en la presente DIA del Proyecto se puede apreciar en la Figura 2.1.1 y en la Figura 2.1.2. Asimismo, en estas figuras, se presentan cuadros con las coordenadas geográficas de cada uno de los componentes propuestos.

Es importante indicar que el área efectiva del Proyecto se encuentra delimitada por una (01) poligonal cerrada definida por 48 vértices, comprendiendo un área total aproximada (proyección en 2D) de 917 ha. Asimismo, el área efectiva fue delimitada en función a la ubicación de los componentes del Proyecto e interés geológico y mineralógico de la zona a explorar.

## Antecedentes

### Datos generales

#### Nombre

El Proyecto propone como Instrumento de Gestión Ambiental (en adelante, el “IGA”) la “Declaración de Impacto Ambiental (DIA – Categoría I) del Proyecto de Exploración Minera Cerrillos”. El Proyecto se desarrollará en parte de los distritos de Pichigua y Kunturkanki, provincias de Espinar y Canas, respectivamente; región Cusco; tal como se observa en la Figura 2.1.1 y en la Figura 2.1.2.

#### Titular

El titular del Proyecto es MINERA BARRICK PERU S.A. (en adelante “MBP”), identificado con Registro Único de Contribuyentes – RUC N° 20607441139 y con domicilio en Av. Manuel Olguín 325, Piso 12, distrito de Santiago de Surco, provincia de Lima y región Lima.

#### Representante legal

El representante legal de MBP es el apoderado Sr. Miguel Amable Rodríguez, con Documento Nacional de Identidad (DNI) N° 00487678, en concordancia con el régimen de poderes otorgado a su favor, en el Asiento A00001 e inscrito en la Partida Electrónica N°. 14622278 de dicha empresa del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, en la cual se detallan las facultades de representación.

En el Anexo 2.1 se presenta una copia del DNI del Sr. Amable, así como una copia de la vigencia de poder de MBP en favor del Sr. Amable, en calidad de representante legal de la misma.

### Antecedentes del área efectiva y área de influencia directa

No se han registrado actividades mineras previas formales dentro del área efectiva propuesta del Proyecto. Por tal motivo, no se cuenta con áreas de influencia ambiental y/o social, o áreas efectivas de otros proyectos de exploración minera.

Asimismo, no se identificó la presencia de pasivos mineros en el área del presente Proyecto, de acuerdo con el Inventario de Pasivos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas actualizado según Resolución Ministerial (en adelante, “R.M.”) N° 338-2025-MINEM/DM.

Asimismo, el área efectiva del presente Proyecto se detalla en la Sección 2.4.

### Derechos o concesiones mineras

El desarrollo de las actividades del Proyecto (área efectiva) se llevará a cabo sobre cuatro (04) concesiones mineras, las cuales se encuentran bajo la titularidad de MBP, denominadas: ALQO 12 (Código de Derecho Minero: 010293821), ALQO 02 (Código de Derecho Minero: 010292821), ALQO 03 (Código de Derecho Minero: 010292921) y ALQO 16 (Código de Derecho Minero: 010065524). Es importante mencionar que, las actividades de exploración minera no se desarrollarán en el área total de dichas concesiones mineras. En el Cuadro 2.1.3.1, Cuadro 2.1.3.2, Cuadro 2.1.3.3 y Cuadro 2.1.3.4 se presentan las coordenadas de las mencionadas concesiones:

Cuadro 2.1.3.1
Vértices de la concesión minera ALQO 12

| Código de Derecho Minero | Titular | Concesión minera | Área (ha) | Vértice | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Este (m) | Norte (m) |
| 010293821 | MINERA BARRICK PERU S.A. | ALQO 12 | 1000 | V1 | 243 000 | 8 383 000 |
|  |  |  |  | V2 | 243 000 | 8 381 000 |
|  |  |  |  | V3 | 244 000 | 8 381 000 |
|  |  |  |  | V4 | 244 000 | 8 380 000 |
|  |  |  |  | V5 | 240 000 | 8 380 000 |
|  |  |  |  | V6 | 240 000 | 8 383 000 |

Fuente: MBP

Elaborado por INSIDEO

Cuadro 2.1.3.2
Vértices de la concesión minera ALQO 02

| Código de Derecho Minero | Titular | Concesión minera | Área (ha) | Vértice | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Este (m) | Norte (m) |
| 010292821 | MINERA BARRICK PERU S.A. | ALQO 02 | 1000 | V1 | 241 000 | 8 387 000 |
|  |  |  |  | V2 | 241 000 | 8 383 000 |
|  |  |  |  | V3 | 238 000 | 8 383 000 |
|  |  |  |  | V4 | 238 000 | 8 385 000 |
|  |  |  |  | V5 | 239 000 | 8 385 000 |
|  |  |  |  | V6 | 239 000 | 8 387 000 |

Fuente: MBP

Elaborado por INSIDEO

Cuadro 2.1.3.3
Vértices de la concesión minera ALQO 03

| Código de Derecho Minero | Titular | Concesión minera | Área (ha) | Vértice | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Este (m) | Norte (m) |
| 010292921 | MINERA BARRICK PERU S.A. | ALQO 03 | 1000 | V1 | 243 000 | 8 387 000 |
|  |  |  |  | V2 | 243 000 | 8 385 000 |
|  |  |  |  | V3 | 244 000 | 8 385 000 |
|  |  |  |  | V4 | 244 000 | 8 383 000 |
|  |  |  |  | V5 | 241 000 | 8 383 000 |
|  |  |  |  | V6 | 241 000 | 8 387 000 |

Fuente: MBP

Elaborado por INSIDEO

Cuadro 2.1.3.4
Vértices de la concesión minera ALQO 16

| Código de Derecho Minero | Titular | Concesión minera | Área (ha) | Vértice | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Este (m) | Norte (m) |
| 010065524 | MINERA BARRICK PERU S.A. | ALQO 16 | 1000 | V1 | 240 000 | 8 378 000 |
|  |  |  |  | V2 | 239 000 | 8 378 000 |
|  |  |  |  | V3 | 239 000 | 8 379 000 |
|  |  |  |  | V4 | 238 000 | 8 379 000 |
|  |  |  |  | V5 | 238 000 | 8 382 000 |
|  |  |  |  | V6 | 237 000 | 8 382 000 |
|  |  |  |  | V7 | 237 000 | 8 383 000 |
|  |  |  |  | V8 | 240 000 | 8 383 000 |

Fuente: MBP

Elaborado por INSIDEO

En la Figura 2.1.3 se presenta el área efectiva del Proyecto, así como las concesiones mineras sobre las que se encuentra emplazada dicha área. Es importante mencionar que toda el área de actividad minera se encuentra sobre el área de las concesiones mineras de titularidad de MBP, de acuerdo a los requerimientos normativos para la exploración minera. Asimismo, en el Anexo 2.2 se presentan las partidas electrónicas de las concesiones mineras expedidas por la SUNARP, en donde se puede corroborar que las concesiones mineras mencionadas están registradas a favor de MBP.

### Componentes no cerrados

Dentro del área efectiva propuesta del Proyecto no se cuenta con algún componente de exploración minera que no haya sido cerrado.

### Estudios o investigaciones previas

A la fecha, no se cuentan con estudios o investigaciones previas en el área de estudio y área efectiva del Proyecto.

### Permisos existentes

El Proyecto “Cerrillos” no cuenta con permisos ambientales existentes vigentes, debido a que es el primer Instrumento de Gestión Ambiental (en adelante, “IGA”) que MBP realiza en el área efectiva propuesta del Proyecto.

### Propiedad Superficial

El área efectiva del Proyecto ubicada en los distritos de Pichigua y Kunturkanki, provincias de Espinar y Canas, respectivamente; región Cusco, se encuentra sobre parte de los terrenos de las Comunidades Campesinas Chañi, Moro Alccasana y Uyurmire, tal como se observa en la Figura 2.1.4. Asimismo, se precisa que estos límites comunales tienen como fuente SUNARP del año 2023 y trabajos de campo de MBP.

### Áreas Naturales Protegidas (ANP)

El área efectiva propuesta del Proyecto se encuentra a 98,94 km de la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi y a 83,86 km de su Zona de amortiguamiento, tal como se observa en la Figura 2.1.5.

## Objetivos y justificación

El objetivo general del presente documento es desarrollar una descripción y análisis de las instalaciones y actividades propuestas, así como de sus efectos en el entorno ambiental con respecto a la condición basal. Esto se realiza con la finalidad de determinar la naturaleza de las actividades e instalaciones propuestas, su relevancia ambiental y, de ser el caso, proponer medidas específicas necesarias para una óptima gestión ambiental.

De manera específica, el objetivo de la presente Declaración de Impacto Ambiental (DIA – Categoría I) está relacionado a la habilitación y perforación de hasta cuarenta (40) plataformas de perforación, 80 sondajes distribuidos en dichas plataformas, 9,692 km de accesos, habilitación de doce (12) pases vehiculares, habilitación de un (01) patio de control e implementación de tres (03) piscinas australianas y cuatro (04) refugios anti-tormenta.

Esto se realiza con la finalidad de investigar áreas favorables y tomar decisiones informadas respecto a continuar la exploración de potenciales áreas mineralizadas de cobre (Cu) y oro (Au) en óxidos y/o sulfuros.

## Localización geográfica y política del Proyecto

### Ubicación del Proyecto

El área efectiva del Proyecto se encuentra ubicado entre los distritos de Pichigua y Kunturkanki, provincias de Espinar y Canas, respectivamente; región Cusco, a 4,90 km al norte de la capital del distrito de Pichigua (medido en una distancia en línea recta) y a 12,08 km al nor-oeste de la capital del distrito de Kunturkanki (medido en una distancia en línea recta), tal como se observa en la Figura 2.3.1. A continuación, se presenta la ubicación del centroide del área efectiva del Proyecto:

Cuadro 2.3.1.1
Ubicación del centroide del área efectiva del Proyecto

| Ubicación | Coordenadas UTM (WGS84 19S) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Este (m) | Norte (m) |
| Centroide | 240 499 | 8 382 952 |

Fuente: MBP

Elaborado por INSIDEO

Asimismo, el área efectiva del Proyecto, así como todos los componentes del Proyecto, se encuentra en parte de los terrenos de la Comunidad Campesina Moro Alccasana, Comunidad Campesina Chañi y de la Comunidad Campesina Uyurmire. Razón por la cual, en el Cuadro 2.3.1.2, se muestran las distancias a las poblaciones dispersas cercanas al área efectiva propuesta del Proyecto.

Cuadro 2.3.1.2
Distancia a las poblaciones dispersas cercanas

| Nombre | Coordenadas UTM - centroide (WGS84, Zona 19S) |  | Distrito | Provincia | Región | Distancia al área efectiva (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Este (m) | Norte (m) |  |  |  |  |
| Balcon Ccacca | 241 740 | 8 383 051 | Pichigua | Espinar | Cusco | --1 |
| Calvario | 239 610 | 8 383 777 |  |  |  | --1 |
| Caramacco | 241 085 | 8 380 619 |  |  |  | 341,37 |
| Carreras Pampa | 240 213 | 8 384 108 |  |  |  | --1 |
| Ccarhuacconta | 240 808 | 8 381 333 |  |  |  | --1 |
| Chañi | 239 703 | 8 383 924 |  |  |  | --1 |
| Chañi Central | 240 070 | 8 383 974 |  |  |  | --1 |
| Chila | 239 009 | 8 383 335 |  |  |  | 23,19 |
| Condeña | 239 816 | 8 380 637 |  |  |  | 333,06 |
| Jarca Lancha | 241 449 | 8 380 003 |  |  |  | 1056,68 |
| Jarpa Pucarilla | 240 282 | 8 382 536 |  |  |  | --1 |
| Jarpacunca | 241 381 | 8 382 232 |  |  |  | --1 |
| Machaccoyo | 239 096 | 8 382 149 |  |  |  | --1 |
| Moro Alccasana | 239 786 | 8 382 533 |  |  |  | --1 |
| Potoslaqui | 240 021 | 8 381 062 |  |  |  | --1 |
| Quilcani | 239 857 | 8 384 101 |  |  |  | --1 |
| Sañohuire | 239 693 | 8 384 000 |  |  |  | --1 |
| Tarucuyo | 239 563 | 8 383 884 |  |  |  | 7,11 |
| Uyurmire | 240 511 | 8 384 101 |  |  |  | --1 |

Nota: (1) Población dispersa ubicada dentro del área efectiva propuesta del Proyecto

Fuente: MBP

Elaborado por INSIDEO

Geográficamente, el área efectiva del Proyecto se encuentra en la Cuenca Alto Ucayali (código Pfafstetter 4999), a una altitud que varía entre los 3850 m s.n.m. y 4100 m s.n.m. de elevación.

## Delimitación del perímetro del área efectiva

El área efectiva del Proyecto, dentro de la cual se tiene previsto ejecutar las actividades de exploración propuestas en la presente DIA, se encuentra delimitada por una (01) poligonal cerrada definida por 48 vértices, comprendiendo un área total aproximada de 917 ha (proyección superficial en dos dimensiones, 2D). Es importante indicar que dicha extensión no representa el área a disturbar por el Proyecto, siendo esta mucha menor.

Asimismo, el área efectiva de exploración propuesta del Proyecto está conformada únicamente por área de actividad minera (AAM), dado que el Proyecto no propone un área de uso minero (AUM). Asimismo, el área efectiva fue delimitada en función a la ubicación de los componentes del Proyecto e interés geológico y mineralógico de la zona a explorar.

### Área de actividad minera

El área de actividad minera (AAM) se encuentra delimitada por una (01) poligonal cerrada, comprendiendo un área aproximada de 917 ha (ver Cuadro 2.4.1.1 y Figura 2.4.1). Es importante mencionar que esta área no es ocupada por los componentes propuestos del Proyecto (ver Sección 2.7.2), la cual tendrá una ocupación equivalente a menos de 10 ha.

Cabe resaltar, el área de actividad minera se encuentra dentro de las concesiones mineras, ALQO 12 (Código de Derecho Minero: 010293821), ALQO 02 (Código de Derecho Minero: 010292821), ALQO 03 (Código de Derecho Minero: 010292921) y ALQO 16 (Código de Derecho Minero: 010065524), las cuales se encuentran bajo la titularidad de MBP (ver Anexo 2.2).

Cuadro 2.4.1.1
Vértices del polígono del área de actividad minera

| Vértice | Área de Actividad Minera |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
|  | Este (m) | Norte (m) |
| 1 | 238 892 | 8 382 828 |
| 2 | 238 885 | 8 382 973 |
| 3 | 238 912 | 8 383 139 |
| 4 | 238 977 | 8 383 275 |
| 5 | 239 158 | 8 383 439 |
| 6 | 239 369 | 8 383 547 |
| 7 | 239 501 | 8 383 678 |
| 8 | 239 629 | 8 384 056 |
| 9 | 239 659 | 8 384 287 |
| 10 | 239 818 | 8 384 575 |
| 11 | 239 831 | 8 384 567 |
| 12 | 239 905 | 8 384 521 |
| 13 | 239 920 | 8 384 512 |
| 14 | 240 096 | 8 384 653 |
| 15 | 240 242 | 8 384 770 |
| 16 | 240 286 | 8 384 805 |
| 17 | 240 316 | 8 384 813 |
| 18 | 240 427 | 8 384 844 |
| 19 | 240 496 | 8 384 863 |
| 20 | 241 022 | 8 385 007 |
| 21 | 241 195 | 8 385 064 |
| 22 | 241 299 | 8 385 098 |
| 23 | 241 353 | 8 385 116 |
| 24 | 241 354 | 8 385 121 |
| 25 | 241 516 | 8 385 120 |
| 26 | 241 712 | 8 384 861 |
| 27 | 241 951 | 8 384 074 |
| 28 | 241 953 | 8 383 864 |
| 29 | 241 869 | 8 383 365 |
| 30 | 241 457 | 8 382 341 |
| 31 | 241 495 | 8 381 871 |
| 32 | 241 495 | 8 381 861 |
| 33 | 241 477 | 8 381 803 |
| 34 | 241 327 | 8 381 338 |
| 35 | 241 318 | 8 381 308 |
| 36 | 241 183 | 8 381 073 |
| 37 | 240 884 | 8 380 897 |
| 38 | 240 590 | 8 380 807 |
| 39 | 240 287 | 8 380 835 |

| Vértice | Área de Actividad Minera |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
|  | Este (m) | Norte (m) |
| 40 | 240 169 | 8 380 873 |
| 41 | 239 874 | 8 380 968 |
| 42 | 239 528 | 8 381 185 |
| 43 | 239 515 | 8 381 192 |
| 44 | 239 262 | 8 381 780 |
| 45 | 239 232 | 8 381 843 |
| 46 | 239 047 | 8 382 223 |
| 47 | 238 943 | 8 382 607 |
| 48 | 238 924 | 8 382 690 |
| Centroide | 240 499 | 8 382 952 |
| Área del polígono (2D) (ha) | 917 |  |

Elaborado por INSIDEO

### Área de uso minero

El área de uso minero (AUM) comprende el área donde se emplazarían componentes auxiliares y de soporte de las actividades mineras. Para la presente DIA no se ha delimitado un AUM debido a que la distribución de los componentes principales (plataformas de perforación y sus sondajes) se da por toda el área efectiva propuesta, lo que no permite realizar una diferencia clara entre un Área de Actividad Minera (AAM) y un Área de Uso Minero (AUM).

## Áreas de influencia ambiental y social

La descripción del área de estudio de la presente DIA se ha desarrollado en función al Anexo I de la Resolución Ministerial N° 108-2018-MEM/DM, correspondiente a los Términos de Referencia para actividades de exploración minera Categoría I.

La delimitación de las áreas de influencia (ambiental y social) se realizó con el objetivo de establecer el alcance geográfico de los impactos residuales, de acuerdo con la metodología propuesta para el análisis de impactos en el Capítulo 5. Por lo tanto, es importante especificar que la delimitación de las áreas de influencia no se establece a priori (previamente a la evaluación de impactos), pues en tal momento no se cuenta con la información que permita definir el alcance geográfico de los impactos.

De acuerdo con lo anterior, para delimitar las áreas de influencia es necesario tener en cuenta las diferencias existentes entre el área cubierta por la línea base ambiental (física y biológica) y social (área de estudio) y el espacio geográfico que comprende el alcance de los impactos derivados de las actividades contemplada en la presente DIA (i.e. el área de influencia propiamente dicha).

A continuación, se precisa de manera general acerca de las diferencias entre los conceptos de área de estudio y área de influencia:

Área de estudio o ámbito de referencia: esta área se define al inicio del estudio con el objetivo de poder caracterizar las condiciones basales, tanto ambientales como sociales, del entorno de determinado proyecto; pudiendo ser esta general o específico en función de los diversos aspectos ambientales y sociales a evaluar.

  - De manera general, el área de estudio se delimita teniendo en cuenta los antecedentes del área y las actividades que allí se desarrollan, las actividades futuras del Proyecto y con base a la experiencia de los profesionales encargados del estudio, de modo que esta área sea cuando menos mayor o igual al área donde podrían finalmente ocurrir los impactos residuales del Proyecto.

Área de influencia: esta área se define con base al análisis de impactos, donde se delimita con mayor precisión la extensión de las zonas donde ocurrirían efectivamente los impactos, tanto ambientales (físicos y biológicos) como sociales, sobre el entorno del Proyecto; pudiendo ser esta directa o indirecta en función del grado de incidencia (significancia) de tales impactos.

  - De manera general, el área de influencia se delimita con base a la ocupación directa de los componentes del Proyecto, la identificación de la ocurrencia de interacciones (dinámicas) entre los aspectos ambientales y/o sociales, así como con base a la experiencia de los profesionales encargados del estudio.

La delimitación final de las áreas de influencia directa e indirecta requiere de manera indispensable definir la significancia de los correspondientes impactos ambientales y sociales. En ese sentido, en esta sección se presenta la determinación de las áreas de influencia a manera de resumen. Sin embargo, su determinación detallada se ha desarrollado en el Capítulo 5 (Caracterización de impactos ambientales y sociales) de la presente DIA. Asimismo, las delimitaciones de las correspondientes áreas de estudio se han descrito con detalle en el Capítulo 3 (Línea base).

### Área de influencia ambiental (AIA)

Para la determinación del área de influencia ambiental (AIA) se tomaron en cuenta principalmente los siguientes criterios:

Extensión de las áreas de estudio o ámbitos de referencia, definidas de manera previa a la caracterización basal del entorno del Proyecto.

Condiciones basales cualitativas y cuantitativas identificadas para cada aspecto ambiental.

Extensión geográfica de la ocupación de los componentes del Proyecto.

Características de las actividades del Proyecto.

El detalle de las consideraciones realizadas para delimitar el área de influencia ambiental indirecta (AIAI) se presenta en el Capítulo 3 y las correspondientes justificaciones se describen como parte del análisis de impactos de cada de los aspectos ambientales evaluados en el Capítulo 5 (p. ej. suelo, aire, flora y vegetación, fauna terrestre, entre otros).

De acuerdo con lo anterior, en la Figura 2.5.1 se presenta la extensión del área de influencia ambiental directa (en adelante, “AIAD”) y del área de influencia ambiental indirecta (en adelante, “AIAI”) del Proyecto (i.e. aplicable para las etapas de construcción, operación y cierre).

#### Área de influencia ambiental directa (AIAD)

Si bien en general se estima que los impactos ambientales directos del Proyecto se manifestarían únicamente en las áreas de ocupación directa y entorno cercano (i.e. dentro del área efectiva de exploración), de manera más conservadora, el AIAD se ha delimitado siguiente los siguientes criterios:

Evaluación preliminar del área de estudio ambiental (AEA) en campo y gabinete en aspectos físicos (geología, geomorfología, cuencas hidrográficas y meteorología), biológicos (flora y fauna) y sociales (ubicación geopolítica, uso de suelo y accesibilidad).

Identificación de los potenciales impactos ambientales directos que podría generar el Proyecto sobre los componentes ambientales.

Buffer de 50 metros desde el área efectiva, de manera conservadora.

Las zonas de ocupación de las instalaciones principales (plataformas de perforación) e instalaciones auxiliares.

El AIAD del Proyecto comprende un área aproximada total de 977 ha (proyección en 2D), delimitada por un (01) polígono con 138 vértices. Las coordenadas del AIAD se presentan en la Tabla 2.5.1.

#### Área de influencia ambiental indirecta (AIAI)

Esta área constituye la zona inmediata en torno al AIAD. De ese modo, el AIAI representa un área buffer sobre el AIAD de una extensión extremadamente conservadora, ya que en general, se espera que los efectos de las actividades se presenten de manera puntual en el AIAD y su entorno cercano.

En ese sentido, para la delimitación del AIAI, se han empleado los siguientes criterios:

Identificación de los potenciales impactos ambientales indirectos que podría generar el Proyecto sobre los componentes físicos, biológicos y de interés humano.

Un buffer (zona de amortiguamiento) de 100 metros desde el AIAD, sobre el cual se podrían presentan los efectos residuales de menor significancia.

Características de topografía y relieve sobre el que se emplazan los componentes propuestos.

Presencia de barreras naturales.

El AIAI del Proyecto comprende un área aproximada total de 1101 ha (proyección en 2D), de limitada por un (01) polígono con 331vértices. Las coordenadas del AIAI se presentan en la Tabla 2.5.2.

### Área de Influencia Social (AIS)

Para la determinación del área de influencia social (AIS) se tomaron en cuenta principalmente los siguientes criterios:

Espacios geográficos del emplazamiento de los componentes y actividades del Proyecto.

Ubicación geopolítica de la población, con respecto al área de emplazamiento de los componentes y actividades del Proyecto.

Vías de acceso al área del Proyecto.

Posibles impactos económicos directos del Proyecto por posible afectación o beneficio por el desarrollo de actividades.

El detalle de las consideraciones realizadas para delimitar el AIS se presenta en el Capítulo 3 y las correspondientes justificaciones se describen como parte del análisis de impactos de cada uno de los aspectos sociales evaluados en el Capítulo 5 (p. ej. ingresos). De acuerdo a lo anterior, la Figura 2.5.2 presenta la extensión del AIS integral del Proyecto, considerando la delimitación del área de influencia social directa (en adelante, “AISD”) y del área de influencia social indirecta (en adelante, “AISI”) correspondientes.

De acuerdo con las características del Proyecto, y la ubicación del área efectiva de exploración, se prevé la ocurrencia de impactos positivos y negativos principalmente sobre parte de los terrenos de la Comunidad Campesina Chañi, Comunidad Campesina Moro Alccasana y Comunidad Campesina Uyurmire, por lo que los límites de dichas Comunidades Campesinas dentro de los límites de los distritos de Pichigua y Kunturkanki, se ha definido como el área de influencia social directa (AISD). Mientras que el AISI fue definida como los límites de los distritos de Pichigua y Kunturkanki. Cabe precisar que, dada la escala y la magnitud del Proyecto de exploración, no se estima que los efectos del presente Proyecto alcancen una dimensión regional, siendo incluso el alcance distrital muy limitado.

De acuerdo con lo anterior, en el Cuadro 2.5.2.1 se presenta la extensión del AIS integral del Proyecto, considerando la delimitación del área de influencia social directa (AISD) y del área de influencia social indirecta<	 (AISI) correspondientes.

Cuadro 2.5.2.1
Áreas de influencia social del Proyecto

| Grupo de interés | Distrito | Provincia | Región | AIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Límites de la Comunidad Campesina Moro Alccasana dentro del distrito de Pichigua | Pichigua | Espinar | Cusco | Directa |
| Límites de la Comunidad Campesina Uyurmire dentro del distrito de Kunturkanki | Kunturkanki | Canas |  |  |
| Límites de la Comunidad Campesina Chañi dentro de los distritos de Pichigua y Kunturkanki | Pichigua | Espinar |  |  |
|  | Kunturkanki | Canas |  |  |
| Distrito de Pichigua | Pichigua | Espinar | Cusco | Indirecta |
| Distrito de Kunturkanki | Kunturkanki | Canas |  |  |

Elaborado por INSIDEO

## Cronograma e inversión del Proyecto

Las actividades de construcción contempladas para el Proyecto (habilitación de plataformas de perforación y componentes auxiliares) se realizarán durante diecisiete (17) meses, debido a la necesidad de trabajos de movimiento de tierras y la habilitación propiamente dicha de los componentes propuestos. En el caso de la etapa de operación (perforación), esta se realizará a demanda de avance y podría tener una duración de hasta dieciséis (16) meses. Las actividades contempladas para el cierre progresivo iniciarán dos (02) meses luego de iniciadas las actividades de construcción y finalizará junto con la etapa de operación (para la recuperación del terreno, tapado de plataformas, entre otros). Por otro lado, el cierre final iniciará al finalizar las perforaciones y se prevé que contará con una duración de cuatro (04) meses. Finalmente, la etapa de post-cierre iniciará una vez acabadas las actividades de cierre final y se extenderá por tres (03) meses. En el Cuadro 2.6.1 se presenta el cronograma para el desarrollo del Proyecto, el cual en su totalidad representa un periodo de aproximadamente veinticuatro (24) meses.

El presente Proyecto tiene planeado desarrollar hasta ochenta (80) sondajes con 46 000 metros lineales de perforación total. Para dichas actividades se prevé utilizar hasta cuatro (04) equipos de perforación con un rendimiento diario de 25 metros de perforación por día por turno de trabajo. Por lo tanto, considerando lo anteriormente mencionado, se estima un periodo de hasta dieciséis (16) meses para las actividades de exploración minera (operación del Proyecto).

El monto de inversión del Proyecto asciende a la suma de aproximadamente US$ 600 000: US$ 60 000 para la etapa de construcción, US$ 400 000 para la etapa de operación, US$ 60 000 para la etapa de cierre progreso, US$ 40 000 para la etapa de cierre final y US$ 40 000 para las etapas de post-cierre. Se debe precisar que este estimado de inversión es referencial y podría variar durante la ejecución del Proyecto.

Cuadro 2.5.2.1
Cronograma del Proyecto

Nota: Dada la dinámica de las actividades de exploración, así como las condiciones ambientales que se puedan presentar durante el desarrollo del Proyecto, las actividades, secuencia y tiempos del presente cronograma pueden variar, pero manteniéndose los plazos generales.

Fuente: MBP.

## Descripción de la etapa de construcción/habilitación, operación y cierre

### Mineralización

El Proyecto de Exploración Minera “Cerrillos” tiene como finalidad recolectar información con el fin de identificar áreas favorables y tomar decisiones informadas respecto a la exploración de cobre y oro en óxidos y/o sulfuros dentro del área efectiva propuesta.

### Componentes del Proyecto

Tal como se indicó anteriormente, la presente DIA contempla las siguientes actividades y componentes:

Habilitación de hasta 80 sondajes en cuarenta (40) plataformas de perforación.

La construcción de hasta 9,692 km de accesos que permitirán llegar a los componentes principales y auxiliares propuestos del Proyecto.

Habilitación de un (01) patio de control.

Habilitación de doce (12) pases vehiculares

Implementación de tres (03) piscinas tipo australianas.

Habilitación de cuatro (04) refugios anti-tormenta.

En la Figura 2.7.1 se pueden observan los componentes del presente Proyecto.

A continuación, se describen a detalle los componentes contemplados en el presente Proyecto.

#### Actividades previstas en el Proyecto

A continuación, se presenta un resumen de las actividades previstas en el Proyecto, considerando tres etapas: construcción/habilitación, exploración (operación) y cierre.

##### Actividades de construcción/habilitación

Como parte de las actividades de la etapa de construcción/habilitación, se describen las actividades de preparación del área de manera detallada en la Sección 2.7.2.2. Esta consiste en actividades de movimiento de tierras, en las que se puede realizar desbroce (en caso se encuentre vegetación en el área del componente), manejo del suelo orgánico (en caso se encuentre material orgánico), nivelación del terreno (corte y relleno). Se debe tener en cuenta que, durante un Proyecto de esta naturaleza, las actividades de construcción de plataformas y la actividad de exploración sobre esa plataforma, se realizan de forma conjunta y en simultáneo. De esta manera, las plataformas de perforación tendrán un tiempo de vida relativamente corto. En este contexto, la gestión de algunos recursos (agua, mano de obra y otros insumos comunes a ambas etapas) se considera de forma conjunta. Asimismo, dentro de esta actividad se considera la habilitación de 9,692 km de accesos nuevos y otros componentes auxiliares.

##### Actividades de exploración desde superficie

Las actividades de exploración del Proyecto comprenden la implementación de hasta 40 plataformas de perforación desde superficie, las cuales comprenden en conjunto 80 perforaciones (sondajes) (40 perforaciones diamantinas y 40 perforaciones aire reverso), bajo un avance promedio diario alrededor de 100 metros (25 metros por máquina perforadora y se usarán hasta 4 máquinas perforadoras). El detalle de las plataformas, método de perforación y características se presentan en la Sección 2.7.2.3. Asimismo, el detalle de los componentes auxiliares se presenta en la Sección 2.7.2.4.

##### Actividades de cierre

Las actividades y consideraciones para el cierre del Proyecto se presentan con mayor detalle en el Capítulo 6, considerando un tiempo de veintidós (22) meses y escenarios de cierre (temporal, progresivo y final), con actividades de cierre específicas para cada uno de los componentes del Proyecto.

#### Preparación del área

Para el emplazamiento de los componentes del Proyecto se requiere realizar la preparación del área de ocupación directa. Esta tarea consiste básicamente en actividades de movimiento de tierras, donde se realizarán –según sea necesario– las siguientes acciones:

Desbroce: esta tarea consiste en el retiro de la vegetación, en caso se encuentre, en las áreas de ocupación directa, sin embargo, dadas las formaciones vegetales y coberturas del suelo sobre las cuales se emplazarán los componentes del Proyecto, es importante resaltar que esta actividad será de magnitud muy reducida. El desbroce podrá realizarse de manera manual y en forma de champas o en su defecto y dependiendo de las condiciones del terreno también podrá hacerse con el uso de equipos con la finalidad de procurar que la vegetación persista hasta el cierre de los componentes habilitados del Proyecto para facilitar la remediación y brote. En el Capítulo 6 se precisan las medidas de manejo para la flora y vegetación en las áreas de ocupación directa del Proyecto, en donde se presente vegetación.

- Manejo del material orgánico (top soil): En caso se encuentra material orgánico durante la habilitación de componentes principales y auxiliares será retirado y almacenado en montículos de hasta 1,5 – 1,8 metros de altura para facilitar su manejo. Asimismo, podrá ser protegido; de ser necesario, contra la erosión con mantas plastificadas. Al término de las labores de exploración (perforación), se empleará este mismo material para el cierre de las áreas disturbadas.

Nivelación del terreno: Para la habilitación de las plataformas de perforación y componentes auxiliares se ocuparán las áreas estrictamente necesarias para el desarrollo de las actividades propuestas. Se estima que la profundidad promedio a excavar para la habilitación de las plataformas de perforación será de 1,5 m. Mientras que, para los componentes auxiliares, se tendrán profundidades promedio entre 0,3 m a 1,8 m dependiendo del componente propuesto. Además, que el material de corte se colocará hacia los lados y/o formando bermas para evitar desestabilizar el terreno pendiente abajo, en caso la topografía lo permita, lo que a su vez optimizará los trabajos de rehabilitación del terreno durante la etapa de cierre en donde se priorizara la estabilidad física

En el Cuadro 2.7.2.1 se presenta la extensión de las áreas a disturbar producto del emplazamiento de los componentes del Proyecto, la cual alcanzará una extensión de 6,88 ha. Mientras que, la estimación de movimiento de tierras por componente asciende a 99 119 m3 para el Proyecto total.

Cuadro 2.7.2.1
Área y volumen total a disturbar

| Componente propuesto | Largo (m) | Ancho (m) | Profundidad promedio (m) | Cantidad | Área (m2) | Volumen (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componentes principales |  |  |  |  |  |  |
| Plataformas de perforación | 20 | 20 | 1,5 | 40 | 16 000 | 24 000 |
| Pozas de manejo de fluidos de perforación | 5 | 5 | 1,5 | 80 | 2000 | 3000 |
| Canales de coronación para las plataformas de perforación | 80 | 0,5 | 1,8 | 40 | 1600 | 2880 |
| Componentes auxiliares |  |  |  |  |  |  |
| Accesos | 9692 | 4 | 1,5 | 1 | 38 768 | 58 152 |
| Cunetas para los accesos | 9692 | 0,5 | 1,8 | 1 | 4846 | 8723 |
| Pases vehiculares | 8 | 6 | 1,5 | 12 | 576 | 864 |
| Patio de control | 100 | 50 | 0,3 | 1 | 5000 | 1500 |
| Total |  |  |  |  | 68 790 | 99 119 |
| Total (ha) |  |  |  |  | 6,88 | -- |

Fuente: MBP

Elaborado por INSIDEO

En ese sentido, las 6,88 ha a ser disturbadas corresponden a la suma de las áreas parciales que serán ocupadas por cada uno de los componentes considerados en el Proyecto. De manera similar, los 99 119 m3 corresponden a la suma de los volúmenes de movimiento de tierras parciales estimados para dichos componentes.

Cuadro 2.7.2.2
Movimiento de tierras por componente

| Componente propuesto | Área total a disturbar (m2) | Espesor de suelo a disturbar (m) |  | Volumen estimado (m3) |  | Volumen total a remover (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Suelo orgánico | Material inerte | Top Soil | Material inerte |  |
| Componentes principales |  |  |  |  |  |  |
| Plataformas de perforación | 16 000 | 0,15 | 1,35 | 2400 | 21 600 | 24 000 |
| Pozas de manejo de fluidos de perforación | 2000 | 0,15 | 1,35 | 300 | 2700 | 3000 |
| Canales de coronación para las plataformas de perforación | 1600 | 0,15 | 1,65 | 240 | 2640 | 2880 |
| Componentes auxiliares |  |  |  |  |  |  |
| Accesos | 38 768 | 0,15 | 1,35 | 5815,2 | 52 337 | 58 152 |
| Cunetas para los accesos | 4846 | 0,15 | 1,65 | 726,9 | 7996 | 8723 |
| Pases vehiculares | 576 | 0,15 | 1,35 | 86,4 | 778 | 864 |
| Patio de control | 5000 | 0,15 | 0,15 | 750 | 750 | 1500 |
| Tota | 69 411 | --- | -- | 10 318,5 | 88 800,3 | 99 119 |

Fuente: MBP

Elaborado por INSIDEO

#### Componentes principales

##### Plataformas de perforación

Las actividades de exploración del Proyecto comprenden la implementación de hasta cuarenta (40) plataformas de perforación desde superficie, ejecutándose un total de 80 perforaciones (sondajes) (40 de tipo diamantina y 40 de tipo aire reverso), tal como se muestra en el Cuadro 2.7.2.3. La longitud será variable por sondaje, totalizando aproximadamente 46 000 metros lineales de exploración, mediante equipos de perforación de tipo diamantina y de aire reverso. Estas perforaciones se realizarán principalmente con el objetivo de obtener mayor información geológica sobre el área del Proyecto.

Para los sondajes se emplearán dos (02) métodos de perforación: i) el método de perforación tipo diamantina (DDH, por sus siglas en inglés Diamond Drill Hole) y ii) el método de perforación tipo aire reverso. Ambas perforaciones tendrán un avance promedio de perforación pronosticado de 25 m/día/máquina; sin embargo, dependiendo de diversos factores como pueden ser las condiciones de terreno, el tipo de máquina y/o experiencia del perforista, las perforaciones podrían alcanzar menores o mayores metros de perforación por día.

La ubicación de las plataformas de perforación desde superficie ha sido mostrada en la Figura 2.7.1, cuyas características (número de plataforma, código de sondaje, coordenadas, tipo y distancia a fuentes de agua, altitud, azimut, inclinación y longitud) se presentan en el Cuadro 2.7.2.3. Cabe señalar que el número exacto de metros lineales de perforación en cada sondaje podría variar debido a las diversas condiciones de campo que se manifiestan durante la perforación y/o a los resultados que se obtengan (siempre y cuando esto no represente un impacto integral adicional significativo).

Asimismo, es importante señalar que todas las plataformas se encontrarán ubicadas a una distancia mínima de 50 m de los cuerpos de agua identificados y de los bofedales identificados, como se muestra en la Figura 2.7.2 y Figura 2.7.3. Por otro lado, todos los componentes principales y auxiliares del presente Proyecto se encontrarán alejados de cualquier evidencia arqueológica.

Cuadro 2.7.2.3
Descripción de las plataformas y sondajes

| Código3 | Sondaje | Coordenadas UTM (Datum WGS84, Zona 19S) |  | Altitud inicial (m s.n.m.) | Fuente de agua |  |  | Azimut (°) | Inclinación estimada (°) | Profundidad (m) | Tipo de perforación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Este (m) | Norte (m) |  | Distancia(1) (m) | Tipo(2) | Nombre del cuerpo de agua |  |  |  |  |
| PLT_CER_001 | 1 | 240 285 | 8 383 288 | 3973 | 118,60 | 5 | Río Juyurmiri | 90 | 80 | 550,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_002 | 1 | 240 514 | 8 382 722 | 3955 | 152,61 | 5 | Quebrada SN 11 | 90 | 80 | 550,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_003 | 1 | 240 789 | 8 382 133 | 3959 | 112,72 | 5 | Quebrada SN 14 | 90 | 80 | 500,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_004 | 1 | 240 635 | 8 382 416 | 3964 | 184,87 | 5 | Quebrada SN 14 | 90 | 80 | 500,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_005 | 1 | 240 617 | 8 382 127 | 3929 | 102,26 | 5 | Quebrada SN 14 | 90 | 80 | 500,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 180 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_006 | 1 | 240 792 | 8 381 967 | 3965 | 212,36 | 5 | Quebrada SN 16 | 90 | 80 | 500,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_007 | 1 | 240 868 | 8 381 741 | 3972 | 230,24 | 5 | Quebrada SN 16 | 180 | 80 | 500,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_008 | 1 | 240 165 | 8 382 195 | 3932 | 90,69 | 5 | Quebrada SN 13 | 90 | 80 | 500,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 200 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_009 | 1 | 239 524 | 8 382 509 | 4000 | 216,78 | 5 | Quebrada SN 13 | 80 | 80 | 500,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 50 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_010 | 1 | 240 511 | 8 381 185 | 3887 | 112,64 | 5 | Quebrada SN 23 | 60 | 80 | 500,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 80 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_011 | 1 | 240 872 | 8 384 005 | 3954 | 146,33 | 5 | Quebrada SN 07 | 90 | 75 | 500,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_012 | 1 | 241 442 | 8 384 182 | 3974 | 308,28 | 5 | Río Juyurmiri | 90 | 75 | 500,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_013 | 1 | 241 755 | 8 384 476 | 3945 | 309,73 | 5 | Río Juyurmiri | 0 | 75 | 500,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_014 | 1 | 240 234 | 8 381 477 | 3928 | 115,85 | 5 | Quebrada SN 18 | 90 | 80 | 500,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 110 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_015 | 1 | 239 866 | 8 384 427 | 4044 | 88,35 | 5 | Quebrada SN 06 | 90 | 80 | 500,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_016 | 1 | 240 456 | 8 383 460 | 3981 | 229,21 | 5 | Río Juyurmiri | 90 | 80 | 500,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_017 | 1 | 239 865 | 8 384 011 | 4002 | 192,45 | 5 | Quebrada SN 06 | 90 | 70 | 400,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_018 | 1 | 239 336 | 8 382 981 | 4058 | 532,02 | 5 | Quebrada SN 12 | 90 | 80 | 500,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_019 | 1 | 239 910 | 8 381 374 | 3981 | 127,49 | 5 | Quebrada SN 18 | 150 | 80 | 500,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 240 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_020 | 1 | 240 180 | 8 381 826 | 3940 | 117,03 | 5 | Quebrada SN 17 | 90 | 80 | 500,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_021 | 1 | 241 177 | 8 382 903 | 3962 | 209,44 | 5 | Quebrada SN 11 | 90 | 80 | 500,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_022 | 1 | 241 609 | 8 383 532 | 3965 | 127,62 | 5 | Quebrada SN 07 | 90 | 80 | 500,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 180 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_023 | 1 | 239 745 | 8 383 474 | 3970 | 121,27 | 5 | Quebrada SN 08 | 130 | 80 | 500,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 180 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_024 | 1 | 240 589 | 8 383 642 | 3963 | 218,06 | 5 | Quebrada SN 07 | 90 | 80 | 500,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_025 | 1 | 240 081 | 8 384 312 | 3990 | 153,95 | 5 | Quebrada SN 05 | 45 | 80 | 350,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 80 | 650,00 | Aire reverso |

| Código | Sondaje | Coordenadas UTM (Datum WGS84, Zona 19S) |  | Altitud inicial (m s.n.m.) | Fuente de agua |  |  | Azimut (°) | Inclinación estimada (°) | Profundidad (m) | Tipo de perforación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Este (m) | Norte (m) |  | Distancia(1) (m) | Tipo(2) | Nombre del cuerpo de agua |  |  |  |  |
| PLT_CER_026 | 1 | 240 979 | 8 383 326 | 3959 | 177,14 | 5 | Quebrada SN 11 | 90 | 80 | 500,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_027 | 1 | 239 062 | 8 383 043 | 4066 | 397,14 | 5 | Quebrada SN 28 | 90 | 80 | 500,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_028 | 1 | 241 289 | 8 381 829 | 4056 | 386,14 | 5 | Quebrada SN 09 | 270 | 80 | 500,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_029 | 1 | 240 855 | 8 382 716 | 3968 | 243,61 | 5 | Quebrada SN 11 | 90 | 80 | 500,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_030 | 1 | 239 936 | 8 382 837 | 3950 | 126,68 | 5 | Quebrada SN 12 | 140 | 80 | 500,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 120 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_031 | 1 | 241 177 | 8 384 207 | 3962 | 263,98 | 5 | Río Juyurmiri | 90 | 80 | 500,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_032 | 1 | 240 685 | 8 384 769 | 3960 | 223,97 | 5 | Río Juyurmiri | 270 | 80 | 500,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_033 | 1 | 241 875 | 8 383 995 | 3963 | 169,39 | 5 | Quebrada SN 07 | 270 | 80 | 500,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_034 | 1 | 239 805 | 8 382 940 | 3960 | 211,29 | 5 | Quebrada SN 12 | 140 | 80 | 500,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 130 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_035 | 1 | 241 676 | 8 384 541 | 3942 | 224,20 | 5 | Río Juyurmiri | 230 | 75 | 500,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_036 | 1 | 241 285 | 8 384 799 | 3934 | 109,20 | 5 | Quebrada SN 02 | 230 | 80 | 500,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 220 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_037 | 1 | 239 786 | 8 381 749 | 3997 | 195,69 | 5 | Quebrada SN 18 | 90 | 80 | 500,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_038 | 1 | 239 370 | 8 382 269 | 4030 | 397,92 | 5 | Quebrada SN 13 | 90 | 80 | 550,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_039 | 1 | 239 558 | 8 381 970 | 4028 | 457,54 | 5 | Quebrada SN 18 | 90 | 80 | 550,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 80 | 650,00 | Aire reverso |
| PLT_CER_040 | 1 | 239 886 | 8 382 215 | 3968 | 117,06 | 5 | Quebrada SN 13 | 270 | 80 | 550,00 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 290 | 80 | 650,00 | Aire reverso |

Nota: (1) Distancia en línea recta desde la plataforma hacia la fuente de agua. (2) Tipo: Lago/laguna – 1, manantial – 2, pozo – 4, quebrada – 5 y bofedal – 8. +

Fuente: MBP

Elaborado por INSIDEO

Es importante mencionar que, todos los componentes principales propuestos (plataformas de perforación) se encontrarán a más de 50 metros de cualquier cuerpo de agua o cualquier bofedal identificado en el Área de Estudio Ambiental (AEA) del Proyecto, tal como se observa en el Cuadro 2.7.2.4. Así como en la Figura 2.7.2 y Figura 2.7.3.

Cuadro 2.7.2.4
Características de perforaciones

| Plataforma | Código del bofedal | Distancia mínima (m) |
| --- | --- | --- |
| PLT_CER_001 | BOF-113 | 239,40 |
| PLT_CER_002 | BOF-86 | 312,53 |
| PLT_CER_003 | BOF-67 | 327,37 |
| PLT_CER_004 | BOF-86 | 251,04 |
| PLT_CER_005 | BOF-67 | 190,03 |
| PLT_CER_006 | BOF-67 | 285,86 |
| PLT_CER_007 | BOF-61 | 300,00 |
| PLT_CER_008 | BOF-69 | 132,36 |
| PLT_CER_009 | BOF-87 | 73,40 |
| PLT_CER_010 | BOF-46 | 82,71 |
| PLT_CER_011 | BOF-158 | 333,32 |
| PLT_CER_012 | BOF-196 | 478,49 |
| PLT_CER_013 | BOF-217 | 409,70 |
| PLT_CER_014 | BOF-56 | 137,71 |
| PLT_CER_015 | BOF-156 | 199,65 |
| PLT_CER_016 | BOF-125 | 261,78 |
| PLT_CER_017 | BOF-156 | 203,10 |
| PLT_CER_018 | BOF-95 | 280,43 |
| PLT_CER_019 | BOF-48 | 69,33 |
| PLT_CER_020 | BOF-68 | 266,33 |
| PLT_CER_021 | BOF-74 | 606,39 |
| PLT_CER_022 | BOF-145 | 402,43 |
| PLT_CER_023 | BOF-131 | 64,27 |
| PLT_CER_024 | BOF-125 | 389,85 |
| PLT_CER_025 | BOF-171 | 156,02 |
| PLT_CER_026 | BOF-125 | 801,08 |
| PLT_CER_027 | BOF-120 | 384,19 |
| PLT_CER_028 | BOF-74 | 477,80 |
| PLT_CER_029 | BOF-86 | 559,10 |
| PLT_CER_030 | BOF-102 | 95,77 |
| PLT_CER_031 | BOF-173 | 379,20 |
| PLT_CER_032 | BOF-214 | 155,53 |
| PLT_CER_033 | BOF-146 | 65,75 |
| PLT_CER_034 | BOF-104 | 63,21 |
| PLT_CER_035 | BOF-217 | 319,18 |
| PLT_CER_036 | BOF-201 | 83,77 |
| PLT_CER_037 | BOF-63 | 157,17 |
| PLT_CER_038 | BOF-88 | 229,52 |
| PLT_CER_039 | BOF-70 | 238,00 |
| PLT_CER_040 | BOF-72 | 70,33 |

Elaborado por INSIDEO

##### Características de las plataformas

Cada plataforma de perforación desde superficie tendrá un área aproximada de 20 m de largo por 20 m de ancho, equivalente a 400 m2 de superficie (ver Cuadro 2.7.2.3). Para su nivelación, se requerirá un corte promedio aproximado de 1,5 m de profundidad. Las características principales de las plataformas y sus respectivos sondajes se muestran en el Cuadro 2.7.2.5.

Este diseño contempla un área suficiente para la instalación del equipo de perforación (máquina perforadora), almacén de insumos y aditivos, estacionamiento de camioneta abastecedor de combustible, almacén de testigos de perforación, servicios higiénicos, área de residuos sólidos, tolva con brocas y tuberías, tinas mezcladores, bomba de agua y lodos y grupo electrógeno, en algunos casos podrá emplazarse en este espacio unas peras de almacenamiento interno de agua (2,500 litros). En el Detalle 2.7.2.1, se muestra una vista de planta referencial de las plataformas de perforación que se habilitarán.

El proceso de corte y relleno comprende la extracción del material (suelo y rocas), manualmente o con ayuda de maquinaria pesada, con la finalidad de obtener una superficie plana. El volumen de material inorgánico removido para la habilitación de cada plataforma será apilado de manera que se conforme una berma de seguridad alrededor de la misma, con un talud que asegure su estabilidad física; mientras que el material excedente será apilado de forma contigua a la plataforma bajo consideraciones similares.

Cuadro 2.7.2.5
Características de perforaciones

| Descripción | Und. | Característica |
| --- | --- | --- |
| Número de plataformas | -- | 40 |
| Área estimada de cada plataforma | m2 | 400 |
| Área total ocupada por plataformas | ha | 1,60 |
| Cantidad total de sondajes | -- | 80 |
| Profundidad promedio de sondaje | M | 575 |
| Profundidad total de sondajes (1) | M | 46 000 |

Nota: (1) La magnitud del metraje total de perforación del Proyecto corresponde a la suma de las profundidades indicadas en el Cuadro 2.7.2.

Fuente: MBP.

Elaborado por INSIDEO

Asimismo, es importante precisar que, se podrán implementarán canales de coronación alrededor de cada plataforma de perforación con la finalidad de manejar el agua de escorrentía producto de las precipitaciones, lo cual permitirá controlar el arrastre de sedimentos y la erosión de los suelos, esto será previamente evaluado, para definir si es necesario.

Estos canales de coronación se ubicarán fuera del perímetro de la plataforma de perforación. Además, la salida de los canales de coronación, en la medida de lo posible, estará dirigido hacia la ladera natural (siguiendo la pendiente) o hacia la cuneta del acceso de ingreso de la plataforma y estará protegida por malas tipo geotextil, cortinas de sedimentos, rocas o cualquier material similar que permita la protección del suelo y así se evite su erosión.

Estos canales de coronación serán aproximadamente de 80 metros de largo, 0,5 metros de ancho y 1,8 de profundidad (0,39 de profundidad efectiva), dando un área de ocupación de 40 m2 por plataforma (ver Cuadro 2.7.2.1).

Asimismo, se han considerado medidas para el control de erosión que comprenden la habilitación de las siguientes infraestructuras, dependiendo de las condiciones propias del terreno y la estacionalidad:

Disipadores de energía: disminuyen la energía cinética del agua, durante su transcurso dentro de los canales. Se habilitarán puntos de piedra o atados de paja.

Pozas o trampas de sedimentos: Son excavaciones de pequeña dimensión, que recolectan el agua proveniente de los canales y permite que los sedimentos decanten por gravedad en el fondo de la poza, y el agua limpia rebosa de manera lenta a una entrega protegida.

Cortinas de control de sedimentos (silt fences): Se implementarán cortinas en la parte baja de los montículos de suelo removido en caso se requiera. Estas cortinas actúan como barreras temporales para sedimentos construidas con telas permeables, las cuales se colocan interceptando los flujos concentrados efímeros de agua.

Protección de entrega (ubicados a la salida de drenaje): para ello se utilizará enrocados, con material propio de la zona. El enrocado se dispone a manera de colchón, con una pendiente baja o nula.

Protección de taludes: Son estructuras de refuerzo del suelo para aumentar su resistencia al efecto de arrastre del agua de movimiento.

Se realizará el mantenimiento adecuado del sistema de drenaje.

Detalle 2.7.2.1
Vista de planta referencial de la distribución de componentes en las plataformas de perforación

Nota: Los componentes y su distribución dentro de la plataforma mostrada en este esquema es referencial y pueden variar según las condiciones del terreno y el desarrollo operativo.

Fuente: MBP

###### Procedimiento de obturación de sondajes en caso los sondajes intersepten acuíferos:

Adicionalmente, en caso los sondajes intercepten cuerpos de agua subterránea artesianas, las perforaciones serán inmediatamente obturadas, de acuerdo con Decreto Supremo (en adelante, el “Decreto Supremo N° 042-2017-EM”) – Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, el mismo que ha sido modificado por el Decreto Supremo N° 019-2020-EM y por el Decreto Supremo N° 028-2023-EM, utilizando el procedimiento que se presenta a continuación:

Cuando no se encuentre agua: en caso no se encontrase agua subterránea durante la perforación, al término de esta, el sondaje será sellado en la superficie de manera segura para prevenir el daño de personas, animales o equipos. En este caso se procederá de la siguiente forma:

  - Se rellenará el orificio con cortes o gravas de bentonita, hasta aproximadamente 1,00 m por debajo del nivel del terreno.

  - Se instalará una obturación no metálica, con información del sondaje.

  - Se rellenará o apisonará el metro superior o se utilizará una obturación de cemento.

  - Se colocará una capa de suelo superficial para la posterior vegetación, en los sitios que sea aplicable.

Cuando se encuentre agua estática: si el sondaje intercepta un acuífero no confinado, se rellenará el orificio, hasta alcanzar entre 1,50 m y 3,00 m aproximadamente por debajo de la superficie, con bentonita y luego con cemento desde la parte superior de la bentonita hasta la superficie. Si el equipo de perforación ya no está en el lugar del sondaje al momento de la obturación, se usará grava y se realizarán cortes de perforación siguiendo las siguientes pautas:

Colocar el material de la obturación desde la parte inferior del pozo hasta la parte superior del nivel de agua estática.

  - Rellenar el pozo con cortes a 1,00 m aproximadamente por debajo del nivel de la tierra.

  - Instalar una obturación no metálica, con la identificación del operador.

  - Rellenar y apisonar el metro final con cortes del pozo o utilizar un mínimo de 1 m de cemento para la superficie.

  - Extender los excesos de cortes a no más de 2,50 cm por debajo del nivel de la tierra natural.

Cuando se encuentra agua artesiana: si el sondaje intercepta un acuífero confinado artesiano se obturará el pozo antes de retirar el equipo de perforación para bombear el material sellador necesario hacia el orificio a través de la tubería de perforación. Para la obturación se usará un cemento apropiado. En este caso se procederá de la siguiente forma:

  - Se vaciará el material de la obturación (cemento) lentamente llenando desde el fondo del sondaje hasta 1,00 m por debajo de la superficie.

  - Se permitirá la estabilización del pozo durante 24 horas. Si se contiene el flujo, se retirará la tubería de perforación y se podrá colocar una obturación no metálica a 1,00 m.

  - Se rellenará y apisonará el metro final del pozo.

  - Se extenderá el corte sobrante a no más de 2,50 cm sobre el nivel de la superficie.

Si el flujo no puede contenerse, se volverá a perforar el pozo de descarga y se obturará con cemento hasta alcanzar 1 m por debajo de la superficie.

Finalmente, es importante indicar que el proceso de exploración es dinámico según la obtención progresiva de los resultados geológicos, por lo que la ubicación de las plataformas podría variar dentro del área de actividad minera, tal como se menciona en el Artículo 56 del Decreto Supremo N° 042-2017-EM  Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, el mismo que ha sido modificado por Decreto Supremo N° 019-2020-EM y por el Decreto Supremo N° 028-2023-EM. Asimismo, la profundidad de cada perforación puede disminuir o aumentar de acuerdo a los resultados que se obtenga, para lo cual se verificará que no se generen impactos ambientales adicionales significativos.

###### Instalaciones auxiliares en las plataformas

A continuación, se describen las instalaciones que serán implementadas en el área de las plataformas (dentro de los 20 m x 20 m) como apoyo a las actividades de perforación:

Almacén de insumos y aditivos

Es un área dispuesta para almacén de insumos y aditivos, con dimensiones de 3 m x 2 m con un área de 6 m2. El almacén estará debidamente rotulado y contará con contenedores para el almacenamiento temporal (durante la perforación) de los mismos. Cabe precisar que sólo se mantendrá en la plataforma la cantidad necesaria de aditivos para la ejecución de la perforación. El área necesaria para este fin contará con una base metálica cubierta con plástico y paños absorbentes, o materiales similares.

Estacionamiento de camioneta abastecedor de combustible

Con respecto al estacionamiento de camioneta abastecedor de combustible, se estima un área de 18 m2, cuyas dimensiones son de 3 m x 6 m. El abastecimiento a la perforadora se realizará mediante una camioneta pick up durante las actividades de perforación, esta camioneta una vez que termina de abastecer de combustible a la perforadora, procederá a retirase de la plataforma. La camioneta pick up para suministro de combustible contarán con kits antiderrame y al momento de abastecer a la plataforma contará con una bandeja metálica, se precisa que las medidas para de contingencia para el derrame de combustible se encuentran descritas en el Capítulo 6. Cabe mencionar que el abastecimiento también podrá realizarse a través de galoneras, con todas las medidas de contingencia para evitar derrames. El combustible provendrá de grifos ubicados en los centros poblados cercanos al Proyecto.

Almacén de testigos de perforación

Los testigos de perforación se almacenarán en cajas de plástico, las cuales serán colocadas sobre una parihuela a un lado de la plataforma de perforación, cuyas dimensiones son de 2 m x 3 m. Los testigos de perforación serán luego trasladados a un almacén fuera del Proyecto para posteriormente ser evaluados.

Servicios higiénicos

Corresponde un baño químico portátil de aproximadamente 4 m2, con unas medidas de 2 m x 2 m, cuya limpieza estará a cargo de una EO-RS, quien también se encargará del transporte y disposición final de los residuos.

Área de residuos sólidos

El área de residuos sólidos contará con un área de 2 m2, con unas medidas de 2 m x 1 m. Área donde se colocarán contenedores de plástico para la segregación de residuos peligrosos y no peligrosos. Cabe precisar que el área contará con una geomembrana en su base, la cual garantizará la impermeabilización del terreno, asegurando la protección del suelo. Además, los residuos generados en las plataformas serán trasladados al patio de control, desde donde serán recogidos por una EO-RS para su disposición final.

Tolva con brocas y tuberías

Corresponde a un contenedor destinado al depósito de brocas y tubos de perforación.

Tinas mezcladoras

Se podrá contar con hasta dos (02) tinas mezcladoras en cada plataforma de perforación, una para almacenar agua fresca y otra para la preparación de aditivos en solución, estas tinas estarán fabricadas con una estructura metálica recubierta con geomembrana, lo que garantizará su resistencia y durabilidad, además como medida de contingencia en su base contará con geomembrana con el fin de minimizar riesgos de derrames , fugas o infiltraciones durante su uso, se estima unas dimensiones de 2,5 m x 1.5 m con un área de 3,75 m2 y una capacidad máxima de 1 m3 cada una.

Asimismo, en caso de derrame o fuga, se han establecido medidas para la contención, recolección, limpieza y disposición de residuos, conforme en el Capítulo 6.

Área para perforadora

Área destinada a las máquinas perforadoras de tipo diamantina y/o aire reverso que se utilizará en el desarrollo del Proyecto, se estima unas dimensiones de 10 m x 2,5 m con un área de 25 m2.

Bomba de agua y lodos

Área destinada para la ubicación de la bomba de agua y lodos, esta área contará con 1 m de lago por 1 m de ancho, durante su funcionamiento contará con su respectiva bandeja metálica de contención.

Grupo electrógeno

Área destinada para la ubicación del grupo electrógeno, esta área contará con 1 m de largo por 1 m de ancho, durante su funcionamiento contará con su bandeja metálica de contención.

#### Componentes auxiliares

A continuación, se describen los componentes auxiliares para el presente Proyecto:

##### Pozas de sedimentación

Los fluidos de perforación son una suspensión de tipo arcilla en agua con trazas de aditivos necesarios para realizar las perforaciones, pero que se caracterizan por ser inertes, pues no afectan el ambiente. El manejo de estos fluidos se realizará en pozas de sedimentación (pozas de manejo de fluidos de perforación), cuya función principal será retener los lodos y evitar que fluyan fuera del área de trabajo. Asimismo, las pozas de sedimentación permitirán la separación de la fracción sólida de la líquida, con la finalidad de reutilizar el agua almacenada en las pozas durante la perforación del mismo sondaje.

Para la captación de lodos de perforación, se implementarán hasta dos (02) pozas de sedimentación por cada plataforma de perforación (haciendo en total 80 pozas de sedimentación) las cuales constarán cada una de un terraplén de 5 m x 5 m y sobre el cual se podrán colocar dos (02) piscinas tipo australianas con una capacidad de 5 000 galones por cada plataforma de perforación y/o hasta (05) tinas de sedimentación de capacidad de 1 000 litros (264 galones), las cuales podrán ser utilizadas de acuerdo a las necesidades operativas. El terraplén de cada poza de sedimentación se construirá considerando 5 m de largo por 5 m de ancho con una profundidad promedio de 1,5 m. Cabe precisar que, una vez concluidas las actividades de perforación las piscinas y/o tinas serán desarmadas y trasladadas hacia otras plataformas para ser reutilizadas.

Respecto del manejo del lodo una vez finalizada la perforación, se retirará el agua de los lodos mediante su recirculación al sondaje o a un tanque tipo IBC para llevarla, con una camioneta pick up a una próxima plataforma para su reúso, en caso se evalúe la necesidad. Se evaluará la utilización de SRU (Unidad de Remoción de Sólidos), que permite el tratamiento de fluidos en espacios limitados, ayudando a la clarificación y separación de sólidos. Los lodos semi-secos se colocarán en sacos y/o serán succionados por una cisterna para luego ser dispuestos a través de una EO-RS fuera del Proyecto en un relleno autorizado. Luego de ello se procederá al desarmado de la piscina australiana y/o tinas y se reconformará el área disturbada con el material que se retiró para su habilitación, lo cual permitirá obtener las condiciones del terreno de manera similar a la encontrada antes del inicio de las actividades del Proyecto. De manera excepcional, y únicamente en aquellos casos en los que las condiciones de accesibilidad a la plataforma limiten la aplicación del manejo previamente descrito, se podrá considerar la disposición de los lodos dentro del área de la propia plataforma. Para tal efecto, estos serán confinados en excavaciones debidamente impermeabilizadas con geomembrana, garantizando su adecuado aislamiento, estabilidad y control, así como la implementación de las medidas de seguridad y protección ambiental correspondientes.

##### Accesos

Como parte del presente Proyecto, se prevé la habilitación de lo siguiente:

Construcción de hasta 9,692 km de accesos que permitirán llegar a los componentes principales y auxiliares propuestos del Proyecto.

La distribución espacial de estos nuevos accesos se aprecia en la Figura 2.7.1.

La habilitación de accesos será de una extensión lineal de 9,692 m, los cuales contarán con 4 m de ancho (según las condiciones del terreno podría tener un ancho mayor por seguridad), tal como se muestra en el Detalle 2.7.2.2. Se tiene previsto que como parte de la habilitación de accesos se realicen trabajos de corte, con una profundidad promedio equivalente a 1,5 m. Estas medidas podrían variar dependiendo de las condiciones del terreno como la pendiente, talud superior inestable, entre otras características topográficas. El trazo de los accesos seguirá en lo posible los contornos naturales con el fin de minimizar la alteración del terreno, en especial de zonas rocosas o con mucha pendiente.

Para la construcción de los accesos se ocuparán las áreas necesarias para el desarrollo de las actividades exploratorias contempladas en el Proyecto. Es importante mencionar que el material de corte y el top soil recuperados durante la habilitación de accesos serán trasladados al borde de estos. El material inorgánico será almacenado a manera de berma, con la adecuada compactación y considerando una separación suficiente, de tal forma que se eviten procesos de erosión y desplazamiento de material superficial. Además, el top soil podrá ser almacenado como montículos, con una altura referencial de 1,8 metros, de tal manera que se facilite su manipulación y protección. Cabe mencionar que, el almacenamiento del material excavado y el top soil corresponde a una medida de manejo ambiental para su posterior uso en el cierre de los accesos propuestos. Ambos materiales serán utilizados como material de relleno y cobertura vegetal respectivamente, durante la remediación o en los trabajos de cierre.

De ser necesario en ciertos tramos de los accesos y por medidas de seguridad se podrán habilitar áreas para el giro y paso de los vehículos o maquinarias del Proyecto.

Asimismo, se propone la implementación de cunetas laterales a lo largo de los accesos propuestos (en donde las condiciones topográficas lo permitan), a fin de controlar la carga y transporte de sedimentos. Además, es importante precisar que ningún acceso propuesto se encuentra cruzando algún cuerpo de agua (quebrada o río) identificado en el área efectiva propuesta del Proyecto.

Estas cunetas tendrán una longitud de 9692 metros y serán de 0,5 metros de ancho y 1, metros de profundidad total (0,3 metros de profundidad efectiva de la cuneta), según el tipo de terreno y se construirán en las faldas de los taludes para colectar el agua superficial de escorrentía, antes de que llegue a los taludes de corte expuestos. Se debe precisar que, la descarga de las aguas de escorrentía provenientes de las cunetas no se realizará directamente a los cuerpos de agua naturales, estas se dispondrán de manera natural en la ladera más cercana considerando las condiciones del terreno y pendiente de la zona.

En el Detalle 2.7.2.2 se observa un esquema de la vista de perfil de los accesos.

Detalle 2.7.2.2
Esquema referencial de sección típica de los accesos y cunetas de drenaje

Fuente: MBP

##### Patio de control

Como parte del Proyecto, se propone la habilitación de un (01) patio de control, con dimensiones aproximadas de 100 metros de largo y 50 metros de ancho, por lo que se estima un área de ocupación de 4000 m2. Asimismo, esta área estará debidamente señalizada con carteles para su uso provisional y que será retirada al término de las perforaciones.

El material excavado recuperado durante la habilitación del patio de control será colocado al borde a manera de berma, con la adecuada compactación y considerando una separación suficiente, de tal forma que se evite el desplazamiento de material superficial, para su posterior uso durante el cierre.

Las coordenadas de la ubicación del patio de control se presentan a continuación:

Cuadro 2.7.2.6
Ubicación del patio de control propuesto

| Componente auxiliar | Coordenada | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Este (m) | Norte (m) |
| Patio de control | Central | 241 072 | 8 384 073 |
|  | Vértice 1 | 241 095 | 8 384 084 |
|  | Vértice 2 | 241 125 | 8 384 024 |
|  | Vértice 3 | 241 050 | 8 384 061 |
|  | Vértice 4 | 241 020 | 8 384 122 |

Fuente: MBP / Elaborado por INSIDEO

En el Detalle 2.7.2.3 se presentan las dimensiones del área propuesta a utilizar como patio de control dentro del área efectiva del Proyecto.

Detalle 2.7.2.3
Distribución de instalaciones en el patio de control propuesto

Fuente: MBP

En el detalle mostrado (Detalle 2.7.2.3), se presentan doce (12) instalaciones auxiliares del área destinada para el patio de control propuesto. A continuación, se enlista cada instalación auxiliar con sus dimensiones:

Antena repetidora y pararrayo: corresponde a un área de 3 m de ancho por 5 m de largo, la cual contendrá una (01) antena repetidora, que es un dispositivo temporal que permite repetir la señal de radio en el área del Proyecto,

y una (01) pararrayo que cuenta con unas medidas de 1,5 metros de ancho y 5 metros de largo, este caso se requiere hacer una excavación de profundidad aprox. de 1.0 - 1.3 mt. Se precisa que la antena y pararrayos y su ubicación podría variar de acuerdo con las necesidades operativas.

Estacionamiento para equipos pesados y vehículos: áreas donde podrán estacionar vehículos para transporte de personal y maquinaria necesaria para el Proyecto. Está conformada por dos (02) áreas cada una con dimensiones son de 18 m de largo y 15 m de ancho. Los vehículos y equipos pesados estarán equipados con kits antiderrame para atender cualquier eventualidad de manera inmediata. Asimismo, estos equipos serán sometidos a revisiones técnicas periódicas y a un programa de mantenimiento preventivo que garantice su correcto funcionamiento Adicionalmente, se dispondrá de un kit antiderrame central para brindar soporte a cualquier sector del Proyecto, asegurando una respuesta oportuna.

Depósito de herramientas e insumos: contará con espacios específicos para herramientas e insumos. El piso de este almacén será revestido con material aislante de tipo plástico, geomembrana o material similar. Las dimensiones son de 20 m de largo y 5 m de ancho

Depósito temporal de RRSS peligrosos: área donde se colocarán cilindros o contenedores para la segregación de residuos peligrosos y desde donde la EO-RS recogerá los residuos sólidos para su disposición. Cabe precisar que el área contará con una geomembrana en su base. Las dimensiones son de 18 m de largo y 12 m de ancho.

Depósito temporal de RRSS no peligrosos: Área donde se colocarán cilindros o contenedores para la segregación de residuos no peligrosos y desde donde la EO-RS recogerá los residuos sólidos para su disposición. Cabe precisar que el área contará con una geomembrana en su base. Las dimensiones son de 18 m de largo y 12 m de ancho.

Área de trabajo para geólogos y contratistas: espacio destinado a la revisión de muestras, lectura de planos o del plan de trabajo y actividades complementarias, tales como reuniones de coordinación. Las dimensiones son de 30 m de largo y 15 m de ancho.

Espacio multiusos para trabajadores: Área complementaria para uso de los trabajadores, estará destinado a actividades de descanso y reuniones operativas. Este espacio tendrá dimensiones de 30 m x 15 m garantizando comodidad y funcionalidad para el personal.

Almacén de materiales y herramientas: de este almacén se trasladará la cantidad necesaria de materiales y herramientas para los trabajaos realizados en la plataforma. El piso de este almacén será revestido con material aislante de tipo plástico, geomembrana o material similar. Las dimensiones son de 10 m de largo y 10 m de ancho.

Baños químicos: corresponden a dos (02) baños químicos cuya limpieza estará a cargo de una EO-RS, quien se encargará el transporte y disposición final de los residuos, con una frecuencia estimada de una (01) vez por semana o según resulte necesario. Las dimensiones son de 2 m de largo y 2 m de ancho cada uno.

Garita de control: destinada al control del ingreso con dimensiones de 10 m de largo x 10 m de ancho, se podría también considerar la ubicación de la garita de control con una caseta que se ubica en zona plana sin necesidad de disturbar el suelo, en ese caso se comunicara la reubicación de este.

Grupo electrógeno: En esta área se instalará un grupo electrógeno cuyas dimensiones es de 1 m de largo por 1 m de ancho, el cual estará dispuesto sobre una bandeja metálica. La función principal de este equipo será la generación de energía eléctrica para su utilización dentro del patio de control.

##### Piscinas australianas

Como parte del Proyecto, se proponen tres (03) piscinas australianas, cuya finalidad es la de almacenar el agua para uso industrial. Para el uso de las piscinas australianas no se requerirá disturbar terreno, por lo que, se procurará su emplazamiento sobre un área de terrenos planos. Cabe precisar que el agua para el Proyecto será abastecida desde un punto externo autorizado (desde una Empresa Prestadora de Servicio o similar).

Las coordenadas de la ubicación de las piscinas australianas propuestas se presentan a continuación:

Cuadro 2.7.2.7
Ubicación de las piscinas australianas propuestas

| Componente auxiliar | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Este (m) | Norte (m) |
| Piscina australiana 1 | 240 548 | 8 383 384 |
| Piscina australiana 2 | 240 693 | 8 381 529 |
| Piscina australiana 3 | 239 565 | 8 382 279 |

Fuente: MBP

Elaborado por INSIDEO

Con respecto al abastecimiento y distribución de agua desde las piscinas australianas hacia las plataformas de perforación, se precisa lo siguiente:

El agua proveniente de la cisterna (desde una fuente externa al Proyecto) se almacenará en las piscinas australianas 1, 2 y 3.

Cuando sea necesario abastecer las plataformas, el agua será extraída de la piscina australiana N° 3 y transportada en camioneta con tanque tipo IBC o se podrá distribuir mediante mangueras hacia la plataforma de perforación en donde se podrán instalar peras de hasta 1500 litros para el almacenamiento de agua.

Por otro lado, se precisa que las piscinas australianas y el tendido de mangueras no involucran ninguna actividad de movimiento de tierra, además el uso de las piscinas será para almacenar agua fresca que se utilizará para las actividades de perforación. Asimismo, una vez finalizado su uso se retirará las piscinas las cuales son desmontables.

##### Pases vehiculares

Para el presente Proyecto, se propone la habilitación de doce (12) pases vehiculares. Cada pase vehicular tendrá una dimensión de 8 metros de largo por 6 metros de ancho, con una profundidad promedio de 1,5 metros.

La finalidad de estos pases vehiculares es tener un área para parqueo y/o estacionamiento temporal durante las actividades de exploración en el área del Proyecto o en componentes cercanos, brindando mayor seguridad al personal durante su movilización.

Las coordenadas de la ubicación de los pases vehiculares propuestos se presentan a continuación:

Cuadro 2.7.2.8
Ubicación de los pases vehiculares propuestos

| Componente auxiliar | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Este (m) | Norte (m) |
| Pase 1 | 241 486 | 8 384 162 |
| Pase 2 | 240 709 | 8 381 544 |
| Pase 3 | 239 752 | 8 381 855 |
| Pase 4 | 240 016 | 8 382 152 |
| Pase 5 | 240 564 | 8 382 698 |
| Pase 6 | 240 754 | 8 382 753 |
| Pase 7 | 240 959 | 8 382 700 |
| Pase 8 | 240 901 | 8 382 003 |
| Pase 9 | 240 734 | 8 382 159 |
| Pase 10 | 239 903 | 8 382 858 |
| Pase 11 | 241 058 | 8 383 376 |
| Pase 12 | 240 710 | 8 383 725 |

Fuente: MBP

Elaborado por INSIDEO

##### Refugios anti-tormenta

Como parte de los componentes auxiliares propuestos para el presente Proyecto, se considera el uso de hasta cuatro (04) refugios anti-tormenta, cuya ubicación variará en función del avance de los trabajos de perforación, es decir; se ubicará cerca de la plataforma activa (donde se esté perforando) o cerca de los frentes de trabajo. Asimismo, esta ubicación se definirá al inicio de la etapa de habilitación, considerando su accesibilidad.

Las dimensiones de los refugios anti-tormenta serán de: 3 metros de largo por 2 metros de ancho, ocupando un área total de 6 m2. Sin embargo, para su habilitación no se realizará desbroce o movimiento de tierras. Estos refugios se emplazarán sobre áreas con pendientes poco pronunciadas en la que se colocan usualmente sobre datos o tacos.

En el Anexo 2.4, se presenta la descripción técnica referencia de un refugio anti-tormenta.

### Residuos a generar

Los residuos sólidos serán almacenados en cilindros, los mismos que estarán clasificados en colores por tipo de residuo según la NTP 900-058:2019 (código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos), aprobada por la Resolución Directoral N° 003- 2019- INACAL/DN. Estos cilindros se ubicarán en las zonas de trabajo (plataformas de perforación).

Asimismo, la disposición final de los residuos también se podrá realizar a través de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) debidamente autorizada.

En el Cuadro 2.7.3.1 se presenta la clasificación de residuos para el Proyecto, de acuerdo con el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM y su modificatoria (Decreto Supremo N° 001-2022-MINAM).

Cuadro 2.7.3.1
Residuos sólidos a generarse

| Tipo de residuos | Descripción |
| --- | --- |
| No peligrosos | Escorias metálicas, cartón, madera, fibra, orgánicos, entre otros. |
| Peligrosos | Waypes impregnados con combustible, grasa y aceites, entre otros. |

Nota: Esta es una lista referencial de residuos comunes a generar.

Elaborado por INSIDEO

#### Residuos sólidos no peligrosos

El Cuadro 2.7.3.2 presenta el estimado de residuos sólidos no peligrosos a generar (domésticos e industriales no peligrosos y domésticos no peligrosos). La producción per cápita de residuos sólidos industriales no peligrosos es variable dependiendo el tipo de residuos. La clasificación de los residuos industriales se basa en el Anexo V del Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM MINAM y su modificatoria (Decreto Supremo N° 001-2022-MINAM).

Cuadro 2.7.3.2
Generación de residuos sólidos no peligrosos

| Ítem | Unidad | Residuos domésticos e industriales no peligrosos |  |  |  |  | Residuos domésticos no peligrosos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo De Residuos | - | B1.2 | B2.2 | B3.1 | B3.2 | B3.5 | Orgánicos |
| Peso Per Cápita | kg/hab./día | 0,4 | 0,04 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
| Peso diario | kg/día | 12 | 1,2 | 15 | 3 | 15 | 15 |
| Peso total | kg | 8 640 | 864 | 10 800 | 2160 | 10 800 | 10 800 |
| Volumen Per Cápita | m3/hab./día | 0,00057 | 0,00013 | 0,00056 | 0,00053 | 0,00067 | 0,0025 |
| Volumen diario | m3/día | 0,0171 | 0,0039 | 0,0167 | 0,0158 | 0,02 | 0,075 |
| Volumen total | m3 | 12,31 | 2,81 | 12,02 | 11,38 | 14,40 | 54 |
| Frecuencia | - | Diaria | Diaria | Diaria | Diaria | Diaria | Diaria |

Fuente: MBP.

Elaborado por INSIDEO

Se ha considerado el tiempo de duración de las actividades (24 meses) y el promedio ponderado mediante una media aritmética de los trabajadores para cada etapa (8 trabajadores para la etapa de construcción, 32 trabajadores para la etapa de perforación, 12 trabajadores para la etapa de cierre y 3 trabajadores para la etapa de post-cierre), para calcular la generación de residuos domésticos e industriales no peligrosos y para los residuos domésticos no peligrosos orgánicos.

#### Residuos sólidos peligrosos

Este tipo de residuos lo constituyen los waypes y trapos impregnados con combustible, grasa y aceites, bidones de aceite, bolsas de aditivos, entre otros, los cuales se generarán por el uso de las máquinas perforadoras en las plataformas y la manipulación de combustible, aditivos, aceites y grasas en las instalaciones respectivas. Los residuos mencionados serán almacenados preliminarmente en cilindros con tapa y bolsas plásticas en su interior, para luego ser dispuestos a través de una EO-RS debidamente autorizada por el MINAM. La clasificación de los residuos industriales peligrosos se basa en el Anexo V del Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM MINAM y su modificatoria (Decreto Supremo N° 001-2022-MINAM). En el Cuadro 2.7.3.3 se presenta el estimado de residuos sólidos peligrosos a generar, durante los dieciséis (16) meses que involucra la etapa de operación (perforación).

Cuadro 2.7.3.3
Generación de residuos sólidos peligrosos

| Ítem | Unidad | Residuos domésticos e industriales no peligrosos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo De Residuos | - | A4 | A4.6 |
| Peso diario | kg/día | 15,53 |  |
| Peso mensual | kg/mes | 465,912 |  |
| Peso total | kg | 7454,59 |  |
| Volumen diario | m3/día | 0,624 |  |
| Volumen mensual | m3/mes | 18,72 |  |
| Volumen total | m3 | 299,52 |  |
| Frecuencia | - | Diaria |  |

Fuente: MBP.

Elaborado por INSIDEO

#### Manejo de residuos

El manejo se basará en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Decreto Legislativo N° 1278) y su Reglamento, considerando los lineamientos de generación, minimización, segregación, acondicionamiento, recolección, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos generados.

##### Minimización

La minimización se realizará siguiendo consideraciones que se presentan a continuación:

Reducción en la medida de lo posible de las materias primas utilizadas en el proceso de perforación.

Reducción del stock de materia primas, siempre que sea posible y sin que ello afecte las actividades de perforación.

Realizar el uso eficiente de los insumos buscando una mayor productividad y la prevención de la generación de residuos

Reducción del volumen de generación y características de peligrosidad de los residuos, orientada a todo el ciclo de vida del Proyecto.

Mantenimiento de equipos.

Segregación en la fuente.

Reaprovechamiento de residuos.

Brindar capacitación técnica a los trabajadores sobre la gestión y manejo de residuos sólidos de forma que esta sea eficiente, eficaz y sostenible, enfocada en la minimización y la valorización.

##### Segregación y reaprovechamiento

Esta actividad considera la caracterización de los residuos conforme a los criterios técnicos vinculados con la naturaleza de cada tipo de residuo, diferenciando los peligrosos de los no peligrosos, los residuos valorizables, así como los residuos incompatibles entre sí. Se priorizará el reaprovechamiento de aquellos residuos que pueden ser usados nuevamente dentro del proyecto con la finalidad de reducir el volumen y cantidad de residuos para disposición final.

A continuación, se describen los tipos de residuos no peligrosos:

Residuos valorizables:

  - Residuos orgánicos: Corresponde a residuos domésticos de origen biológico. Entre este tipo de residuos se tendrá principalmente restos de alimentos.

  - Residuos inorgánicos: Son aquellos residuos sólidos domésticos de origen no biológico o no biodegradable. Corresponde a cartón, papel, vidrio, tuberías de PVC, plásticos, vasos y platos descartables, botellas plásticas, bolsas, baldes, restos metálicos, latas de conservas, alimentos o bebidas y restos de alambres o herramientas metálicas en desuso, material impermeable como geomembrana HDPE, geotextiles, etc. (siempre que no representen riesgo para el ambiente ni la salud).

Residuos no valorizaciones: Se consideran aquellos que no pueden ser reaprovechados y que no constituye un peligro para la salud o el ambiente, tales como residuos de aseo personal o limpieza, entre otros.

A continuación, se describen los tipos de residuos peligrosos:

Residuos valorizables: Incluye baterías, pilas, cartuchos de impresión, envases de químicos.

Residuos no valorizables: Estarán constituidos por trapos impregnados con combustible, grasa, aceites e insumos; bidones de aceite, bolsas de aditivos, entre otros. Inicialmente estos residuos serán colocados en cilindros con tapa ubicados en el área de perforación para luego ser trasladados al depósito temporal de residuos peligrosos.

##### Almacenamiento temporal

El almacenamiento de residuos se realizará conforme con la Norma Técnica Peruana (NTP) de Colores 900.058:2019 “Gestión ambiental”. Gestión de residuos. Código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos, tal como se observa en el Cuadro 2.7.3.4. Cabe resaltar que, en el centro de acopio (ubicado en el patio de control) de residuos contarán con los recipientes de residuos según la naturaleza de los residuos generados en el área de trabajo, pudiendo obviarse algún color de recipiente en caso no se genere el tipo de residuo que le corresponda. Los recipientes deberán aislar en forma segura los residuos peligrosos del ambiente y estarán rotulados de forma que el tipo de residuo que contiene sea identificando plenamente. Los depósitos temporales de residuos contarán con, dispositivos de seguridad y señalización que indique la peligrosidad de los residuos. Asimismo, el personal que ingrese a esta zona deberá contar con los elementos de protección personal necesarios, de acuerdo con la naturaleza y toxicidad del residuo.

Cuadro 2.7.3.4
Clasificación (código de colores) para los residuos sólidos

| Tipo de residuo |  |  | Color del recipiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Residuos no peligrosos | Residuos orgánicos |  | Marrón |
|  | Residuos inorgánicos | Residuos de papel y cartón | Azul |
|  |  | Residuos de vidrio | Plomo |
|  |  | Residuos de plástico | Blanco |
|  |  | Residuos metálicos | Amarillo |
|  | Residuos no aprovechables |  | Negro |
| Residuos peligrosos | Residuos peligrosos |  | Rojo |

Fuente: MBP.

Elaborado por INSIDEO

##### Transporte y comercialización

El transporte estará a cargo de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS), debidamente autorizada.

##### Tratamiento y disposición final

A continuación, se presenta el esquema de transporte y disposición final de los residuos sólidos generados para el presente Proyecto:

Cuadro 2.7.3.5
Transporte y disposición final de residuos sólidos

| Tipo de residuo |  |  | Encargado del transporte y disposición final |
| --- | --- | --- | --- |
| Según su peligrosidad | Según su valorización | Según su naturaleza |  |
| Residuos no peligrosos | Residuos valorizables | Residuos orgánicos | Entrega al servicio municipal de su jurisdicción |
|  |  | Residuos inorgánicos (papel, vidrio y plástico) | Transporte por una EO-RS, de ser el caso, podrá donarse a un reciclador formal |
|  |  | Residuos metálicos |  |
|  | Residuos no valorizables | Residuos no aprovechables | Transporte y disposición final a cargado de una EO-RS (relleno autorizado). |
| Residuos peligrosos | Residuos no valorizables | -- | Transporte y disposición final a cargado de una EO-RS (relleno autorizado). |

Fuente: MBP.

Elaborado por INSIDEO

Cuadro 2.7.3.6
Resumen de actividades del manejo de residuos sólidos

| Minimización | Reaprovechamiento | Almacenaje temporal | Comercialización |
| --- | --- | --- | --- |
| En fuente | Segregación in situ | Almacén temporal in situ | EO-RS |
| Tratamiento | Disposición final | Manejo final |  |
| EO-RS | EO-RS | Titular / EO-RS |  |

Fuente: MBP.

Elaborado por INSIDEO

### Demanda de agua

El presente Proyecto considera el uso de agua para uso industrial y para uso doméstico. El agua para uso industrial será abastecida mediante camiones tipo cisterna desde un punto externo al Proyecto (desde una Empresa Prestadora de Servicio o similar) hasta las piscinas australianas y el agua para consumo humano será provista mediante bidones o una presentación similar.

#### Demanda de agua para uso industrial

Tal como se mencionó anteriormente, el abastecimiento de agua para uso industrial se dará mediante camiones tipo cisterna desde un punto externo al Proyecto (desde una Empresa Prestadora de Servicio o similar). Este uso se dará para la actividad de perforación y el riego de accesos.

##### Perforación diamantina

En el Cuadro 2.7.4.1 se presentan los resultados relacionados al consumo total de agua para la perforación, estimando un consumo de 69 000 m3 para todos los sondajes propuestos, considerando el requerimiento aproximado de 1,5 m3 por metro perforado por máquina y considerando un avance de perforación de 25 m/día por máquina. De este modo al tener un retorno del agua de perforación podría haber una reducción de hasta el 50% del consumo total de agua asociado a la perforación, es decir 34 500 m3. Es importante precisar que, este valor puede variar según las características de la roca, y de no tener un retorno adecuado, el consumo máximo estimado sería de 69 000 m3.

Cuadro 2.7.4.1
Consumo total de agua para las actividades de perforación (diamantina)

| Perforaciones |  |
| --- | --- |
| Número de perforadoras /día | 2 |
| Requerimiento de agua por metro de perforación (m3/m) | 1,5 |
| Longitud total de perforación (m) | 46 000 |
| Requerimiento total de agua (m3) | 69 000 |
| Requerimiento total de agua con recirculación (m3) | 34 500 |
| Requerimiento de agua (m3/día/plataforma) | 37,50 |
| Recirculación total de agua – 50% (m3/día/plataforma) | 18,75 |

Fuente: MBP.

Elaborado por INSIDEO.

El agua se podrá almacenar en tanques con la capacidad necesaria para asegurar el abastecimiento de la perforación (37,50 m3/día por las dos (02) máquinas de perforación diamantina, considerando recirculación del 50 %).

###### Descripción de manejo de aguas

Los trabajos de perforación proyectados no generarán efluentes industriales debido a que el flujo será derivado a las pozas de manejo de fluidos de perforación, y el agua clarificada bombeada y recirculada a los trabajos de perforación, minimizando el consumo de agua. Al finalizar, el lodo resultante será confinado dentro de las pozas de sedimentación y será cubierto con el mismo material que se extrajo para construir las pozas o en su defecto serán extraídos en sacos mineros para su posterior disposición final. Es preciso mencionar que, considerando que las pozas de sedimentación serán piscinas australianas desarmables y/o tinas, tras su limpieza, estas podrán ser trasladadas a otras plataformas para ser reutilizadas.

En el Detalle 2.7.4.1 se presenta el esquema de recuperación de agua de la perforación por plataforma, en donde se considera un ingreso de 37,5 m3/día/plataforma (el 100%), y se considera una pérdida de agua de un 50% (18,75 m3/día/plataforma), el cual se distribuye de la siguiente manera:

De los 37,5 m³/día por plataforma que ingresan al sistema de perforación, se presentan las siguientes pérdidas de agua a lo largo del proceso:

  - Pérdida por infiltración (20%): De los 37,5 m³/día que llegan a la perforadora, el 20% se infiltra en el suelo, lo que equivale a 7,5 m³/día. Esto significa que, después de esta etapa, quedan 30 m³/día.

  - Pérdida por evaporación (1,88%): Los 30 m³/día que salen de la perforadora y llegan a la poza de sedimentación pierden 1,88% debido a la evaporación, lo que equivale a 0,5625 m³/día. Tras esta pérdida, quedan 30 m³/día.

  - Pérdida por retención en sedimentos (35.63%): De los 30 m³/días originales que llegan a la poza (sin considerar la evaporación), se estima que el 35,63% queda retenido en los sedimentos, lo que equivale a una pérdida de 10,6875 m³/día.

Por lo tanto, después de descontar las pérdidas por infiltración, evaporación y retención en sedimentos, quedan 18,75 m³/día/plataforma (50%) disponibles para la recirculación.

Detalle 2.7.4.1
Esquema de recuperación de agua de la perforación diamantina por plataforma

Pozas de sedimentación (piscinas y/o tinas)

Fuente: MBP.

##### Perforación de aire reverso

Es importante precisar que, el sistema de perforación aire reverso o circulación inversa no requiere de agua para su funcionamiento (operación). Este método considera en el empleo de una tubería de perforación dual (doble pared) que utiliza el aire comprimido como método de perforación. El aire comprimido se inyecta entre las dos (02) paredes de la tubería hasta la cara de la tubería junto con los recortes geológicos (muestras de roca).

##### Riego de accesos propuestos

El riego para los accesos propuestos se dará con la finalidad de mitigar el polvo en los frentes de trabajo, durante la época seca (meses de mayo a octubre) y realizará durante las etapas de habilitación, operación y cierre; considerando que para la etapa de post-cierre ya los accesos propuestos se encontrarán rehabilitados y sin uso. Asimismo, el uso de los accesos propuestos se encuentra relacionado al avance de las actividades; en tal sentido, no se hará uso de toda la longitud de accesos propuestos generándose un riego solamente para los accesos en uso. No obstante, con la finalidad de estimar la máxima cantidad de agua requerida para este riego, se considera el riego de toda la longitud de accesos propuestos, con una frecuencia de riego de dos (02) veces por semana y con una dotación de agua de 5 m3 por cada km de acceso propuesto. En el Cuadro 2.7.16 se presenta el cálculo estimado de agua para el riego de acceso propuestos.

Cuadro 2.7.4.2
Consumo estimado de agua para el riego de accesos propuestos

| Dotación de agua (m3/km de acceso) | Etapa | Longitud de accesos (km) | Frecuencia de riego (semana) | Meses de riego1 | Requerimiento de agua (m3/semana) | Requerimiento mensual de agua (m3)2 | Requerimiento de agua total (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Construcción y operación | 9,692 | 2 | 7 | 96,92 | 387,68 | 2713,76 |
| 5 | Cierre | 9,692 | 2 | 4 | 96,92 | 387,68 | 1550,72 |
| Total |  |  |  |  | 193,84 | 775,36 | 4264,48 |

Nota: (1) Solamente se consideran los meses de trabajo durante la época seca, asumiendo que el Proyecto iniciaría en el mes de enero. (2) Se multiplica por 4 para obtener el requerimiento mensual.

Fuente: MBP.

Elaborado por INSIDEO.

#### Demanda de agua para uso doméstico

Tal como se mencionó anteriormente, el agua para uso doméstico (consumo humano) será abastecido mediante bidones de agua potable y se considera un consumo total promedio de 0,02 m3/día de agua potable por persona. A continuación, se presenta el consumo doméstico para todas las etapas del Proyecto:

Cuadro 2.7.4.3
Consumo doméstico de agua fresca estimado durante el Proyecto

| Etapa | Uso | Cantidad diaria de agua (m3/persona) | Número de meses | Número de trabajadores | Requerimiento de agua (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción/habilitación | Doméstico | 0,02 | 17 | 8 | 81,6 |
| Operación y mantenimiento1 |  | 0,02 | 16 | 32 | 307,2 |
| Cierre final |  | 0,02 | 4 | 12 | 28,8 |
| Post-cierre |  | 0,02 | 3 | 3 | 5,4 |
| Total |  |  |  |  | 423 |

Nota: (1) Con fines de estimación de la demanda de agua se consideran 17 meses incluyendo la actividad de cierre progresivo, puesto que esta actividad se desarrolla durante la mayor parte del tiempo en paralelo con las actividades de operación y mantenimiento y con el mismo personal.

Fuente: MBP.

Elaborado por INSIDEO.

#### Demanda total de agua para el Proyecto

En el Cuadro 2.7.4.4 se presenta el total de requerimiento estimado de agua para el Proyecto y por tipo de uso, resaltando que no se captara agua en el área del Proyecto para cubrir la demanda estimada. Para ambos casos provendrá de fuentes externas al Proyecto y será abastecida por una Empresa Prestadora de Servicio (EPS) u otra organización autorizada para tal fin, se verificará que la empresa contratista cuente con todas las medidas y autorizaciones que correspondan.

Cuadro 2.7.4.4
Demanda estimada total de agua del Proyecto

| Tipo de uso | Sub tipo de uso | Cantidad de agua (m3) | Fuente de abastecimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Industrial | Perforación diamantina | 69 000 | Uso industrial autorizado |
| Riego de accesos | Accesos propuestos | 4264,48 | Uso industrial autorizado |
| Doméstico | -- | 423 | Envasada |
| Total |  | 73 687,48 | -- |

Nota: (1) Para fines conservadores se considera el requerimiento total de agua sin recirculación

Fuente: MBP.

Elaborado por INSIDEO.

### Insumos

#### Aditivos de perforación, aceites y grasas

Los aditivos de perforación requeridos, así como los aceites y grasas (utilizados en mínimas cantidades durante el mantenimiento de equipos y maquinarias) se presentan en el Cuadro 2.7.5.1, además se muestra un estimado de las cantidades que serán utilizadas en las actividades de perforación (16 meses efectivos de perforación). En el Anexo 2.3 se presentan sus hojas MSDS.

Asimismo, los aceites y grasas se abastecerán de acuerdo con los requerimientos de las máquinas perforadoras a usar en el Proyecto. En la plataforma de perforación, estos materiales se encontrarán en almacenes específicos con las medidas de seguridad y de protección al ambiente necesarias. Algunas de las medidas incluyen el uso de bandejas de metal, plásticos aislantes y paños absorbentes. Si ocurriera una contingencia como derrames o fugas, se seguirá con las pautas indicadas en el plan de contingencia del Capítulo 6.

Cuadro 2.7.5.1
Estimación del consumo de insumos

| Etapa | Producto | Cantidad | Unidad de medida | Cantidad total | Almacenaje | Manejo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perforación | Quick-trol / Poly-trol | 0,03 | gal/m de perforación | 1380 | Diariamente se trasladará la cantidad requerida hacia las plataformas | MBP / Contratista |
|  | Troqueles | 0,05 | kg/m de perforación | 2300 |  |  |
|  | Yeso | 0,15 | kg/m de perforación | 6900 |  |  |
|  | Poly seal | 0,03 | gal/m de perforación | 1380 |  |  |
|  | Bentonita | 0,5 | kg/m de perforación | 23 000 |  |  |
|  | Aceites y lubricantes | 110 | galones/mes | 1760 |  |  |

Nota: Estas estimaciones y tipos de aditivos podrían variar de acuerdo a las condiciones durante los trabajos de exploración del Proyecto.

Fuente: MBP.

Elaborado por INSIDEO

#### Combustible

El abastecimiento de combustible se realizará a través de una (01) camioneta pick up, desde el centro poblado más cercano. El combustible se transportará desde la ciudad de Espinar o desde el centro poblado más cercano al Proyecto. Este transporte se realizará a través de una (01) camioneta pick up, asimismo contará con un kit de emergencia contra derrames (provisto con bandejas, salchichas y paños absorbentes, pico, lampa antichispa, tacos, costalillos, lentes de seguridad, etc.). El personal que labore para este fin estará capacitado para la respuesta ante la ocurrencia eventual de un derrame.

Cabe mencionar que el abastecimiento también podrá realizarse a través de galoneras, con todas las medidas de contingencia para evitar derrames.

En el Cuadro 2.7.5.2 se presenta el consumo estimado de combustible por maquinaria y equipos para las etapas del Proyecto.

Cuadro 2.7.5.2
Requerimiento total de combustible para el Proyecto (por etapas)

| Etapa | Equipo / maquinaria | Cantidad | Tipo de combustible | Consumo unitario (gal/día/equipo) | Consumo aproximado (gal/día) | Consumo aproximado (gal/mes) | N° de meses | Consumo aproximado total (gal) | Almacenaje | Manejo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción y habilitación | Excavadora – Tipo CAT (320-323) o similar con acople rápido o BOTCAT | 1 | Diésel 2 | 80 | 80 | 2400 | 17 | 40 800 | Dentro del área del Proyecto no se contará con área de almacenamiento de combustible | MBP / Contratistas |
|  | Martillo hidráulico | 1 | Aceite | 7200 | 7200 | 216 000 |  | 3 672 000 |  |  |
|  | Moroka | 1 | Diésel 2 | 80 | 80 | 2400 |  | 40 800 |  |  |
|  | Camioneta 4x4 | 2 | Diésel 2 | 20 | 40 | 1200 |  | 20 400 |  |  |
|  | Mini bus (tipo Sprinter) | 1 | Diésel 2 | 6 | 6 | 180 |  | 3060 |  |  |
| Operación | Máquina perforadora LM90 (diamantina) | 2 | Diésel 2 | 80 | 160 | 4800 | 16 | 76 800 |  |  |
|  | Máquina perforadora RC | 2 | Diésel 2 | 80 | 160 | 4800 |  | 76 800 |  |  |
|  | Cisterna de agua | 1 | Diésel 2 | 40 | 40 | 1200 |  | 19 200 |  |  |
|  | Motobomba FMC435 | 4 | Diésel 2 | 3 | 12 | 360 |  | 5760 |  |  |
|  | Motobomba FMC450 | 3 | Diésel 2 | 3 | 9 | 270 |  | 4320 |  |  |
|  | Grupo electrógeno | 6 | Diésel 2 | 10 | 60 | 1800 |  | 28 800 |  |  |
|  | Camionetas 4x4 | 2 | Diésel 2 | 20 | 40 | 1200 |  | 19 200 |  |  |
| Cierre final | Martillo hidráulico | 1 | Diésel 2 | 40 | 40 | 1200 | 4 | 4800 |  |  |
|  | Moroka | 1 | Diésel 2 | 50 | 50 | 1500 |  | 6000 |  |  |
|  | Camionetas 4x4 | 4 | Diésel 2 | 20 | 80 | 2400 |  | 9600 |  |  |
| Post-cierre | Camionetas 4x4 | 4 | Diésel 2 | 20 | 80 | 2400 | 3 | 7200 |  |  |

Fuente: MBP

Elaborado por INSIDEO

### Maquinaria y equipos

La maquinaria y equipos a ser utilizados en las actividades de exploración superficial, así como las cantidades y aplicaciones, se presentan en el Cuadro 2.7.6.1.

Cuadro 2.7.6.1
Máquinas y equipos requeridos para las actividades de exploración

| Maquinaria y Equipos | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Excavadora – Tipo CAT (320-323) o similar con acople rápido o BOTCAT | und. | 1 |
| Martillo hidráulico | und. | 1 |
| Moroka – Tipo oruga | und. | 1 |
| Máquina perforadora (diamantina) – Tipo LM90 | und. | 2 |
| Máquina perforadora RC | und. | 2 |
| Bomba de agua y lodos – FMC 435 | und. | 4 |
| Motobomba de agua - FMC 450 | und. | 3 |
| Grupo electrógeno – A diésel | und. | 6 |
| Camioneta – 4 x 4 a diésel | und. | 4 |
| Mini bus (tipo Sprinter) – Doble tracción | und. | 1 |

Fuente: MBP

Elaborado por INSIDEO

Asimismo, el mantenimiento de los equipos, maquinarias y vehículos no estacionarias de fácil movilidad, como las camionetas 4 x 4, cisterna y otros se realizará principalmente en la ciudad más cercana donde se cuente con el servicio. Sin embargo, en caso sea necesario, para alguno de los equipos y maquinarias, sobre todo estacionarias, se podrá realizar un mantenimiento preventivo o rutinario mínimo en el área efectiva del Proyecto (tales como cambios de aceite, lubricación, cambio de filtro de combustible y aire, entre otros), para lo cual se aplicarán las medidas de prevención de derrames al suelo, como son el uso de un material impermeable para la protección del suelo y bandejas de contención ubicadas debajo del equipo o maquinaria en mantenimiento, teniendo siempre un kit de derrames. Asimismo, este mantenimiento se realizará en lugares alejados a más de 50 m de los cuerpos de agua y bofedales.

### Fuentes de emisión de material particulado, gases y ruidos

Con respecto a las fuentes de generación de material particulado, gases y ruido para el presente Proyecto, se consideran las siguientes:

- Etapa de construcción

  - Actividad: Desbroce, Movimiento de tierras, tránsito de vehículos.

  - Fuente: Equipos, maquinarias, vehículos.

- Etapa de operación y mantenimiento (perforación)

  - Actividad: Perforación, tránsito de vehículos.

  - Fuente: Equipos, maquinarias, vehículos.

- Etapa de cierre y post-cierre

  - Actividad: Movimiento de tierras, tránsito de vehículos.

  - Fuente: Equipos, maquinarias, vehículos.

Para las emisiones de material particulado y gases se han considerado las actividades de movimiento de tierras (preparación del terreno) y tránsito de vehículos o maquinaria. Sin embargo, dada la magnitud y escala del Proyecto (40 plataformas, accesos y componentes auxiliares) se estima una generación de emisiones de material particulado y gases marginales. De manera conservadora se estima un aporte sobre los receptores sensibles menor de 0,5 µg/m3 para material particulado (PM10) y gases (CO, NOX y SO2), lo cual es una cantidad bastante menor en relación al umbral considerado para una potencial afectación (5 µg/m3).

Por otro lado, con respecto a las fuentes de ruido, se ha identificado a la perforación como la fuente de mayor duración y magnitud. El nivel de ruido equivalente para una máquina perforadora es de 90 dB (A). Sin embargo, se espera que fuera del área efectiva y a 50 m de esta, estén por debajo de los 42 dB (A).

### Actividades de transporte

En la Sección 3.2.1 se describen las vías de acceso al área del Proyecto.

### Descripción del método de construcción

En la Sección 2.7.2 se presentaron las actividades de preparación del terreno. Asimismo, en dicha sección se detallan las características constructivas y de diseño de los diferentes componentes propuestos del proyecto (plataformas y componentes auxiliares).

### Personal

En el siguiente cuadro se presenta el requerimiento de mano de obra para el Proyecto.

Cuadro 2.7.10.1
Requerimiento de personal para el Proyecto por etapas

| Etapa | Cantidad | Porcentaje (%) |
| --- | --- | --- |
| Construcción/Habilitación | 8 | 14,55 |
| Operación y mantenimiento (perforación)1 | 32 | 58,18 |
| Cierre | 12 | 21,82 |
| Post-Cierre | 3 | 5,45 |
| Total | 55 | 100 |

Nota: La cantidad de trabajadores indicados en el presente cuadro es referencial y variará de acuerdo al desarrollo del Proyecto. (1) En paralelo y con el mismo personal, se llevarán a cabo las actividades de cierre progresivo

Fuente: MBP.

Elaborado por INSIDEO

Asimismo, en el Cuadro 2.7.10.2 se presenta la cantidad de mano de obra por tipo y por etapa del Proyecto. El requerimiento de personal para el Proyecto estará contenido en el programa de contratación temporal de mano de obra no calificada como parte del Plan de Relacionamiento Comunitario (PRC) de MBP y será gestionado a través de las autoridades locales del AISD.

Cuadro 2.7.10.2
Tipo de mano de obra requerida para el Proyecto

| Etapa | Especialización | Origen | Cantidad de personal (mensual) | Total | Porcentaje (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción/Habilitación | Calificada | Foráneo | 7 | 8 | 14,55 |
|  | No calificada | Local | 1 |  |  |
| Operación y mantenimiento (perforación)1 | Calificada | Foráneo | 29 | 32 | 58,18 |
|  | No calificada | Local | 3 |  |  |
| Cierre | Calificada | Foráneo | 10 | 12 | 21,82 |
|  | No calificada | Local | 2 |  |  |
| Post-Cierre | Calificada | Foráneo | 1 | 3 | 5,4 |
|  | No calificada | Local | 2 |  |  |
| Total |  |  |  | 55 | 100 |

Nota: La cantidad de trabajadores indicados en el presente cuadro es referencial y variará de acuerdo al desarrollo del Proyecto. (1) En paralelo y con el mismo personal, se llevarán a cabo las actividades de cierre progresivo

Fuente: MBP.

Elaborado por INSIDEO

Es importante precisar que, el personal foráneo pernoctará en la localidad más cercana al Proyecto. Mientras que, el personal local no requerirá alojamiento ya que pernoctarán en sus viviendas.

### Fuente de abastecimiento de energía

- Durante la ejecución de las actividades propuestas en el presente Proyecto, la energía será suministrada por medio de seis (06) grupos electrógenos a diésel de 7500 W o similar. Cada equipo tendrá un consumo estimado de combustible de 10 gal/día, tal como se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro 2.7.11.1
Suministro de energía

| Equipo | Consumo (gal/día) | N° de equipos | Característica |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo electrógeno | 10 | 6 | A diésel |

Fuente: MBP

En relación a su ubicación, se contará con un (01) grupo electrógeno en el patio de control y cinco (05) grupos electrógenos en las áreas de las plataformas de perforación. Esto último teniendo en consideración que se tendrá hasta cuatro (04) máquinas perforadoras en simultáneo. Los grupos electrógenos durante su funcionamiento contarán con su respectiva bandeja metálica de contención.

### Cierre y post-cierre

Como se describe con mayor detalle en el Capítulo 6, luego de finalizada la etapa de exploración se prevé el cierre (i.e. cierre final) de las instalaciones remanentes del Proyecto y la rehabilitación de las áreas disturbadas que lo requieran, de modo que se aseguren las condiciones de estabilidad y compatibilidad con el entorno. Esta etapa tomará aproximadamente siete (07) meses (cierre final y post-cierre). En el Cuadro 2.7.12.1 se resumen el alcance de las medidas e instalaciones comprendidas en el cierre del Proyecto.

En relación al cierre temporal, se proponen las siguientes principales medidas:

Obturación de sondajes.

Evacuación de maquinarias o equipos de “alto costo” o que puedan representar algún riesgo para el ambiente o personas como perforadoras, baños portátiles, equipos de radiocomunicación, entre otros.

Habilitación de cerco perimétrico sólido en pozas de sedimentación y en áreas con alto riesgo de caída de personas y/o animales. Es recomendable el equipamiento preventivo con estacas y mallas que puedan ser utilizados con este fin.

Retiro de equipos y herramientas, tuberías y mangueras, insumos químicos sobrantes, bandejas y materiales impermeabilizantes del suelo.

Retiro de señalética que brinde información del Proyecto como ubicación y nomenclatura de los sondajes. En coordinación con las Comunidades Campesinas, podrán quedar letreros que ayuden a regular el tránsito y aquellas alusivas al cuidado del ambiente.

En relación al cierre progresivo, en el Cuadro 2.7.12.1 se presentan las actividades propuestas.

Cuadro 2.7.12.1
Actividades de cierre de los componentes principales y auxiliares (cierre progresivo)

| Componente | Actividad de cierre |
| --- | --- |
| Plataformas de perforación (incluye las 2 pozas de manejo de fluidos). | Al término del programa de exploración, todos los equipos, estructuras temporales, herramientas y materiales serán retirados del sitio, así como las muestras no reutilizables. Se perfilará el terreno en aquellas áreas donde para su habilitación se haya realizado movimiento del suelo, a fin de reconformar dichas áreas y restituir el relieve original. Con ello, se restaurará la dinámica hídrica superficial a condición similar a las iniciales, considerando la pendiente del terreno y asegurando que a futuro no se produzcan deslizamientos, en algunos casos donde las condiciones del terreno no lo permitan, se reconformara el terreno hasta donde se pueda y se asegurará la estabilidad física Es preciso mencionar que, para aquellas zonas donde hubo vegetación, previa a la construcción de los componentes, el suelo no será compactado para promover el desarrollo de la vegetación, en ese sentido, es probable que haya variaciones (+/- algunos centímetros). Se realizará la limpieza del terreno retirando el material que haya sido adicionado al terreno, con la finalidad de mejorar la estabilidad para el tránsito de vehículos y personas. El material retirado se usará para el relleno de áreas donde se haya realizado el corte del terreno o en las pozas de sedimentación. Esta actividad podrá realizarse con ayuda de maquinaria o del personal de la comunidad. Además, se realizará la limpieza general del área y el retiro de residuos. Donde sea necesario, las superficies solidificadas serán rastrilladas o escarificadas a fin de promover el desarrollo de la vegetación. Cabe resaltar que, en función al cronograma del Proyecto, así como de las posibilidades de actividades exploratorias posteriores, la rehabilitación podrá ser temporal o definitiva. |
| Accesos | Se rellenarán los cortes con material extraído de los mismos o del perfilado de la superficie para restaurar en lo posible la configuración original. Se escarificará la superficie para reducir la solidificación o compactación. Se recubrirá la superficie rellenada con el suelo superficial, inicialmente retirado y almacenado. Luego de ejecutarse la nivelación, se procederá a revegetar solo en las áreas que previamente hubo vegetación. Cabe resaltar que, la revegetación de las zonas disturbadas se realizará acorde a la evaluación de las condiciones basales del área de estudio. |
| Patio de control | Se procederá con el desmontaje y retiro de las instalaciones. Se retirarán las estructuras auxiliares (almacenes y/o depósitos) y los escombros. Se retirará la señalización instalada. Los residuos sólidos generados serán dispuestos mediante una EO – RS autorizada. Se escarificará la superficie para reducir la solidificación o compactación, a fin de promover el desarrollo de la vegetación. Se realizará el desmantelamiento de las instalaciones e infraestructuras utilizadas. |
| Piscinas australianas y/o refugios anti-tormenta | Se procederá con el desmontaje y retiro de las piscinas australianas ni bien se culmine su uso, así como de los refugio anti-tormenta Se realizará el retiro de la manguera ni bien se culmine su uso. En el caso de la piscina australiana se nivelará el terreno. En caso de generarse residuos, éstos serán dispuestos adecuadamente mediante una EO-RS. Al término de la perforación, las piscinas utilizadas y/o tinas podrán se reutilizadas en otras plataformas, dado que son tipo piscinas australianas desarmables. |

Fuente: MBP.

Nota: Estas medidas de cierre serán aplicadas de acuerdo a las condiciones topográficas del terreno, en los casos en que no sea posible la reconformación al mismo nivel del relieve original, se asegurara la estabilidad física
Elaborado por INSIDEO

En relación al cierre final, comprende las mismas actividades de desmantelamiento (este incluye el retiro de mangueras, piscinas y otros), obturación de sondajes y reconformación del terreno y revegetación descritas para el cierre progresivo.

Es importante mencionar que, la etapa de post-cierre tiene como finalidad el acompañamiento y la verificación del éxito de las actividades realizadas durante el cierre. En ese sentido, se tiene como actividad principal la inspección de las medidas de cierre en el Proyecto.

### Manejo de efluentes y emisiones

#### Efluentes domésticos

En el área de exploración del Proyecto el único efluente doméstico que se generará corresponde al agua residual de los baños químicos portátiles (serán como máximo 04 baños químicos para el Proyecto), cuyo manejo estará cargado de una EO-RS debidamente autorizada.

Se considera la siguiente distribución:

En el patio de control: 2

En las plataformas de perforación: 2

#### Efluentes industriales

En el área de exploración del Proyecto no se contempla la generación de efluentes industriales debido a que el flujo será derivado a las pozas de manejo de fluidos, y el agua clarificada bombeada y recirculada a los trabajos de perforación, minimizando el consumo de agua. Por otro lado, el lodo resultante será confinado dentro de las pozas de sedimentación y será cubierto con el mismo material que se extrajo para construir las pozas o se colocarán en sacos para luego ser dispuestos a través de una EO-RS fuera del Proyecto en un relleno autorizado.

#### Emisiones

Con respecto a las fuentes de generación de material particulado, gases y ruido para el presente Proyecto, se consideran las siguientes:

- Etapa de construcción

  - Actividad: Desbroce, Movimiento de tierras, tránsito de vehículos.

  - Fuente: Equipos, maquinarias, vehículos.

- Etapa de operación y mantenimiento (perforación)

  - Actividad: Perforación, tránsito de vehículos.

  - Fuente: Equipos, maquinarias, vehículos.

- Etapa de cierre y post-cierre

  - Actividad: Movimiento de tierras, tránsito de vehículos.

  - Fuente: Equipos, maquinarias, vehículos.

Para las emisiones de material particulado y gases se han considerado las actividades de movimiento de tierras (preparación del terreno) y tránsito de vehículos o maquinaria. Sin embargo, dada la magnitud y escala del Proyecto (40 plataformas, accesos y componentes auxiliares) se estima una generación de emisiones de material particulado y gases marginales. De manera conservadora se estima un aporte sobre los receptores sensibles menor de 0,5 µg/m3 para material particulado (PM10) y gases (CO, NOX y SO2), lo cual es una cantidad bastante menor en relación al umbral considerado para una potencial afectación (5 µg/m3).

Por otro lado, con respecto a las fuentes de ruido, se ha identificado a la perforación como la fuente de mayor duración y magnitud. El nivel de ruido equivalente para una máquina perforadora es de 90 dB (A). Sin embargo, se espera que fuera del área efectiva y a 50 m de esta, estén por debajo de los 42 dB (A).

La atenuación de la presión sonora es equivalente a 20*log10(d) + 11 -3, en donde “d” corresponde a la distancia en metros desde la fuente. Considerando una distancia de 40 m la atenuación es igual a 40 dB, y teniendo en cuenta que el nivel de ruido en el frente de exploración es 90 dB, se obtiene un nivel de ruido de 50 dB. Con lo cual se concluye que a una distancia de 40 m de la fuente se cumple con la atenuación del ruido respecto al ECA (Estándar de calidad ambiental de Ruido) para la zona residencial en horario nocturno.

Se considera de forma conservadora el ECA ruido nocturno de zona residencial.