CAPÍTULO 2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA – CATEGORÍA I) DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA “COLQUEMAYO”

Setiembre, 2025 Número de Proyecto: 243-01-001

Preparado para: AURORA COPPER PERU S.A.C. Av. San Borja Norte Nro. 563 Dpto. 201 San Borja, Lima - Perú

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA – CATEGORÍA I) DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA “COLQUEMAYO”

INFORME FINAL

TABLA DE CONTENIDO

2.0	Descripción del Proyecto	2-1

2.1	Antecedentes	2-2

2.1.1	Datos generales	2-2

2.1.2	Antecedentes del área efectiva y área de influencia directa	2-2

2.1.3	Derechos o concesiones mineras	2-4

2.1.4	Componentes no cerrados	2-7

2.1.5	Estudios o investigaciones previas	2-7

2.1.6	Permisos existentes	2-7

2.1.7	Propiedad Superficial	2-7

2.1.8	Áreas Naturales Protegidas (ANP)	2-8

2.2	Objetivos y justificación	2-9

2.3	Localización geográfica y política del Proyecto	2-9

2.4	Delimitación del perímetro del área efectiva	2-11

2.4.1	Área de actividad minera	2-11

2.4.2	Área de uso minero	2-20

2.5	Área de influencia ambiental	2-21

2.5.1	Área de influencia ambiental (AIA)	2-23

2.5.2	Área de influencia social (AIS)	2-24

2.6	Cronograma e inversión del Proyecto	2-26

2.7	Descripción de la etapa de construcción/habilitación, operación y cierre	2-29

2.7.1	Mineralización	2-29

2.7.2	Componentes del Proyecto	2-29

2.7.3	Residuos a generar	2-68

2.7.4	Demanda de agua	2-70

2.7.5	Insumos, maquinaria y equipo	2-96

2.7.6	Actividades de transporte	2-103

2.7.7	Descripción del método de construcción	2-103

2.7.8	Personal	2-103

2.7.9	Fuente de abastecimiento de energía	2-104

2.7.10	Cierre y post-cierre	2-104

2.7.11	Manejo de efluentes y emisiones	2-105

CUADROS

Cuadro	Nombre

Cuadro 2.1.1 	Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados en el área del presente Proyecto – Titular: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

Cuadro 2.1.2 	Vértices de la concesión minera AMATE 1B

Cuadro 2.1.3 	Vértices de la concesión minera AMATE 7B

Cuadro 2.1.4 	Vértices de la concesión minera AMATE 10B

Cuadro 2.1.5 	Vértices de la concesión minera AMATE 5B

Cuadro 2.1.6 	Vértices de la concesión minera AMATE 11B

Cuadro 2.1.7 	Vértices de la concesión minera PALCAMAYO 8

Cuadro 2.1.8 	Vértices de la concesión minera AMATE 2B

Cuadro 2.1.9 	Vértices de la concesión minera PALCAMAYO 7

Cuadro 2.3.1 	Ubicación del centroide del área efectiva del Proyecto

Cuadro 2.3.2  	Distancia de núcleos poblacionales al área efectiva del Proyecto

Cuadro 2.4.1 	Vértices del polígono del área de actividad minera N° 1

Cuadro 2.4.2 	Vértices del polígono del área actividad minera N° 2

Cuadro 2.4.3 	Vértices del polígono del área actividad minera N° 3

Cuadro 2.4.4 	Vértices del polígono del área actividad minera N° 4

Cuadro 2.4.5 	Vértices del polígono del área actividad minera N° 5

Cuadro 2.4.6 	Vértices del polígono del área de uso minero N° 1

Cuadro 2.4.7 	Vértices del polígono del área de uso minero N° 2

Cuadro 2.4.8 	Vértices del polígono del área de uso minero N° 3

Cuadro 2.5.1 	Áreas de influencia social del Proyecto

Cuadro 2.5.2 	Posible afectación de los derechos colectivos de la Comunidad Campesina Palcamayo

Cuadro 2.6.1 	Cronograma del Proyecto

Cuadro 2.7.1 	Área total a disturbar

Cuadro 2.7.2 	Movimiento de tierras por componente

Cuadro 2.7.3 	Descripción de las plataformas y sondajes

Cuadro 2.7.4 	Distancias de las plataformas de la presente DIA a los bofedales identificados

Cuadro 2.7.5 	Distancias de la proyección de los sondajes de la presente DIA a los bofedales identificados

Cuadro 2.7.6 	Distancias de las plataformas de la presente DIA a los bosque relicto altoandino

Cuadro 2.7.7 	Características de perforaciones

Cuadro 2.7.8 	Puntos de descarga de las aguas de escorrentía en la quebrada

Cuadro 2.7.9 	Distancia de los accesos propuestos de la presente DIA a los bofedales

Cuadro 2.7.10 	Ubicación referencial de los badenes

Cuadro 2.7.11 	Ubicación de las peras portátiles

Cuadro 2.7.12 	Ubicación de las pozas madre

Cuadro 2.7.13 	Vértices de ubicación del campamento temporal

Cuadro 2.7.14 	Vértices de ubicación del Punto de acopio de RRSS

Cuadro 2.7.15 	Residuos sólidos a generarse

Cuadro 2.7.16 	Generación de residuos industriales no peligrosos

Cuadro 2.7.17 	Generación de residuos industriales peligrosos

Cuadro 2.7.18 	Características del potencial punto de captación

Cuadro 2.7.19 	Balance de agua máximo de uso industrial del Proyecto en la etapa de habilitación/construcción para el riego de accesos

Cuadro 2.7.20 	Características de los potenciales puntos de captación de agua

Cuadro 2.7.21 	Características del potencial punto de captación

Cuadro 2.7.22 	Balance de agua máximo de uso industrial del Proyecto en la etapa de operación para las perforaciones

Cuadro 2.7.23 	Balance de agua máximo de uso industrial del Proyecto en la etapa de operación para el riego de accesos

Cuadro 2.7.24 	Balance de agua máximo de uso industrial del Proyecto en la etapa de operación (perforaciones y riego de accesos)

Cuadro 2.7.25 	Características de los potenciales puntos de captación de agua

Cuadro 2.7.26 	Características de los potenciales puntos de captación de agua

Cuadro 2.7.27 	Balance de agua en las actividades de perforación

Cuadro 2.7.28 	Estimación de pérdidas por evaporación en cada poza de manejo de fluidos de perforación

Cuadro 2.7.29 	Características del potencial punto de captación

Cuadro 2.7.30 	Balance de agua máximo de uso industrial del Proyecto en la etapa de cierre para el riego de accesos

Cuadro 2.7.31 	Características de los potenciales puntos de captación de agua

Cuadro 2.7.32 	Puntos de captación de agua superficial y demanda del Proyecto

Cuadro 2.7.33 	Balance hídrico mensual – Sin Proyecto (L/s)

Cuadro 2.7.34 	Balance hídrico mensual – Con Proyecto (L/s)

Cuadro 2.7.35 	Demanda de agua por cada etapa y mes de ejecución

Cuadro 2.7.36 	Requerimiento total de combustible, aceites y lubricantes en la etapa de construcción

Cuadro 2.7.37 	Requerimiento total de combustible, aceites y lubricantes en la etapa de exploración (perforación)

Cuadro 2.7.38 	Requerimiento total de combustible, aceites y lubricantes en la etapa de cierre (cierre progresivo y final)

Cuadro 2.7.39 	Aditivos requeridos para las actividades de exploración

Cuadro 2.7.40 	Máquinas y equipos requeridos para las actividades de exploración

Cuadro 2.7.41 	Requerimiento de personal para el Proyecto por etapas

Cuadro 2.7.42  	Distribución de personal según comunidad campesina (C.C.)

Cuadro 2.7.43 	Suministro de energía (Perforación)

Cuadro 2.7.44 	Instalaciones y actividades consideradas para el cierre del Proyecto

DETALLES

Detalle	Nombre

Detalle 2.7.1	 Representación esquemática de las plataformas

Detalle 2.7.2 	Vista de planta referencial de la distribución de instalaciones auxiliares en las plataformas de perforación

detalle 2.7.4 	Sección correspondiente a corte y relleno (escenario más conservador)

Detalle 2.7.4 	Croquis esquemático de las letrinas a construirse

Detalle 2.7.5 	Ubicación de las secciones de corte y relleno (representativas)

Detalle 2.7.6 	Diseño de acceso referencial (cunetas)

Detalle 2.7.7 	Sección típica de badén

Detalle 2.7.8 	Vista en planta – Sección típica de baden

Detalle 2.7.9 	Esquema de una poza madre

Detalle 2.7.10 	Campamento temporal (Distribución referencial)

Detalle 2.7.11 	Bombeo de agua

Detalle 2.7.12 	Diagrama del manejo de aguas en perforación

FIGURAS

Figura	Nombre

Figura 2.1.1	Arreglo General del Proyecto

Figura 2.1.2	Arreglo General del Proyecto (Imagen satelital)

Figura 2.1.3	Concesiones Mineras y Área efectiva de Exploración

Figura 2.1.4	Propiedad de Terreno Superficial

Figura 2.1.5	Áreas Naturales Protegidas

Figura 2.3.1	Distancia hacia núcleos poblacionales principales cercanos

Figura 2.4.1	Área efectiva del Proyecto

Figura 2.4.1a	Vértices del Área de Actividad Minera del Proyecto

Figura 2.4.1b	Vértices del Área de Uso Minero del Proyecto

Figura 2.5.1	Áreas de Influencia Ambiental del Proyecto

Figura 2.5.2	Áreas de Influencia Social del Proyecto

Figura 2.7.1	Componentes propuestos del Proyecto

Figura 2.7.1a	Ubicación de las peras portátiles

Figura 2.7.1b	Ubicación de las pozas madre

Figura 2.7.1c	Ubicación de los puntos de descarga de las aguas de escorrentía en las quebradas

Figura 2.7.2	Distancia mínima de las plataformas a los bofedales más cercanos

Figura 2.7.3	Distancia mínima de las plataformas a las fuentes de agua existentes

Figura 2.7.4	Distancia mínima de las plataformas a los bosques relictos altoandinos más cercanos

Figura 2.7.4a	Cruces de cuerpos de agua a los accesos propuestos

Figura 2.7.5	Distancia mínima de la proyección de los sondajes a los bofedales más cercanos

Figura 2.7.6	Distancia mínima de los accesos propuestos a los bofedales más cercanos

Figura 2.7.7	Distancia mínima de los componentes auxiliares a los bofedales más cercanos

TABLAS

Tabla	Nombre

Tabla 2.5.1	Coordenadas de los vértices del Área de Influencia Ambiental Directa (AIAD)

Tabla 2.5.2	Coordenadas de los vértices del Área de Influencia Ambiental Indirecta (AIAI)

ANEXOS

Anexo	Nombre

Anexo 2.1	Datos del Representante Legal – Vigencia de Poder

Anexo 2.2	Copia de Titularidad de las Concesiones Mineras

Anexo 2.3	Hojas de Datos de Seguridad (MSDS)

Anexo 2.4	Certificado de Búsqueda Catastral

Anexo 2.5	Secciones de corte y relleno para los accesos propuestos

ACRÓNIMOS

Acrónimo	Nombre

AAM	Área de actividad minera

ACP	Área de conservación privada

ACR	Área de conservación regional

AIA	Área de influencia ambiental

AIAD	Área de influencia ambiental directa

AIAI	Área de influencia ambiental indirecta

AIS	Área de influencia social

AISD	Área de influencia social directa

AISI	Área de influencia social indirecta

ANP	Áreas naturales protegidas

AUM	Área de uso minero

DCDMA	Diamond Core Drill Manufacture Association

DDH	Sondajes diamantinos

DIA	Declaración de Impacto Ambiental

DNI	Documento Nacional de Identidad

D.S.	Decreto Supremo

ECA	Estándar de Calidad Ambiental

EO-RS	Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos

EUBA	Asociación Europea de Productores de Bentonita

HDPE	Polietileno de alta densidad

HMIS	Etiquetas de Identificación

IGA	Instrumento de Gestión Ambiental

MINAM	Ministerio de Ambiente

MINCUL	Ministerio de Cultura

MINEM	Ministerio de Energía y Minas

MSDS	Hojas de datos de seguridad

NTP	Norma Técnica Peruana

PRC	Plan de Relacionamiento Comunitario

R.M.	Resolución Ministerial

SUNARP	Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA – CATEGORÍA I) DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA “COLQUEMAYO”

INFORME FINAL

# Descripción del Proyecto

En el presente capítulo se describen los antecedentes, componentes y actividades correspondientes al Proyecto de Exploración Minera “Colquemayo” (en adelante, el “Proyecto”), el cual se encuentra bajo la titularidad de AURORA COPPER PERU S.A.C. (en adelante, “AURORA COPPER”), para sustentar la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA – Categoría I), (en adelante, la “DIA”). El Proyecto comprende el desarrollo de actividades de exploración minera mediante la ejecución de:

Habilitación de hasta cincuenta y nueve (59) sondajes en cuarenta (40) plataformas de perforación. En cada plataforma se instalará una máquina de perforación (se hará uso de una (01) máquina perforadora durante toda la campaña de perforación).

La construcción de hasta 25,06 km de accesos que permitirán llegar a las plataformas de perforación y otros componentes auxiliares (incluye la habilitación de cinco (05) badenes en los puntos de cruce con quebradas).

Habilitación de cuarenta (40) pozas de manejo de fluidos de perforación.

Habilitación de un (01) campamento temporal.

Habilitación de cuatro (04) pozas madre.

Habilitación de un (01) punto de acopio de Residuos Sólidos.

Uso de diez (10) peras portátiles

El arreglo general de los componentes propuestos en la presente DIA del Proyecto se puede apreciar en la Figura 2.1.1 y en la Figura 2.1.2. Asimismo, en estas figuras, se presentan cuadros con las coordenadas de ubicación de cada uno de los componentes principales propuestos (plataformas de perforación), y de los componentes auxiliares propuestos.

Es importante indicar que el área efectiva del Proyecto se encuentra delimitada por cinco (05) poligonales cerradas definida por 316 vértices para el polígono Área efectiva N° 1, veintidós (22) vértices para el polígono Área efectiva N° 2, treinta y siete (37) vértices para el polígono Área efectiva N° 3, treinta y dos (32) vértices para el polígono Área efectiva N° 4 y veintidós (22) vértices para el polígono Área efectiva N° 5, comprendiendo un área aproximada (proyección 2D) de 1025 (ha). Asimismo, el área efectiva fue delimitada en función a la ubicación de los componentes propuestos del Proyecto y al interés geológico y mineralógico de la zona a explorar.

## Antecedentes

### Datos generales

#### Nombre

El Proyecto propone como Instrumento de Gestión Ambiental (en adelante, el “IGA”) la “Declaración de Impacto Ambiental (DIA – Categoría I) del Proyecto de Exploración Minera Colquemayo”. El Proyecto se desarrollará en el distrito de Coalaque, provincia de General Sánchez Cerro y región Moquegua; tal como se observa en la Figura 2.1.1 y en la Figura 2.5.2.

#### Titular

El titular del Proyecto es AURORA COPPER PERU S.A.C. (en adelante “AURORA COPPER”), identificado con Registro Único de Contribuyentes – RUC N° 20604981949 y con domicilio en Avenida San Borja Norte N° 563 – Departamento 201, Urbanización San Borja, distrito de San Borja provincia de Lima y región Lima.

#### Representante legal

El representante legal de AURORA COPPER es el Sr. Francisco Inácio De Azevedo Júnior, con Pasaporte N° FY479364, en concordancia con el régimen de poderes otorgado a su favor, en el Asiento C00001 e inscrito en la Partida Electrónica N° 1432537 de dicha empresa del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, en la cual se detallan las facultades de representación.

En el Anexo 2.1 se presenta una copia del Pasaporte del Sr. De Azevedo, así como una copia de la vigencia de poder de AURORA COPPER en favor del Sr. De Azevedo, en calidad de representante legal de la misma.

### Antecedentes del área efectiva y área de influencia directa

En parte del área efectiva propuesta del presente Proyecto se aprobaron diversos Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA), cuya titularidad era de la empresa Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., a continuación, se presenta la lista de IGA aprobados (ver Cuadro 2.1.1). Es importante mencionar que, estos estudios no se encuentran vigentes a la fecha de presentación de la presente DIA (junio del 2025).

Cuadro 2.1.1
Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados en el área del presente Proyecto – Titular: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

| IGA |  | Fecha de aprobación | Componentes / Modificaciones aprobados | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIA | C.A.A. N° 013-2010-MEM-AAM | 16 de marzo del 2010 | Ejecución de 20 plataformas con 21 perforaciones. Habilitación y uso de 2,3 km de accesos nuevos. Habilitación de trincheras geológicas, pozas de sedimentación, almacén de combustible, letrinas, trinchera sanitaria y trinche de seguridad. | No se encuentra vigente |
| EIA-sd | R.D. N° 351-2011-MEM/AAM | 05 de diciembre del 2011 | Ejecución de 497 perforaciones en 497 plataformas. Habilitación de 52,70 km de accesos auxiliares. Habilitación de pozas de sedimentación, trincheras, cancha de Top Soil y servicios higiénicos en el campamento Yanapuquio. | No se encuentra vigente |

Nota: R.D. = Resolución Directoral / C.A.A. = Constancia de Aprobación Automática / IGA = Instrumento de Gestión Ambiental / DIA = Declaración de Impacto Ambiental / EIA-sd = Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado

Fuente: AURORA COPPER

Elaborado por: INSIDEO

Asimismo, dentro del área efectiva propuesta y área de influencia ambiental directa del Proyecto no se identificó la presencia de pasivos mineros en el área del presente Proyecto, de acuerdo con el Inventario de Pasivos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas actualizado según Resolución Ministerial (en adelante, “R.M.”) N° 056-2025-MINEM/DM, tal como se observa en la Figura 2.1.2.

Asimismo, el área efectiva del presente Proyecto se detalla en la Sección 2.4.

### Derechos o concesiones mineras

El desarrollo de las actividades del Proyecto (área efectiva) se llevará a cabo sobre ocho (08) concesiones mineras, las cuales se encuentran bajo la titularidad de AURORA COPPER, denominadas: AMATE 1B (Código de Derecho Minero: 010037209), AMATE 7B (Código de Derecho Minero: 010038609), AMATE 10B (Código de Derecho Minero: 010037109), AMATE 5B (Código de Derecho Minero: 010038709), AMATE 11B (Código de Derecho Minero: 010113509), PALCAMAYO 8 (Código de Derecho Minero: 010289310), AMATE 2B (Código de Derecho Minero: 010038909) y PALCAMAYO 7 (Código de Derecho Minero: 010289810). Sin embargo, es importante mencionar que, las actividades de exploración minera no se desarrollarán en el área total de dichas concesiones mineras. En el Cuadro 2.1.2, Cuadro 2.1.3, Cuadro 2.1.4, Cuadro 2.1.5, Cuadro 2.1.6, Cuadro 2.1.7, Cuadro 2.1.8 y Cuadro 2.1.9 se presentan las coordenadas de las mencionadas concesiones:

Cuadro 2.1.2
Vértices de la concesión minera AMATE 1B

| Código de Derecho Minero | Titular | Concesión minera | Área (ha) | Vértice | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Este (m) | Norte (m) |
| 010037209 | AURORA COPPER PERU S.A.C. | AMATE 1B | 1000 | 1 | 280 814 | 8 172 623 |
|  |  |  |  | 2 | 280 814 | 8 171 623 |
|  |  |  |  | 3 | 281 814 | 8 171 623 |
|  |  |  |  | 4 | 281 814 | 8 168 623 |
|  |  |  |  | 5 | 278 814 | 8 168 623 |
|  |  |  |  | 6 | 278 814 | 8 171 623 |
|  |  |  |  | 7 | 279 814 | 8 171 623 |
|  |  |  |  | 8 | 279 814 | 8 172 623 |

Fuente: AURORA COPPER

Elaborado por: INSIDEO.

Cuadro 2.1.3
Vértices de la concesión minera AMATE 7B

| Código de Derecho Minero | Titular | Concesión minera | Área (ha) | Vértice | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Este (m) | Norte (m) |
| 010038609 | AURORA COPPER PERU S.A.C. | AMATE 7B | 900 | 1 | 287 814 | 8 171 623 |
|  |  |  |  | 2 | 287 814 | 8 168 623 |
|  |  |  |  | 3 | 284 814 | 8 168 623 |
|  |  |  |  | 4 | 284 814 | 8 171 623 |

Fuente: AURORA COPPER

Elaborado por: INSIDEO.

Cuadro 2.1.4
Vértices de la concesión minera AMATE 10B

| Código de Derecho Minero | Titular | Concesión minera | Área (ha) | Vértice | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Este (m) | Norte (m) |
| 010037109 | AURORA COPPER PERU S.A.C. | AMATE 10B | 500 | 1 | 284 814 | 8 171 623 |
|  |  |  |  | 2 | 284 814 | 8 168 623 |
|  |  |  |  | 3 | 282 814 | 8 168 623 |
|  |  |  |  | 4 | 282 814 | 8 170 623 |
|  |  |  |  | 5 | 283 814 | 8 170 623 |
|  |  |  |  | 6 | 283 814 | 8 171 623 |

Fuente: AURORA COPPER

Elaborado por: INSIDEO.

Cuadro 2.1.5
Vértices de la concesión minera AMATE 5B

| Código de Derecho Minero | Titular | Concesión minera | Área (ha) | Vértice | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Este (m) | Norte (m) |
| 010038709 | AURORA COPPER PERU S.A.C. | AMATE 5B | 800 | 1 | 279 814 | 8 173 623 |
|  |  |  |  | 2 | 279 814 | 8 171 623 |
|  |  |  |  | 3 | 278 814 | 8 171 623 |
|  |  |  |  | 4 | 278 814 | 8 170 623 |
|  |  |  |  | 5 | 276 814 | 8 170 623 |
|  |  |  |  | 6 | 276 814 | 8 169 623 |
|  |  |  |  | 7 | 275 814 | 8 169 623 |
|  |  |  |  | 8 | 275 814 | 8 171 623 |
|  |  |  |  | 9 | 276 814 | 8 171 623 |
|  |  |  |  | 10 | 276 814 | 8 172 623 |
|  |  |  |  | 11 | 278 814 | 8 172 623 |
|  |  |  |  | 12 | 278 814 | 8 173 623 |

Fuente: AURORA COPPER

Elaborado por: INSIDEO.

Cuadro 2.1.6
Vértices de la concesión minera AMATE 11B

| Código de Derecho Minero | Titular | Concesión minera | Área (ha) | Vértice | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Este (m) | Norte (m) |
| 010113509 | AURORA COPPER PERU S.A.C. | AMATE 11B | 400 | 1 | 283 814 | 8 171 623 |
|  |  |  |  | 2 | 283 814 | 8 170 623 |
|  |  |  |  | 3 | 282 814 | 8 170 623 |
|  |  |  |  | 4 | 282 814 | 8 168 623 |
|  |  |  |  | 5 | 281 814 | 8 168 623 |
|  |  |  |  | 6 | 281 814 | 8 171 623 |

Fuente: AURORA COPPER

Elaborado por: INSIDEO.

Cuadro 2.1.7
Vértices de la concesión minera PALCAMAYO 8

| Código de Derecho Minero | Titular | Concesión minera | Área (ha) | Vértice | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Este (m) | Norte (m) |
| 010289310 | AURORA COPPER PERU S.A.C. | PALCAMAYO 8 | 700 | 1 | 287 814 | 8 172 623 |
|  |  |  |  | 2 | 287 814 | 8 171 623 |
|  |  |  |  | 3 | 280 814 | 8 171 623 |
|  |  |  |  | 4 | 280 814 | 8 172 623 |

Fuente: AURORA COPPER

Elaborado por: INSIDEO.

Cuadro 2.1.8
Vértices de la concesión minera AMATE 2B

| Código de Derecho Minero | Titular | Concesión minera | Área (ha) | Vértice | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Este (m) | Norte (m) |
| 010038909 | AURORA COPPER PERU S.A.C. | AMATE 2B | 1000 | 1 | 278 814 | 8 170 623 |
|  |  |  |  | 2 | 278 814 | 8 168 623 |
|  |  |  |  | 3 | 279 814 | 8 168 623 |
|  |  |  |  | 4 | 279 814 | 8 167 623 |
|  |  |  |  | 5 | 278 814 | 8 167 623 |
|  |  |  |  | 6 | 278 814 | 8 166 623 |
|  |  |  |  | 7 | 277 814 | 8 166 623 |
|  |  |  |  | 8 | 277 814 | 8 167 623 |
|  |  |  |  | 9 | 275 814 | 8 167 623 |
|  |  |  |  | 10 | 275 814 | 8 169 623 |
|  |  |  |  | 11 | 276 814 | 8 169 623 |
|  |  |  |  | 12 | 276 814 | 8 170 623 |

Fuente: AURORA COPPER

Elaborado por: INSIDEO.

Cuadro 2.1.9
Vértices de la concesión minera PALCAMAYO 7

| Código de Derecho Minero | Titular | Concesión minera | Área (ha) | Vértice | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Este (m) | Norte (m) |
| 010289810 | AURORA COPPER PERU S.A.C. | PALCAMAYO 7 | 400 | 1 | 283 814 | 8 173 623 |
|  |  |  |  | 2 | 283 814 | 8 172 623 |
|  |  |  |  | 3 | 279 814 | 8 172 623 |
|  |  |  |  | 4 | 279 814 | 8 173 623 |

Fuente: AURORA COPPER

Elaborado por: INSIDEO.

En la Figura 2.1.3 se presenta el área efectiva del Proyecto, así como las concesiones mineras sobre las que se encuentra emplazada dicha área. Es importante mencionar que, toda el área de actividad minera se encuentra sobre el área de las concesiones mineras de titularidad de AURORA COPPER, de acuerdo con los requerimientos normativos para la exploración minera. Asimismo, en el Anexo 2.2 se presentan las partidas electrónicas de las concesiones mineras expedidas por la SUNARP, en donde se puede corroborar que las concesiones mineras están registradas a favor de AURORA COPPER PERU.

### Componentes no cerrados

Como se mencionó anteriormente, en parte del área efectiva del presente Proyecto se han aprobado dos (02) IGA de exploración minera (ver Sección 2.1.2), los cuales comparten parte del área efectiva propuesta para el presente Proyecto; sin embargo, a la fecha no se presentan componentes de exploración minera no cerrados en el área efectiva propuesta del Proyecto.

### Estudios o investigaciones previas

Como se mencionó anteriormente, en parte del área efectiva del presente Proyecto se han aprobado dos (02) IGA de exploración minera, en los cuales se han realizado estudios de línea base que a la fecha no se encuentran vigentes.

### Permisos existentes

El Proyecto Colquemayo no cuenta con permisos ambientales existentes vigentes, debido a que en dicha área se realizó el cierre respectivo de los componentes aprobados para el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) del Proyecto de Exploración Minera Colquemayo, de titularidad de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

### Propiedad Superficial

El área efectiva del Proyecto, en donde se hará el emplazamiento de los componentes, se encuentra sobre parte del terreno superficial de la Comunidad Campesina Palcamayo y sobre parte del terreno superficial de la Comunidad Campesina Amata, con quienes se vienen realizando las gestiones correspondientes para la obtención del permiso para el ingreso y uso en el área correspondiente al Proyecto. En la Figura 2.1.4 se presenta el área efectiva del Proyecto y la ubicación de las comunidades campesinas mencionadas anteriormente. Es importante mencionar que la fuente de la información presentada es del Ministerio de Cultura del año 2023 para los límites de la Comunidad Campesina Palcamayo. Mientras que la fuente de información presentada para los límites de la Comunidad Campesina Amata corresponde al Catastro Rural (DIGESPACR – MIDAGRI) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) (Visor Georural, 2025). Asimismo, como parte de la presente sección, AURORA COPPER solicitó una Búsqueda Catastral a la Oficina Registral de Moquegua de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) en donde se observan los límites comunales señalados (ver Anexo 2.4).

### Áreas Naturales Protegidas (ANP)

El área efectiva del Proyecto se encuentra a 8,76 km de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca (y a 3,47 km de la Zona de Amortiguamiento de la misma), tal como se observa en la Figura 2.1.5.

## Objetivos y justificación

El objetivo general del presente documento es desarrollar una descripción y análisis de las instalaciones y actividades propuestas, así como de sus efectos en el entorno ambiental con respecto a la condición basal. Esto se realiza con la finalidad de determinar la naturaleza de las actividades e instalaciones propuestas, su relevancia ambiental y, de ser el caso, proponer medidas específicas necesarias para una óptima gestión ambiental.

De manera específica, el objetivo de la presente Declaración de Impacto Ambiental (DIA – Categoría I) está relacionado a la implementación de hasta cuarenta (40) plataformas de exploración, accesos nuevos, habilitación de cuarenta (40) pozas de manejo de fluidos de perforación, habilitación de un (01) campamento temporal, habilitación de cuatro (04) pozas madre, habilitación de un (01) punto de acopio de Residuos Sólidos y uso de diez (10) peras portátiles.

Esto se realiza con la finalidad de investigar áreas favorables y tomar decisiones informadas respecto a continuar la exploración de potenciales áreas mineralizadas de cobre (Cu), oro (Au) y plata (Ag).

## Localización geográfica y política del Proyecto

El área efectiva del Proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Coalaque, provincia de General Sánchez Cerro y región Moquegua, a 10,70 km al norte de la capital del distrito de Coalaque (medido en una distancia en línea recta). Es importante mencionar que, estos límites geopolíticos provienen de la fuente INEI (2007) – Límite Distrital, Límite Provincial y Límite Departamental. A continuación, se presenta la ubicación del centroide (punto referencial) del área efectiva del Proyecto:

Cuadro 2.3.1
Ubicación del centroide del área efectiva del Proyecto

| Ubicación | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  | Distrito | Provincia | Región |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Este (m) | Norte (m) |  |  |  |
| Centroide | 280 232 | 8 170 321 | Coalaque | General Sánchez Cerro | Moquegua |

Fuente: AURORA COPPER.

Elaborado por: INSIDEO.

Asimismo, el área efectiva del Proyecto, así como todos los componentes del Proyecto, se encuentran dentro de terrenos de la Comunidad Campesina Palcamayo y la Comunidad Campesina Amata. En el Cuadro 2.3.2, se muestran las distancias de los núcleos poblacionales principales de las comunidades campesinas hacia el área efectiva del Proyecto. Asimismo, se observa en la Figura 2.3.1.

Cuadro 2.3.2 
Distancia de núcleos poblacionales al área efectiva del Proyecto

| Núcleo poblacional principal | Coordenadas UTM de centroide (WGS84, Zona 19S) |  | Distrito | Provincia | Región | Distancia al área efectiva (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Este (m) | Norte (m) |  |  |  |  |
| Palcamayo | 281 662 | 8 164 161 | Coalaque | General Sánchez Cerro | Moquegua | 4,81 |
| Amata | 277 999 | 8 161 825 |  |  |  | 5,83 |

Fuente: AURORA COPPER

Elaborado por: INSIDEO.

Geográficamente, el área efectiva del Proyecto se encuentra en la Cuenca Medio Tambo, a una altitud que varía entre los 4100 m s.n.m. y 4850 m s.n.m. de elevación, aproximadamente.

El área de estudio ambiental del Proyecto se localiza hidrográficamente en la Cuenca Medio Tambo (código Pfafstetter 13185) en la región de Moquegua.

## Delimitación del perímetro del área efectiva

El área efectiva del Proyecto, dentro de la cual se tiene previsto ejecutar las actividades de exploración propuestas en la presente DIA, se encuentra delimitada por cinco (05) poligonales cerradas definida por 316 vértices para el polígono Área efectiva N° 1, veintidós (22) vértices para el polígono Área efectiva N° 2, treinta y siete (37) vértices para el polígono Área efectiva N° 3, treinta y dos (32) vértices para el polígono Área efectiva N° 4 y veintidós (22) vértices para el polígono Área efectiva N° 5, constituyendo un área de aproximadamente 1025 ha (proyección superficial en dos dimensiones, 2D). Es importante indicar que dicha extensión no representa el área a disturbar por el Proyecto, siendo esta mucha menor. Asimismo, incluye el área donde se habilitarán hasta cuarenta (40) plataformas de perforación, accesos nuevos, habilitación de cuarenta (40) pozas de manejo de fluidos de perforación, habilitación de cuatro (04) pozas madre, habilitación de un (01) punto de acopio de Residuos Sólidos, habilitación de un (01) campamento temporal y uso de diez (10) peras portátiles.

El área dentro de la cual se tiene previsto ejecutar las actividades de exploración, se puede dividir en: (i) área de actividad minera (AAM) y (ii) área de uso minero (AUM). El AAM engloba a las plataformas de perforación, así como la proyección de los sondajes en la superficie. Por otro lado, el AUM engloba a los componentes auxiliares propuestos, siendo en este caso los accesos propuestos, las pozas de manejo de fluidos de perforación, pozas madre, punto de acopio de Residuos Sólidos y el campamento temporal. Ambas áreas (de actividad y de uso minero) conforman el área efectiva del Proyecto. Es importante mencionar que, en la Figura 2.4.1 se presenta el área efectiva propuesta del Proyecto y sus vértices respectivos. Así como en la Figura 2.4.1a se presentan los vértices del Área de Actividad Minera (AAM) y en la Figura 2.4.1b se presentan los vértices del Área de Uso Minero (AUM) del Proyecto.

### Área de actividad minera

El área de actividad minera (AAM) se encuentra delimitada por cinco (05) poligonales cerradas, comprendiendo un área aproximada de 912 ha (ver Cuadro 2.4.1, Cuadro 2.4.2, Cuadro 2.4.3, Cuadro 2.4.4, Cuadro 2.4.5, Figura 2.4.1 y Figura 2.4.1a). Es importante mencionar que esta área no es ocupada totalmente por los componentes propuestos del Proyecto (ver Sección 2.7.2), la cual tendrá una ocupación menor a 10 ha.

Cabe resaltar, el área de actividad minera se encuentra dentro de las concesiones mineras, AMATE 1B, AMATE 7B, AMATE 10B, AMATE 5B, AMATE 11B, PALCAMAYO 8, AMATE 2B y PALCAMAYO 7, las cuales se encuentran bajo la titularidad de AURORA COPPER (ver Anexo 2.2).

Cuadro 2.4.1
Vértices del polígono del área de actividad minera N° 1

| Vértice | Área de Actividad Minera N° 1 |  | Vértice | Área de Actividad Minera N° 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |  | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
|  | Este (m) | Norte (m) |  | Este (m) | Norte (m) |
| 1 | 276 628 | 8 167 634 | 40 | 277 185 | 8 170 080 |
| 2 | 276 588 | 8 167 633 | 41 | 277 188 | 8 170 081 |
| 3 | 276 526 | 8 167 632 | 42 | 277 191 | 8 170 082 |
| 4 | 276 271 | 8 167 634 | 43 | 277 194 | 8 170 083 |
| 5 | 276 259 | 8 167 662 | 44 | 277 197 | 8 170 084 |
| 6 | 276 209 | 8 167 769 | 45 | 277 201 | 8 170 085 |
| 7 | 276 232 | 8 167 992 | 46 | 277 204 | 8 170 087 |
| 8 | 276 367 | 8 168 068 | 47 | 277 207 | 8 170 088 |
| 9 | 276 377 | 8 168 151 | 48 | 277 210 | 8 170 089 |
| 10 | 275 904 | 8 168 669 | 49 | 277 213 | 8 170 090 |
| 11 | 275 849 | 8 168 772 | 50 | 277 216 | 8 170 092 |
| 12 | 275 828 | 8 168 811 | 51 | 277 219 | 8 170 093 |
| 13 | 275 830 | 8 168 919 | 52 | 277 222 | 8 170 094 |
| 14 | 275 839 | 8 168 923 | 53 | 277 225 | 8 170 096 |
| 15 | 275 849 | 8 168 928 | 54 | 277 228 | 8 170 097 |
| 16 | 275 858 | 8 168 933 | 55 | 277 230 | 8 170 099 |
| 17 | 275 868 | 8 168 938 | 56 | 277 233 | 8 170 100 |
| 18 | 275 877 | 8 168 944 | 57 | 277 236 | 8 170 102 |
| 19 | 276 192 | 8 169 164 | 58 | 277 239 | 8 170 103 |
| 20 | 276 305 | 8 169 241 | 59 | 277 242 | 8 170 105 |
| 21 | 276 619 | 8 169 435 | 60 | 277 245 | 8 170 106 |
| 22 | 276 629 | 8 169 440 | 61 | 277 248 | 8 170 108 |
| 23 | 276 637 | 8 169 447 | 62 | 277 251 | 8 170 110 |
| 24 | 276 646 | 8 169 454 | 63 | 277 253 | 8 170 111 |
| 25 | 276 876 | 8 169 653 | 64 | 277 256 | 8 170 113 |
| 26 | 276 881 | 8 169 657 | 65 | 277 259 | 8 170 115 |
| 27 | 276 981 | 8 169 750 | 66 | 277 262 | 8 170 117 |
| 28 | 276 990 | 8 169 759 | 67 | 277 264 | 8 170 119 |
| 29 | 276 998 | 8 169 768 | 68 | 277 267 | 8 170 120 |
| 30 | 277 006 | 8 169 778 | 69 | 277 270 | 8 170 122 |
| 31 | 277 013 | 8 169 788 | 70 | 277 272 | 8 170 124 |
| 32 | 277 019 | 8 169 798 | 71 | 277 275 | 8 170 126 |
| 33 | 277 164 | 8 170 054 | 72 | 277 278 | 8 170 128 |
| 34 | 277 168 | 8 170 061 | 73 | 277 280 | 8 170 130 |
| 35 | 277 172 | 8 170 069 | 74 | 277 283 | 8 170 132 |
| 36 | 277 175 | 8 170 077 | 75 | 277 285 | 8 170 134 |
| 37 | 277 176 | 8 170 077 | 76 | 277 288 | 8 170 136 |
| 38 | 277 179 | 8 170 078 | 77 | 277 290 | 8 170 139 |
| 39 | 277 182 | 8 170 079 | 78 | 277 293 | 8 170 141 |
| 79 | 277 295 | 8 170 143 | 120 | 277 387 | 8 170 276 |
| 80 | 277 298 | 8 170 145 | 121 | 277 390 | 8 170 279 |
| 81 | 277 300 | 8 170 147 | 122 | 277 394 | 8 170 283 |
| 82 | 277 302 | 8 170 149 | 123 | 277 397 | 8 170 286 |
| 83 | 277 305 | 8 170 152 | 124 | 277 401 | 8 170 290 |
| 84 | 277 307 | 8 170 154 | 125 | 277 404 | 8 170 293 |
| 85 | 277 309 | 8 170 156 | 126 | 277 407 | 8 170 297 |
| 86 | 277 312 | 8 170 159 | 127 | 277 410 | 8 170 300 |
| 87 | 277 314 | 8 170 161 | 128 | 277 413 | 8 170 304 |
| 88 | 277 316 | 8 170 164 | 129 | 277 415 | 8 170 306 |
| 89 | 277 318 | 8 170 166 | 130 | 277 417 | 8 170 309 |
| 90 | 277 320 | 8 170 168 | 131 | 277 418 | 8 170 310 |
| 91 | 277 323 | 8 170 171 | 132 | 277 456 | 8 170 346 |
| 92 | 277 325 | 8 170 173 | 133 | 277 513 | 8 170 373 |
| 93 | 277 327 | 8 170 176 | 134 | 277 697 | 8 170 397 |
| 94 | 277 329 | 8 170 178 | 135 | 277 701 | 8 170 397 |
| 95 | 277 331 | 8 170 181 | 136 | 277 706 | 8 170 398 |
| 96 | 277 333 | 8 170 184 | 137 | 277 710 | 8 170 399 |
| 97 | 277 335 | 8 170 186 | 138 | 277 714 | 8 170 399 |
| 98 | 277 337 | 8 170 189 | 139 | 277 717 | 8 170 400 |
| 99 | 277 339 | 8 170 191 | 140 | 277 721 | 8 170 401 |
| 100 | 277 341 | 8 170 194 | 141 | 277 724 | 8 170 401 |
| 101 | 277 343 | 8 170 197 | 142 | 277 727 | 8 170 402 |
| 102 | 277 344 | 8 170 200 | 143 | 277 730 | 8 170 403 |
| 103 | 277 346 | 8 170 202 | 144 | 277 733 | 8 170 404 |
| 104 | 277 348 | 8 170 205 | 145 | 277 737 | 8 170 404 |
| 105 | 277 350 | 8 170 208 | 146 | 277 740 | 8 170 405 |
| 106 | 277 351 | 8 170 211 | 147 | 277 743 | 8 170 406 |
| 107 | 277 353 | 8 170 213 | 148 | 277 746 | 8 170 407 |
| 108 | 277 355 | 8 170 216 | 149 | 277 749 | 8 170 408 |
| 109 | 277 356 | 8 170 219 | 150 | 277 752 | 8 170 409 |
| 110 | 277 358 | 8 170 223 | 151 | 277 755 | 8 170 410 |
| 111 | 277 360 | 8 170 226 | 152 | 277 759 | 8 170 411 |
| 112 | 277 362 | 8 170 230 | 153 | 277 762 | 8 170 412 |
| 113 | 277 364 | 8 170 234 | 154 | 277 765 | 8 170 413 |
| 114 | 277 366 | 8 170 238 | 155 | 277 769 | 8 170 415 |
| 115 | 277 368 | 8 170 241 | 156 | 277 938 | 8 170 481 |
| 116 | 277 370 | 8 170 245 | 157 | 277 941 | 8 170 482 |
| 117 | 277 371 | 8 170 249 | 158 | 277 943 | 8 170 483 |
| 118 | 277 374 | 8 170 255 | 159 | 277 946 | 8 170 485 |
| 119 | 277 380 | 8 170 269 | 160 | 277 949 | 8 170 486 |
| 161 | 277 952 | 8 170 487 | 202 | 278 056 | 8 170 565 |
| 162 | 277 954 | 8 170 488 | 203 | 278 058 | 8 170 567 |
| 163 | 277 957 | 8 170 489 | 204 | 278 060 | 8 170 570 |
| 164 | 277 960 | 8 170 491 | 205 | 278 062 | 8 170 573 |
| 165 | 277 963 | 8 170 492 | 206 | 278 064 | 8 170 575 |
| 166 | 277 965 | 8 170 493 | 207 | 278 066 | 8 170 578 |
| 167 | 277 968 | 8 170 495 | 208 | 278 068 | 8 170 580 |
| 168 | 277 971 | 8 170 496 | 209 | 278 070 | 8 170 583 |
| 169 | 277 973 | 8 170 498 | 210 | 278 072 | 8 170 586 |
| 170 | 277 976 | 8 170 499 | 211 | 278 074 | 8 170 588 |
| 171 | 277 978 | 8 170 501 | 212 | 278 076 | 8 170 591 |
| 172 | 277 981 | 8 170 502 | 213 | 278 078 | 8 170 594 |
| 173 | 277 984 | 8 170 504 | 214 | 278 080 | 8 170 596 |
| 174 | 277 987 | 8 170 506 | 215 | 278 081 | 8 170 599 |
| 175 | 277 989 | 8 170 507 | 216 | 278 083 | 8 170 602 |
| 176 | 277 992 | 8 170 509 | 217 | 278 085 | 8 170 605 |
| 177 | 277 995 | 8 170 511 | 218 | 278 086 | 8 170 607 |
| 178 | 277 998 | 8 170 513 | 219 | 278 088 | 8 170 610 |
| 179 | 278 000 | 8 170 515 | 220 | 278 090 | 8 170 613 |
| 180 | 278 003 | 8 170 516 | 221 | 278 092 | 8 170 617 |
| 181 | 278 006 | 8 170 518 | 222 | 278 094 | 8 170 621 |
| 182 | 278 008 | 8 170 520 | 223 | 278 096 | 8 170 625 |
| 183 | 278 011 | 8 170 522 | 224 | 278 098 | 8 170 629 |
| 184 | 278 013 | 8 170 524 | 225 | 278 100 | 8 170 633 |
| 185 | 278 016 | 8 170 526 | 226 | 278 101 | 8 170 636 |
| 186 | 278 019 | 8 170 528 | 227 | 278 159 | 8 170 693 |
| 187 | 278 021 | 8 170 531 | 228 | 278 203 | 8 170 766 |
| 188 | 278 024 | 8 170 533 | 229 | 278 460 | 8 170 979 |
| 189 | 278 026 | 8 170 535 | 230 | 278 562 | 8 170 771 |
| 190 | 278 029 | 8 170 537 | 231 | 278 505 | 8 170 566 |
| 191 | 278 031 | 8 170 539 | 232 | 278 507 | 8 170 490 |
| 192 | 278 033 | 8 170 541 | 233 | 278 490 | 8 170 363 |
| 193 | 278 036 | 8 170 544 | 234 | 278 414 | 8 170 112 |
| 194 | 278 038 | 8 170 546 | 235 | 278 415 | 8 170 038 |
| 195 | 278 040 | 8 170 548 | 236 | 277 816 | 8 169 780 |
| 196 | 278 043 | 8 170 551 | 237 | 277 989 | 8 169 204 |
| 197 | 278 045 | 8 170 553 | 238 | 278 660 | 8 169 366 |
| 198 | 278 047 | 8 170 555 | 239 | 278 770 | 8 169 473 |
| 199 | 278 049 | 8 170 558 | 240 | 278 987 | 8 169 430 |
| 200 | 278 052 | 8 170 560 | 241 | 279 067 | 8 169 509 |
| 201 | 278 054 | 8 170 563 | 242 | 279 076 | 8 169 610 |
| 243 | 279 186 | 8 169 750 | 272 | 277 672 | 8 168 062 |
| 244 | 279 395 | 8 169 761 | 273 | 277 661 | 8 168 026 |
| 245 | 279 566 | 8 169 750 | 274 | 277 692 | 8 167 969 |
| 246 | 279 617 | 8 169 650 | 275 | 277 690 | 8 167 914 |
| 247 | 279 666 | 8 169 502 | 276 | 277 595 | 8 167 852 |
| 248 | 279 628 | 8 169 433 | 277 | 277 571 | 8 167 805 |
| 249 | 279 699 | 8 169 335 | 278 | 277 584 | 8 167 746 |
| 250 | 279 652 | 8 169 129 | 279 | 277 520 | 8 167 733 |
| 251 | 279 346 | 8 169 061 | 280 | 277 487 | 8 167 732 |
| 252 | 279 258 | 8 168 950 | 281 | 277 465 | 8 167 695 |
| 253 | 279 246 | 8 168 854 | 282 | 277 437 | 8 167 646 |
| 254 | 279 220 | 8 168 754 | 283 | 277 407 | 8 167 741 |
| 255 | 279 010 | 8 168 701 | 284 | 277 385 | 8 167 766 |
| 256 | 278 787 | 8 168 717 | 285 | 277 293 | 8 167 778 |
| 257 | 278 683 | 8 168 720 | 286 | 277 248 | 8 167 804 |
| 258 | 278 633 | 8 168 791 | 287 | 277 212 | 8 167 795 |
| 259 | 278 400 | 8 168 904 | 288 | 277 200 | 8 167 771 |
| 260 | 278 337 | 8 168 857 | 289 | 277 230 | 8 167 728 |
| 261 | 278 313 | 8 168 747 | 290 | 277 227 | 8 167 722 |
| 262 | 278 373 | 8 168 637 | 291 | 277 222 | 8 167 695 |
| 263 | 278 360 | 8 168 412 | 292 | 277 204 | 8 167 646 |
| 264 | 278 243 | 8 168 317 | 293 | 277 111 | 8 167 632 |
| 265 | 278 298 | 8 168 181 | 294 | 277 058 | 8 167 636 |
| 266 | 278 308 | 8 167 962 | 295 | 276 924 | 8 167 639 |
| 267 | 278 241 | 8 167 874 | 296 | 276 850 | 8 167 639 |
| 268 | 277 896 | 8 167 956 | 297 | 276 840 | 8 167 638 |
| 269 | 277 876 | 8 167 997 |  |  |  |
| 270 | 277 835 | 8 168 028 |  |  |  |
| 271 | 277 768 | 8 168 072 |  |  |  |
| Centroide | 277 587 | 8 169 000 |  |  |  |
| Área del polígono (2D) (ha) | 569,50 |  |  |  |  |

Elaborado por: INSIDEO.

Cuadro 2.4.2
Vértices del polígono del área actividad minera N° 2

| Vértice | Área de Actividad Minera N° 2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
|  | Este (m) | Norte (m) |
| 1 | 279 939 | 8 170 355 |
| 2 | 279 976 | 8 170 419 |
| 3 | 279 988 | 8 170 610 |
| 4 | 280 086 | 8 170 690 |
| 5 | 280 231 | 8 170 679 |
| 6 | 280 269 | 8 170 676 |
| 7 | 280 377 | 8 170 594 |
| 8 | 280 407 | 8 170 228 |
| 9 | 280 543 | 8 169 990 |
| 10 | 280 704 | 8 169 877 |
| 11 | 280 692 | 8 169 636 |
| 12 | 280 415 | 8 169 536 |
| 13 | 280 300 | 8 169 599 |
| 14 | 280 261 | 8 169 594 |
| 15 | 280 198 | 8 169 573 |
| 16 | 280 184 | 8 169 648 |
| 17 | 280 188 | 8 169 714 |
| 18 | 280 220 | 8 169 717 |
| 19 | 280 206 | 8 169 852 |
| 20 | 280 015 | 8 170 078 |
| 21 | 279 889 | 8 170 071 |
| 22 | 279 853 | 8 170 091 |
| 23 | 279 803 | 8 170 229 |
| 24 | 279 863 | 8 170 284 |
| Centroide | 280 264 | 8 170 110 |
| Área del polígono (2D) (ha) | 52,78 |  |

Elaborado por INSIDEO.

Cuadro 2.4.3
Vértices del polígono del área actividad minera N° 3

| Vértice | Área de Actividad Minera N° 3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
|  | Este (m) | Norte (m) |
| 1 | 281 609 | 8 172 616 |
| 2 | 281 783 | 8 172 366 |
| 3 | 281 800 | 8 172 315 |
| 4 | 281 923 | 8 172 145 |
| 5 | 281 901 | 8 171 967 |
| 6 | 281 755 | 8 171 910 |
| 7 | 281 607 | 8 171 971 |
| 8 | 281 344 | 8 171 888 |
| 9 | 281 169 | 8 172 063 |
| 10 | 281 074 | 8 172 227 |
| 11 | 281 082 | 8 172 446 |
| 12 | 280 807 | 8 172 531 |
| 13 | 280 492 | 8 172 348 |
| 14 | 280 374 | 8 172 399 |
| 15 | 280 047 | 8 172 628 |
| 16 | 279 881 | 8 172 827 |
| 17 | 279 572 | 8 172 995 |
| 18 | 279 420 | 8 173 057 |
| 19 | 279 488 | 8 173 187 |
| 20 | 279 475 | 8 173 399 |
| 21 | 279 578 | 8 173 581 |
| 22 | 279 748 | 8 173 566 |
| 23 | 279 980 | 8 173 438 |
| 24 | 280 643 | 8 173 224 |
| 25 | 281 161 | 8 172 662 |
| 26 | 281 363 | 8 172 838 |
| 27 | 281 411 | 8 172 961 |
| 28 | 281 190 | 8 173 116 |
| 29 | 281 227 | 8 173 370 |
| 30 | 281 444 | 8 173 444 |
| 31 | 281 576 | 8 173 449 |
| 32 | 281 637 | 8 173 341 |
| 33 | 281 599 | 8 173 257 |
| 34 | 281 626 | 8 173 121 |
| 35 | 281 588 | 8 172 995 |
| 36 | 281 584 | 8 172 986 |
| 37 | 281 550 | 8 172 952 |
| Centroide | 280 738 | 8 172 792 |
| Área del polígono (2D) (ha) | 184,84 |  |

Elaborado por INSIDEO.

Cuadro 2.4.4
Vértices del polígono del área actividad minera N° 4

| Vértice | Área de Actividad Minera N° 4 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
|  | Este (m) | Norte (m) |
| 1 | 283 654 | 8 170 703 |
| 2 | 283 595 | 8 170 923 |
| 3 | 283 669 | 8 170 970 |
| 4 | 283 747 | 8 170 997 |
| 5 | 283 835 | 8 170 991 |
| 6 | 283 974 | 8 171 105 |
| 7 | 283 981 | 8 171 115 |
| 8 | 284 206 | 8 171 256 |
| 9 | 284 262 | 8 171 258 |
| 10 | 284 394 | 8 171 314 |
| 11 | 284 963 | 8 170 795 |
| 12 | 284 892 | 8 170 636 |
| 13 | 284 786 | 8 170 563 |
| 14 | 284 649 | 8 170 577 |
| 15 | 284 597 | 8 170 444 |
| 16 | 284 501 | 8 170 477 |
| 17 | 284 478 | 8 170 589 |
| 18 | 284 465 | 8 170 693 |
| 19 | 284 376 | 8 170 761 |
| 20 | 284 075 | 8 170 637 |
| 21 | 283 974 | 8 170 765 |
| 22 | 283 950 | 8 170 758 |
| 23 | 283 911 | 8 170 719 |
| 24 | 283 862 | 8 170 650 |
| 25 | 283 764 | 8 170 658 |
| 26 | 283 732 | 8 170 642 |
| Centroide | 284 279 | 8 170 993 |
| Área del polígono (2D) (ha) | 59,90 |  |

Elaborado por INSIDEO.

Cuadro 2.4.5
Vértices del polígono del área actividad minera N° 5

| Vértice | Área de Actividad Minera N° 5 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
|  | Este (m) | Norte (m) |
| 1 | 285 989 | 8 169 535 |
| 2 | 286 576 | 8 169 674 |
| 3 | 286 527 | 8 169 554 |
| 4 | 286 484 | 8 169 421 |
| 5 | 286 526 | 8 169 295 |
| 6 | 286 473 | 8 169 146 |
| 7 | 286 295 | 8 169 064 |
| 8 | 286 138 | 8 169 102 |
| 9 | 286 094 | 8 169 086 |
| 10 | 285 540 | 8 168 914 |
| 11 | 285 485 | 8 169 155 |
| Centroide | 286 061 | 8 169 282 |
| Área del polígono (2D) (ha) | 44,33 |  |

Elaborado por INSIDEO.

### Área de uso minero

El área de uso minero se encuentra delimitado por tres (03) poligonales cerradas, comprendiendo un área aproximada de 113 ha (ver Cuadro 2.4.6, Cuadro 2.4.7, Cuadro 2.4.8,Figura 2.4.1 y Figura 2.4.1b). Es importante indicar que esta área no representa necesariamente la superficie a ocupar por los componentes del Proyecto (ver Sección 2.7.2), la cual tendrá una ocupación menor a 10 ha

Cabe resaltar, el área de uso minero se encuentra dentro de las concesiones mineras, AMATE 2B, AMATE 10B y AMATE 7B, las cuales se encuentran bajo la titularidad de AURORA COPPER (ver Anexo 2.2).

Cuadro 2.4.6
Vértices del polígono del área de uso minero N° 1

| Vértice | Área de Uso Minero N° 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
|  | Este (m) | Norte (m) |
| 1 | 279 213 | 8 168 312 |
| 2 | 279 129 | 8 168 264 |
| 3 | 279 123 | 8 168 267 |
| 4 | 279 049 | 8 168 276 |
| 5 | 279 030 | 8 168 296 |
| 6 | 278 954 | 8 168 439 |
| 7 | 278 905 | 8 168 467 |
| 8 | 278 677 | 8 168 595 |
| 9 | 278 683 | 8 168 720 |
| 10 | 278 787 | 8 168 717 |
| 11 | 278 718 | 8 168 670 |
| 12 | 278 927 | 8 168 550 |
| 13 | 278 974 | 8 168 515 |
| 14 | 278 985 | 8 168 501 |
| 15 | 278 998 | 8 168 473 |
| 16 | 279 014 | 8 168 452 |
| 17 | 279 091 | 8 168 420 |
| 18 | 279 125 | 8 168 411 |
| 19 | 279 145 | 8 168 403 |
| 20 | 279 217 | 8 168 318 |
| Centroide | 279 082 | 8 168 348 |
| Área del polígono (2D) (ha) | 6,07 |  |

Elaborado por INSIDEO.

Cuadro 2.4.7
Vértices del polígono del área de uso minero N° 2

| Vértice | Área de Uso Minero N° 2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
|  | Este (m) | Norte (m) |
| 1 | 284 980 | 8 170 833 |
| 2 | 284 963 | 8 170 795 |
| 3 | 284 394 | 8 171 314 |
| 4 | 285 432 | 8 171 224 |
| 5 | 285 467 | 8 171 091 |
| 6 | 285 341 | 8 171 002 |
| 7 | 285 021 | 8 170 870 |
| Centroide | 284 978 | 8 171 106 |
| Área del polígono (2D) (ha) | 27,73 |  |

Elaborado por INSIDEO.

Cuadro 2.4.8
Vértices del polígono del área de uso minero N° 3

| Vértice | Área de Uso Minero N° 3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
|  | Este (m) | Norte (m) |
| 1 | 286 357 | 8 170 070 |
| 2 | 286 398 | 8 170 003 |
| 3 | 286 636 | 8 170 087 |
| 4 | 286 685 | 8 169 943 |
| 5 | 286 576 | 8 169 674 |
| 6 | 285 989 | 8 169 535 |
| 7 | 285 818 | 8 170 026 |
| 8 | 285 844 | 8 170 813 |
| 9 | 285 987 | 8 170 904 |
| 10 | 286 456 | 8 170 616 |
| 11 | 286 501 | 8 170 486 |
| 12 | 286 466 | 8 170 421 |
| 13 | 286 476 | 8 170 290 |
| 14 | 286 476 | 8 170 224 |
| Centroide | 286 176 | 8 170 179 |
| Área del polígono (2D) (ha) | 78,83 |  |

Elaborado por INSIDEO.

## Área de influencia ambiental

La descripción del área de estudio de la presente DIA se ha desarrollado en función al Anexo I de la Resolución Ministerial N° 108-2018-MEM/DM, correspondiente a los Términos de Referencia para actividades de exploración minera Categoría I.

La delimitación de las áreas de influencia (ambiental y social) se realizó con el objetivo de establecer el alcance geográfico de los impactos residuales, de acuerdo con la metodología propuesta para el análisis de impactos en el Capítulo 5. Por lo tanto, es importante especificar que la delimitación de las áreas de influencia no se establece a priori (previamente a la evaluación de impactos), pues en tal momento no se cuenta con la información que permita definir el alcance geográfico de los impactos.

De acuerdo con lo anterior, para delimitar las áreas de influencia es necesario tener en cuenta las diferencias existentes entre el área cubierta por la línea base ambiental y social (área de estudio) y el espacio geográfico que comprende el alcance de los impactos derivados de las actividades contemplada en la presente DIA (i.e. el área de influencia propiamente dicha).

A continuación, se precisa de manera general acerca de las diferencias entre los conceptos de área de estudio y área de influencia:

Área de estudio o ámbito de referencia: esta área se define al inicio del estudio con el objetivo de poder caracterizar las condiciones basales, tanto ambientales como sociales, del entorno de determinado proyecto; pudiendo ser esta general o específico en función de los diversos aspectos ambientales y sociales a evaluar.

  - De manera general, el área de estudio se delimita teniendo en cuenta los antecedentes del área y las actividades que allí se desarrollan, las actividades futuras del Proyecto y con base a la experiencia de los profesionales encargados del estudio, de modo que esta área sea cuando menos mayor o igual al área donde podrían finalmente ocurrir los impactos residuales del Proyecto.

Área de influencia: esta área se define con base al análisis de impactos, donde se delimita con mayor precisión la extensión de las zonas donde ocurrirían efectivamente los impactos, tanto ambientales como sociales, sobre el entorno del Proyecto; pudiendo ser esta directa o indirecta en función del grado de incidencia (significancia) de tales impactos.

  - De manera general, el área de influencia se delimita con base a la ocupación directa de los componentes del Proyecto, la identificación de la ocurrencia de interacciones (dinámicas) entre los aspectos ambientales y/o sociales, así como con base a la experiencia de los profesionales encargados del estudio.

La delimitación final de las áreas de influencia directa e indirecta requiere de manera indispensable definir la significancia de los correspondientes impactos ambientales y sociales. En ese sentido, en esta sección se presenta la determinación de las áreas de influencia a manera de resumen. Sin embargo, su determinación detallada se ha desarrollado en el Capítulo 5 (Identificación, Caracterización y Valoración de los impactos) de la presente DIA. Asimismo, las delimitaciones de las correspondientes áreas de estudio se han descrito con detalle en el Capítulo 3 (Descripción del área del Proyecto).

### Área de influencia ambiental (AIA)

Para la determinación del área de influencia ambiental (AIA) se tomaron en cuenta principalmente los siguientes criterios:

Extensión de las áreas de estudio o ámbitos de referencia, definidas de manera previa a la caracterización basal del entorno del Proyecto.

Condiciones basales cualitativas y cuantitativas identificadas para cada aspecto ambiental.

Extensión geográfica de la ocupación de los componentes del Proyecto.

Características de las actividades del Proyecto.

El detalle de las consideraciones realizadas para delimitar el área de influencia ambiental indirecta (AIAI) se presenta en el Capítulo 3 y las correspondientes justificaciones se describen como parte del análisis de impactos de cada aspecto ambiental evaluado en el Capítulo 5 (p. ej. suelo, aire, agua, flora y vegetación, fauna terrestre, entre otros).

De acuerdo con lo anterior, en la Figura 2.5.1 se presenta la extensión del área de influencia ambiental directa (en adelante, “AIAD”) y del área de influencia ambiental indirecta (en adelante, “AIAI”) del Proyecto (i.e. aplicable para las etapas de construcción, operación y cierre).

#### Área de influencia ambiental directa (AIAD)

Si bien en general se estima que los impactos ambientales directos del Proyecto se manifestarían únicamente en las áreas de ocupación directa y entorno cercano (i.e. dentro del área efectiva de exploración), de manera más conservadora se ha definido que esta sea delimitada también en base a las condiciones topográficas, además teniendo en cuenta la distancia a la cual se podría sentir el ruido generado en el Proyecto.

Es así que se consideró incluir un área buffer formada por la proyección de 50 m lineales desde el borde del área efectiva hacia el exterior de la misma. Esto considerando que es superior a la distancia en la cual una fuente puntual de ruido de 90 dB(A) (nivel de ruido considerado en un frente de exploración) se disipa hasta alcanzar niveles de 50 dB(A) (ECA de ruido para una zona residencial en horario nocturno), siendo esta distancia los 40 m lineales, además de considerar a las divisorias hidrogeográficas. Asimismo, se ha considerado incluir a los puntos de captación de agua propuestos dentro de los límites del AIAD delimitada para el Proyecto.

En ese sentido, el AIAD del Proyecto comprende un área aproximada de 1226 ha (proyección en 2D), delimitada por ocho (08) polígonos, que cuentan con 649 vértices para el polígono de AIAD N° 1, 123 vértices para el polígono del AIAD N° 2, 177 vértices para el polígono del AIAD N° 3, 155 vértices para el polígono del AIAD N° 4 y 131 vértices para el polígono del AIAD N° 5, 50 vértices para el polígono del AIAD N° 6, 50 vértices para el polígono del AIAD N° 7 y 50 vértices para el polígono del AIAD N° 8. Las coordenadas de cada polígono del AIAD se presentan en la Tabla 2.5.1. Es importante mencionar que, mediante el Extranet – SEAL no se ha podido hacer la carga de los vértices del AIAD N° 6, AIAD N°7 y AIAD N° 8, debido a límites de conflicto con el Proyecto.

#### Área de influencia ambiental indirecta (AIAI)

Esta área constituye la zona inmediata en torno al AIAD. De ese modo, el AIAI representa un área buffer sobre el AIAD de una extensión extremadamente conservadora, ya que en general, se espera que los efectos de las actividades se presenten de manera puntual en el AIAD y su entorno cercano.

Así, el AIAI queda definida como una zona de amortiguamiento de 100 m en promedio sobre el AIAD, sobre la cual se podrían presentar los efectos residuales de menor significancia. Estos límites se encuentran dentro de los límites del área de estudio ambiental y dentro de los límites de la Comunidad Campesina Palcamayo y de la Comunidad Campesina Amata.

El AIAI del Proyecto comprende un área aproximada de 1651 ha (proyección en 2D), delimitada por un siete (07) polígonos, que cuentan con 1457 vértices para el polígono del AIAI N° 1, 388 vértices para el polígono del AIAI N° 2, 559 vértices para el polígono del AIAI N° 3, 427 vértices para el polígono del AIAI N° 4, 333 vértices para el polígono del AIAI N° 5, 194 vértices para el polígono del AIAI N° 6 y 194 vértices para el polígono del AIAI N° 7. Las coordenadas de cada polígono del AIAI se presentan en la Tabla 2.5.2.

### Área de influencia social (AIS)

Para la determinación del área de influencia social (AIS) se tomaron en cuenta principalmente los siguientes criterios:

Espacios geográficos del emplazamiento de los componentes y actividades del Proyecto.

Ubicación geopolítica de la población, con respecto al área de emplazamiento de los componentes y actividades del Proyecto.

Vías de acceso al área del Proyecto.

Posibles impactos económicos directos del Proyecto por posible afectación o beneficio por el desarrollo de actividades.

El detalle de las consideraciones realizadas para delimitar el AIS se presenta en el Capítulo 3 y las correspondientes justificaciones se describen como parte del análisis de impactos de cada uno de los aspectos sociales evaluados en el Capítulo 5 (p. ej. ingresos). De acuerdo con lo anterior, la Figura 2.5.2 presenta la extensión del AIS integral del Proyecto, considerando la delimitación del área de influencia social directa (en adelante, “AISD”) y del área de influencia social indirecta (en adelante, “AISI”) correspondientes. Es importante precisar que, en dicha figura se muestran los centros poblados y poblaciones dispersas identificados por el INEI (2017) que se ubican dentro del AISI y AISD.

De acuerdo con las características del Proyecto, y la ubicación del área efectiva de exploración, se prevé la ocurrencia de impactos positivos y negativos principalmente sobre parte del área de la Comunidad Campesina Palcamayo y de la Comunidad Campesina Amata, por lo cual, los límites de dichas comunidades dentro del distrito de Coalaque ha sido considerada como el Área de Influencia Social Directa (AISD). Mientras que, el AISI fue definida como los límites del distrito de Coalaque. Cabe precisar que, dada la escala y la magnitud del Proyecto de exploración minera, no se estima que los efectos del presente Proyecto alcancen una dimensión regional, siendo incluso el alcance distrital muy limitado.

De acuerdo con lo anterior, en el Cuadro 2.5.1 se presenta la extensión del AIS integral del Proyecto, considerando la delimitación del área de influencia social directa (AISD) y del área de influencia social indirecta (AISI) correspondientes.

Cuadro 2.5.1
Áreas de influencia social del Proyecto

| Área de interés | Distrito | Provincia | Región | AIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Límites de la Comunidad Campesina Palcamayo y de la Comunidad Campesina Amata dentro del distrito de Coalaque | Coalaque | General Sánchez Cerro | Moquegua | Directa |
| Distrito de Coalaque |  |  |  | Indirecta |

Elaborado por: INSIDEO.

Es importante precisar que, acorde a la Base de Datos de Pueblos Indígenas Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura (MINCUL), la Comunidad Campesina Palcamayo tiene la condición de Población Indígena Originaria (R.D. 0648-86-RA-XXI-P/DRAYAR, con fecha 30 de diciembre de 1986), razón por la cual, de manera preliminar, se ha realizado un análisis de la posible afectación a los derechos colectivos para dicha Comunidad Campesina que podría darse por el desarrollo del presente Proyecto. A continuación, se presenta dicho análisis:

Cuadro 2.5.2
Posible afectación de los derechos colectivos de la Comunidad Campesina Palcamayo

| Derecho Colectivo | Posible afectación |
| --- | --- |
| Derecho a la identidad cultural | El derecho a la identidad cultural en la Comunidad Campesina de Palcamayo se expresa a través del reconocimiento de su origen quechua y de la vigencia de prácticas, valores y costumbres que consolidan su sentido de pertenencia. Si bien el castellano es la lengua de uso cotidiano para la mayoría de los habitantes, los adultos mayores conservan el quechua como lengua materna, lo que evidencia la continuidad de su herencia lingüística. Asimismo, la comunidad resguarda espacios de alto valor cultural y natural como los géiseres y aguas termales de Ulucan, las cuevas y las lagunas locales, todos considerados partes de su patrimonio histórico y de sus creencias tradicionales. Estos elementos fortalecen una identidad colectiva basada en la transmisión de conocimientos, tradiciones y formas de vida propias. En ese marco, se concluye que no existe afectación al ejercicio de este derecho, ya que la actividad minera proyectada no interfiere con la lengua, las costumbres ni los valores culturales de la comunidad, preservándose íntegramente su identidad cultural. |
| Derecho a la Participación | El derecho a la participación en la Comunidad Campesina de Palcamayo se ejerce principalmente a través de su organización comunal, liderada por la Junta Directiva, la cual cumple funciones de coordinación, representación y gestión interna. Esta estructura está compuesta por cargos claramente definidos, como presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, vocales y fiscal, lo que asegura la distribución de responsabilidades y la vigilancia del cumplimiento de normas comunales. Además, la comunidad organiza asambleas comunales, donde los comuneros se reúnen para debatir, tomar decisiones y aprobar acuerdos colectivos, fortaleciendo así el ejercicio democrático interno. Paralelamente, existen comisiones y comités especializados como la Comisión de Regantes Palcamayo Ulucan, la JASS y los comités de educación, salud y agricultura, que permiten una gestión participativa y descentralizada en áreas claves para el bienestar comunal. En consecuencia, se determina que no habrá afectación al ejercicio de este derecho, ya que la actividad minera no interfiere con los mecanismos de decisión colectiva ni con la práctica de asambleas y comités, garantizando la plena continuidad de la participación comunal. |
| Derecho a decidir/elegir sus prioridades de desarrollo | El derecho a decidir y elegir sus prioridades de desarrollo se ejerce en la Comunidad Campesina de Palcamayo a través de la asamblea comunal, espacio en el que los comuneros debaten y acuerdan el rumbo de su progreso. Entre sus prioridades destacan la ganadería y el uso sostenible de los recursos naturales, actividades que sostienen su economía y vida cotidiana. En este marco, la comunidad ha respaldado la actividad minera como parte de sus propias decisiones de desarrollo, lo que se refleja en las coordinaciones y convenios establecidos con Aurora Copper. En consecuencia, se concluye que no existe afectación a este derecho, ya que la actividad minera en el territorio responde a una decisión tomada en coordinación con las autoridades. |
| Derecho conservar sus costumbres e instituciones | El derecho a conservar sus costumbres e instituciones en la Comunidad Campesina de Palcamayo se mantiene vivo a través de prácticas agrícolas y ganaderas tradicionales, en las que aún se emplean herramientas ancestrales y se promueve el trabajo colectivo basado en la reciprocidad. Este derecho también se refleja en la continuidad de sus festividades, que constituyen expresiones culturales y religiosas de gran arraigo. Entre ellas destacan el aniversario comunal, celebrado cada 24 de agosto; la fiesta de la Santísima Cruz, realizada en agosto o febrero según la devoción local; los carnavales de febrero; y el aniversario de la institución educativa, el 28 de agosto. Estos eventos, acompañados de rituales como el pago a los cerros, refuerzan la identidad comunal y la conexión espiritual con la naturaleza. Tales prácticas consolidan un sistema institucional y cultural que articula la vida comunal, integrando valores, creencias y organización social propios. En consecuencia, se concluye que no habrá afectación al ejercicio de este derecho, dado que las actividades del proyecto no interfieren ni limitan las costumbres, festividades ni instituciones tradicionales de la Comunidad Campesina de Palcamayo. |
| Derecho a la Jurisdicción Especial | El derecho a la jurisdicción especial en la Comunidad Campesina de Palcamayo se ejerce mediante autoridades comunales que resuelven los conflictos internos de acuerdo con sus usos y costumbres. El teniente gobernador tiene la función principal en la resolución de disputas dentro de la comunidad, garantizando la convivencia armónica entre los comuneros. En lo referido a temas de terrenos y linderos, la responsabilidad recae en el presidente de la comunidad, quien, junto con la Junta Directiva, vela por el respeto de las normas comunales. Este sistema de justicia comunal constituye una expresión concreta de la autonomía de la comunidad y del reconocimiento de su derecho a aplicar mecanismos propios de resolución de conflictos. En este sentido, se concluye que no existe afectación al ejercicio de este derecho, ya que las actividades del proyecto no interfieren ni limitan el funcionamiento de la justicia comunal ni la autoridad de sus representantes, preservándose íntegramente su jurisdicción especial. |
| Derecho sobre sus tierras y territorios | El derecho sobre las tierras y territorios en la Comunidad Campesina de Palcamayo se sustenta en un régimen de propiedad comunal, bajo el cual los comuneros calificados acceden al uso privado de parcelas destinadas a agricultura, ganadería y vivienda. Este modelo se respalda en un título de propiedad colectivo y se regula mediante autorizaciones internas que impiden la venta o el alquiler de tierras, especialmente en las zonas ganaderas, garantizando la protección del patrimonio comunal. El sistema también contempla la herencia y el arrendamiento con autorización comunal, lo que refleja un manejo ordenado y consensuado del territorio. En cuanto a la organización espacial, las zonas altas, como Santa Rosa, se destinan principalmente a la ganadería, mientras que las áreas bajas, como Palcamayo y Ulucan, concentran la actividad agrícola. Asimismo, la comunidad asegura su abastecimiento hídrico a través de manantiales, así como puquios utilizados principalmente para el ganado. Este sistema de manejo de recursos naturales incluye también el uso de pastos para la alimentación de animales y de plantas medicinales para atender necesidades de salud. En relación con la implementación del proyecto, se identificó una baja posibilidad de afectación, dado que la ubicación y ejecución de las actividades del proyecto se coordinan con la comunidad, asegurando que no se restrinjan las actividades productivas tradicionales ni el libre tránsito de la población. De igual forma, se ha establecido que las fuentes de agua y demás recursos naturales no serán comprometidos, garantizándose su disponibilidad para la comunidad. |
| Derecho a la salud intercultural | El derecho a la salud intercultural en la Comunidad Campesina de Palcamayo se manifiesta tanto en la búsqueda de atención médica formal como en el uso de saberes tradicionales. Actualmente, la comunidad no cuenta con un puesto de salud propio, por lo que los comuneros deben trasladarse al Puesto de Salud de Amata o, en su defecto, a los distritos de Coalaque u Omate para recibir atención. Frente a estas limitaciones, la comunidad complementa sus necesidades sanitarias con prácticas ancestrales, como el uso de plantas medicinales, destacando el paico para problemas estomacales, y la práctica de partos verticales, que reflejan una visión propia de la salud basada en la interculturalidad. En ese sentido, se concluye que no existe afectación al ejercicio de este derecho, pues la actividad minera no interfiere con las zonas donde se ubican las plantas medicinales ni limita los conocimientos y técnicas ancestrales, garantizando la continuidad de la salud intercultural en la comunidad. |
| Derecho a la educación intercultural | El derecho a la educación intercultural en la Comunidad Campesina de Palcamayo se ejerce a través de dos instituciones educativas: el PRONOEI Niños del Futuro (Código Modular 3998732) y la I.E. N.° 43053 (Código Modular 0501965), que ofrecen los niveles de inicial y primaria. Sin embargo, ambas desarrollan su enseñanza únicamente en castellano y no incorporan la lengua quechua ni otros elementos culturales propios en sus programas, lo que evidencia la ausencia de un enfoque intercultural en la educación formal. Por lo tanto, se concluye que no existe afectación al ejercicio de este derecho, ya que el proyecto no interviene en la organización ni en el funcionamiento de las instituciones educativas, considerando que actualmente la educación formal no aplica un enfoque intercultural. |

Fuente: AURORA COPPER.

## Cronograma e inversión del Proyecto

Las actividades de construcción contempladas para el Proyecto (habilitación de plataformas y de componentes auxiliares) tendrán una duración aproximada de hasta veintisiete (27) meses, debido a la necesidad de trabajos de movimiento de tierras y la habilitación de accesos correspondientes y otros componentes auxiliares. En el caso de la etapa de operación (perforación), esta se realizará a demanda del avance y podría tener una duración de hasta veinticinco (25) meses. Las actividades contempladas para el cierre progresivo iniciarán tres (03) meses luego de iniciadas las actividades de perforación y finalizará junto con la etapa de operación (para la recuperación del terreno, tapado de plataformas, tapado de pozas y tapado de accesos). Por otro lado, el cierre final iniciará al finalizar las perforaciones y se prevé que contará con una duración de ocho (08) meses. Finalmente, la etapa de post-cierre iniciará una vez acabadas las actividades de cierre final, y se extenderá por cuatro (04) meses. En el Cuadro 2.6.1 se presenta el cronograma para el desarrollo del Proyecto, el cual en su totalidad representa un periodo aproximado de hasta cuarenta (40) meses.

Es importante precisar que si bien en el Cronograma propuesto se precisa un inicio del cierre progresivo tres (03) meses luego de iniciadas las actividades de perforación, este tiempo responde al tiempo que normalmente se tarda para obtener los primeros resultados de laboratorio de las muestras de testigos de perforación realizadas según avance del Proyecto. Es decir, que las primeras plataformas aperturas permanecerán abiertas hasta que los resultados permitan tomar la decisión de retomar el pozo para continuar con la perforación (eventualmente profundizar o realizar otro pozo utilizando la misma plataforma). Con la finalidad de evitar cualquier afectación a individuos de fauna terrestre que estén cercanos, al terminar cada perforación se hará tanto la limpieza del área de la plataforma abierta, así como la instalación de un cerco temporal perimétrico utilizando postes de madera y mallas de PVC.

El presente Proyecto tiene planeado desarrollar hasta cincuenta y nueve (59) sondajes con 36 010 metros lineales de perforación total. Para dichas actividades se prevé utilizar hasta un (01) equipo de perforación con un rendimiento diario de 25 metros de perforación por día por turno de trabajo. Por tanto, considerando lo anteriormente mencionado y doble turno de trabajo para la máquina de perforación (50 metros/máquina/día) se estima un periodo de hasta veinticinco (25) meses para las actividades de exploración minera (operación del Proyecto).

El monto de inversión del Proyecto asciende a la suma de aproximadamente US$ 13 500,000: US$ 500,000 para la etapa de construcción, US$ 12 000,000 para la etapa de operación y US$ 1 000,000 para las etapas de cierre y post-cierre. Se debe precisar que este estimado de inversión es referencial y podría variar durante la ejecución del Proyecto.

Cuadro 2.6.1
Cronograma del Proyecto

Nota: Dada la dinámica de las actividades de exploración, así como las condiciones ambientales que se puedan presentar durante el desarrollo del Proyecto, las actividades, secuencia y tiempos del presente cronograma pueden variar, pero manteniéndose los plazos generales.

Fuente: AURORA COPPER

## Descripción de la etapa de construcción/habilitación, operación y cierre

### Mineralización

El Proyecto de Exploración Minera “Colquemayo” tiene como finalidad recolectar información para determinar con mayor precisión las características geológicas con el fin de identificar potenciales áreas favorables para la exploración de Cobre (Cu), Oro (Au) y Plata (Ag) en profundidad.

### Componentes del Proyecto

Tal como se indicó anteriormente, la presente DIA contempla las siguientes actividades y componentes:

Habilitación de hasta cincuenta y nueve (59) sondajes en cuarenta (40) plataformas de perforación. En cada plataforma se instalará una máquina de perforación (se hará uso de una (01) máquina perforadora durante toda la campaña de perforación).

La construcción de hasta 25,06 km de accesos que permitirán llegar a las plataformas de perforación y otros componentes auxiliares (incluye la habilitación de cinco (05) badenes en los puntos de cruce con quebradas).

Habilitación de cuarenta (40) pozas de manejo de fluidos de perforación.

Habilitación de un (01) campamento temporal.

Habilitación de cuatro (04) pozas madre.

Habilitación de un (01) punto de acopio de Residuos Sólidos.

Uso de diez (10) peras portátiles.

En la Figura 2.7.1 se pueden observan los componentes del presente Proyecto.

A continuación, se describen a detalle los componentes contemplados en el presente Proyecto.

#### Actividades previstas en el Proyecto

A continuación, se presenta un resumen de las actividades previstas en el Proyecto, considerando tres etapas: construcción/habilitación, exploración (operación) y cierre.

##### Actividades de construcción/habilitación

Como parte de las actividades de la etapa de construcción/habilitación, se describen las actividades de preparación del área de manera detallada en la Sección 2.7.2.2. Esta consiste en actividades de movimiento de tierras, en las que se puede realizar desbroce (en caso se encuentre vegetación en el área del componente), manejo del suelo orgánico (en caso se encuentre material orgánico), nivelación del terreno (corte y relleno). Se debe tener en cuenta que, durante un Proyecto de esta naturaleza, las actividades de construcción de plataformas y la actividad de exploración sobre esa plataforma, se realizan de forma conjunta y en simultáneo. De esta manera, las plataformas de perforación tendrán un tiempo de vida relativamente corto. En este contexto, la gestión de algunos recursos (agua, mano de obra y otros insumos comunes a ambas etapas) se considera de forma conjunta. Asimismo, dentro de esta actividad se considera la habilitación de hasta 25,06 km de accesos nuevos, habilitación de cuarenta (40) pozas de manejo de fluidos de perforación, habilitación de un (01) campamento temporal, habilitación de cuatro (04) pozas madre y la habilitación de un (01) punto de acopio de Residuos Sólidos.

##### Actividades de exploración desde superficie

Las actividades de exploración del Proyecto comprenden la implementación de hasta cuarenta (40) plataformas de perforación desde superficie, las cuales comprenden en conjunto hasta cincuenta y nueve (59) perforaciones (sondajes) diamantinas, bajo un avance promedio diario alrededor de 50 m (25 m por perforadora por turno de trabajo), totalizando aproximadamente 36 010 m lineales de perforación. El detalle de las plataformas, método de perforación y características se presentan en la Sección 2.7.2.3. Por otro lado, las características de las instalaciones auxiliares presentes en las plataformas se presentan en la Sección 2.7.2.4. Asimismo, el detalle de los componentes auxiliares (accesos propuestos, pozas de manejo de fluidos de perforación, campamento temporal, pozas madre y punto de acopio de Residuos Sólidos) se presenta en la Sección 2.7.2.5.

##### Actividades de cierre

Las actividades y consideraciones para el cierre del Proyecto se presentan con mayor detalle en el Capítulo 6, considerando un tiempo de treinta y cuatro (34) meses y escenarios de cierre (temporal, progresivo y final), con actividades de cierre específicas para cada uno de los componentes del Proyecto.

#### Preparación del área

Para el emplazamiento de los componentes del Proyecto se requiere realizar la preparación del área de ocupación directa. Esta tarea consiste básicamente en actividades de movimiento de tierras, donde se realizarán –según sea necesario– las siguientes acciones:

Desbroce: esta tarea consiste en el retiro de la vegetación, en caso se encuentre, en las áreas de ocupación directa, sin embargo, dadas las formaciones vegetales y coberturas del suelo sobre las cuales se emplazarán los componentes del Proyecto, es importante resaltar que esta actividad será de magnitud muy reducida. Estos materiales serán apilados a los costados de las áreas intervenidas, según corresponda, considerando medidas de gestión ambiental que reduzcan la dispersión de material particulado al entorno, como, por ejemplo; la cobertura de dicho material con material impermeable (en donde sea necesario), el control de velocidad de los vehículos, entre otros. Esta actividad puede desarrollarse de manera manual o con la ayuda de maquinaria pesada. En el Capítulo 6 se precisan las medidas de manejo para la flora y vegetación en las áreas de ocupación directa del Proyecto, en donde se presente vegetación.

- Dada la corta duración de la vida de las plataformas y/o accesos, se entiende que no se perderán las características de los suelos. Es importante mencionar que se contará con un espacio de amortiguamiento entre el suelo orgánico y el resto del suelo. En caso sea necesario, se habilitarán cunetas perimetrales alrededor de las mismas (donde amerite y previa evaluación técnica de las condiciones del terreno por parte del Titular) para captar y conducir las aguas de escorrentía. De esta forma, este material podrá ser reutilizado para los trabajos de cierre y rehabilitación ambiental. Es importante mencionar que, no se espera tener este material en cantidades significativas, por las condiciones del área del Proyecto.

- Manejo del material orgánico: En caso se encuentre material orgánico durante la habilitación componentes principales y auxiliares, será dispuesto de forma adecuada en zonas cercanas de las vías en forma de bermas con las dimensiones adecuadas para su almacenamiento y posterior uso en las actividades de restauración en la etapa de cierre. Para su manejo se tendrán las siguientes consideraciones: (i) en los trabajos de habilitación de plataformas y/o apertura o de accesos, el suelo orgánico podrá ser apilado en una zona cercana, para lo cual se incluirá la implementación de sistemas de protección temporal en caso de presencia de lluvia y evitando su excesiva compactación; este sistema de protección temporal considera lo siguiente: (i.1) el suelo orgánico se almacenará en bermas temporales en torno a las plataformas y componentes auxiliares; (i.2) el suelo orgánico será protegido por mantas de tipo “flexilona” o “geosintética”, para evitar que los vientos y/o lluvias lo dispersen o disgreguen y (i.3) el topsoil no será mezclado con ningún otro tipo de material o desmonte durante los trabajos de movimiento de tierras.

Nivelación del terreno: Para la habilitación de las plataformas de perforación y componentes auxiliares se ocuparán las áreas estrictamente necesarias para el desarrollo de las actividades propuestas. Se estima que la profundidad promedio a excavar para la habilitación de las plataformas de perforación será de hasta 3,0 m. Además, en el Detalle 2.7.3 se presenta la sección correspondiente al corte y relleno de la plataforma que se encuentra en la pendiente más crítica del Proyecto y que tendrá la mayor altura de talud para el movimiento de tierras (10,6 m). En cuanto a los componentes auxiliares la profundidad a excavar será variable (ver Cuadro 2.7.2). Además, que el material de corte se colocará hacia los lados y/o formando bermas para evitar desestabilizar el terreno pendiente abajo, así como para proteger a los componentes del Proyecto de la escorrentía; lo que a su vez optimizará los trabajos de rehabilitación del terreno durante la etapa de cierre.

  - Corte y relleno: En el caso de los de accesos propuestos, una vez realizada la eliminación del material inadecuado, se llevará a cabo la nivelación del área y se construirán cunetas laterales (donde amerite y previa evaluación técnica de las condiciones del terreno por parte del Titular), lo cual consiste en habilitación del terreno natural para formar cunetas que permitan manejar el agua de escorrentía y/o flujos pluviales que pudieran presentarse durante la ejecución del Proyecto, las que serán derivadas hacia el terreno natural. Las cunetas se construirán en las faldas de los taludes para colectar el agua superficial que escurra de las partes altas, antes de que llegue a los taludes de corte expuestos (taludes aledaños a las cunetas a habilitarse), tal como se muestra en el Detalle 2.7.6. La aplicación de estas medidas permitirá controlar la carga y transporte de sedimentos, así como de reducir los procesos de erosión en caso de eventos de precipitación. Por otro lado, en las zonas aledañas a los accesos habilitados o plataformas de perforación, se podrá dar la instalación de mallas de contención, previa evaluación en terreno. Se estima que la profundidad promedio a excavar para la habilitación de los accesos y las cunetas será de hasta 1 m y 0,3 m, respectivamente.

En el Cuadro 2.7.1 se presenta la extensión de las áreas a disturbar producto del emplazamiento de los componentes del Proyecto, la cual alcanzará una extensión de 8,97 ha. Por otro lado, en el Cuadro 2.7.2, se presenta la estimación de movimiento de tierras por componente, el cual asciende a 297 707 m3 para el Proyecto total.

Cuadro 2.7.1
Área total a disturbar

| Descripción | Largo (m) | Ancho (m) | Área unitaria (m2) | Cantidad (und.) | Área total ocupada |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | m2 | ha | Porcentaje (%) |
| Componentes para perforación |  |  |  |  |  |  |  |
| Plataformas de perforación1 | 12 | 12 | 144 | 40 | 5760 | 0,58 | 6,42 |
| Caminos/accesos |  |  |  |  |  |  |  |
| Accesos a plataformas2 | 25 060 | 3 | 75 180 | 1 | 75 180 | 7,52 | 83,85 |
| Componentes auxiliares |  |  |  |  |  |  |  |
| Campamento temporal3 | 158,8 | 54 | 8400 | 1 | 8400 | 0,84 | 9,37 |
| Pozas madre | 6 | 6 | 36 | 4 | 144 | 0,014 | 0,16 |
| Pozas de manejo de fluidos de perforación | 2 | 2 | 4 | 40 | 160 | 0,016 | 0,18 |
| Punto de acopio de Residuos Sólidos | 4 | 4 | 16 | 1 | 16 | 0,002 | 0,02 |
| Total |  |  |  |  | 89 660 | 8,97 | 100,00 |

Nota: (1) Incluye la habilitación de cunetas perimetrales, en donde amerite y previa evaluación técnica de las condiciones del terreno por parte del Titular. (2) Incluye la habilitación de cunetas, en donde amerite y previa evaluación técnica de las condiciones del terreno por parte del Titular. Asimismo, se incluye la habilitación de badenes en puntos de cruce con quebradas (3) Se ha colocado un valor promedio para el ancho y largo, ya que el componente auxiliar es un polígono con lados de diferente longitud.

Elaborado por: INSIDEO.

En ese sentido, las 8,97 ha a ser disturbadas corresponden a la suma de las áreas parciales que serán ocupadas por cada uno de los componentes considerados en el Proyecto. De manera similar, los 297 707 m3 corresponden a la suma de los volúmenes de movimiento de tierras parciales estimados para dichos componentes. Cabe mencionar que el material de corte de las habilitaciones será utilizado principalmente como relleno en determinadas secciones y el material excedente será apilado de manera contigua y segura para su uso durante la etapa de cierre.

Cuadro 2.7.2
Movimiento de tierras por componente

| Componente | Cantidad | Superficie total (ha) | Superficial total (m2) | Profundidad (m) | Altura de corte4 | Volumen de tierra (m3) |  |  |  | Porcentaje(2) (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Total (Profundidad) | Topsoil(1) | Total (Altura de corte) | Total (Profundidad y Altura de corte) |  |
| Componentes para perforación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plataformas de perforación | 40 | 0,58 | 5760 | 3,0 | 10,6 | 17 280 | 3456 | 30 528 | 47 808 | 16,37 |
| Caminos/accesos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accesos a plataformas | 1 | 7,52 | 75 180 | 1,0 | 4,3 | 75 180 | 45 108 | 161 637 | 236 817 | 71,23 |
| Componentes auxiliares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Campamento temporal | 1 | 0,84 | 8400 | 1,53 | -- | 12 600 | 5040 | -- | 12 600 | 11,94 |
| Pozas madre | 4 | 0,014 | 144 | 2,0 | -- | 288 | 86 | -- | 288 | 0,27 |
| Pozas de manejo de fluidos de perforación | 40 | 0,016 | 160 | 1,2 | -- | 192 | 96 | -- | 192 | 0,18 |
| Punto de acopio de Residuos Sólidos | 1 | 0,002 | 16 | 0,1 | -- | 2 | 1,6 | -- | 2 | 0,002 |
| Total | -- | 8,97 | 89 660 | -- | -- | 105 542 | 53 788 | 192 165 | 297 707 | 100,00 |

Nota: (1) El suelo orgánico o topsoil varía en un rango de 0,1 a 0,6 m de profundidad. De manera conservadora se ha considerado para estos cálculos un valor de 0,6 m de profundidad para todos los componentes con profundidades mayores a 1 m. Para los componentes con profundidades menores a 0,6 m, se usó el mismo valor de profundidad del componente para el cálculo de volumen de topsoil. (2) Porcentaje calculado en base al volumen de tierra contemplado para los componentes (profundidad y altura de corte) sin considerar el volumen de topsoil. (3) De manera conservadora, se ha considerado como profundidad 1,5 m para el campamento temporal, debido a que es la mayor profundidad de sus instalaciones auxiliares. (4) De manera conservado y en función a la pendiente del terreno, se ha considerado la máxima altura de corte para los cálculos de volumen de tierra a remover.

Elaborado por: INSIDEO.

#### Componentes principales

##### Plataformas de perforación

Las actividades de exploración del Proyecto comprenden la implementación de hasta cuarenta (40) plataformas de perforación desde superficie, ejecutándose un total de hasta cincuenta y nueve (59) perforaciones (sondajes) de tipo diamantina, tal como se muestra en el Cuadro 2.7.3. La longitud será variable por sondaje, totalizando aproximadamente 36 010 metros lineales de exploración, mediante equipos de perforación diamantina. Estas perforaciones se realizarán principalmente con el objetivo de obtener más información geológica sobre el Proyecto.

Para los sondajes se empleará el método de perforación tipo diamantina (DDH, por sus siglas en inglés Diamond Drill Hole). Cada perforación será ejecutada según el proceso convencional de sondeo con recuperación de testigos mediante el uso de coronas de diamante y circulación de agua, proceso en conformidad con las normas de la Diamond Core Drill Manufacture Association (en adelante, “DCDMA”). El avance promedio de perforación pronosticado es de 50 m/día/máquina; sin embargo, dependiendo de diversos factores como pueden ser las condiciones de terreno, el tipo de máquina y/o experiencia del perforista, las perforaciones podrían alcanzar menores o mayores metros de perforación por día. Es importante mencionar que, se espera un avance de perforación total de hasta 36 010 metros lineales de exploración, en el caso de que se complete todo el programa de perforación proyectado.

La ubicación de las plataformas de perforación desde superficie ha sido mostrada en la Figura 2.7.1, cuyas características (número de plataforma, código de sondaje, coordenadas, tipo y distancia a fuentes de agua, altitud, azimut, inclinación y longitud) se presentan en el Cuadro 2.7.3. Cabe señalar que el número exacto de metros lineales diarios de perforación en cada sondaje podría variar debido a las diversas condiciones de campo que se manifiestan durante la perforación. Sin embargo, se contempla un avance de perforación total de hasta 36 010 metros lineales de exploración. En caso se requieran hacer cambios con respecto al avance de perforación total, será propuesto oportunamente a través del procedimiento establecido en el Reglamento de Protección Ambiental para Actividades de Exploración Minera.

Asimismo, es importante señalar que todas las plataformas se encontrarán ubicadas a una distancia mínima de 50 m de los cuerpos de agua (ríos y quebrada). Además, las plataformas se encontrarán ubicadas a una distancia mínima de 50 m de bofedales y bosques relictos altoandinos identificados en el Área de Estudio Ambiental (AEA) del Proyecto (tal como se indica en el Capítulo 3).

Por otro lado, todos los componentes principales y auxiliares del presente Proyecto se encuentran ubicados en áreas que no se superponen a evidencias arqueológicas.

Cuadro 2.7.3
Descripción de las plataformas y sondajes

| Código (2) | Sondaje | Coordenadas UTM (Datum WGS84, Zona 19S) |  | Altitud inicial (m s.n.m.) | Fuente de agua más cercana |  |  | Distancia a poblaciones cercanas (km) (4) | Población cercana | Azimut (°) | Inclinación estimada (°) | Profundidad (m) | Tipo de perforación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Este | Norte |  | Distancia (1) (m) | Tipo (3) | Nombre del cuerpo de agua |  |  |  |  |  |  |
| COL-25-01 | COQ-25-01 | 286278 | 8169291 | 4605 | 472,08 | 5 | Qda. Tacune | 6,89 | Palcamayo | 251 | 47 | 1041 | Diamantina |
| COL-25-02 | COQ-25-02 | 276079 | 8168838 | 4780 | 882,24 | 5 | Qda. Cayrane | 7,25 | Amata | 301 | 21 | 237 | Diamantina |
| COL-25-03 | COQ-25-03 | 276589 | 8167643 | 4490 | 523,02 | 5 | Qda. S/N 12 | 5,97 | Amata | 5 | 56 | 613 | Diamantina |
| COL-25-03 | COQ-25-04 | 276589 | 8167643 | 4490 | 523,02 | 5 | Qda. S/N 12 | 5,97 | Amata | 0 | 90 | 1000 | Diamantina |
| COL-25-04 | COQ-25-05 | 284581 | 8170877 | 4440 | 71,35 | 5 | Qda. S/N 14 | 7,31 | Palcamayo | 137 | 30 | 402 | Diamantina |
| COL-25-05 | COQ-25-06 | 284187 | 8171046 | 4260 | 99,87 | 5 | Qda. S/N 14 | 7,32 | Palcamayo | 127 | 47 | 273 | Diamantina |
| COL-25-06 | COQ-25-07 | 283780 | 8170786 | 4210 | 111,48 | 5 | Qda. S/N 15 | 6,94 | Palcamayo | 130 | 60 | 230 | Diamantina |
| COL-25-07 | COQ-25-08 | 279140 | 8169586 | 4458 | 70,77 | 5 | Qda. S/N 16 | 5,97 | Palcamayo | 330 | 85 | 662 | Diamantina |
| COL-25-07 | COQ-25-09 | 279140 | 8169586 | 4458 | 70,77 | 5 | Qda. S/N 16 | 5,97 | Palcamayo | 0 | 90 | 1000 | Diamantina |
| COL-25-08 | COQ-25-10 | 276827 | 8169447 | 4695 | 312,51 | 5 | Qda. Cayrane | 7,16 | Palcamayo | 310 | 19 | 131 | Diamantina |
| COL-25-09 | COQ-25-11 | 281440 | 8173209 | 4445 | 181,71 | 5 | Río Aguada Buena | 9,04 | Palcamayo | 118 | 59 | 291 | Diamantina |
| COL-25-09 | COQ-25-12 | 281440 | 8173209 | 4445 | 181,71 | 5 | Río Aguada Buena | 9,04 | Palcamayo | 0 | 90 | 1000 | Diamantina |
| COL-25-10 | COQ-25-13 | 280206 | 8172891 | 4705 | 489,72 | 5 | Qda. Irouma | 8,84 | Palcamayo | 214 | 44 | 289 | Diamantina |
| COL-25-11 | COQ-25-14 | 280644 | 8172726 | 4635 | 482,87 | 5 | Qda. Irouma | 8,61 | Palcamayo | 221 | 32 | 383 | Diamantina |
| COL-25-12 | COQ-25-15 | 277481 | 8169564 | 4720 | 664,18 | 5 | Qda. Cayrane | 6,83 | Palcamayo | 143 | 32 | 383 | Diamantina |
| COL-25-13 | COQ-25-16 | 281691 | 8172113 | 4370 | 277,99 | 5 | Río Aguada Buena | 7,94 | Palcamayo | 254 | 39 | 399 | Diamantina |
| COL-25-14 | COQ-25-17 | 278621 | 8169043 | 4440 | 121,83 | 5 | Qda. Iruma | 5,74 | Palcamayo | 3 | 46 | 273 | Diamantina |
| COL-25-15 | COQ-25-18 | 281577 | 8172266 | 4345 | 328,04 | 5 | Río Aguada Buena | 8,09 | Palcamayo | 259 | 28 | 426 | Diamantina |
| COL-25-16 | COQ-25-19 | 279717 | 8173340 | 4795 | 890,52 | 5 | Qda. Irouma | 9,37 | Palcamayo | 211 | 41 | 378 | Diamantina |
| COL-25-17 | COQ-25-20 | 280172 | 8170448 | 4565 | 456,01 | 5 | Qda. Chaquisoba | 6,45 | Palcamayo | 226 | 37 | 501 | Diamantina |
| COL-25-18 | COQ-25-21 | 276633 | 8167644 | 4455 | 565,93 | 5 | Qda. S/N 12 | 5,96 | Amata | 26 | 53 | 568 | Diamantina |
| COL-25-18 | COQ-25-22 | 276633 | 8167644 | 4455 | 565,93 | 5 | Qda. S/N 12 | 5,96 | Amata | 0 | 90 | 1000 | Diamantina |
| COL-25-19 | COQ-25-23 | 276533 | 8167651 | 4520 | 469,63 | 5 | Qda. S/N 12 | 5,99 | Amata | 4 | 63 | 451 | Diamantina |
| COL-25-19 | COQ-25-24 | 276533 | 8167651 | 4520 | 469,63 | 5 | Qda. S/N 12 | 5,99 | Amata | 0 | 90 | 1000 | Diamantina |
| COL-25-20 | COQ-25-25 | 280476 | 8169774 | 4520 | 176,94 | 5 | Qda. S/N 20 | 5,73 | Palcamayo | 311 | 32 | 569 | Diamantina |
| COL-25-21 | COQ-25-26 | 279509 | 8169236 | 4350 | 66,45 | 5 | Qda. S/N 19 | 5,50 | Palcamayo | 307 | 48 | 335 | Diamantina |
| COL-25-21 | COQ-25-27 | 279509 | 8169236 | 4350 | 66,45 | 5 | Qda. S/N 19 | 5,50 | Palcamayo | 0 | 90 | 1000 | Diamantina |
| COL-25-22 | COQ-25-28 | 279332 | 8169505 | 4442 | 59,64 | 5 | Qda. S/N 17 | 5,82 | Palcamayo | 183 | 49 | 395 | Diamantina |
| COL-25-22 | COQ-25-29 | 279332 | 8169505 | 4442 | 59,64 | 5 | Qda. S/N 17 | 5,82 | Palcamayo | 0 | 90 | 1000 | Diamantina |
| COL-25-23 | COQ-25-30 | 276438 | 8167842 | 4590 | 416,72 | 5 | Qda. S/N 12 | 6,20 | Amata | 2 | 52 | 387 | Diamantina |
| COL-25-23 | COQ-25-31 | 276438 | 8167842 | 4590 | 416,72 | 5 | Qda. S/N 12 | 6,20 | Amata | 0 | 90 | 1000 | Diamantina |
| COL-25-24 | COQ-25-32 | 279381 | 8169455 | 4440 | 98,02 | 5 | Qda. S/N 19 | 5,76 | Palcamayo | 155 | 50 | 395 | Diamantina |
| COL-25-24 | COQ-25-33 | 279381 | 8169455 | 4440 | 98,02 | 5 | Qda. S/N 19 | 5,76 | Palcamayo | 0 | 90 | 1000 | Diamantina |
| COL-25-25 | COQ-25-34 | 278320 | 8170359 | 4620 | 184,85 | 5 | Qda. Colquemayo | 7,03 | Palcamayo | 232 | 41 | 457 | Diamantina |
| COL-25-26 | COQ-25-35 | 277332 | 8168577 | 4390 | 61,32 | 5 | Qda. Cayrane | 6,18 | Palcamayo | 4 | 49 | 593 | Diamantina |
| COL-25-26 | COQ-25-36 | 277332 | 8168577 | 4390 | 61,32 | 5 | Qda. Cayrane | 6,18 | Palcamayo | 0 | 90 | 1000 | Diamantina |
| COL-25-27 | COQ-25-37 | 276656 | 8168782 | 4570 | 356,27 | 5 | Qda. Cayrane | 6,81 | Palcamayo | 181 | 47 | 339 | Diamantina |
| COL-25-28 | COQ-25-38 | 278881 | 8168933 | 4400 | 219,08 | 5 | Qda. Colquemayo | 5,52 | Palcamayo | 22 | 52 | 258 | Diamantina |

| Código (2) | Sondaje | Coordenadas UTM (Datum WGS84, Zona 19S) |  | Altitud inicial (m s.n.m.) | Fuente de agua más cercana |  |  | Distancia a poblaciones cercanas (m) (4) | Población cercana | Azimut (°) | Inclinación estimada (°) | Profundidad (m) | Tipo de perforación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Este | Norte |  | Distancia (1) (m) | Tipo (3) | Nombre del cuerpo de agua |  |  |  |  |  |  |
| COL-25-29 | COQ-25-39 | 276937 | 8168763 | 4505 | 97,88 | 5 | Qda. Cayrane | 6,59 | Palcamayo | 180 | 44 | 289 | Diamantina |
| COL-25-30 | COQ-25-40 | 276583 | 8168220 | 4690 | 683,44 | 5 | Qda. Cayrane | 6,50 | Palcamayo | 1 | 48 | 400 | Diamantina |
| COL-25-30 | COQ-25-41 | 276583 | 8168220 | 4690 | 683,44 | 5 | Qda. Cayrane | 6,50 | Palcamayo | 0 | 90 | 1000 | Diamantina |
| COL-25-31 | COQ-25-42 | 276825 | 8168149 | 4560 | 554,61 | 5 | Qda. Cayrane | 6,26 | Palcamayo | 1 | 46 | 422 | Diamantina |
| COL-25-31 | COQ-25-43 | 276825 | 8168149 | 4560 | 554,61 | 5 | Qda. Cayrane | 6,26 | Palcamayo | 0 | 90 | 1000 | Diamantina |
| COL-25-32 | COQ-25-44 | 277468 | 8168234 | 4295 | 62,03 | 5 | Qda. Cayrane | 5,84 | Palcamayo | 102 | 53 | 869 | Diamantina |
| COL-25-32 | COQ-25-45 | 277468 | 8168234 | 4295 | 62,03 | 5 | Qda. Cayrane | 5,84 | Palcamayo | 0 | 90 | 1000 | Diamantina |
| COL-25-33 | COQ-25-46 | 278062 | 8168138 | 4440 | 647,27 | 5 | Qda. Cayrane | 5,36 | Palcamayo | 285 | 47 | 891 | Diamantina |
| COL-25-33 | COQ-25-47 | 278062 | 8168138 | 4440 | 647,27 | 5 | Qda. Cayrane | 5,36 | Palcamayo | 0 | 90 | 1000 | Diamantina |
| COL-25-34 | COQ-25-48 | 278137 | 8168534 | 4550 | 553,87 | 5 | Qda. Iruma | 5,61 | Palcamayo | 187 | 40 | 395 | Diamantina |
| COL-25-34 | COQ-25-49 | 278137 | 8168534 | 4550 | 553,87 | 5 | Qda. Iruma | 5,61 | Palcamayo | 237 | 43 | 507 | Diamantina |
| COL-25-35 | COQ-25-50 | 277359 | 8169075 | 4562 | 394,97 | 5 | Qda. Cayrane | 6,53 | Palcamayo | 180 | 45 | 632 | Diamantina |
| COL-25-35 | COQ-25-51 | 277359 | 8169075 | 4562 | 394,97 | 5 | Qda. Cayrane | 6,53 | Palcamayo | 0 | 90 | 1000 | Diamantina |
| COL-25-36 | COQ-25-52 | 277452 | 8167869 | 4225 | 80,26 | 5 | Qda. Cayrane | 5,61 | Palcamayo | 181 | 59 | 353 | Diamantina |
| COL-25-36 | COQ-25-53 | 277452 | 8167869 | 4225 | 80,26 | 5 | Qda. Cayrane | 5,61 | Palcamayo | 0 | 90 | 1000 | Diamantina |
| COL-25-37 | COQ-25-54 | 277208 | 8167905 | 4320 | 158,51 | 5 | Qda. Cayrane | 5,81 | Palcamayo | 202 | 44 | 400 | Diamantina |
| COL-25-37 | COQ-25-55 | 277208 | 8167905 | 4320 | 158,51 | 5 | Qda. Cayrane | 5,81 | Palcamayo | 0 | 90 | 1000 | Diamantina |
| COL-25-38 | COQ-25-56 | 277271 | 8169826 | 4790 | 741,28 | 5 | Qda. Cayrane | 7,16 | Palcamayo | 294 | 29 | 233 | Diamantina |
| COL-25-39 | COQ-25-57 | 276850 | 8167646 | 4365 | 498,05 | 5 | Qda. Cayrane | 5,92 | Amata | 1 | 44 | 507 | Diamantina |
| COL-25-39 | COQ-25-58 | 276850 | 8167646 | 4365 | 498,05 | 5 | Qda. Cayrane | 5,92 | Amata | 0 | 90 | 1000 | Diamantina |
| COL-25-40 | COQ-25-59 | 276732 | 8167687 | 4407 | 609,65 | 5 | Qda. Cayrane | 5,98 | Amata | 13 | 50 | 453 | Diamantina |

Nota: (1) Distancia en línea recta desde la plataforma hacia la fuente de agua. (2) El código del taladro se define referencialmente, el cual será validado y confirmado de acuerdo con la codificación relativa de la base de datos de AURORA COOPER. (3) Tipo: Lago/laguna – 1, manantial – 2, quebrada – 5 y bofedal – 8. (4) Distancia en línea recta desde la plataforma hacia el centro poblado más cercano.

Fuente: AURORA COPPER. Elaborado por: INSIDEO.

Es importante mencionar que, todos los componentes principales propuestos (plataformas de perforación y sondajes propuestos) se encontrarán a más de 50 m de cualquier cuerpo de agua o cualquier bofedal identificado en el área de estudio del Proyecto, tal como se observa en el Cuadro 2.7.4 y en el Cuadro 2.7.5. Así como en la Figura 2.7.2, Figura 2.7.3 y en la Figura 2.7.5.

Cuadro 2.7.4
Distancias de las plataformas de la presente DIA a los bofedales identificados

| Plataforma | Código del bofedal | Distancia mínima (m) |
| --- | --- | --- |
| COL-25-01 | BOF-13-A | 753,41 |
| COL-25-02 | BOF-3 | 806,38 |
| COL-25-03 | BOF-2 | 529,07 |
| COL-25-04 | BOF-17-A | 565,24 |
| COL-25-05 | BOF-17-A | 174,85 |
| COL-25-06 | BOF-17-A | 213,22 |
| COL-25-07 | BOF-5 | 701,47 |
| COL-25-08 | BOF-3 | 1715,26 |
| COL-25-09 | BOF-14-A | 180,49 |
| COL-25-10 | BOF-20 | 474,83 |
| COL-25-11 | BOF-20 | 551,30 |
| COL-25-12 | BOF-5 | 2206,85 |
| COL-25-13 | BOF-14-D | 281,27 |
| COL-25-14 | BOF-5 | 1003,36 |
| COL-25-15 | BOF-14-D | 299,00 |
| COL-25-16 | BOF-20 | 878,67 |
| COL-25-17 | BOF-10 | 225,04 |
| COL-25-18 | BOF-2 | 572,30 |
| COL-25-19 | BOF-2 | 476,55 |
| COL-25-20 | BOF-8-B | 383,08 |
| COL-25-21 | BOF-5 | 195,52 |
| COL-25-22 | BOF-5 | 506,08 |
| COL-25-23 | BOF-2 | 481,66 |
| COL-25-24 | BOF-5 | 436,09 |
| COL-25-25 | BOF-11 | 1366,48 |
| COL-25-26 | BOF-3 | 1538,30 |
| COL-25-27 | BOF-3 | 1086,11 |
| COL-25-28 | BOF-5 | 747,31 |
| COL-25-29 | BOF-3 | 1286,85 |
| COL-25-30 | BOF-3 | 708,58 |
| COL-25-31 | BOF-3 | 911,30 |
| COL-25-32 | BOF-3 | 1556,56 |
| COL-25-33 | BOF-5 | 1790,68 |
| COL-25-34 | BOF-5 | 1562,41 |
| COL-25-35 | BOF-3 | 1811,65 |
| COL-25-36 | BOF-2 | 1420,93 |
| COL-25-37 | BOF-2 | 1196,34 |
| COL-25-38 | BOF-3 | 2281,13 |
| COL-25-39 | BOF-2 | 786,34 |
| COL-25-40 | BOF-2 | 678,31 |

Elaborado por: INSIDEO.

Cuadro 2.7.5
Distancias de la proyección de los sondajes de la presente DIA a los bofedales identificados

| Sondaje | Código del bofedal | Distancia mínima (m) |
| --- | --- | --- |
| COQ-25-01 | BOF-13-A | 753,41 |
| COQ-25-02 | BOF-3 | 806,38 |
| COQ-25-03 | BOF-2 | 529,07 |
| COQ-25-05 | BOF-17-A | 565,24 |
| COQ-25-06 | BOF-17-A | 174,85 |
| COQ-25-07 | BOF-17-A | 213,22 |
| COQ-25-08 | BOF-5 | 701,47 |
| COQ-25-10 | BOF-3 | 1715,26 |
| COQ-25-11 | BOF-14-A | 77,35 |
| COQ-25-13 | BOF-20 | 277,18 |
| COQ-25-14 | BOF-20 | 237,76 |
| COQ-25-15 | BOF-5 | 1967,50 |
| COQ-25-16 | BOF-19 | 261,58 |
| COQ-25-17 | BOF-5 | 1003,10 |
| COQ-25-18 | BOF-14-D | 299,00 |
| COQ-25-19 | BOF-20 | 670,81 |
| COQ-25-20 | BOF-10 | 112,10 |
| COQ-25-21 | BOF-2 | 572,30 |
| COQ-25-23 | BOF-2 | 476,55 |
| COQ-25-25 | BOF-10 | 330,90 |
| COQ-25-26 | BOF-5 | 195,52 |
| COQ-25-28 | BOF-5 | 361,98 |
| COQ-25-30 | BOF-2 | 481,66 |
| COQ-25-32 | BOF-5 | 207,82 |
| COQ-25-34 | BOF-11 | 1366,48 |
| COQ-25-35 | BOF-3 | 1538,30 |
| COQ-25-37 | BOF-3 | 931,54 |
| COQ-25-38 | BOF-5 | 686,67 |
| COQ-25-39 | BOF-3 | 1175,72 |
| COQ-25-40 | BOF-3 | 708,58 |
| COQ-25-42 | BOF-3 | 911,30 |
| COQ-25-44 | BOF-3 | 1556,56 |
| COQ-25-46 | BOF-3 | 1577,25 |
| COQ-25-48 | BOF-5 | 1562,41 |
| COQ-25-49 | BOF-5 | 1562,41 |
| COQ-25-50 | BOF-3 | 1585,05 |
| COQ-25-52 | BOF-2 | 1385,45 |
| COQ-25-54 | BOF-2 | 1033,55 |
| COQ-25-56 | BOF-3 | 2242,24 |
| COQ-25-57 | BOF-2 | 786,34 |
| COQ-25-59 | BOF-2 | 678,31 |

Nota: Para los sondajes con características que resultan en una proyección perpendicular al terreno, se considera la distancia mínima de la ubicación de la plataforma de perforación.

Elaborado por: INSIDEO.

Es importante mencionar que, todos los componentes principales propuestos (plataformas de perforación) se encontrarán a más de 50 m de los parches de bosque relicto altoandino identificados en el área de estudio del Proyecto, tal como se observa en el Cuadro 2.7.6, así como en la Figura 2.7.4.

Cuadro 2.7.6
Distancias de las plataformas de la presente DIA a los bosque relicto altoandino

| Plataforma | Código del bosque relicto altoandino | Distancia mínima (m) |
| --- | --- | --- |
| COL-25-01 | BR-42 | 953,99 |
| COL-25-02 | BR-19 | 1524,54 |
| COL-25-03 | BR-18 | 461,71 |
| COL-25-04 | BR-43 | 570,12 |
| COL-25-05 | BR-43 | 345,26 |
| COL-25-06 | BR-43 | 83,68 |
| COL-25-07 | BR-33 | 809,47 |
| COL-25-08 | BR-24 | 1843,14 |
| COL-25-09 | BR-41 | 2705,16 |
| COL-25-10 | BR-41 | 3056,23 |
| COL-25-11 | BR-41 | 2653,31 |
| COL-25-12 | BR-30 | 1774,11 |
| COL-25-13 | BR-41 | 1593,76 |
| COL-25-14 | BR-32 | 604,36 |
| COL-25-15 | BR-41 | 1780,56 |
| COL-25-16 | BR-41 | 3716,74 |
| COL-25-17 | BR-35 | 1400,86 |
| COL-25-18 | BR-24 | 435,57 |
| COL-25-19 | BR-18 | 472,35 |
| COL-25-20 | BR-34 | 751,40 |
| COL-25-21 | BR-33 | 548,75 |
| COL-25-22 | BR-33 | 737,43 |
| COL-25-23 | BR-19 | 632,71 |
| COL-25-24 | BR-33 | 699,12 |
| COL-25-25 | BR-33 | 1807,90 |
| COL-25-26 | BR-25 | 866,21 |
| COL-25-27 | BR-24 | 1237,05 |
| COL-25-28 | BR-32 | 348,84 |
| COL-25-29 | BR-24 | 1150,41 |
| COL-25-30 | BR-24 | 779,94 |
| COL-25-31 | BR-24 | 588,04 |
| COL-25-32 | BR-25 | 510,13 |
| COL-25-33 | BR-24 | 524,44 |
| COL-25-34 | BR-30 | 692,88 |
| COL-25-35 | BR-25 | 1356,69 |
| COL-25-36 | BR-25 | 148,15 |
| COL-25-37 | BR-24 | 273,21 |
| COL-25-38 | BR-30 | 2105,51 |
| COL-25-39 | BR-24 | 220,85 |
| COL-25-40 | BR-24 | 345,00 |

Elaborado por: INSIDEO.

##### Método de perforación

Como se mencionó anteriormente, para los sondajes se empleará el método de perforación tipo DIAMANTINA (DDH). Este método de perforación se realizará con el objetivo de obtener testigos de perforación, que serán usados para obtener data litológica, geotécnica, data geoquímica, alteración y control estructural mediante el logueo geológico y para obtener el contenido metálico mediante los estudios de geoquímica que se realiza en los laboratorios. Es decir, esta perforación diamantina nos permite determinar con mayor precisión las características geológicas en profundidad y recolectar información para identificar áreas favorables de exploración. Cada perforación será ejecutada según el proceso convencional de sondeo con recuperación de testigos mediante el uso de coronas de diamante y circulación de agua, proceso en conformidad con la DCDMA. El método consiste en la perforación del suelo y/o roca, mediante una corona diamantada instalada en el extremo inferior de una columna de barras de acero colocadas en serie, carga y fluidos, lo que permite cortar y recuperar el cilindro central (testigo) de roca dentro de un barril porta-testigo ubicado al interior de la columna de barras.

Dentro de dicho barril porta-testigo, se recibirá la muestra y una vez llenado (aproximadamente cada 3 m de avance de corte de la corona), el barril porta-testigo será extraído mediante un cable hacia la superficie, en donde la muestra será depositada en bandejas metálicas identificadas por tramos. Estas muestras-testigos corresponden a cilindros de roca, las cuales serán identificadas y descritas, para ser enviadas posteriormente al laboratorio para la ejecución de los respectivos estudios.

El avance promedio de perforación pronosticado es de 50 m por día por máquina perforadora. Sin embargo, dependiendo de diversos factores como son: condiciones del terreno, el tipo de máquina y/o experiencia del perforista, entre otros; las perforaciones podrían alcanzar menores o mayores metros de perforación por día. Es importante mencionar que, se espera un avance de perforación total de hasta 36 010 metros lineales de exploración, en el caso de que se complete todo el programa de perforación proyectado.

La ubicación de las plataformas de perforación desde superficie se observa en la Figura 2.7.1, cuyas características (número de plataforma, código de sondaje, coordenadas, tipo y distancia a fuentes de agua, distancia a poblaciones más cercanas, altitud, azimut, inclinación y longitud) se presentan en el Cuadro 2.7.3. Cabe señalar que el número exacto de metros lineales de perforación en cada sondaje podría variar debido a las diversas condiciones de campo que se manifiesten durante la perforación y/o a los resultados que se obtengan, siempre y cuanto esto no represente un impacto integral adicional significativo. Sin embargo, se contempla un avance de perforación total de hasta 36 010 metros lineales de exploración.

En caso se requieran hacer cambios con respecto al avance de perforación total, será propuesto oportunamente a través del procedimiento establecido en el Reglamento de Protección Ambiental para Actividades de Exploración Minera. Asimismo, es importante señalar que todas las plataformas se encontrarán ubicadas a una distancia mayor a 50 m de los cuerpos de agua, bofedales y parches de bosques relictos altoandinos identificados en el Área de Estudio Ambiental (AEA) del Proyecto (ver Capítulo 3).

##### Características de las plataformas

Cada plataforma de perforación desde superficie tendrá un área aproximada de 12 m de largo por 12 m de ancho, equivalente a 144 m2 de superficie (ver Cuadro 2.7.3). Para su nivelación, se requerirá un corte aproximado de 3 m de profundidad. Si bien se considera trabajar preferentemente en época seca, en cada plataforma de perforación se habilitará una cuneta perimetral (donde amerite y previa evaluación técnica de las condiciones del terreno por parte del Titular) para el manejo de escorrentía durante los posibles eventos de lluvias extraordinarias (ver Detalle 2.7.1). Las características principales de las plataformas y sus respectivos sondajes se muestran en el Cuadro 2.7.7.

Este diseño contempla un área suficiente para la instalación del equipo de perforación (máquina perforadora), luminaria, carpa para aditivos y grasas, carpa para personal de campo y herramientas de gestión, lavamanos, zona para residuos sólidos, baño (servicio higiénico - letrina), tina de lodos, herramientas manuales, caballete para tubería en extracción de muestra y caballetes para tubería PQ, HQ. En el Detalle 2.7.2 se muestra una vista de planta referencial de las plataformas de perforación que se habilitarán. Se debe precisar que esta vista ejemplifica los sectores asignados a cada una de las instalaciones auxiliares que se encontrarían dentro de una plataforma de perforación habilitada y en operación, pero que esta distribución es netamente referencial y no toda la superficie asignada es utilizada, incluso los mismos componentes del sistema de perforación se distribuyen de forma distinta (dentro de la misma plataforma de 12 x 12 metros) dependiendo de la topografía del lugar, dirección del viento, ubicación del talud, orientación del sondaje, etc.

El proceso de corte y relleno comprende la extracción del material (suelo y rocas), manualmente o con ayuda de maquinaria pesada, con la finalidad de obtener una superficie plana. El volumen de material removido para la habilitación de cada plataforma será apilado de manera que se conforme una berma de seguridad alrededor de la misma, con un talud que asegure su estabilidad física; mientras que el material excedente será apilado de forma contigua a la plataforma bajo consideraciones similares.

Cuadro 2.7.7
Características de perforaciones

| Descripción | Und. | Característica |
| --- | --- | --- |
| Número de plataformas | -- | 40 |
| Área estimada de cada plataforma | m2 | 144 |
| Área total ocupada por plataformas | ha | 0,58 |
| Cantidad total de sondajes | -- | 59 |
| Profundidad promedio de sondaje | m | 610 |
| Profundidad total de sondajes (1) | m | 36 010 |

Nota: (1) La magnitud del metraje total de perforación del Proyecto corresponde a la suma de las profundidades indicadas en el Cuadro 2.7.3.

Fuente: AURORA COPPER.

Elaborado por: INSIDEO.

Detalle 2.7.1
Representación esquemática de las plataformas

Elaborado por: INSIDEO.

Detalle 2.7.2
Vista de planta referencial de la distribución de instalaciones auxiliares en las plataformas de perforación

Nota: Los componentes y su distribución dentro de la plataforma mostrada en este esquema es referencial y pueden variar según las condiciones del terreno y el desarrollo operativo.

Fuente: AURORA COPPER.

Elaborado por: INSIDEO.

Asimismo, tal como se observa en el Detalle 2.7.2, en el área de cada plataforma se habilitará una letrina, la cual contará con un pozo ciego cubierto por una losa sin arrastre de agua, de 1 m por 1 m por 1,5 m de profundidad, ubicado dentro de una caseta de triplay transportable.

Se debe precisar que, con la finalidad de evaluar de manera previa la ubicación de las plataformas en función a las pendientes, se ha elaborado una (01) sección de corte y relleno (Detalle 2.7.3) para la plataforma que contará con la mayor altura de corte de talud (COL-25-31; 10,6 m) (valor utilizado para los cálculos de movimiento de tierras de manera conservadora). Es decir, esta será la altura máxima que podrá encontrarse en campo, encontrándose el resto de plataformas en un escenario de bajas pendientes y menor movimiento de tierras a remover.

Detalle 2.7.3
Sección correspondiente a corte y relleno (escenario más conservador)

Fuente: AURORA COPPER.

Para el manejo de estas letrinas, se considerará el vertido de una delgada capa de cal cada que sea utilizada con la finalidad de estabilizar los residuos y evitar malos olores. El cierre de estas letrinas será agregando 20 cm de cal y 20 cm de arcilla, reconstituyendo el terreno con capa de tierra, apisonando esto para evitar la erosión con un perfilado y revegetación (en caso se haya encontrado vegetación de manera previa).

Asimismo, en caso se tenga material orgánico como parte del suelo removido para la habilitación de la plataforma, este será separado del resto de material excedente y será -en función de su volumen– almacenado en el lugar, a los lados de la plataforma, formando pilas y protegiéndolas de la erosión (tal como se indica en el Capítulo 6). De esta forma, este material podrá ser reutilizado para los trabajos de cierre y rehabilitación ambiental del Proyecto. Por otro lado, en las zonas aledañas a las plataformas de perforación, se podrá dar la instalación de mallas de contención, previa evaluación en terreno.

Se habilitarán cunetas laterales alrededor de las plataformas, donde amerite y previa evaluación técnica de las condiciones del terreno por parte del Titular, para captar y conducir las aguas de escorrentía y las aguas pluviales (con un ancho de 0,30 m y profundidad 0,3 m). El agua de las cunetas (agua de no contacto) será evacuada hacia su descarga natural a manera de escorrentía a través de un espaciamiento adecuado que será evaluado en campo de acuerdo con la topografía. Se debe precisar que la longitud máxima total de cunetas a habilitar será de 1920 metros (para las 40 plataformas de perforación). Asimismo, al ser cunetas perimetrales (cunetas alrededor de cada plataforma de perforación) su ubicación espacial será la misma que la ubicación de las plataformas propuestas.

Para el dimensionamiento de las cunetas, se consideró el estudio de máximas avenidas donde se consideró un periodo de retorno conservador de 10 años. Asimismo, teniendo en cuenta que un evento de rebose a lo más disturbaría el terreno previamente afirmado, se considera que esta situación podrá ser rápidamente resuelta durante el desarrollo de la campaña de exploración.

Las cunetas se diseñan utilizando fórmulas que establecen relaciones entre la capacidad de conducción, la forma geométrica de la sección transversal del canal, el gradiente efectivo o pérdida de carga, y la rugosidad de las paredes. La fórmula comúnmente utilizada en la que se incluyen todos estos factores es la ecuación de Manning:

Q= A x R23x S12n

Donde:

Q: Caudal (m3/s)

A: Área de la sección (m2)

R: Radio hidráulico del canal (m)

S: Pendiente efectiva (m/m)

n: Coeficiente de rugosidad de Manning

El coeficiente de rugosidad expresa la resistencia a la corriente de agua creada por los lados y el fondo de un canal. Cuanto mayor es el valor de n, mayor es la rugosidad de las paredes del canal y mayor es la dificultad encontrada por el agua para deslizarse por el canal. En el Cuadro 2.7.3a se resumen los valores del coeficiente de rugosidad en diversas condiciones, para las cunetas se asumió el valor de 0,02.

Cuadro 2.7.3a
Coeficiente de rugosidad (Manning) en canales

| Superficie | n |
| --- | --- |
| Muy lisa, vidrio, plástico, cobre. | 0,010 |
| Concreto muy liso | 0,011 |
| Madera suave, metal, concreto frotachado (cuando el revoque es efectuado con plancha de madera) | 0,013 |
| Canales de tierra en buenas condiciones | 0,017 |
| Canales naturales de tierra, libres de vegetación | 0,020 |
| Canales naturales con alguna vegetación y piedras esparcidas en el fondo | 0,025 |
| Canales naturales con abundante vegetación | 0,035 |
| Arroyos de montaña con muchas piedras | 0,040 |

Fuente: Rojas (2015)

Elaborado por: INSIDEO

Para el cálculo de las dimensiones en las cunetas de coronación se consideró, de manera conservadora, el área de drenaje mayor, la cual se encontró en la plataforma
COL-25-27, con el valor de 8,13 ha. Asimismo, el caudal de diseño se determinó con base en el estudio de máximas avenidas correspondiente al periodo de retorno de 10 años, empleando el método de Curva Número, el cual se considera el más adecuado para caracterizar las condiciones de la zona de estudio. En el Cuadro 2.7.3b se muestran los cálculos respectivos y se encontró que la profundidad de la cuneta para las plataformas debe ser como mínimo 0,29 m. Por lo tanto, la profundidad propuesta en el presente IGA (0,3 m) es suficiente para garantizar la adecuada conducción y manejo de las aguas pluviales, evitando el riesgo de erosión o inundación en las áreas circundantes a las plataformas.

Cuadro 2.7.3b
Cálculo de la profundidad mínima de las cunetas de las plataformas

| Plataforma | Precipitación (mm) para Tr=20 años | Ac (ha) | S (m/m) | QTR=20 (m3/s) | Profundidad mínima de la cuneta (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COL-25-27 | 74,30 | 8,13 | 0,150 | 0,201 | 0,289 |

Nota: Ac: Área de captación; S: Pendiente; QTR=20: Caudal máximo para el periodo de retorno de 10 años.

Elaborado por: INSIDEO

Durante la perforación diamantina se generan dos tipos de productos, (i) los “testigos” o “cores”, que representan el material de información geológica y que serán dispuestos en “cajas porta testigos” para ser almacenados temporalmente en el área delimitada para dicho almacenamiento en el almacén de testigos ubicado en el campamento temporal, (ii) los fluidos de perforación que retornan hacia el collarín de perforación conteniendo agua, material fino (detritos) y residuos de aditivos de perforación (lodos) que son inocuos/biodegradables con el ambiente, empleados durante el avance del taladro de exploración diamantina. Estos fluidos serán derivados hacia las pozas de manejo de fluidos de perforación o tinas de sedimentación o pozas madre.

###### Procedimiento de obturación de sondajes en caso los sondajes intercepten acuíferos:

Adicionalmente, en caso los sondajes intercepten cuerpos de agua subterránea artesianas, las perforaciones serán inmediatamente obturadas, de acuerdo con Decreto Supremo (en adelante, el “Decreto Supremo N° 042-2017-EM”) – Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, el mismo que ha sido modificado por el Decreto Supremo N° 019-2020-EM y por el Decreto Supremo N° 028-2023-EM, utilizando el procedimiento que se presenta a continuación:

Cuando no se encuentre agua: en este caso no se considerará una obturación o sellado en la totalidad del sondaje. Sin embargo, se procederá de la siguiente forma:

  - No es necesaria la obturación ni sellado, sin embargo, el taladro se cubrirá de manera segura con material local para prevenir el daño de personas, animales o equipo.

  - Se rellenará el pozo con cortes o grava de bentonita.

  - Se instalará una obturación no metálica, con la identificación del sondaje, en caso sea necesario.

Cuando se encuentra agua estática: se considerará como alternativa para la obturación, llenar el orificio completo de la superficie con bentonita o un componente similar, y luego con cemento desde la parte superior de la bentonita hasta la superficie. En caso el equipo de perforación no se encuentre en el lugar cuando el barreno sea obturado, la obturación se podrá realizar con el uso de grava y cortes de perforación. Se procederá de la siguiente forma:

  - Colocar el material de la obturación desde la parte inferior del pozo hasta la parte superior del nivel de agua estática.

  - Rellenar el pozo con detritos a 1 m por debajo del nivel de la tierra.

  - Instalar una obturación no metálica, con la identificación de la empresa minera y de la empresa perforista.

  - Rellenar y apisonar el metro final con material del pozo o utilizar un mínimo de 1 m de cemento para la superficie.

Cuando se encuentra agua artesiana: si la perforación corta o intercepta un acuífero confinado artesiano la obturación se realiza antes de retirar el equipo de perforación para que el operador pueda bombear el material sellador necesario hacia el orificio a través de la tubería de perforación. Para la obturación se usarán materiales capaces de contener el flujo, tales como la bentonita. Se procederá de la siguiente forma:

  - Se vaciará el cemento o bentonita (material de la obturación) lentamente desde el fondo del taladro hasta 1,5 m por debajo de la superficie de la tierra.

  - Se permitirá la estabilización del pozo durante 24 horas. Si se contiene el flujo, se retirará la tubería de perforación y se podrá colocar una obturación no metálica a 1 m. Luego se rellenará y apisonará el metro final del pozo.

  - Cuando el flujo no puede contenerse se volverá a perforar el pozo de descarga y obturar desde el fondo con cemento hasta 1 m de la superficie. En la superficie la obturación de cemento será como mínimo 1,5 m.

Por otro lado, se debe precisar que, dado que el Proyecto considera que el agua necesaria para la perforación será transportada desde el punto de captación hasta el área de las plataformas mediante cisternas y mangueras, se colocarán peras portátiles (contenedores de agua) desde donde se suministrará el agua hacia la plataforma de perforación; cabe mencionar que, para la instalación de dichos contenedores de agua no se considera disturbar el área ocupada por los mismos ni realizar movimiento de tierra, dado que estos serán colocados directamente sobre la superficie de manera temporal en función a las actividades de perforación.

Finalmente, es importante indicar que el proceso de exploración es dinámico según la obtención progresiva de los resultados geológicos, por lo que la ubicación de las plataformas podría variar dentro del área de actividad minera, tal como se menciona en el Artículo 56 del Decreto Supremo N° 042-2017-EM - Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, el mismo que ha sido modificado por Decreto Supremo N° 019-2020-EM y por el Decreto Supremo N° 028-2023-EM, considerando que no se podrá realizar una reubicación de plataformas de perforación cerca de una fuente de agua o bofedal/bosque relicto altoandino (menor a 50 metros). Asimismo, la profundidad de cada perforación puede disminuir o aumentar de acuerdo con los resultados que se obtenga, para lo cual se verificará que no se generen impactos ambientales adicionales significativos. Sin embargo, se contempla un avance de perforación total de hasta 36 010 metros lineales de exploración. En caso se requieran hacer cambios con respecto al avance de perforación total, será propuesto oportunamente a través del procedimiento establecido en el Reglamento de Protección Ambiental para Actividades de Exploración Minera.

#### Instalaciones auxiliares en las plataformas

A continuación, se describen las instalaciones que serán implementadas en el área de las plataformas (dentro de los 12 m x 12 m) como apoyo a las actividades de perforación:

##### Tina de lodos

En esta área se instalará una tina de lodos que permita la preparación de los fluidos necesarios para ejecutar la perforación con el agua limpia o agua recirculada junto con los aditivos de perforación.

Se debe precisar que en el manejo de aguas en perforación se utilizará a la tina de lodos como la primera instalación auxiliar para el ingreso de agua y su continuidad del agua hacia la máquina perforadora.

La función de la tina de lodos es la recirculación del agua clarificada producto de la sedimentación de los sólidos dentro de estas. El circuito comienza con el ingreso del agua fresca y aditivos (preparación de fluidos de perforación) a la máquina perforadora, la cual la bombea a través de tubos dentro del sondaje de perforación, para luego salir con una mezcla de sólidos (lodos) hacia la poza de manejo de fluidos de perforación (que se ubicará al lado de la plataforma), en donde los sólidos se sedimentarán y luego el agua clarificada ingresará nuevamente a la tina de lodos.

El área destinada para la instalación de tinas de lodos superficial tendrá las siguientes dimensiones:

Largo:  2 m

Ancho: 3 m

Cada una de las tinas de lodos tendrá una capacidad máxima de almacenamiento de 6,0 m3 (6000 litros).

Es importante mencionar que los fluidos de perforación estarán compuestos por roca molida, aditivos de perforación no tóxicos y se le considera como un material inerte.

Finalmente, se precisa que las referidas tinas de lodos se utilizarán exclusivamente para lo expuesto en la presente sección, por lo que no se depositarán otros compuestos o fluidos, tales como hidrolina, aceites y/o grasas.

##### Área para caballete para tubería en extracción de muestra

Área destinada para la instalación un caballete para tubería que permita la extracción de las muestras obtenidas durante el proceso de perforación. Se considera un área de 2 m de largo por 6 m de ancho.

##### Área para caballete para tubería PQ,HQ

Área destinada para la instalación un caballete para tubería PQ, HQ necesarios para la actividad de perforación diamantina. Se considera un área de 3 m de largo por 2 m de ancho.

##### Carpa para aditivos y grasas

Esta área será destinada para el almacén de aditivos, grasas y aceites. Corresponde a un módulo prefabricado cuya función es la de almacenar los aditivos de perforación, polímeros, grasas y aceites en parihuelas tomando en cuenta las características de los productos, ya que la humedad puede contribuir a su alteración, lo cual depende del tiempo que permanecerán almacenados, siendo este no mayor a la vida útil de cada plataforma. Asimismo, el área destinada para esta instalación auxiliar será impermeabilizada con una cobertura plástica o geomembrana para evitar el contacto con la superficie.

Las dimensiones de esta área serán de 3 de largo por 3 m de ancho.

##### Área para lavamanos

Área destinada para la instalación de un (01) lavamanos que permita la limpieza del personal especializado en los trabajos a realizar en la plataforma de perforación. Se considera un área de 1,5 m de largo por 1,5 m de ancho.

##### Luminaria

Área destinada para la instalación de la torre de luminaria. Se considera una área de 2 m de largo por 3 m de ancho.

##### Área para las cajas portatestigos

Área destinada para la colocación de la cajas portatestigos (testigos que se obtendrán en el proceso de perforación diamantina), para luego ser transportadas al área del campamento temporal. Se considera un área de 1,5 m de largo por 1,5 m de ancho.

##### Área destinada para la máquina perforadora

Área en donde se ubicará la máquina perforada, cuyas dimensiones serán de 4,5 m de largo y 5 m de ancho.

##### Área para herramientas manuales

Área destinada a la manipulación y guardado de herramientas manuales. Tendrá una dimensión de 4 m de largo y 2 m de ancho.

##### Carpa para personal de campo y herramientas de gestión

Esta área será destinada para el encuentro y descanso del personal especializado. Tendrá una dimensión de 3 m de largo y 3 m de ancho. En dicha zona designada se podrá hacer la instalación de carpetas, toldos o containers móviles, de acuerdo a la logística en la etapa de perforación. Asimismo, en esta zona se considera un módulo de oficina.

##### Zona para Residuos Sólidos

Área destinada para el almacén temporal de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos cuyas dimensiones serán de 2,4 de ancho por 0,6 m de largo. Esta área contará con las condiciones necesarias para evitar la dispersión de residuos sólidos, exposición a lluvias, riesgo de exploración u otros, siendo un área impermeabilizada con una cobertura plástica o geomembrana para evitar el contacto con la superficie.

##### Baño (servicio higiénico - letrina)

El servicio higiénico dentro del área de la plataforma de perforación corresponde a la instalación de un (01) baño tipo letrina, la cual contará con un pozo ciego cubierto por una losa sin arrastre de agua, de 1 m por 1 m por 1,5 m de profundidad, ubicado dentro de una caseta de triplay transportable.

Para el manejo de estas letrinas, se considerará el vertido de una delgada capa de cal cada que sea utilizada con la finalidad de estabilizar los residuos y evitar malos olores. El cierre de estas letrinas será agregando 20 cm de cal y 20 cm de arcilla, reconstituyendo el terreno con capa de tierra, apisonando esto para evitar la erosión con un perfilado y revegetación (en caso se haya encontrado vegetación de manera previa).

A continuación, se presenta un esquema referencial de la letrina que será construida en el área de la plataforma, así como en el área del campamento temporal:

Detalle 2.7.4
Croquis esquemático de las letrinas a construirse

Fuente: AURORA COPPER.

Elaborado por: INSIDEO.

#### Componentes auxiliares

A continuación, se describen los componentes auxiliares para el presente Proyecto:

##### Pozas de manejo de fluidos de perforación

Cada una de las plataformas de perforación contará con una plataforma de perforación al lado, la cual será el componente secundario en relación al manejo de los lodos de perforación (priorizando el uso de la tina de lodos superficial instalado dentro del área de cada plataforma). En ese sentido, de acuerdo al número de plataformas propuestas, se tendrá un total de cuarenta (40) pozas de manejo de fluidos de perforación. La construcción de estas pozas de manejo de fluidos de perforación, se realizará considerando las normas de seguridad respectivas.

Las pozas permitirán manejar los fluidos generados producto de las perforaciones diamantina, de forma que se capte la mayor cantidad de sólidos presentes en dichos fluidos, además de recircular el agua hacia la maquinaría de perforación, evitando de este modo que discurran de forma libre hacia el entorno. Es importante destacar que todas las plataformas contarán con un canal para la colocación de una tubería o de un canal en tierra, por donde el fluido de perforación se encauce desde el punto de perforación hasta poza en mención.

La función de las pozas de manejo de fluidos de perforación es la acumulación temporal de los lodos que se generen durante la perforación, para permitir la recirculación del agua clarificada producto de la sedimentación de los sólidos dentro de estas. El circuito comienza con el ingreso del agua fresca y aditivos (preparación de fluidos de perforación) a la tina de lodos y luego a la máquina perforadora, la cual la bombea a través de tubos dentro del sondaje de perforación, para luego salir con una mezcla de sólidos (lodos) hacia la poza de manejo de fluidos de perforación.

Finalmente, una vez que los sólidos sedimentados en las pozas hayan secado, se procederá a cubrirlos con el mismo material extraído y perfilado conforme a la superficie natural del terreno. El material a emplear para cubrir las pozas de manejo de fluidos de perforación será preferentemente un material impermeable, una geomembrana de polietileno de alta densidad (en adelante, “HDPE”, por sus siglas en inglés High Density Polyethylene) de 0,75 mm sintética, a fin de controlar las filtraciones hacia la superficie.

Las pozas de manejo de fluidos de perforación tendrán las siguientes dimensiones:

Largo:  2 m

Ancho: 2 m

Profundidad: 1,2 m.

El dimensionamiento de las pozas de manejo de fluidos de perforación se encuentra en función de la cantidad de fluidos que se puedan generar o la profundidad que alcanzará el taladro. Asimismo, dependerá del tipo de máquinas de perforación y las características geológicas del terreno, entre otras consideraciones. Tal como se indicó anteriormente, cada poza será de hasta 2 m de largo por 2 m de ancho y 1,2 m de profundidad.

Es importante mencionar que los fluidos de perforación estarán compuestos por roca molida, aditivos de perforación no tóxicos y se le considera como un material inerte. El manejo del material removido para la habilitación de las pozas, ya sea material excedente o material orgánico (en caso se encuentre), será manejado según lo descrito para el caso de las plataformas de perforación desde superficie.

A continuación, se describe el proceso de clarificación de agua que se realizará en las pozas de manejo de fluidos de perforación:

Los fluidos de perforación serán conducidos por medio de mangueras y/o tuberías desde la máquina perforadora hasta la poza principal de manejo de lodos.

Una vez que los fluidos de perforación ingresen a la poza principal de manejo, los sólidos suspendidos en estos –como aditivos y material pulverizado– sedimentarán por acción de la gravedad, acumulándose en la base de la poza.

La lámina superior de los fluidos de perforación presentará un nivel significativamente menor de sólidos suspendidos, obteniéndose agua clarificada conforme estos vayan sedimentando, la cual rebosará para pasar mediante un canal recubierto y/o manguera.

Posteriormente, el agua ya clarificada será bombeada y recirculada a la máquina de perforación.

Finalmente, una vez terminada la perforación, los fluidos de perforación captados en las pozas de manejo de fluidos de perforación se dejarán sedimentar, desarrollándose un proceso de clarificación natural por gravedad. El agua remanente una vez clarificada podrá ser utilizada en una nueva plataforma de perforación, mientras que los sólidos sedimentados en las pozas se dejarán secar por evaporación para posteriormente cubrirlos con el mismo material extraído y perfilado conforme a la superficie natural del terreno.

Finalmente, se precisa que las referidas pozas se utilizarán exclusivamente para lo expuesto en la presente sección, por lo que no se depositarán otros compuestos o fluidos, tales como hidrolina, aceites y/o grasas.

##### Accesos

Como parte del presente Proyecto, se prevé la habilitación de hasta 25,06 km (25 060 m) de accesos nuevos con 3 metros de ancho. Además, donde amerite y previa evaluación técnica de las condiciones del terreno por parte del Titular, se construirán cunetas que permitan manejar el agua de escorrentía y/o flujos pluviales que pudieran presentarse durante la ejecución del Proyecto, las cuales serán derivadas hacia el terreno natural. Asimismo, se precisa que no se realizará mantenimiento de accesos existentes en el área del Proyecto o en su cercanía. La distribución espacial de estos nuevos accesos se aprecia en la Figura 2.7.1.

La habilitación de accesos será de una extensión lineal de hasta 25 060 m que tendrán un ancho de 3 metros. Se tiene previsto que como parte de la habilitación de accesos se realicen trabajos de corte, con una profundidad promedio equivalente a 1,0 m, así como la habilitación de cunetas con un ancho de 0,3 m, en donde se requiera (previa evaluación del Titular), tal como se muestra en el Detalle 2.7.6.

Por otro lado, con la finalidad de evaluar de manera previa la ubicación de los accesos en función a las pendientes, se han elaborado cinco (05) secciones de corte y relleno en las zonas más representativas a lo largo del trazo de los accesos propuestos en donde se puede visualizar que la altura máxima de talud a remover corresponde a 4,3 m (valor utilizado para los cálculos de movimiento de tierras de manera conservadora). La ubicación de las secciones (P01, P02, P03, P04 y P05) se presentan en el Detalle 2.7.5 y en el Anexo 2.5 se presentan las secciones mencionadas.

Detalle 2.7.5
Ubicación de las secciones de corte y relleno (representativas)

Fuente: AURORA COPPER.

Para la construcción de los accesos se ocuparán las áreas estrictamente necesarias para el desarrollo de las actividades exploratorias contempladas en el Proyecto. Es importante mencionar que el material de corte se colocará hacia los lados y/o formando bermas para evitar desestabilizar el terreno pendiente abajo, así como para proteger a los componentes del Proyecto de la escorrentía, lo que a su vez optimizará los trabajos de rehabilitación del terreno durante la etapa de cierre.

En el caso de encontrarse topsoil, será removido temporalmente para la habilitación de los componentes propuestos y se tendrán las siguientes consideraciones: (i) en los trabajos de habilitación de plataformas y/o apertura o rehabilitación de accesos, el suelo orgánico podrá ser apilado en una zona cercana, para lo cual se incluirá la implementación de un sistema de protección temporal en caso de presencia de lluvia y evitando su excesiva compactación, este sistema de protección temporal considera lo siguiente: (i.1) el suelo orgánico se almacenará en bermas temporales en torno a las plataformas y accesos, (i.2) el suelo orgánico será protegido por mantas de tipo “flexilona” y/o “geosintética”, para evitar que los vientos y/o lluvias lo dispersen o disgreguen y (i.3) el topsoil no será mezclado con ningún otro tipo de material o desmonte durante los trabajos de movimiento de tierras. Por otro lado, en caso sea necesario, se almacenará el suelo orgánico en sacos de polietileno. Dada la corta duración de la vida de las plataformas y/o accesos, se entiende que no se perderán las características de los suelos. De esta forma, este material podrá ser reutilizado para los trabajos de cierre y rehabilitación ambiental del Proyecto.

En caso sea necesario y previa evaluación por el Titular en el terreno, se construirán cunetas laterales para el manejo de aguas de escorrentía y agua pluvial que pudieran presentarse durante la vida útil del Proyecto (donde amerite y previa evaluación técnica de las condiciones del terreno por parte del Titular), las que serán derivadas hacia las quebradas naturales. Se debe precisar que, se han determinado siete (07) puntos de descarga de las aguas de escorrentía en las quebradas aledañas e identificadas, cuya ubicación de estos puntos se presenta en el Cuadro 2.7.8. Asimismo, dichos puntos se observan en la Figura 2.7.1c.

Cuadro 2.7.8
Puntos de descarga de las aguas de escorrentía en la quebrada

| Código del punto | Coordenadas UTM (WGS 84, Zona 19S) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Este (m) | Norte (m) |
| DES-1 | 279 125 | 8 169 492 |
| DES-2 | 278 320 | 8 170 353 |
| DES-3 | 277 209 | 8 167 903 |
| DES-4 | 277 451 | 8 167 868 |
| DES-5 | 281 422 | 8 172 842 |
| DES-6 | 284 649 | 8 170 910 |
| DES-7 | 286 305 | 8 169 932 |

Elaborado por: INSIDEO

Las cunetas serán de 0,3 m de ancho y de hasta 0,3 m de profundidad, dependerá de la estacionalidad, el tipo de terreno (topografía), y se construirán en las faldas de los taludes o en el borde lateral de los accesos a construir (según sea el caso), para colectar el agua superficial que escurra de las partes altas, antes de que llegue a los taludes de corte expuestos. La aplicación de estas medidas permitirá controlar la carga y transporte de sedimentos, así como de reducir los procesos de erosión en caso de eventos de precipitación.

Asimismo, la habilitación de accesos considera los siguientes parámetros:

Pendiente longitudinal usual de 10%. Sin embargo, en los tramos en donde fuese necesario, esta pendiente longitudinal podría alcanzar hasta 12%.

Inclinación del talud de corte y relleno entre 45° y 90°, dependiendo de la calidad del suelo o roca de corte/relleno.

Realizar banquetas o terrazas de alivio, previa evaluación del terreno.

Peralte de los accesos de 1% a 2% hacia la cuneta de drenaje.

Ancho de cuneta de aproximadamente hasta 0,3 m.

Perfil de cuneta en “V”.

Bermas de seguridad de hasta 0,8 m.

Riego periódico en época de estiaje de la superficie de vías.

Es importante mencionar que, los nuevos accesos considerados en el presente Proyecto se encuentran a más de 40 metros de cualquier evidencia arqueológica identificadas. Además, de estar alejados a más de 50 metros de bofedales identificados en el Área de Estudio Ambiental (AEA) del Proyecto, tal como se observa en la Figura 2.7.6.

Detalle 2.7.6
Diseño de acceso referencial (cunetas)

3 m

Fuente: AURORA.

Cuadro 2.7.9
Distancia de los accesos propuestos de la presente DIA a los bofedales

| Código del acceso | Bofedal más cercano | Distancia mínima (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | BOF-13-A | 104,43 |
| 2 | BOF-17-E | 241,11 |
| 3 | BOF-17-A | 117,47 |
| 4 | BOF-17-A | 163,62 |
| 5 | BOF-14-A | 144,53 |
| 6 | BOF-14-D | 297,67 |
| 7 | BOF-14-D | 358,94 |
| 8 | BOF-10 | 225,33 |
| 9 | BOF-8-B | 383,08 |
| 10 | BOF-11 | 1366,67 |
| 11 | BOF-11 | 2148,75 |
| 12 | BOF-3 | 1715,28 |
| 13 | BOF-2 | 476,36 |
| 14 | BOF-3 | 1086,13 |
| 15 | BOF-3 | 1062,68 |
| 16 | BOF-3 | 911,64 |
| 17 | BOF-3 | 979,07 |
| 18 | BOF-3 | 506,57 |
| 19 | BOF-2 | 482,14 |
| 20 | BOF-2 | 1105,41 |
| 21 | BOF-5 | 668,37 |
| 22 | BOF-5 | 1451,13 |
| 23 | BOF-2 | 1420,38 |
| 24 | BOF-5 | 398,19 |
| 25 | BOF-5 | 148,92 |
| 26 | BOF-5 | 600,73 |
| 27 | BOF-2 | 678,21 |
| 28 | BOF-2 | 786,62 |

Elaborado por INSIDEO.

Por otro lado, con relación a los accesos existentes, estos solamente serán utilizado para conectar con los accesos nuevos propuestos, no se realizará algún tipo de mantenimiento, ni se propone el cierre de los mismos.

Con respecto al control de las aguas de escorrentía, se implementará lo siguiente:

- Los nuevos accesos consideran la implementación de sistemas hidráulicos (cunetas), que en época de lluvia encausarán la escorrentía hacia cursos de agua naturales, a fin de evitar la erosión por escorrentía; donde amerite y previa evaluación técnica de las condiciones del terreno por parte del Titular. Esta implementación dependerá de las características del acceso, topografía, entre otros aspectos del área.

- Las plataformas consideran la implementación de sistemas hidráulicos (cuneta perimetral, en donde amerite y previa evaluación técnica de las condiciones del terreno por parte del Titular), que en época de lluvia controlarán la escorrentía superficial por efecto de las lluvias. Esta implementación dependerá de las características de la plataforma, topografía, entre otros aspectos del área.

- Se evaluarán medidas temporales de control de la erosión durante época de lluvia, tales como coberturas inertes (material impermeable que recubrirá cada poza de sedimentación).

- El agua de no contacto o de escorrentía, que será manejada por las estructuras mencionadas (cunetas), será derivada hacia áreas aguas abajo de las estructuras, de tal manera que sigan su curso y se evite cualquier efecto por parte del Proyecto. Finalmente, las aguas de escorrentía llegarán hacia las quebradas cercanas al área efectiva del Proyecto.

Además, se dará un riego periódico con agua proveniente de los puntos de captación y/o mediante la compra a terceros autorizados, para los accesos utilizados prioritariamente durante la temporada seca.

Por último, el agua, que será derivada por las cunetas, será descargada al terreno como escorrentía, esto permitirá que el agua continúe su curso sin verse afectada por el Proyecto (tratamiento de cunetas).

###### Badenes

Con la finalidad de prever los impactos a los cursos de agua durante la habilitación y el uso de accesos nuevos propuestos del Proyecto, se contempla la habilitación de cinco (05) badenes en los cruces de agua con los accesos nuevos propuestos. Cada badén que se implementará es una depresión en el perfil de un acceso que permite el paso/flujo de vehículos y además permita el flujo de la quebrada que atravesará dicho acceso. Cada badén será habilitado mediante piedras empircadas en el cauce de las quebradas (ver Detalle 2.7.7 y Detalle 2.7.8). Cabe señalar que, la ubicación de los badenes es referencial puesto que durante las actividades se evaluarán las condiciones para determinar la idoneidad de instalar esta medida de control.

Se habilitarán cinco (05) badenes y tendrán las coordenadas referenciales que se muestran en el Cuadro 2.7.10. Asimismo, la ubicación geográfica de estos badenes se presenta en la Figura 2.7.4a.

Cuadro 2.7.10
Ubicación referencial de los badenes

| Badén | Cuerpo de agua con el que cruza | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Este (m) | Norte (m) |
| 1 | Quebrada S/N 16 | 279 125 | 8 169 493 |
| 2 | Quebrada S/N 17 | 279 275 | 8 169 523 |
| 3 | Quebrada S/N 13 | 281 421 | 8 172 843 |
| 4 | Quebrada S/N 14 | 284 647 | 8 170 911 |
| 5 | Quebrada Tacune | 286 300 | 8 169 931 |

Fuente: AURORA COPPER

Elaborado por: INSIDEO.

Detalle 2.7.7
Sección típica de badén

Elaborado por: INSIDEO.

Detalle 2.7.8
Vista en planta – Sección típica de baden

3 m

Elaborado por: INSIDEO.

##### Peras portátiles

Por otro lado, dado que el Proyecto considera que el agua necesaria para la perforación será transportada desde el punto de captación hasta el área de las plataformas mediante cisternas y mangueras (mangueras movibles, cuya ubicación dependerá del avance de perforación y decisión del Titular en la apertura de plataformas de perforación), se colocarán hasta diez (10) peras portátiles (contenedores de agua) desde donde se suministrará agua hacia la plataforma de perforación; cabe mencionar que, para la instalación de dichos contenedores de agua no se considera disturbar el área ocupada por los mismos ni realizar algún tipo de movimiento de tierras, dado que estos serán colocados directamente sobre la superficie de manera temporal en función a las actividades de perforación, junto con una (01) bomba de agua. Asimismo, cada pera portátil tendrá una capacidad aproximada máxima de 3 m3, pudiendo ocupar áreas que no serán disturbadas de aproximadamente 9 m2 (3 metros de ancho y 3 metros de largo).

En el Cuadro 2.7.11 y en la Figura 2.7.1a se presenta la ubicación de las peras portátiles

Cuadro 2.7.11
Ubicación de las peras portátiles

| Código | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Este (m) | Norte (m) |
| WD-01 | 278 692 | 8 168 623 |
| WD-02 | 277 867 | 8 168 662 |
| WD-03 | 277 303 | 8 168 411 |
| WD-04 | 276 431 | 8 168 343 |
| WD-05 | 278 785 | 8 169 430 |
| WD-06 | 280 314 | 8 169 757 |
| WD-07 | 284 419 | 8 171 260 |
| WD-08 | 281 501 | 8 172 487 |
| WD-09 | 285 943 | 8 170 616 |
| WD-10 | 286 380 | 8 169 935 |

Fuente: AURORA COPPER.

Elaborado por: INSIDEO.

Asimismo, es importante precisar que estas peras portátiles se ubicarán a más de 50 metros de los parches o áreas de bofedales identificados en el Área de Estudio Ambiental (AEA) del Proyecto, tal como se observa en la Figura 2.7.7.

##### Pozas madre

Como parte del Proyecto, y como medida de contingencia, se propone la implementación de cuatro (04) pozas madre, que tendrán las siguientes dimensiones:

- Ancho: 6 metros

- Largo: 6 metros

- Profundidad: 2 metros

Teniendo un total de 36 m2 de área disturbada por cada poza madre a habilitar. Estas pozas se utilizarán para depositar el material fino, en los casos en que el retorno de agua de los pozos de perforación sea cercano al 100%, ya que las pozas de manejo de fluidos de perforación se podrían colmatar con el material fino en suspensión. Es importante precisar que, estas pozas madre estarán recubiertas preferentemente con un material impermeable, una geomembrana de polietileno de alta densidad (en adelante, “HDPE”, por sus siglas en inglés High Density Polyethylene) de 0,75 mm sintética, a fin de controlar las filtraciones hacia la superficie. Además, de contar con un cerco perimétrico de protección que se habilitará mediante estacas de madera alrededor de la poza y con mallas plásticas que bordeen dichas estacas; para evitar el ingreso de animales silvestres.

En el Cuadro 2.7.11 y en la Figura 2.7.1b se presenta la ubicación de las peras portátiles

Cuadro 2.7.12
Ubicación de las pozas madre

| Código | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Este (m) | Norte (m) |
| PM-01 | 283 918 | 8 170 926 |
| PM-02 | 281 467 | 8 172 759 |
| PM-03 | 279 015 | 8 168 825 |
| PM-04 | 277 222 | 8 168 243 |

Fuente: AURORA COPPER.

Elaborado por: INSIDEO.

Asimismo, es importante precisar que estas pozas madre se ubicarán a más de 50 metros de los parches o áreas de bofedales identificados en el Área de Estudio Ambiental (AEA) del Proyecto, tal como se observa en la Figura 2.7.7.

Detalle 2.7.9
Esquema de una poza madre

6 m

6 m

Fuente: AURORA COPPER.

Elaborado por: INSIDEO.

##### Campamento temporal

Como parte del Proyecto, se requiere la habilitación de un campamento temporal, cuya ubicación referencial se observa en la Figura 2.7.1. Las coordenadas de la ubicación referencial de este campamento, se presentan a continuación:

Cuadro 2.7.13
Vértices de ubicación del campamento temporal

| Vértice | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Este (m) | Norte (m) |
| 1 | 279 027 | 8 168 435 |
| 2 | 279 104 | 8 168 393 |
| 3 | 279 124 | 8 168 395 |
| 4 | 279 179 | 8 168 338 |
| 5 | 279 099 | 8 168 288 |
| 6 | 279 070 | 8 168 319 |
| 7 | 279 091 | 8 168 337 |
| 8 | 279 046 | 8 168 416 |
| 9 | 279 029 | 8 168 407 |
| 10 | 279 017 | 8 168 429 |

Fuente: AURORA COPPER.

Elaborado por: INSIDEO.

Este Campamento temporal tendrá una dimensión aproximada de 8400 m2 y tendrá los siguientes subcomponentes:

Detalle 2.7.10
Campamento temporal (Distribución referencial)

Fuente: AURORA COPPER

En el detalle mostrado, se presenten dieciséis (16) subcomponentes dentro del área destinada para el campamento temporal. Es importante mencionar que, las ubicaciones de los subcomponentes son referenciales y se ubicarán dentro de esta huella, según las necesidades del Proyecto. A continuación, se enlista cada subcomponente con sus características:

1 - Almacén de combustible: Esta área estará destinada para el almacenamiento de combustible en cilindros de 100 galones cerca en un área techada con lona impermeable y armazón de madera o similar. Esta área tendrá 4 metros de largo y 4 metros de ancho y contará con las medidas necesarias para prevenir cualquier contingencia de derrame o ruptura de tanques. Asimismo, este depósito tendrá un piso de tierra que se encontrará revestido con geomembrana, además de contar con depósitos de contención de derrames. Se contará con diversos elementos de seguridad del caso: aviso, cilindro de arena, entre otros. Además, se ubicará a más de 7,5 metros de distancia de cualquier otra instalación en el campamento temporal.

2 - Almacén de aditivos: Esta área tendrá dimensiones de 5 metros de largo por 5 metros de ancho y será una carpa de lona con armazón de aluminio o similar con piso de madera, con la finalidad de almacenar todos los aditivos a utilizar durante la actividad de perforación.

3 - Servicios higiénicos: Esta área tendrá dimensiones de 4 metros de largo por 4 metros de ancho. Dentro del área se construirán dos (02) instalaciones con 1 m de largo, 1 m de ancho y 1,5 de profundidad, además de un lavabo de manos.

4 - Generador electrónico: Área destinada para la instalación del generador eléctrico del Campamento temporal. Esta área será de 5 metros de ancho por 5 metros de largo y el generador se ubicará sobre una bandeja para evitar derrames de combustible o grasas sobre el suelo.

5, 6 y 7 – Dormitorios: Estas tres (03) áreas, corresponden a áreas de dormitorios (cada una de 5 metros de ancho por 10 metros de largo) y serán distribuidos en tres (03) carpas de lona y armazón de aluminio o similar con piso de madera, con la capacidad para albergar 20 personas.

8 – Oficinas: Área de 6 metros de ancho por 6 metros de largo, siendo una carpa de lona y armazón de aluminio o similar, con piso de madera.

9 – Duchas y vestidores: Área de 5 metros de ancho por 10 metros de ancho, siendo una carpa de lona con armazón de aluminio o similar, para un uso de limpieza doméstica.

10 – Cocina y comedor: Área de 5 metros de ancho por 10 metros de ancho, conformada por dos (02) carpas y armazón

11 – Reservorio de agua: Área de 4 metros de ancho por 4 metros de largo, en donde se considera la implementación de dos (02) reservorios de agua en dos (02) tanques de tipo Rotoplas para el consumo y el abastecimiento de agua hacia las duchas y lavaderos. Asimismo, en esta área se ha considerado la instalación de un dosificador de desinfectante para esta agua. Este sistema tendrá un (01) tanque y una (01) bomba dosificadora de solución de hipoclorito de calcio de 8,8 gal/h. La dosificación del agente desinfectante en la tubería de salida del agua asegurará la eliminación de la carga microbiológica remanente en el agua, a fin de obtener agua potable. Se considera un consumo de 110 L/día/persona para una población de 20 personas y se necesitarían tanques que almacenen 220 L (equivalente a 0,05 L/s), para duchas y lavadores (no se contempla el consumo humano).

12 – Sala de logueo: Área de 10 metros de ancho por 15 metros de largo, que será un ambiente donde se describirán los sondajes obtenidos durante la perforación diamantina. Se instalarán caballetes de madera sobre un suelo nivelado. Esta sala tendrá una estructura de material prefabricado con techo de calamina.

13 – Almacén de testigos: Área de 10 metros de ancho por 25 metros de largo, en donde se instalará una carpa con techo de lona.

14 – Sala de corte: Área de 8 metros de ancho por 8 metros de largo.

15 – Estacionamiento: Área de 5 metros de ancho por 10 metros de ancho, con terreno nivelado.

16 – Punto de Acopio de Residuos Sólidos: Área de 4 metros de ancho por 4 metros de lago.

Asimismo, es importante precisar que este campamento temporal se ubicará a más de 50 metros de los parches o áreas de bofedales identificados en el Área de Estudio Ambiental (AEA) del Proyecto, tal como se observa en la Figura 2.7.7.

##### Punto de acopio de RRSS (Residuos Sólidos)

Como parte del Proyecto y de la gestión del Manejo de Residuos Sólidos generados por las actividades del Proyecto, se propone la habilitación de un punto de acopio de un área aproximada de 16 m2. Este componente auxiliar se encontrará muy cercano al Campamento temporal y forma parte de sus subcomponentes (siendo el N° 16). Sin embargo, se describe aparte debido a que no se encuentra dentro del área a disturbar del Campamento temporal. A continuación, se presentan sus coordenadas de ubicación:

Cuadro 2.7.14
Vértices de ubicación del Punto de acopio de RRSS

| Vértice | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Este (m) | Norte (m) |
| Central | 279 202 | 8 168 321 |
| 1 | 279 205 | 8 168 321 |
| 2 | 279 202 | 8 168 318 |
| 3 | 279 199 | 8 168 321 |
| 4 | 279 202 | 8 168 324 |

Fuente: AURORA COPPER.

Elaborado por: INSIDEO.

Asimismo, es importante precisar que este punto de acopio de RRSS (Residuos Sólidos) se ubicará a más de 50 metros de los parches o áreas de bofedales identificados en el Área de Estudio Ambiental (AEA) del Proyecto, tal como se observa en la Figura 2.7.7.

### Residuos a generar

El diseño de las plataformas de exploración y del campamento temporal contempla un área suficiente para el almacenamiento de residuos sólidos en contenedores temporales apropiados (zona de residuos). Los residuos sólidos serán almacenados en cilindros, los mismos que estarán clasificados en colores por tipo de residuo según la NTP 900-058:2019 (código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos), aprobada por la Resolución Directoral N° 003-2019-INACAL/DN. Estos cilindros se ubicarán en el área designada para el acopio de RRSS de acuerdo a lo descrito en la sección 2.7.2.5.

Asimismo, la disposición final de los residuos también se podrá realizar a través de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) debidamente autorizada. Por otro lado, en relación a los residuos de gestión municipal (domésticos), debido a que el municipio correspondiente no se encarga del manejo y disposición final de estos residuos, este será considerado dentro del plan (con un transporte y disposición final a cargo de una EO-RS).

Además, es importante mencionar que, el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales para el presente Proyecto se presenta en el Anexo 6.6 del Capítulo 6.

En el Cuadro 2.7.15 se presenta la clasificación de residuos para el Proyecto, de acuerdo con el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM y su modificatoria (Decreto Supremo N° 001-2022-MINAM).

Cuadro 2.7.15
Residuos sólidos a generarse

| Tipo de residuos | Descripción |
| --- | --- |
| No peligrosos | Escorias metálicas, cartón, madera, fibra, orgánicos, entre otros. |
| Peligrosos | Waypes impregnados con combustible, grasa y aceites, entre otros. |

Nota: Esta es una lista referencial de residuos comunes a generar. Elaborado por: INSIDEO.

#### Residuos industriales no peligrosos

El Cuadro 2.7.16 presenta el estimado de residuos industriales no peligrosos a generar. La producción per cápita de residuos sólidos industriales no peligrosos es de 0,5 kg por día, con una densidad de 250 kg/m3. La clasificación de los residuos industriales se basa en el Anexo V del Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM y su modificatoria (Decreto Supremo N° 001-2022-MINAM).

Cuadro 2.7.16
Generación de residuos industriales no peligrosos

| Ítem | Unidad | Residuos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo De Residuos | - | B 1 | B 2 | B 3 |
| Peso Per Cápita | kg/hab./día | 0,5 |  |  |
| Número de Trabajadores | hab. | 40 |  |  |
| Peso diario | kg/día | 20 |  |  |
| Densidad | kg/m3 | 250 |  |  |
| Volumen diario | m3/día | 0,08 |  |  |
| Frecuencia | Diario |  |  |  |
| Número de días del proyecto | días | 1200 |  |  |
| Peso total | kg | 24 000 |  |  |
| Volumen total | m3 | 96 |  |  |
| Almacenaje temporal | TM/mes | 0,60 |  |  |
| Cantidad total | TM/mes | 0,60 |  |  |
| Transporte y disposición final | EO-RS |  |  |  |

Fuente: AURORA COPPER.

Elaborado por: INSIDEO.

Considerando el tiempo máximo de duración de las actividades (hasta 40 meses), y el número máximo de trabajadores (40 personas), se calcula una generación de residuos sólidos de 24 000 kg durante todo el Proyecto.

#### Residuos industriales peligrosos

Este tipo de residuos lo constituyen los waypes y trapos impregnados con combustible, grasa y aceites, bidones de aceite, bolsas de aditivos, entre otros, los cuales se generarán por el uso de las máquinas perforadoras en las plataformas y la manipulación de combustible, aditivos, aceites y grasas en las instalaciones respectivas. Los residuos mencionados serán almacenados preliminarmente en cilindros con tapa y bolsas plásticas en su interior, para luego ser dispuestos a través de una EO-RS debidamente autorizada por el MINAM. La clasificación de los residuos industriales peligrosos se basa en el Anexo III del Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM y su modificatoria (Decreto Supremo N° 001-2022-MINAM). En el Cuadro 2.7.17 se presenta el estimado de residuos industriales peligrosos a generar, durante los aproximadamente 22 meses que involucra la etapa de operación (perforación).

Cuadro 2.7.17
Generación de residuos industriales peligrosos

| Ítem | Unidad | Residuos |
| --- | --- | --- |
| Tipo De Residuos | - | A 4 |
| Peso Per Cápita | kg/hab./día | 0,033 |
| Número de Trabajadores | hab. | 22 |
| Peso diario | kg/día | 0,726 |
| Densidad | kg/m3 | 125 |
| Volumen diario | m3/día | 0,0058 |
| Número de días del proyecto | días | 750 |
| Peso total | kg | 544,5 |
| Volumen total | m3 | 4,36 |

Fuente: AURORA COPPER.

Elaborado por: INSIDEO.

Como se observa, considerando 22 trabajadores (número de trabajadores en la etapa de operación) y una producción diaria per cápita de residuos industriales peligrosos aproximada de 0,033 kg, con densidad de 125 kg/m3 se estimó una generación de 544,5 kg de residuos industriales peligrosos.

### Demanda de agua

#### Demanda de agua en la etapa de construcción

##### Agua de uso doméstico

Con respecto al requerimiento de agua para consumo doméstico para consumo humano (bebida y preparación de alimentos) en la zona de exploración miera, esta será proporcionada por medio de botellones, cajas y bidones. Para las actividades contempladas en el Proyecto, se considera un consumo de 0,025 m3/persona/día de agua para consumo humano.

Es importante precisar que, el desarrollo de las actividades propuestas en el presente Proyecto requiere un manejo conjunto del consumo de agua para consumo humano durante las etapas de construcción (habilitación), operación (exploración) y cierre. La naturaleza y forma en la que se desarrolla un proyecto de exploración minera demandan la realización de la habilitación de las plataformas y la exploración sobre las mismas de forma consecutiva. Sin embargo, en función al consumo diario, número de trabajadores solo en la etapa de construcción (8 trabajadores) y tiempo de esta etapa (hasta 27 meses), se estima un consumo total de agua de uso doméstico para consumo humano de 162 m3 de agua para consumo doméstico o 0,2 m3/día (6,0 m3/mes) de agua para consumo doméstico (bebida y preparación de alimentos). El consumo detallado por mes se presenta en el Cuadro 2.7.35.

Por otro lado, con respecto al requerimiento de agua para consumo doméstico que será utilizado en el campamento temporal (duchas, lavaderos y aseo general), este será proporcionado por medio de la compra a terceros autorizados y/o a través de la captación de agua en un (01) punto de captación de agua propuesto (DW_01, ver Cuadro 2.7.18), según se requiera. Para las actividades contempladas en el Proyecto, se considera un consumo 0,11 m3/persona/día de agua para este uso doméstico (duchas, lavaderos y aseo general).

Cuadro 2.7.18
Características del potencial punto de captación

| Nombre | Uso | Coordenadas UTM (WGS84 19S) |  | Cuerpo de agua |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Este (m) | Norte (m) |  |
| DW_01 | Doméstico (no consumo humano) | 280 581 | 8 166 580 | Quebrada Yanapuquio |

Fuente: AURORA COPPER

Elaborado por: INSIDEO.

En función a ello, el número de trabajadores solo en la etapa de construcción (8 trabajadores) y tiempo de esta etapa (hasta 27 meses), se estima un consumo total de agua de uso doméstico para duchas, lavaderos y aseo general (no consumo humano) de 712,8 m3 o 0,88 m3/día (26,4 m3/mes). El consumo detallado por mes se presenta en el Cuadro 2.7.35.

##### Agua de uso industrial

El abastecimiento de agua industrial se dará mediante el uso de agua de los puntos de captación de agua (IW_01, IW_02 y IW_03) o mediante la compra a terceros autorizados (en caso se requiera), y será transportada mediante camiones cisterna, mangueras y bombas (motobombas) para el riego de los accesos operativos durante la etapa de habilitación/construcción. En el Cuadro 2.7.19, se presenta la demanda diaria máxima de agua de uso industrial de acuerdo a las actividades contempladas como parte de la presente DIA para la presente etapa (habilitación/construcción) para el riego de accesos. Es importante mencionar que, en dicho cuadro se presentan las demandas por segundo, diarias y mensuales. Así como también una demanda máxima del Proyecto en toda la etapa de construcción, que tiene una duración de hasta 27 meses.

Cuadro 2.7.19
Balance de agua máximo de uso industrial del Proyecto en la etapa de habilitación/construcción para el riego de accesos

| Riego de accesos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Longitud de los accesos propuestos (km) |  | 25,06 |
| Consumo por kilómetro de accesos (L/día/km) |  | 1800 |
| Consumo diario | L/día | 45 108 |
|  | m3/día | 45,11 |
| Demanda máxima de agua de uso industrial del Proyecto (m3/mes) | m3/mes | 1353,2 |
| Demanda máxima de agua de uso industrial del Proyecto (L/s) | L/s | 0,52 |
| Demanda máxima por mes requerida del Proyecto en la etapa de construcción (L/mes) | L/mes | 1 353 240 |
| Demanda máxima del Proyecto en toda la etapa de construcción (27 meses) (m3) | m3 | 36 537,48 |
| Demanda máxima del Proyecto en toda la etapa de construcción (27 meses) (L) | L | 36 537 480 |

Fuente: AURORA COPPER.

Elaborado por: INSIDEO.

Es importante mencionar que el riego de accesos se dará principalmente en la época de estiaje y de ser necesario.

Para el abastecimiento de agua de uso industrial, AURORA COPPER utilizará puntos de captación de agua: IW_01, IW_02 y IW_03, tal como se indica en el Cuadro 2.7.20. Adicionalmente, se plantea la compra a terceros autorizados en función a la demanda hídrica del Proyecto. Estos puntos de captación de agua contarán con el derecho de uso de agua respectivo, dentro del marco normativo ambiental aplicable. Para esto, AURORA COPPER solicitará la Autorización de Uso de Agua ante la Autoridad Local del Agua (ALA) Tambo – Alto Tambo, según lo mencionado en el Artículo 89° del Decreto Supremo N° 001-2010-AG modificado por el Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, que permita autorizar el uso de las fuentes de agua propuestas para cubrir exclusivamente las necesidades de agua industrial relacionada al presente Proyecto, mediante TUPA ANA Procedimiento N° 2 “Autorización de uso de agua”, procedimiento que será sustentado mediante una Memoria Descriptiva que comprenda la descripción del presente Proyecto. Es necesario mencionar que la captación de agua no afectará a terceros.

Las coordenadas y principales características de estos puntos se presentan en el siguiente cuadro.

Cuadro 2.7.20
Características de los potenciales puntos de captación de agua

| Nombre | Uso | Coordenadas UTM (WGS84 19S) |  | Cuerpo de agua |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Este (m) | Norte (m) |  |
| IW_01 | Industrial | 280 919 | 8 166 423 | Quebrada Colquemayo |
| IW_02 | Industrial | 283 625 | 8 170 930 | Quebrada Cayeranto |
| IW_03 | Industrial | 281 743 | 8 172 682 | Río Aguada Buena |

Fuente: AURORA COPPER.

Elaborado por: INSIDEO.

Para cada uno de los puntos de captación de agua propuestos no se prevé la habilitación de accesos nuevos, debido a que se utilizarán los accesos existentes (accesos existentes y la red vial distrital) en el área del Proyecto. En ese sentido, durante la operación del camión cisterna, este se ubicará en la parte del acceso existente más cercano al punto de captación de agua. Luego, dado que estos camiones contarán con un sistema de mangueras de suficiente longitud para alcanzar el cuerpo de agua (río o quebrada), se podrá colectar el agua diaria destinada para las actividades de perforación sin la necesidad de habilitar nuevos accesos, solamente con el uso de mangueras estiradas (movibles) con dirección al punto de captación de agua. La ubicación de los puntos de captación propuestos se presenta en la Figura 2.7.1.

En caso sea necesario, se podrá considerar la compra de agua en algún punto autorizado (tercero autorizado).

#### Demanda de agua en la etapa de operación

##### Agua de uso doméstico

Con respecto al requerimiento de agua para consumo doméstico para consumo humano (bebida y preparación de alimentos) en la zona de exploración minera, esta será proporcionada por medio de botellones, cajas y bidones. Para las actividades contempladas en el Proyecto, se considera un consumo de 0,025 m3/persona/día de agua para consumo humano.

Es importante precisar que, el desarrollo de las actividades propuestas en el presente Proyecto requiere un manejo conjunto del consumo de agua para consumo humano durante las etapas de construcción (habilitación), operación (exploración) y cierre. La naturaleza y forma en la que se desarrolla un proyecto de exploración minera demandan la realización de la habilitación de las plataformas y la exploración sobre las mismas de forma consecutiva. Sin embargo, en función al consumo diario, número de trabajadores solo en la etapa de operación (22 trabajadores) y tiempo de esta etapa (hasta 25 meses), se estima un consumo total de agua de uso doméstico para consumo humano de 412,5 m3 de agua para consumo doméstico o 0,55 m3/día (16,5 m3/mes) de agua para consumo doméstico (bebida y preparación de alimentos). El consumo detallado por mes se presenta en el Cuadro 2.7.35.

Por otro lado, con respecto al requerimiento de agua para consumo doméstico que será utilizado en el campamento temporal (duchas, lavaderos y aseo general), este será proporcionado por medio de la compra a terceros autorizados y/o a través de la captación de agua en un (01) punto de captación de agua propuesto (DW_01), según se requiera. Para las actividades contempladas en el Proyecto, se considera un consumo 0,11 m3/persona/día de agua para este uso doméstico (duchas, lavaderos y aseo general).

Cuadro 2.7.21
Características del potencial punto de captación

| Nombre | Uso | Coordenadas UTM (WGS84 19S) |  | Cuerpo de agua |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Este (m) | Norte (m) |  |
| DW_01 | Doméstico (no consumo humano) | 280 581 | 8 166 580 | Quebrada Yanapuquio |

Fuente: AURORA COPPER

Elaborado por: INSIDEO.

En función a ello, el número de trabajadores solo en la etapa de operación (22 trabajadores) y tiempo de esta etapa (hasta 25 meses), se estima un consumo total de agua de uso doméstico para duchas, lavaderos y aseo general (no consumo humano) de 1815 m3 o 2,42 m3/día (72,6 m3/mes). El consumo detallado por mes se presenta en el Cuadro 2.7.35.

##### Agua de uso industrial

El abastecimiento de agua industrial se dará mediante el uso de agua de los puntos de captación de agua (IW_01, IW_02 y IW_03) ver Cuadro 2.7.25 o mediante la compra a terceros autorizados (en caso se requiera), y será transportada mediante camiones cisterna, mangueras y bombas (motobombas) hacia los frentes de perforación y riego de los accesos operativos. En el Cuadro 2.7.22 y en el Cuadro 2.7.23, se presenta la demanda diaria máxima de agua de uso industrial de acuerdo a las actividades contempladas como parte de la presente DIA para la presente etapa (operación). Se remarca que esta cantidad será la cantidad pico que requerirá el Proyecto cuando todas las actividades se desarrollen de manera simultánea.

###### Agua de uso industrial para las perforaciones

El consumo diario en L/día y m3/día para las perforaciones se presenta en el Cuadro 2.7.22. Es importante mencionar que, durante las actividades de exploración superficial se utilizará hasta una (01) máquina de perforación. Además, se tendrá un avance promedio de 50 metros diarios por máquina de perforación por día. La máquina de perforación requiere un volumen aproximado de 24,0 m3 por día.

Cuadro 2.7.22
Balance de agua máximo de uso industrial del Proyecto en la etapa de operación para las perforaciones

| Perforaciones |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de perforadoras /día |  | 1 |
| Consumo por perforadora (m3/día) |  | 24,0 |
| Consumo diario | L/día | 24 000 |
|  | m3/día | 24,0 |
| Demanda máxima mensual del Proyecto en la etapa de operación para las perforaciones (m3/mes) | m3/mes | 720 |
| Demanda máxima diaria del Proyecto en la etapa de operación para las perforaciones (m3/día) | m3/día | 24,0 |
| Demanda máxima por segundo requerida del Proyecto en la etapa de operación para las perforaciones (L/s) | L/s | 0,28 |
| Demanda máxima por mes requerida del Proyecto en la etapa de operación para las perforaciones (L/mes) | L/mes | 720 000 |
| Demanda máxima del Proyecto en toda la etapa de operación (25 meses) (m3) | m3 | 18 000 |
| Demanda máxima del Proyecto en toda la etapa de operación (25 meses) (L) | L | 18 000 000 |

Nota: El consumo de agua diario por perforadora se calculó teniendo en cuenta un consumo medio de 0,48 m3 por metro lineal de perforación y un avance de 50 metros diarios por máquina.

Fuente: AURORA COPPER

Elaborado por: INSIDEO.

###### Agua de uso industrial para el riego de accesos

El consumo diario en L/día y m3/día para el riego de accesos se presenta en el Cuadro 2.7.23. Esta actividad se dará principalmente en la época de estiaje y de ser necesario. Este riego se dará en los accesos operativos durante la etapa de operación.

Cuadro 2.7.23
Balance de agua máximo de uso industrial del Proyecto en la etapa de operación para el riego de accesos

| Riego de accesos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Longitud de los accesos propuestos (km) |  | 25,06 |
| Consumo por kilómetro de accesos (L/día/km) |  | 1800 |
| Consumo diario | L/día | 45 108 |
|  | m3/día | 45,11 |
| Demanda máxima mensual del Proyecto en la etapa de operación para el riego de accesos (m3/mes) | m3/mes | 1353,2 |
| Demanda máxima por segundo requerida del Proyecto en la etapa de operación para el riego de accesos (L/s) | L/s | 0,52 |
| Demanda máxima por mes requerida del Proyecto en la etapa de operación para el riego de accesos (L/mes) | L/mes | 1 353 240 |
| Demanda máxima del Proyecto en toda la etapa de operación (25 meses) (m3) | m3 | 33 831 |
| Demanda máxima del Proyecto en toda la etapa de operación (25 meses) (L) | L | 33 831 000 |

Fuente: AURORA COPPER.

Elaborado por: INSIDEO.

###### Agua de uso industrial (uso en conjunto)

Durante las actividades de exploración superficial se utilizará hasta una (01) máquina de perforación. Se tendrá un avance promedio de 50 metros diarios por máquina de perforación. La máquina de perforación requiere un volumen aproximado de 24,0 m3 por día. Por lo tanto, el volumen de agua máximo requerido para la máquina perforadora (por un periodo de 25 meses) sería de 18 000 m3, tal como se estima en el Cuadro 2.7.22. Es importante mencionar que, para obtener este valor, se considera un consumo promedio de agua por metro lineal de perforación de 0,48 m3 (480 litros por metro lineal de perforación), sobre la base de experiencias previas en proyectos de exploración de AURORA COPPER. Asimismo, en el Cuadro 2.7.24 se presenta el consumo de agua para riego de accesos y el consumo máximo de agua de uso industrial en la etapa de operación.

Es importante mencionar que el riego de accesos se dará principalmente en la época de estiaje y de ser necesario.

Cuadro 2.7.24
Balance de agua máximo de uso industrial del Proyecto en la etapa de operación (perforaciones y riego de accesos)

| Perforaciones |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de perforadoras /día |  | 1 |
| Consumo por perforadora (m3/día) |  | 24,0 |
| Consumo diario | L/día | 24 000 |
|  | m3/día | 24,0 |
| Riego de accesos |  |  |
| Longitud de los accesos propuestos (km) |  | 25,06 |
| Consumo por kilómetro de accesos (L/día/km) |  | 1800 |
| Consumo diario | L/día | 45 108 |
|  | m3/día | 45,11 |
| Demanda total de agua (operación) |  |  |
| Demanda máxima del Proyecto – operación (m3/mes) | m3/mes | 2073,3 |
| Demanda máxima del Proyecto - operación (m3/día) | m3/día | 69,11 |
| Demanda máxima requerida del Proyecto - operación (L/s) | L/s | 0,80 |

Fuente: AURORA COPPER.

Elaborado por: INSIDEO.

Para el abastecimiento de agua para uso industrial, AURORA COPPER utilizará puntos de captación de agua: IW_01, IW_02 y IW_03, tal como se indica en el Cuadro 2.7.25. Adicionalmente, se plantea la compra a terceros autorizados en función a la demanda hídrica del Proyecto. Estos puntos de captación de agua contarán con el derecho de uso de agua respectivo, dentro del marco normativo ambiental aplicable. Para esto, AURORA COPPER solicitará la Autorización de Uso de Agua ante la Autoridad Local del Agua (ALA) Tambo – Alto Tambo, según lo mencionado en el Artículo 89° del Decreto Supremo N° 001-2010-AG modificado por el Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, que permita autorizar el uso de las fuentes de agua propuestas para cubrir exclusivamente las necesidades de agua industrial relacionada al presente Proyecto, mediante TUPA ANA Procedimiento N° 2 “Autorización de uso de agua”, procedimiento que será sustentado mediante una Memoria Descriptiva que comprenda la descripción del presente Proyecto. Es necesario mencionar que la captación de agua no afectará a terceros.

Las coordenadas y principales características de estos puntos se presentan a continuación:

Cuadro 2.7.25
Características de los potenciales puntos de captación de agua

| Nombre | Uso | Coordenadas UTM (WGS84 19S) |  | Cuerpo de agua |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Este (m) | Norte (m) |  |
| IW_01 | Industrial | 280 919 | 8 166 423 | Quebrada Colquemayo |
| IW_02 | Industrial | 283 625 | 8 170 930 | Quebrada Cayeranto |
| IW_03 | Industrial | 281 743 | 8 172 682 | Río Aguada Buena |

Fuente: AURORA COPPER.

Elaborado por: INSIDEO.

Para cada uno de los puntos de captación de agua propuestos no se prevé la habilitación de accesos nuevos, debido a que se utilizarán los accesos existentes (accesos existentes y la red vial distrital) en el área del Proyecto. En ese sentido, durante la operación del camión cisterna, este se ubicará en la parte del acceso existente más cercano al punto de captación de agua. Luego, dado que estos camiones contarán con un sistema de mangueras de suficiente longitud para alcanzar el cuerpo de agua (río o quebrada), se podrá colectar el agua diaria destinada para las actividades de perforación sin la necesidad de habilitar nuevos accesos, solamente con el uso de mangueras estiradas con dirección al punto de captación de agua. La ubicación de los puntos de captación propuestos se presenta en la Figura 2.7.1.

En caso sea necesario, se podrá considerar la compra de agua en algún punto autorizado (tercero autorizado).

###### Forma de conducción de agua

Para cualquiera de los puntos de captación de agua (DW_01, IW_01, IW_02 y IW_03), el agua se captará directamente de los puntos indicados por medio de una bomba accionada por un motor diésel con la conexión de la manguera propia de la cisterna, la cual se ubicará en un punto o tramo del acceso existente más cercano al punto de captación de agua y desde allí se colocará la manguera de impulsión.

Es necesario indicar que, no se construirá ninguna obra en ríos, quebradas o algún curso de agua para dicha captación. Los equipos extraerán el agua y lo transportarán a las peras portátiles y, posteriormente, a las plataformas de exploración. Se utilizarán camiones cisterna para el transporte de agua. En este caso, se prevé el aprovechamiento de los accesos existentes (red vial distrital), que permitan acercar la cisterna al punto de captación de agua para el uso de las mangueras respectivas.

En cada de punto de captación de agua se encontrarán los siguientes elementos:

Válvula de pie

Motobomba

Manguera de succión de 2”

Manguera impulsión de 1”.

El agua se captará directamente de los puntos de captación por medio de camiones cisterna equipados con una motobomba y mangueras.

Detalle 2.7.11
Bombeo de agua

Elaborado por: INSIDEO.

Es importante mencionar que, la captación de agua no involucra movimiento de tierras o área a disturbar, ya que se hará uso de cisternas. Las bombas que se utilizarán para el proceso de captación y bombeo de agua hacia las cisternas serán colocadas sobre una bandeja de protección para evitar los derrames. Una vez culminado este proceso, se retirará dicha bomba, lo cual también se especifica en el Capítulo 6. En adición a ello, también se considera el uso de cisternas que tengan la bomba incorporada y esta no se deba bajar al punto de captación de agua.

A continuación, se presenta la ubicación de las áreas de captación de agua, que corresponden a los puntos de captación de agua:

Cuadro 2.7.26
Características de los potenciales puntos de captación de agua

| Nombre | Uso | Coordenadas UTM (WGS84, 19S) |  | Cuerpo de agua |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Este (m) | Norte (m) |  |
| DW_01 | Doméstico (no consumo humano) | 280 581 | 8 166 580 | Quebrada Yanapuquio |
| IW_01 | Industrial | 280 919 | 8 166 423 | Quebrada Colquemayo |
| IW_02 | Industrial | 283 625 | 8 170 930 | Quebrada Cayeranto |
| IW_03 | Industrial | 281 743 | 8 172 682 | Río Aguada Buena |

Fuente: AURORA COPPER.

Elaborado por INSIDEO

##### Descripción de manejo de aguas

Los trabajos de perforación proyectados no generarán efluentes industriales debido a que el flujo será derivado a las pozas de manejo de fluidos de perforación, donde se almacenarán para su decantación y reutilización en la perforación.

El agua para la perforación será abastecida mediante un (01) camión cisterna que descargará en las peras portátiles de almacenamiento de agua y posteriormente será bombeadas mediante mangueras para los trabajos de perforación. Cabe mencionar que, el mismo procedimiento será replicado durante la operación de cada plataforma de perforación.

Los fluidos que salen del pozo de perforación irán en primera instancia a cada poza de manejo de fluidos de perforación y progresivamente a las tinas de lodos, donde se almacenará temporalmente para seguir con un sistema de recirculación contemplado. El agua que se recupere de la poza de manejo de fluidos perforación se dirigirá para ingresar nuevamente al pozo de perforación. En el Detalle 2.7.12 y en el Cuadro 2.7.27 se describe el balance de manejo de aguas para el proceso de perforación.

Es importante mencionar que la entrada al sistema (24,0 m3/día) es una única vez por ciclo de perforación (i.e. día, con dos turnos de trabajo). Es decir, se almacenará y recirculará el agua para minimizar el uso de agua de fuentes naturales.

Dentro de las pérdidas en el proceso, se estima 6,07 m3 por ciclo (i.e. día, con dos turnos de trabajo) en los pozos de perforaciones. Mientras que, en las pozas de manejo de fluidos de perforación no se considera una pérdida debido a que todas las pozas estarán recubiertas con material impermeable a fin de controlar las filtraciones hacia la superficie. Por otro lado, en referencia a las pérdidas de agua, es importante tener en consideración la evaporación del agua durante el almacenamiento de lodos en las pozas de manejo de fluidos de perforación, el cual asciende a 0,0097 m3 por ciclo (i.e. 0,0001 L/s).

Cuadro 2.7.27
Balance de agua en las actividades de perforación

| Balance | Actividad | Cantidad | Porcentaje (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingreso inicial | Consumo de agua | 24,0 m3/día (0,278 L/s) | 100 |
| Ingreso diario | Consumo de agua por días (equivalente a pérdidas) | 6,07 m3/día (0,070 L/s) | 25,3 |
| Recuperación | Reúso | 17,90 m3/día (0,207 L/s) | 74,6 |
| Pérdidas | Pérdidas por infiltración | 6,07 m3/día (0,070 L/s) | 25,3 |
|  | Pérdidas por evaporación | 0,0097 m3/día (0,0001 L/s) | 1 |

Nota: Se debe precisar que, dado que las condiciones geológicas de los pozos de perforación son variables, la cantidad de agua de recuperación y reposición pueden variar, aunque de manera poco significativa. No obstante, considerar que los valores mostrados en este cuadro son referenciales. (1) Valor obtenido a través del método de Penman-Monteith (mm/mes).

Fuente: AURORA COPPER.

Elaborado por: INSIDEO.

Detalle 2.7.12
Diagrama del manejo de aguas en perforación

Fuente: AURORA COPPER.

Elaborado por: INSIDEO.

Como se observó en el Detalle 2.7.12, se están considerando las pérdidas de agua por evaporación. Dicho proceso ocurriría potencialmente en las pozas de manejo de fluidos de perforación, las cuales principalmente se encontrarán al aire libre según su descripción de la Sección 2.7.2.4 y al lado de cada plataforma de perforación. La estimación de la evaporación se calcula a partir de los datos de evapotranspiración potencial estimadas mediante el método de Penman-Monteith (ver Capítulo 3). A partir de este valor, considerando la superficie de cada poza (2m x 2m) se calcularon las pérdidas de agua por evaporación con la siguiente ecuación:

Evaporación Lmes=ETP x A

Donde, “ETP” es la evapotranspiración potencial mensual estimada mediante el método de Penman-Monteith (mm/mes) y “A” es el área superficial de la poza (4 m2). Los resultados de la operación descrita se presentan en el Cuadro 2.7.28. En promedio, se estima que la perdida de agua por evaporación en cada poza de manejo de fluidos de perforación será
0,0097 m3/día.

Cuadro 2.7.28
Estimación de pérdidas por evaporación en cada poza de manejo de fluidos de perforación

| Parámetro | Unidades | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evapotranspiración mensual promedio (método de Penman-Monteith) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ETP (mm/mes) | mm/mes | 93,42 | 81,95 | 85,40 | 68,92 | 54,45 | 42,82 | 45,64 | 57,93 | 72,69 | 88,82 | 94,41 | 97,56 |
| Volumen de pérdida de agua por evaporación por poza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poza de manejo de fluidos de perforación | L/mes | 373,7 | 327,8 | 341,6 | 275,7 | 217,8 | 171,3 | 182,6 | 231,7 | 290,8 | 355,3 | 377,6 | 390,2 |
|  | L/día | 12,1 | 11,7 | 11,0 | 9,2 | 7,0 | 5,7 | 5,9 | 7,5 | 9,7 | 11,5 | 12,6 | 12,6 |
|  | m3/día | 0,0121 | 0,0117 | 0,0110 | 0,0092 | 0,0070 | 0,0057 | 0,0059 | 0,0075 | 0,0097 | 0,0115 | 0,0126 | 0,0126 |

Elaborado por: INSIDEO.

La pérdida por infiltración de 6,07 m3/día (para cada plataforma), que se aprecia en el Detalle 2.7.12, está referida al agua y no al lodo. Asimismo, con relación a la implicancia que tendrían las aguas que tuvieron contacto con los insumos de perforación con la calidad del agua (superficial y subterránea) cabe mencionar lo siguiente:

Los insumos de perforación a emplear son compuestos inertes principalmente compuestos por bentonita. Es importante recalcar que la bentonita es una arcilla compuesta por minerales del grupo de las esmectitas, siendo estas las que le confieren sus propiedades características. Su principal componente mineralógico es la montmorillonita ((Na, Ca)0,3(Al, Mg)2Si4O10(OH)2•n (H2O)), que es un silicato de aluminio hidratado en el cual algunos de los átomos de aluminio y silicio son reemplazados por otros átomos como el magnesio y el hierro.

Además de montmorillonita, podrían existir otras especies mineralógicas en cantidades menores como cuarzo, feldespatos, piroxenos, illitas y calcitas. Sin embargo, estos minerales no contienen hidrocarburos en su composición y debido a su origen geológico natural intrínseco (volcánico o sedimentario) se garantiza inocuidad.

La bentonita se clasifica como una sustancia no peligrosa según el Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y el Reglamento del Consejo de 18 de diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (más conocido por su acrónimo en inglés REACH), tal como publica la Asociación Europea de Productores de Bentonita (EUBA, European Bentonite Producers Association) con sede en Bruselas en su comunicado “Joint Bentonite Substances Pre-SIEFs”. En consecuencia, estas pérdidas no presentan mecanismos de afectación a la calidad de agua subterránea.

Es importante mencionar que en el área de exploración del Proyecto el único efluente doméstico que se generará corresponde al agua residual del campamento temporal, cuyas medidas de manejo se describen a continuación:

Para el área del campamento: Se estima un volumen de efluentes domésticos a generar de aproximadamente 11 m3/mes, considerando el mayor número de personas en un momento determinado (22 personas para la etapa de operación), que serán manejados mediante letrinas sanitarias.

Por otro lado, en el área de exploración del Proyecto no se contempla la generación de efluentes industriales debido a que flujo será derivado a las pozas de manejo de fluidos de perforación, donde se almacenarán para su decantación y reutilización en la perforación. Se estima que se tendrá una generación bastante menor de lodos en el área del Proyecto, equivalente a 1,2 kg/día/plataforma como máximo, debido a que se realizará la recirculación de los mismos.

Cabe resaltar que, la DIA del presente Proyecto no contempla realizar vertimientos industriales al ambiente como producto de las actividades de exploración, ya que cuenta con un proceso de almacenamiento y recirculación de agua y aditivos.

#### Demanda de agua en la etapa de cierre

##### Agua de uso doméstico

Con respecto al requerimiento de agua para consumo doméstico para consumo humano (bebida y preparación de alimentos) en la zona de exploración minera, esta será proporcionada por medio de botellones, cajas y bidones. Para las actividades contempladas en el Proyecto, se considera un consumo de 0,025 m3/persona/día de agua para consumo humano.

Es importante precisar que, el desarrollo de las actividades propuestas en el presente Proyecto requiere un manejo conjunto del consumo de agua para consumo humano durante las etapas de construcción (habilitación), operación (exploración) y cierre. La naturaleza y forma en la que se desarrolla un proyecto de exploración minera demandan la realización de la habilitación de las plataformas y la exploración sobre las mismas de forma consecutiva. Sin embargo, en función al consumo diario, número de trabajadores solo en la etapa de cierre (10 trabajadores, considerando la etapa de cierre y post-cierre) y tiempo de esta etapa (hasta 34 meses), se estima un consumo total de agua de uso doméstico para consumo humano de 255 m3 de agua para consumo doméstico o 0,25 m3/día (7,5 m3/mes) de agua para consumo doméstico (bebida y preparación de alimentos). El consumo detallado por mes se presenta en el Cuadro 2.7.35.

Por otro lado, con respecto al requerimiento de agua para consumo doméstico que será utilizado en el campamento temporal (duchas, lavaderos y aseo general), este será proporcionado por medio de la compra a terceros autorizados y/o a través de la captación de agua en un (01) punto de captación de agua propuesto (DW_01), según se requiera. Para las actividades contempladas en el Proyecto, se considera un consumo 0,11 m3/persona/día de agua para este uso doméstico (duchas, lavaderos y aseo general).

Cuadro 2.7.29
Características del potencial punto de captación

| Nombre | Uso | Coordenadas UTM (WGS84 19S) |  | Cuerpo de agua |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Este (m) | Norte (m) |  |
| DW_01 | Doméstico (no consumo humano) | 280 581 | 8 166 580 | Quebrada Yanapuquio |

Fuente: AURORA COPPER

Elaborado por: INSIDEO.

En función a ello, el número de trabajadores solo en la etapa de cierre (10 trabajadores) y tiempo de esta etapa (hasta 34 meses), se estima un consumo total de agua de uso doméstico para duchas, lavaderos y aseo general (no consumo humano) de 1122 m3 o 1,1 m3/día (33,0 m3/mes). El consumo detallado por mes se presenta en el Cuadro 2.7.35.

##### Agua de uso industrial

El abastecimiento de agua industrial se dará mediante el uso de agua de los puntos de captación de agua (IW_01, IW_02 y IW_03) o mediante la compra a terceros autorizados (en caso se requiera), y será transportada mediante camiones cisterna, mangueras y bombas (motobombas) para el riego de los accesos operativos durante la etapa de cierre. En el Cuadro 2.7.30, se presenta la demanda diaria máxima de agua de uso industrial de acuerdo a las actividades contempladas como parte de la presente DIA para la presente etapa (cierre y post-cierre) para el riego de accesos. Es importante mencionar que, en dicho cuadro se presentan las demandas por segundo, diarias y mensuales. Así como también una demanda máxima del Proyecto en toda la etapa de cierre que tiene una duración de 34 meses.

Cuadro 2.7.30
Balance de agua máximo de uso industrial del Proyecto en la etapa de cierre para el riego de accesos

| Riego de accesos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Longitud de los accesos propuestos y existente (km) |  | 25,06 |
| Consumo por kilómetro de accesos (L/día/km) |  | 1800 |
| Consumo diario | L/día | 45 108 |
|  | m3/día | 45,11 |
| Demanda máxima mensual del Proyecto (m3/mes) en la etapa de cierre | m3/mes | 1353,2 |
| Demanda máxima por segundo requerida del Proyecto (L/s) en la etapa de cierre | L/s | 0,52 |
| Demanda máxima por mes requerida del Proyecto (L/mes) en la etapa de cierre | L/mes | 1 353 240 |
| Demanda máxima del Proyecto en toda la etapa de cierre (34 meses) (m3) | m3 | 46 010,16 |
| Demanda máxima del Proyecto en toda la etapa de cierre (34 meses) (L) | L | 46 010 160 |

Fuente: AURORA COPPER.

Elaborado por: INSIDEO.

Es importante mencionar que el riego de accesos se dará principalmente en la época de estiaje y de ser necesario.

Para el abastecimiento de agua para uso industrial, AURORA COPPER utilizará puntos de captación de agua: IW_01, IW_02 y IW_03, tal como se indica en el Cuadro 2.7.31. Adicionalmente, se plantea la compra a terceros autorizados en función a la demanda hídrica del Proyecto. Estos puntos de captación de agua contarán con el derecho de uso de agua respectivo, dentro del marco normativo ambiental aplicable. Para esto, AURORA COPPPER solicitará la Autorización de Uso de Agua ante la Autoridad Local del Agua (ALA) Tambo – Alto Tambo, según lo mencionado en el Artículo 89° del Decreto Supremo N° 001-2010-AG modificado por el Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, que permita autorizar el uso de las fuentes de agua propuestas para cubrir exclusivamente las necesidades de agua industrial relacionada al presente Proyecto, mediante TUPA ANA Procedimiento N° 2 “Autorización de uso de agua”, procedimiento que será sustentado mediante una Memoria Descriptiva que comprenda la descripción del presente Proyecto. Es necesario mencionar que la captación de agua no afectará a terceros.

Las coordenadas y principales características de estos puntos se presentan a continuación:

Cuadro 2.7.31
Características de los potenciales puntos de captación de agua

| Nombre | Uso | Coordenadas UTM (WGS84 19S) |  | Cuerpo de agua |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Este (m) | Norte (m) |  |
| IW_01 | Industrial | 280 919 | 8 166 423 | Quebrada Colquemayo |
| IW_02 | Industrial | 283 625 | 8 170 930 | Quebrada Cayeranto |
| IW_03 | Industrial | 281 743 | 8 172 682 | Río Aguada Buena |

Fuente: AURORA COPPER.

Elaborado por: INSIDEO.

Para cada uno de los puntos de captación de agua propuestos no se prevé la habilitación de accesos nuevos, debido a que se utilizarán los accesos existentes (accesos existentes y la red vial distrital) en el área del Proyecto. En ese sentido, durante la operación del camión cisterna, este se ubicará en la parte del acceso existente más cercano al punto de captación de agua. Luego, dado que estos camiones contarán con un sistema de mangueras de suficiente longitud para alcanzar el cuerpo de agua (río), se podrá colectar el agua diaria destinada para las actividades de perforación sin la necesidad de habilitar nuevos accesos, solamente con el uso de mangueras estiradas con dirección al punto de captación de agua. La ubicación de los puntos de captación propuestos se presenta en la Figura 2.7.1.

En caso sea necesario, se podrá considerar la compra de agua en algún punto autorizado (tercero autorizado).

#### Demanda de agua por etapa de ejecución del Proyecto

El consumo de agua de uso industrial para las perforaciones y riego de accesos como se indicó en el Cuadro 2.7.24 asciende a 2073,3 m3/mes (69,11 m3/día).

Considerando que la demanda de agua de uso industrial pico se produce durante los meses 7 al 27, se utilizará este valor como referencia para asegurar la viabilidad de la captación de agua de los puntos de captación propuestos. Asimismo, se resalta que la demanda de uso doméstico será provista en botellones, cajas o bidones comprados, y solamente se utilizará para el consumo humano.

Por lo tanto, la máxima demanda del Proyecto asciende a 2073,3 m3/mes (69,11 m3/día) para consumo de agua de uso industrial, considerando un valor de 0,80 L/s como demanda máxima requerida para el Proyecto en L/s, de manera conservadora.

Cuadro 2.7.32
Puntos de captación de agua superficial y demanda del Proyecto

| Punto de captación | Coordenadas UTM (Datum WGS84, Zona 19S) |  | Descripción | Uso | Fuente | Caudal máximo requerido |  |  |  | Caudal mínimo disponible (1) |  |  |  | Porcentaje – Caudal máximo requerido entre la mínima oferta hídrica en cada punto de captación (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Este (m) | Norte (m) |  |  |  | L/s | m3/s | m3/día | m3/mes | L/s | m3/s | m3/día | m3/mes |  |
| DW_01 | 280581 | 8166580 | Quebrada Yanapuquio | Doméstico | Agua superficial (quebrada) | 0,03 | 0,00003 | 2,42 | 72,6 | 0,62 | 0,0006 | 53,16 | 1594,88 | 4,88 % |
| IW_01 | 280 919 | 8 166 423 | Quebrada Colquemayo | Industrial | Agua superficial (quebrada) | 0,80 | 0,00080 | 69,11 | 2073,3 | 7,28 | 0,0073 | 629,10 | 18872,95 | 10,99 % |
| IW_02 | 283 625 | 8 170 930 | Quebrada Cayeranto | Industrial | Agua superficial (quebrada) | 0,80 | 0,00080 | 69,11 | 2073,3 | 12,39 | 0,0124 | 1070,11 | 32103,40 | 6,46 % |
| IW_03 | 281 743 | 8 172 682 | Río Aguada Buena | Industrial | Agua superficial (río) | 0,80 | 0,00080 | 69,11 | 2073,3 | 21,66 | 0,0217 | 1871,18 | 56135,42 | 3,69 % |

Nota:

(1) Oferta hídrica mínima proyectada por punto de captación (ver Cuadro 2.7.25).

(2) Cálculo realizado considerando a cada punto de captación como única fuente de abastecimiento de agua.

Elaborado por: INSIDEO.

Es necesario destacar el caudal máximo requerido por punto de captación será menor o igual a la demanda pico del Proyecto (0,80 L/s), es decir, la cantidad de agua requerida por punto de captación para el agua de uso industrial podrá suplir completamente la demanda máxima del Proyecto según su disponibilidad hídrica por época del año. Como se observa en el Cuadro 2.7.32, la demanda hídrica del proyecto es baja (desde 3,69 % hasta 10,99 %) con respecto a la oferta hídrica de los puntos de captación según uso (doméstico o industrial). Por ello, se puede concluir que no existirán impactos significativos sobre los cuerpos de agua en donde se ubicarán los puntos de captación. En ese sentido, los puntos de captación (DW_01, IW_01, IW_02 y IW_03) podrán ser considerados como fuentes principales durante ambas épocas del año (época seca y época húmeda), dando un uso sostenible al recurso hídrico.

Para la solicitud de la Autorización de Uso de Agua del Proyecto se realizará la propuesta de captación de agua para los puntos DW_01, IW_01, IW_02 y IW_03 de manera definitiva. No obstante, en el Cuadro 2.7.32 y el Cuadro 2.7.34, se presenta la propuesta de captación a nivel de factibilidad para los fines del presente IGA; así como, el balance entre la oferta-demanda hídrica de forma mensual en un escenario de ejecución del Proyecto, respectivamente. Cabe resaltar que este proceso estará sujeto de un acompañamiento e inspección ocular por parte de la Autoridad Local del Agua (ALA) Tambo – Alto Tambo para la verificación in situ de disponibilidad hídrica en los puntos de captación propuestos. Cabe señalar que, si bien el Proyecto sí considera la compra de agua industrial a terceros, es importante mencionar que el balance hídrico mensualizado del Proyecto no contempla el aporte de la compra a terceros en términos de agua industrial.

Es importante mencionar que, según la información recopilada en salidas de campo, no se identificaron usuarios con derechos de uso de agua que estén ubicados dentro del límite hidrográfico de las microcuencas donde se desarrollará el proyecto (áreas de drenaje de los puntos de captación). Asimismo, tampoco se identificaron usuarios próximos (<1 km) con derechos de uso de agua ubicados aguas abajo de los puntos de captación. El derecho de uso de agua más próximo se ubica a 1,6 km aguas abajo (en línea recta) desde el punto IW_01, cuya área de drenaje y disponibilidad hídrica son mayores. Por lo tanto, el uso de agua no afectará ningún derecho de uso de aguas de terceros dentro del ámbito de los cuatro (04) puntos de captación propuestos y afectará mínimamente al sistema hidrológico.

La disponibilidad hídrica mensual mostrada en el Cuadro 2.7.33 y el Cuadro 2.7.34, fue estimada en base a los caudales promedio mensuales obtenidos mediante modelación hidrológica con el software HEC-HMS versión 4.12. Los detalles de la obtención de estos caudales se muestran en la Sección 3.3.9 del Capítulo 3 del presente IGA.

Cuadro 2.7.33
Balance hídrico mensual – Sin Proyecto (L/s)

| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto de captación IW_03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oferta hídrica en IW_03 (persistencia del 75%) | 36,26 | 78,33 | 110,39 | 109,23 | 91,97 | 77,60 | 65,68 | 55,59 | 47,31 | 40,37 | 34,33 | 29,49 |
| Caudal ecológico en IW_03 | 10,80 | 27,15 | 33,06 | 31,91 | 26,77 | 22,18 | 18,42 | 15,30 | 12,80 | 10,74 | 9,04 | 7,83 |
| Demanda de agua de terceros en IW_03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Balance hídrico en IW_03 (sin proyecto) | 25,46 | 51,17 | 77,33 | 77,32 | 65,20 | 55,42 | 47,26 | 40,29 | 34,51 | 29,63 | 25,29 | 21,66 |
| Punto de captación IW_02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oferta hídrica en IW_02 (persistencia del 75%) | 22,45 | 48,40 | 74,04 | 70,19 | 58,30 | 48,52 | 40,53 | 33,86 | 28,46 | 23,99 | 20,27 | 17,17 |
| Caudal ecológico en IW_02 | 6,89 | 19,47 | 22,61 | 21,84 | 18,09 | 14,75 | 12,06 | 9,86 | 8,12 | 6,72 | 5,58 | 4,78 |
| Demanda de agua de terceros en IW_02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Balance hídrico en IW_02 (sin proyecto) | 15,56 | 28,93 | 51,43 | 48,35 | 40,22 | 33,77 | 28,47 | 24,00 | 20,33 | 17,27 | 14,69 | 12,39 |
| Punto de captación IW_01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oferta hídrica en IW_01 (persistencia del 75%) | 20,07 | 41,45 | 63,81 | 56,70 | 44,79 | 35,49 | 28,22 | 22,58 | 18,29 | 14,93 | 12,25 | 10,20 |
| Caudal ecológico en IW_01 | 5,73 | 18,09 | 21,59 | 19,19 | 14,62 | 11,12 | 8,57 | 6,67 | 5,28 | 4,22 | 3,41 | 2,91 |
| Demanda de agua de terceros en IW_01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Balance hídrico en IW_01 (sin proyecto) | 14,34 | 23,36 | 42,22 | 37,51 | 30,17 | 24,38 | 19,65 | 15,91 | 13,01 | 10,71 | 8,84 | 7,28 |
| Punto de captación DW_01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oferta hídrica en DW_01 (persistencia del 75%) | 2,25 | 5,07 | 7,97 | 6,75 | 4,97 | 3,66 | 2,76 | 2,11 | 1,66 | 1,33 | 1,07 | 0,87 |
| Caudal ecológico en DW_01 | 0,84 | 3,55 | 3,11 | 2,55 | 1,77 | 1,24 | 0,89 | 0,66 | 0,50 | 0,38 | 0,30 | 0,26 |
| Demanda de agua de terceros en DW_01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Balance hídrico en DW_01 (sin proyecto) | 1,41 | 1,52 | 4,86 | 4,20 | 3,21 | 2,42 | 1,86 | 1,45 | 1,17 | 0,95 | 0,77 | 0,62 |

Elaborado por: INSIDEO.

Cuadro 2.7.34
Balance hídrico mensual – Con Proyecto (L/s)

| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto de captación IW_03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oferta hídrica en IW_03 (persistencia del 75%) | 36,26 | 78,33 | 110,39 | 109,23 | 91,97 | 77,60 | 65,68 | 55,59 | 47,31 | 40,37 | 34,33 | 29,49 |
| Caudal ecológico en IW_03 | 10,80 | 27,15 | 33,06 | 31,91 | 26,77 | 22,18 | 18,42 | 15,30 | 12,80 | 10,74 | 9,04 | 7,83 |
| Demanda de agua de terceros en IW_03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Balance hídrico en IW_03 (sin proyecto) | 25,46 | 51,17 | 77,33 | 77,32 | 65,20 | 55,42 | 47,26 | 40,29 | 34,51 | 29,63 | 25,29 | 21,66 |
| Demanda máxima del Proyecto(1) | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Balance hídrico en IW_03 (con Proyecto) | 24,66 | 50,37 | 76,53 | 76,52 | 64,40 | 54,62 | 46,46 | 39,49 | 33,71 | 28,83 | 24,49 | 20,86 |
| Punto de captación IW_02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oferta hídrica en IW_02 (persistencia del 75%) | 22,45 | 48,40 | 74,04 | 70,19 | 58,30 | 48,52 | 40,53 | 33,86 | 28,46 | 23,99 | 20,27 | 17,17 |
| Caudal ecológico en IW_02 | 6,89 | 19,47 | 22,61 | 21,84 | 18,09 | 14,75 | 12,06 | 9,86 | 8,12 | 6,72 | 5,58 | 4,78 |
| Demanda de agua de terceros en IW_02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Balance hídrico en IW_02 (sin proyecto) | 15,56 | 28,93 | 51,43 | 48,35 | 40,22 | 33,77 | 28,47 | 24,00 | 20,33 | 17,27 | 14,69 | 12,39 |
| Demanda máxima del Proyecto(1) | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Balance hídrico en IW_02 (con Proyecto) | 14,76 | 28,13 | 50,63 | 47,55 | 39,42 | 32,97 | 27,67 | 23,20 | 19,53 | 16,47 | 13,89 | 11,59 |
| Punto de captación IW_01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oferta hídrica en IW_01 (persistencia del 75%) | 20,07 | 41,45 | 63,81 | 56,70 | 44,79 | 35,49 | 28,22 | 22,58 | 18,29 | 14,93 | 12,25 | 10,20 |
| Caudal ecológico en IW_01 | 5,73 | 18,09 | 21,59 | 19,19 | 14,62 | 11,12 | 8,57 | 6,67 | 5,28 | 4,22 | 3,41 | 2,91 |
| Demanda de agua de terceros en IW_01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Balance hídrico en IW_01 (sin proyecto) | 14,34 | 23,36 | 42,22 | 37,51 | 30,17 | 24,38 | 19,65 | 15,91 | 13,01 | 10,71 | 8,84 | 7,28 |
| Demanda máxima del Proyecto(1) | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Balance hídrico en IW_01 (con Proyecto) | 13,54 | 22,56 | 41,42 | 36,71 | 29,37 | 23,58 | 18,85 | 15,11 | 12,21 | 9,91 | 8,04 | 6,48 |
| Punto de captación DW_01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oferta hídrica en DW_01 (persistencia del 75%) | 2,25 | 5,07 | 7,97 | 6,75 | 4,97 | 3,66 | 2,76 | 2,11 | 1,66 | 1,33 | 1,07 | 0,87 |
| Caudal ecológico en DW_01 | 0,84 | 3,55 | 3,11 | 2,55 | 1,77 | 1,24 | 0,89 | 0,66 | 0,50 | 0,38 | 0,30 | 0,26 |
| Demanda de agua de terceros en DW_01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Balance hídrico en DW_01 (sin proyecto) | 1,41 | 1,52 | 4,86 | 4,20 | 3,21 | 2,42 | 1,86 | 1,45 | 1,17 | 0,95 | 0,77 | 0,62 |
| Demanda máxima del Proyecto(1) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Balance hídrico en DW_01 (con Proyecto) | 1,38 | 1,49 | 4,83 | 4,17 | 3,18 | 2,39 | 1,83 | 1,42 | 1,14 | 0,92 | 0,74 | 0,59 |

Nota:

(1) La demanda del Proyecto no superará de ninguna manera la cantidad de 0,80 L/s.

Elaborado por: INSIDEO.

En el Cuadro 2.7.35 se presenta la demanda máxima requerida de agua por cada etapa y mes de ejecución y el uso que tendría el consumo de agua pico para el Proyecto. Es importante mencionar que, si bien en los ítems 2.7.4.1 Demanda de agua en la etapa de construcción, 2.7.4.2 Demanda de agua en la etapa de operación y 2.7.4.3 Demanda de agua en la etapa de cierre, se presentaron demandas máximas para cada una de las etapas, esos cálculos han sido desarrollados considerando etapas aisladas y separadas. Sin embargo, el desarrollo de las actividades propuestas en el presente Proyecto requiere un manejo conjunto del consumo de agua de uso doméstico durante las etapas de construcción (habilitación), operación (exploración) y cierre. La naturaleza y forma en la que se desarrolla un proyecto de exploración minera demandan la realización de la habilitación de las plataformas y la exploración sobre las mismas de forma consecutiva, por lo cual el Cuadro 2.7.35 refleja un cronograma en conjunto con las actividades simultáneas y el cálculo de la demanda máxima del Proyecto ajustado a la realidad.

Cuadro 2.7.35
Demanda de agua por cada etapa y mes de ejecución

| Etapas del proyecto | Uso de agua | Mes de ejecución | Número de trabajadores1 | Consumo de agua por uso (m3/mes) | Consumo de agua pico2 (m3/mes) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción | Doméstico – Consumo humano | 1 al 3 | 8 | 6,0 | 1385,6 |
|  | Doméstico – Campamento temporal |  |  | 26,4 |  |
|  | Industrial – Riego de accesos |  |  | 1353,2 |  |
| Construcción y Operación | Doméstico – Consumo humano | 4 al 6 | 30 | 22,5 | 2194,8 |
|  | Doméstico – Campamento temporal |  |  | 99,0 |  |
|  | Industrial – Perforaciones y riego de accesos |  |  | 2073,3 |  |
| Construcción, operación y cierre progresivo | Doméstico – Consumo humano | 7 al 27 | 38 | 30,0 | 2235,3 |
|  | Doméstico – Campamento temporal |  |  | 132,0 |  |
|  | Industrial – Perforaciones y riego de accesos |  |  | 2073,3 |  |
| Operación y cierre progresivo | Doméstico – Consumo humano | 28 | 30 | 24,0 | 2202,9 |
|  | Doméstico – Campamento temporal |  |  | 105,6 |  |
|  | Industrial – Perforaciones y riego de accesos |  |  | 2073,3 |  |
| Cierre final y Post-cierre | Doméstico – Consumo humano | 29 al 40 | 8 | 7,5 | 1393,7 |
|  | Doméstico – Campamento temporal |  |  | 33,0 |  |
|  | Industrial – Riego de accesos |  |  | 1353,2 |  |

Nota: Dado que algunas etapas de ejecución se producen en simultáneo con otras, se ha considerado la demanda total del Proyecto para cada mes según el cronograma del Cuadro 2.6.1 y no por etapas aisladas. (1) Número de trabajadores que se encontrará como máximo en un determinado momento en el Proyecto. (2) Es la suma de consumo de agua tanto para uso doméstico (campamento temporal, no consumo humano) y para uso industrial.

Elaborado por: INSIDEO.

### Insumos, maquinaria y equipo

#### Consumo de combustible, aceites y grasas

Con relación al requerimiento de insumos, se considera que el principal insumo para la etapa de construcción (habilitación) del Proyecto corresponde al combustible necesario para el funcionamiento de las maquinarias, equipos y/o vehículos a utilizar, para lo cual se estima una demanda de aproximadamente 41 715 galones de diésel/petróleo y 1134 galones de aceites y grasas (durante los 27 meses aproximados de la etapa de construcción). En el Cuadro 2.7.36 se observa a mayor detalle el consumo de combustible, aceites y grasas durante esta etapa del Proyecto. En el Anexo 2.3 se presentan sus hojas MSDS. El combustible será abastecido desde los centros poblados más cercanos.

Cuadro 2.7.36
Requerimiento total de combustible, aceites y lubricantes en la etapa de construcción

| Equipo y maquinaria | Cantidad | Días | Consumo estimado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Aceites y grasas |  | Diésel 2 / Petróleo |  |
|  |  |  | Unitario (gal/día) | Total (gal) | Unitario (gal/día) | Total (gal) |
| Retroexcavadora | 1 | 810 | 0,5 | 405 | 15 | 12 150 |
| Camión carga | 1 | 810 | 0,5 | 405 | 10 | 8100 |
| Grupos electrógenos | 1 | 810 | 0,1 | 81 | 2,5 | 2025 |
| Camioneta 4 x 4 | 2 | 810 | 0,1 | 162 | 7 | 11 340 |
| Camión cisterna | 1 | 810 | 0,1 | 81 | 10 | 8100 |
| Total | -- |  | -- | 1134 | -- | 41 715 |

Fuente: AURORA COPPER.

Elaborado por: INSIDEO.

Para el desarrollo de las actividades de exploración se utilizará combustible, aceites y grasas; cuyo requerimiento mensual se describe en el siguiente cuadro. En el Anexo 2.3 se presentan sus hojas de datos de seguridad (en adelante, “hojas MSDS”). En los cuadros siguientes se presenta a mayor detalle el consumo de combustible, aceites y grasas durante esta etapa (exploración).

Cuadro 2.7.37
Requerimiento total de combustible, aceites y lubricantes en la etapa de exploración (perforación)

| Equipo y maquinaria | Cantidad | Días | Consumo estimado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Aceites y grasas |  | Diésel 2 / Petróleo |  |
|  |  |  | Unitario (gal/día) | Total (gal) | Unitario (gal/día) | Total (gal) |
| Máquina perforadora | 1 | 750 | 0,85 | 637,5 | 80 | 60 000 |
| Camioneta 4 x 4 | 4 | 750 | 0,1 | 300 | 7 | 21 000 |
| Grupos electrógenos | 5 | 750 | 0,1 | 375 | 2,5 | 9375 |
| Camión cisterna | 1 | 750 | 0,1 | 75 | 10 | 7500 |
| Bomba eléctrica | 2 | 750 | 0,1 | 150 | 5 | 7500 |
| Bomba para impulso de agua | 4 | 750 | 0,85 | 2550 | 5 | 15 000 |
| Bomba eléctrica para campamento temporal | 2 | 750 | 0,1 | 150 | 5 | 7500 |
| Bomba gasolinera para movimiento de lodos | 1 | 750 | 0,1 | 75 | 5 | 3750 |
| Bomba Diésel para impulso de agua | 2 | 750 | 0,85 | 1275 | 5 | 7500 |
| Total | -- | -- | -- | 5587,5 | -- | 139 125 |

Fuente: AURORA COPPER.

Elaborado por: INSIDEO.

Se considera que el principal insumo requerido para el desarrollo del Proyecto es el combustible, necesario para el funcionamiento de las máquinas, equipos y/o vehículos, para lo cual se estima una demanda aproximada de 139 125 galones de diésel/petróleo y 5587,5 galones de aceites y grasas; para la etapa de exploración del Proyecto (durante los 25 meses de la etapa de perforación).

Por otro lado, para la etapa de cierre se considera una demanda aproximada de combustible, aceites y grasas similar a la calculada para la etapa de habilitación. En el Cuadro 2.7.38 se observa a mayor detalle el consumo de combustible, aceites y grasas durante esta etapa del Proyecto (durante los 30 meses proyectados para la etapa de cierre y cierre final). En el Anexo 2.3 se presentan sus hojas MSDS. El combustible será abastecido desde los centros poblados más cercanos.

Cuadro 2.7.38
Requerimiento total de combustible, aceites y lubricantes en la etapa de cierre (cierre progresivo y final)

| Equipo y maquinaria | Cantidad | Días | Consumo estimado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Aceites y grasas |  | Diésel 2 / Petróleo |  |
|  |  |  | Unitario (gal/día) | Total (gal) | Unitario (gal/día) | Total (gal) |
| Retroexcavadora | 1 | 900 | 0,5 | 450 | 15 | 13 500 |
| Camión carga | 1 | 900 | 0,5 | 450 | 10 | 9000 |
| Grupos electrógenos | 1 | 900 | 0,1 | 90 | 2,5 | 2250 |
| Camioneta 4 x 4 | 2 | 900 | 0,1 | 180 | 7 | 12 600 |
| Camión cisterna | 1 | 900 | 0,1 | 90 | 10 | 9000 |
| Total | -- | -- | -- | 1260 | -- | 46 350 |

Fuente: AURORA COPPER.

Elaborado por: INSIDEO.

El combustible será abastecido desde Omate o lugares alrededor hacia el almacén de combustible (instalación) propuesta dentro del campamento temporal propuesto. Una vez se tenga el almacenamiento y en función al requerimiento del Proyecto, se transportará el combustible en galones mediante el uso de camionetas hacia el área de cada plataforma de perforación.

Cabe resaltar que, estas estimaciones podrían variar de acuerdo a las condiciones durante los trabajos de exploración del Proyecto.

#### Consumo de aditivos de perforación

Los aditivos de perforación se utilizarán para mejorar la eficiencia de la perforación, ya sea para alargar la vida útil del taladro, o facilitar la extracción de los testigos. Los aditivos de perforación serán mezclados con el agua en las pozas respectivas. Es importante mencionar que los aditivos de perforación se almacenarán en la carpa para aditivos y grasas, ubicado en cada plataforma de perforación (ver Sección 2.7.2.4).

Para el almacenamiento de los aditivos de perforación, la contratista distribuirá paulatinamente estos en cada plataforma de perforación y serán los requeridos para el día de trabajo. Estos insumos serán dispuestos sobre una base de madera (parihuela) cubierta con paños absorbentes, bajo la cual se colocará una cubierta plástica de 1 mm de espesor. Los principales aditivos para la ejecución de las perforaciones se listan a continuación:

Bentonita: mineral natural (arcilla de grano muy fino), que posee una capacidad limitada de dispersión en el ambiente. Es utilizada para promover la estabilidad del pozo en formaciones pobremente consolidadas.

Estabilizador (Polímeros): aditivo biodegradable derivado del petróleo. Polímero sintético granulado, seco y natural, utilizado como estabilizador de pozos de sondeo Con este estabilizador se evita la expansión y desprendimiento de pizarra y arcillas respectivas.

PAC: polímero utilizado para facilitar la mezcla a utilizarse y además para aumentar el control en la filtración, el cual añadido a Quick gel permite controlar las filtraciones de los fluidos de perforación, generando un bajo volumen de filtración. Es adecuado para formaciones sensibles al agua.

Grasa (Big bear): permite la reducción de la corrosión y es resistente a la oxidación. Este aditivo forma una película que es resistente a la presión y lavado del lodo; lo que permite la reducción de la vibración de las barras de perforación. Se recomienda su uso en la lubricación de las barras y en aquellos pozos con problemas de retorno o pozos secos.

pH Control: este aditivo contiene entre 30% y 60% de hidróxido de calcio. Es utilizado para elevar el pH del agua al rango de 8,5 – 9 antes de realizar la mezcla con los aditivos, debido a la efectividad de las bentonitas y polímeros que aumenta en ambientes alcalinos.

F-Plus RD: este producto tiene por nombre químico a Poliacrilamida PAM y es usado como aditivo para los fluidos de perforación, teniendo un alto peso molecular, actuando como viscosificador, reductor de fricción y floculante.

F-Klay: este producto evita la hidratación de las arcillas reactivas, previniendo el hinchamiento y posibles problemas operativos.

F-Torq: este producto es un lubricante que reduce la fricción y minimiza el desgaste por sólidos abrasivos. Así como también previene el daño prematuro en los componentes de perforación.

FiberMix: este aditivo es descrito como monofilamentos de fibra de polipropileno para concreto y mortero; evitando el fisuramiento.

Ezy Rod Grease: este producto es una grasa líquida para tubería de perforación para uso rudo y extremadamente pegajosa, proporcionando una excelente adherencia y protección de la tubería.

Rod Grease: grasa densa para tubería de perforación.

Vultrex drill rod heavy: producto que es una grase de complejo de bario, caracterizada por fibras largas y su naturaleza tenaz, para usar en barrenas con punta de diamante usada en perforación de rocas.

Sulfato de aluminio T-A: producto que se usa para el tratamiento de agua y como agente coagulante removedor de turbiedad y color.

Poly Seal-500: polímero hidrófilo expandible al mezclarse con agua.

Asimismo, en el Cuadro 2.7.39 se presentan las cantidades aproximadas de aditivos que se requerirán para las actividades de exploración.

Cuadro 2.7.39
Aditivos requeridos para las actividades de exploración

| Producto | Unidad | Consumo diario | Consumo mensual | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentonita | kg | 30 | 900 | 22500 |
| Polímeros | kg | 20 | 600 | 15000 |
| PAC | L | 2,5 | 75 | 1875 |
| Grasa (Big bear) | kg | 0,525 | 15,75 | 393,75 |
| PH Control | kg | 10 | 300 | 7500 |
| F-Plus RD | kg | 2,65 | 79,5 | 1987,5 |
| F-Klay | L | 0,15 | 4,5 | 112,5 |
| F-Torq | L | 0,25 | 7,5 | 187,5 |
| FiberMix | kg | 0,05 | 1,5 | 37,5 |
| Ezy Rod Grease | L | 0,525 | 15,75 | 393,75 |
| Rod Grease | kg | 0,525 | 15,75 | 393,75 |
| Vultrex drill rod heavy | kg | 0,05 | 1,5 | 37,5 |
| Sulfato de aluminio T-A | kg | 0,4 | 12 | 300 |
| Poly Seal - 500 | kg | 0,1 | 3 | 75 |

Nota: El cálculo mostrado considera los 25 meses de operación (exploración). Sin embargo, estas estimaciones y tipos de aditivos podrían variar de acuerdo a las condiciones durante los trabajos de exploración del Proyecto, considerando utilizar otras variantes de polímeros o aditivos de acuerdo a las condiciones del terreno.

Fuente: AURORA COPPER.

Elaborado por: INSIDEO.

Con respecto al requerimiento de materiales, dado que el objetivo principal del Proyecto es implementar componentes en superficie (plataformas y componentes auxiliares), el principal material requerido es el de préstamo que se obtendrá del corte local, es decir, no se requerirán canteras o depósitos de material de préstamo.

Es importante mencionar que cada plataforma estará provista de señales de seguridad que tienen por finalidad brindar información para prevenir accidentes y advertir peligros para la integridad del personal. Solo el personal autorizado podrá hacer uso de los aditivos de perforación, para lo cual debe conocer y contar con las hojas MSDS expuestas en el Anexo 2.3, y las etiquetas de identificación (en adelante, “etiquetas HMIS”) de los aditivos. Finalmente, se debe precisar que para la ejecución de las actividades de exploración no se utilizarán explosivos. Asimismo, en caso se requiera por motivos operacionales o de disponibilidad del suministro, se podrían variar los tipos de insumos y materiales antes descritos o sus cantidades, en tanto esto no represente un impacto ambiental o social adicional de carácter relevante.

#### Maquinaria y equipos

La maquinaria y los equipos para utilizar en las actividades de exploración superficial, así como las cantidades y aplicaciones, se presentan en el Cuadro 2.7.40.

Cuadro 2.7.40
Máquinas y equipos requeridos para las actividades de exploración

| Maquinaria y Equipos | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Perforadora DDH | und. | 1 |
| Camioneta 4x4 Motor Diésel (para la etapa de habilitación) | und. | 2 |
| Camioneta 4x4 Motor Diésel (para la etapa de operación) | und. | 4 |
| Camioneta 4x4 Motor Diésel (para la etapa de cierre) | und. | 2 |
| Camión carga (para la etapa de habilitación) | und. | 1 |
| Camión carga (para la etapa de cierre) | und. | 1 |
| Retroexcavadora | und. | 1 |
| Camión cisterna | und. | 2 |
| Bomba eléctrica | und. | 2 |
| Bomba para impulso de agua | und. | 4 |
| Bomba eléctrica para el campamento temporal | und. | 2 |
| Bomba gasolinera para movimiento de lodos | und. | 1 |
| Bomba Diésel para impulso de agua | und. | 2 |
| Manguera de polietileno de 2” | m | 10 000 |
| Manguera de polietileno de 1” | m | 2000 |
| Peras portátiles de almacenamiento de agua | und. | 10 |
| Grupo electrógeno, iluminación a 4 pantallas | und. | 6 |
| Tinas de estructura metálica | und. | 40 |
| Extintores | und. | 12 |
| Cemento (Bolsa de 25 kg) | und | 340 |
| Brújulas | und. | 5 |
| Sacos de polietileno | und. | 100 |
| GPS | und. | 5 |
| Geomembrana HDPE de 0,75 mm (40 plataformas y componentes auxiliares) | m2 | 15 000 |
| Accesorios de perforación (martillo, llaves hidráulicas, adaptadores, picos, lampas y herramientas menores). | Glb | 3 |
| Paños absorbentes, bandejas metálicas, recipientes para desechos industriales y domésticos, etc. | Glb | 6 |

Fuente: AURORA COPPER

Elaborado por: INSIDEO.

Cabe resaltar que el horario de trabajo de las máquinas de perforación considera dos turnos:

- Horario diurno: 7am-7pm

- Horario nocturno: 7pm-7am

Para cada uno de los turnos en mención, el personal se reporta para sus actividades 30 minutos antes. Por otro lado, se señala que las máquinas de perforación serán utilizadas durante ambos horarios de trabajo.

#### Fuentes de emisión de material particulado, gases y ruidos

Con respecto a las fuentes de generación de material particulado, gases y ruido para el presente Proyecto, se consideran las siguientes:

- Etapa de construcción

  - Habilitación de plataformas de perforación, accesos y componentes auxiliares.

  - Preparación del terreno.

  - Transporte de personal, vehículos y maquinaria pesada.

- Etapa de operación

  - Actividades de perforación en plataforma (máquina perforadora).

  - Transporte de personal y maquinaria.

- Etapa de cierre y post-cierre

  - Desmantelamiento.

  - Estabilización física.

  - Restablecimiento del terreno y revegetación.

  - Monitoreo.

Para las emisiones de material particulado y gases se han considerado las actividades de movimiento de tierras (preparación del terreno), aproximadamente 297 707 m3 y tránsito de vehículos o maquinaria. Sin embargo, dada la magnitud y escala del Proyecto de exploración (hasta 40 plataformas, hasta 25 060 m de accesos y componentes auxiliares) se estima una generación de emisiones de material particulado y gases marginales. De manera conservadora se estima un aporte sobre los receptores sensibles menor de 0,5 µg/m3 para material particulado (PM10) y gases (CO, NOX y SO2), lo cual es una cantidad bastante menor en relación al umbral considerado para una potencial afectación (5 µg/m3).

En base a lo anterior, la fuente de mayor duración y magnitud es la actividad de perforación en plataforma. El nivel de ruido equivalente para una máquina perforadora es de 90 dB(A). Se ha considerado incluir un área buffer formada por la proyección de más de 40 m lineales desde el borde del área efectiva hacia el exterior de la misma (50 m lineales). Esto considerando que es la distancia en la cual una fuente puntual de ruido de 90 dB(A) (nivel de ruido considerado en un frente de exploración) se disipa hasta alcanzar niveles de 50 dB(A) (ECA de ruido para una zona residencial en horario nocturno). Es importante mencionar que, en los resultados de línea base se obtuvieron valores menores a los 50 dB en ambas estaciones de evaluación.

### Actividades de transporte

En la Sección 3.2.1 se describen las vías de acceso al área del Proyecto.

### Descripción del método de construcción

En la Sección 2.7.2 se presentaron las actividades de preparación del terreno. Asimismo, en dicha sección se detallan las características constructivas y de diseño de las diferentes instalaciones del Proyecto (plataformas, accesos e instalaciones auxiliares).

### Personal

En el siguiente cuadro se presenta el requerimiento de mano de obra para el Proyecto.

Cuadro 2.7.41
Requerimiento de personal para el Proyecto por etapas

| Etapa | Requerimiento |  | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mano de Obra Calificada | Mano de Obra No Calificada |  |
| Construcción/Habilitación | 4 | 4 | 8 |
| Exploración (Operación) | 16 | 6 | 22 |
| Cierre | 4 | 4 | 8 |
| Post-Cierre | 1 | 1 | 2 |

Nota: La cantidad de trabajadores indicados en el presente cuadro es referencial y variará de acuerdo al desarrollo del Proyecto. El número máximo de trabajadores en simultáneo en un momento determinado en el Proyecto debido a la ejecución de etapas en paralelo del Proyecto será de 40 trabajadores.

Fuente: AURORA COPPER

Elaborado por: INSIDEO.

Teniendo en cuenta el alcance del AISD, el requerimiento local de personal se distribuirá de la siguiente manera:

Cuadro 2.7.42 
Distribución de personal según comunidad campesina (C.C.)

| Etapa | Local |  | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C.C. Amata | C.C. Palcamayo |  |
| Construcción/Habilitación | 2 | 2 | 4 |
| Exploración (Operación) | 3 | 3 | 6 |
| Cierre y Post-Cierre | 2 | 3 | 5 |

Nota: La cantidad de trabajadores indicados en el presente cuadro es referencial y variará de acuerdo al desarrollo del Proyecto.

Fuente: AURORA COPPER

Elaborado por: INSIDEO.

Finalmente, el requerimiento de personal para el Proyecto estará contenida en el programa de contratación temporal de mano de obra no calificada como parte del Plan de Relacionamiento Comunitario (en adelante, “PRC”) y será gestionado a través de la directiva comunal.

### Fuente de abastecimiento de energía

- Durante la ejecución de las actividades propuestas en el presente Proyecto, la energía será suministrada por medio de generadores eléctricos dispuestos en cada plataforma donde se realizarán las perforaciones, como se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro 2.7.43
Suministro de energía (Perforación)

| Equipo | Consumo (gal/mes) | N° de equipos | Tiempo (mes) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupo electrógeno | 75 | 5 | 25 | 9375 gal gasolina |

Fuente: AURORA COPPER

El generador eléctrico (o los generadores eléctricos necesarios) se ubicará en una zona de la plataforma cercana al patio de maniobra, donde pueda encenderse y apagarse con facilidad, esta contará con bandeja antiderrames y el correspondiente kit antiderrames, entre otros implementos de seguridad.

### Cierre y post-cierre

Como se describe con mayor detalle en el Capítulo 6, luego de finalizada la etapa de exploración se prevé el cierre (i.e. cierre final) de las instalaciones remanentes del Proyecto y la rehabilitación de las áreas disturbadas que lo requieran, de modo que se aseguren las condiciones de estabilidad y compatibilidad con el entorno. Esta etapa tomará aproximadamente doce (12) meses (cierre final y post-cierre). En el Cuadro 2.7.44 se resume el alcance de las medidas e instalaciones comprendidas en el cierre del Proyecto.

Cuadro 2.7.44
Instalaciones y actividades consideradas para el cierre del Proyecto

| Instalación | Actividad de cierre | Escenario de cierre |
| --- | --- | --- |
| Plataformas de perforación (incluye la poza de manejo de fluidos de perforación). | Resguardo de equipos y maquinaria Limpieza y manejo de residuos Estabilización física | Temporal |
| Accesos propuestos (incluye cunetas, en caso se habiliten). | Estabilización física |  |
| Plataformas de perforación (incluye la poza de manejo de fluidos de perforación). | Cierre de sondajes Desmantelamiento y limpieza Estabilización física Establecimiento de la forma del terreno Revegetación y recuperación de suelos | Progresivo/Final |
| Accesos propuestos (incluye cunetas, en caso se habiliten). | Estabilización física Establecimiento de la forma del terreno Revegetación y recuperación de suelos |  |
| Componentes auxiliares (pozas madre, campamento temporal y punto de acopio de RRSS) | Estabilización física. Establecimiento de la forma del terreno. Revegetación y recuperación de suelos. |  |

Fuente: AURORA COPPER

Elaborado por: INSIDEO.

Es importante mencionar que, la etapa de post-cierre se realizará hasta conseguir la estabilidad física, estabilidad química, estabilidad hidrológica y estabilidad biológica del área disturbada por el emplazamiento de los componentes del Proyecto.

Asimismo, en caso la comunidad campesina tenga la intención de hacer uso de los accesos propuestos y/o habilitados resultantes de este Proyecto, se presentará la documentación que respalde dicho requerimiento al MINEM, que evaluará la transferencia del componente (Art. 62° del D.S. N° 042-2017-EM y sus modificatorias).

### Manejo de efluentes y emisiones

#### Efluentes domésticos

En el área de exploración del Proyecto los únicos efluentes domésticos que se generarán corresponden al agua residual del campamento temporal , cuyas medidas de manejo se describen a continuación:

Para el área del campamento: Se estima un volumen de efluentes domésticos a generar de aproximadamente 132 m3/mes, considerando el mayor número de personas en un momento determinado (38 personas, número de trabajadores que se encontrará como máximo en un determinado momento en el Proyecto), que serán manejados mediante letrinas sanitarias.

En relación a las letrinas sanitarias que manejarán el volumen de efluentes domésticos a generar, se debe precisar que estas letrinas se encontrarán dentro del área del campamento temporal propuesto (ver Cuadro 2.7.13 y Detalle 2.7.10). En ese sentido y acorde a lo desarrollado en el Capítulo 3 sobre la hidrogeología, estas letrinas tendrán una profundidad de 1,5 metros; longitud que no intercepta con la napa freática, por lo cual no se contemplan impactos ambientales a la calidad del agua superficial. Asimismo, se precisó que se hará el vertido de una delgada capa de cal cada que sea utilizada con la finalidad de estabilizar los residuos y evitar malos olores.

#### Efluentes industriales

En el área de exploración del Proyecto no se contempla la generación de efluentes industriales debido a que el flujo será derivado a las pozas de manejo de fluidos, donde se almacenarán para su decantación y reutilización en la perforación. Se estima que se tendrá una generación bastante menor de lodos en el área del Proyecto (equivalente a 1,2 kg/día/plataforma como máximo), debido a que se realizará la recirculación de los mismos.

Cabe resaltar que, el presente Proyecto no contempla realizar vertimientos industriales al ambiente como producto de las actividades de exploración, ya que cuenta con un proceso de almacenamiento y recirculación de agua y aditivos.

#### Emisiones

Con respecto a las fuentes de generación de material particulado, gases y ruido para el presente Proyecto, se consideran las siguientes:

- Etapa de construcción

  - Habilitación de plataformas de perforación, pozas de manejo de fluidos, accesos y componentes auxiliares.

  - Preparación del terreno.

- Etapa de operación

  - Actividades de perforación en plataforma (máquina perforadora).

  - Transporte de personal y maquinaria.

- Etapa de cierre y post-cierre

  - Desmantelamiento.

  - Estabilización física.

  - Restablecimiento del terreno y revegetación.

  - Monitoreo.

Para las emisiones de material particulado y gases se han considerado las actividades de movimiento de tierras (preparación del terreno), aproximadamente 297 707 m3 y tránsito de vehículos o maquinaria. Sin embargo, dada la magnitud y escala del Proyecto de exploración (hasta 40 plataformas, hasta 25 060 m de accesos y componentes auxiliares) se estima una generación de emisiones de material particulado y gases marginales. De manera conservadora se estima un aporte sobre los receptores sensibles menor de 0,5 µg/m3 para material particulado (PM10) y gases (CO, NOX y SO2), lo cual es una cantidad bastante menor en relación al umbral considerado para una potencial afectación (5 µg/m3).

En base a lo anterior, la fuente de mayor duración y magnitud es la actividad de perforación en plataforma. El nivel de ruido equivalente para una máquina perforadora es de 90 dB(A). Se ha considerado incluir un área buffer formada por la proyección de más de 40 m lineales desde el borde del área efectiva hacia el exterior de la misma (50 m lineales). Esto considerando que es la distancia en la cual una fuente puntual de ruido de 90 dB(A) (nivel de ruido considerado en un frente de exploración) se disipa hasta alcanzar niveles de 50 dB(A) (ECA de ruido para una zona residencial en horario nocturno). Es importante mencionar que, en los resultados de línea base se obtuvieron valores menores a los 50 dB en ambas estaciones de evaluación.

Asimismo, se debe considerar que en general las actividades se realizarán de manera paulatina (p. ej. plataformas de perforación y componentes auxiliares), además de tener un carácter local. Se considera que la habilitación de accesos se realizará dentro del área efectiva de exploración, y su uso, así como el de otras vías principales para el abastecimiento de insumos y tránsito en general se dará con una frecuencia relativamente baja, en comparación con las vías.

De acuerdo con la Revista Seguridad Minera, el nivel de ruido en un frente de exploración varía entre 85 y 90 dB (http://www.revistaseguridadminera.com/operaciones-mineras/riesgos-en-una-perforadora-diamantina/, consultado 16 de mayo de 2017, 15:55).

La atenuación es equivalente a “20*log10(d)+11-3”, donde ‘d’ es la distancia y asumiendo que la fuente está apoyada sobre el suelo. Considerando 40 m de distancia, la atenuación del ruido generado por la fuente es igual a 40 dB y asumiendo el máximo valor del rango de nivel de ruido generado en el frente de exploración (90 dB) se tiene que el nivel de ruido percibido a 40 m es igual a 50 dB.