CAPÍTULO 2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO MODIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MDIA – CATEGORÍA I) DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA “CCOROPURO”

Mayo, 2026 Número de Proyecto: 005-002-032

Preparado para: Minera Barrick Peru S.A. Av Manuel Olguín 325, piso 12 Santiago de Surco, Lima - Perú

MODIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MDIA – CATEGORÍA I) DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA “CCOROPURO”

INFORME FINAL

TABLA DE CONTENIDO

2.0	Descripción del Proyecto	2-1

2.1	Antecedentes	2-2

2.1.1	Datos generales	2-2

2.1.2	Antecedentes del área efectiva y área de influencia directa	2-3

2.1.3	Derechos o concesiones mineras	2-12

2.1.4	Componentes no cerrados	2-13

2.1.5	Estudios o investigaciones previas	2-13

2.1.6	Permisos existentes	2-13

2.1.7	Propiedad Superficial	2-14

2.1.8	Áreas Naturales Protegidas (ANP)	2-14

2.2	Objetivos y justificación	2-14

2.3	Localización geográfica y política del Proyecto	2-15

2.4	Delimitación del perímetro del área efectiva	2-16

2.4.1	Área de actividad minera	2-16

2.4.2	Área de uso minero	2-19

2.5	Área de influencia ambiental	2-24

2.5.1	Área de influencia ambiental (AIA)	2-25

2.5.2	Área de Influencia Social (AIS)	2-27

2.6	Cronograma e inversión del Proyecto	2-28

2.7	Descripción de la etapa de construcción/habilitación, operación y cierre	2-30

2.7.1	Mineralización	2-30

2.7.2	Componentes del Proyecto	2-30

2.7.3	Residuos a generar	2-57

2.7.4	Demanda de agua	2-61

2.7.5	Insumos	2-64

2.7.6	Maquinaria y equipos	2-67

2.7.7	Fuentes de emisión de material particulado, gases y ruidos	2-67

2.7.8	Actividades de transporte	2-68

2.7.9	Descripción del método de construcción	2-68

2.7.10	Personal	2-69

2.7.11	Fuente de abastecimiento de energía	2-70

2.7.12	Cierre y post-cierre	2-70

2.7.13	Manejo de efluentes y emisiones	2-73

CUADROS

Cuadro	Nombre

Cuadro 2.1.1 	Coordenadas de ubicación aprobadas en la DIA del Proyecto

Cuadro 2.1.2 	Estado de las plataformas aprobadas en el Proyecto de Exploración Minera “Ccoropuro” (Configuración final)

Cuadro 2.1.3 	Vértices del polígono del área de actividad minera N° 1 (AAM 01)

Cuadro 2.1.4 	Vértices del polígono del área de uso minero N° 1 (AUM-01)

Cuadro 2.1.5 	Vértices del polígono del área de uso minero N° 2 (AUM-2)

Cuadro 2.1.6 	Vértices de la concesión minera OSCAR 1-600

Cuadro 2.1.7 	Vértices de la concesión minera ALICIA 1-900

Cuadro 2.3.1 	Ubicación del centroide del área efectiva del Proyecto

Cuadro 2.3.2 	Distancia a los centros poblados cercanos

Cuadro 2.4.1 	Vértices del polígono del área de actividad minera N° 1

Cuadro 2.4.2 	Vértices del polígono del área de uso minero N° 1

Cuadro 2.5.1 	Áreas de influencia social del Proyecto

Cuadro 2.6.1 	Cronograma del Proyecto

Cuadro 2.7.1 	Área total a disturbar

Cuadro 2.7.2 	Descripción de las plataformas y sondajes

Cuadro 2.7.3 	Características de perforaciones

Cuadro 2.7.4 	Ubicación de las trincheras de exploración aprobadas y propuestas

Cuadro 2.7.5 	Ubicación del patio de control aprobado

Cuadro 2.7.6 	Ubicación de la plataforma para uso de helicóptero

Cuadro 2.7.7 	Ubicación de las piscinas australianas aprobadas

Cuadro 2.7.8 	Ubicación de los pases vehiculares propuestos

Cuadro 2.7.9 	Ubicación aprobada de la zona de uso de estacionamiento

Cuadro 2.7.10 	Residuos sólidos a generarse

Cuadro 2.7.11 	Generación de residuos sólidos no peligrosos

Cuadro 2.7.12 	Generación de residuos sólidos peligrosos

Cuadro 2.7.13 	Clasificación (código de colores) para los residuos sólidos

Cuadro 2.7.14 	Transporte y disposición final de residuos sólidos

Cuadro 2.7.15 	Resumen de actividades del manejo de residuos sólidos

Cuadro 2.7.16 	Consumo total de agua para las actividades de perforación (diamantina)

Cuadro 2.7.17 	Consumo doméstico de agua fresca estimado durante el Proyecto

Cuadro 2.7.18 	Demanda estimada total de agua del Proyecto

Cuadro 2.7.19 	Estimación del consumo de insumos

Cuadro 2.7.20 	Requerimiento total de combustible, aceites y lubricantes para el Proyecto (por etapas)

Cuadro 2.7.21 	Máquinas y equipos requeridos para las actividades de exploración

Cuadro 2.7.22 	Requerimiento de personal para el Proyecto por etapas

Cuadro 2.7.23 	Tipo de mano de obra requerida para el Proyecto

Cuadro 2.7.24 	Suministro de energía

Cuadro 2.7.25 	Actividades de cierre de los componentes principales y auxiliares (cierre progresivo)

DETALLES

Detalle	Nombre

Detalle 2.7.1 	Vista de planta referencial de la distribución de componentes en las plataformas de perforación

Detalle 2.7.2 	Esquema referencial de sección típica de los accesos

Detalle 2.7.3 	Distribución de instalaciones en el patio de control aprobado

Detalle 2.7.4 	Esquema referencial del área de la plataforma para uso de helicóptero

Detalle 2.7.5 	Esquema gráfico aprobado de abastecimiento y distribución de agua para el Proyecto

Detalle 2.7.6 	Esquema de recuperación de agua de la perforación diamantina por plataforma

FIGURAS

Figura	Nombre

Figura 2.1.1	Arreglo General del Proyecto

Figura 2.1.2	Arreglo General del Proyecto (Imagen Satelital)

Figura 2.1.3	Concesiones mineras y área efectiva de exploración

Figura 2.1.4	Propiedad de Terreno Superficial

Figura 2.1.5	Áreas Naturales Protegidas

Figura 2.3.1	Distancia hacia los centros poblados más cercanos

Figura 2.4.1	Área efectiva del Proyecto

Figura 2.4.1-A	Área de Actividad Minera del Proyecto

Figura 2.4.1-B	Área de Uso Minero del Proyecto

Figura 2.5.1	Área de Influencia Ambiental del Proyecto

Figura 2.5.2	Área de Influencia Social del Proyecto

Figura 2.7.1	Componentes propuestos del Proyecto

Figura 2.7.1.A	Estado de los accesos aprobados del Proyecto

Figura 2.7.2	Distancia mínima de las plataformas a las quebradas secas más cercanas

ANEXOS

Anexo	Nombre

Anexo 2.1	Datos del Representante Legal – Vigencia de Poder

Anexo 2.2	Copia de Titularidad de las Concesiones Mineras

Anexo 2.3	Hojas de Datos de Seguridad (MSDS)

Anexo 2.4	Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM

Anexo 2.5	CIRAS

Anexo 2.6	Informe de Actividades y medidas de manejo – Suspensión temporal de actividades 2025

Anexo 2.7	Informe N° 053-2026-MINEM-DGAM-DTM/IEX y Resolución N° 154-2026-MINEM-DGM/V

ACRÓNIMOS

Acrónimo	Nombre

AAM	Área de actividad minera

ACP	Área de conservación privada

ACR	Área de conservación regional

AIA	Área de influencia ambiental

AIAD	Área de influencia ambiental directa

AIAI	Área de influencia ambiental indirecta

AIS	Área de influencia social

AISD	Área de influencia social directa

AISI	Área de influencia social indirecta

ANP	Áreas naturales protegidas

AUM	Área de uso minero

DCDMA	Diamond Core Drill Manufacture Association

DDH	Sondajes diamantinos

DIA	Declaración de Impacto Ambiental

DNI	Documento Nacional de Identidad

D.S.	Decreto Supremo

ECA	Estándar de Calidad Ambiental

EO-RS	Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos

EUBA	Asociación Europea de Productores de Bentonita

HDPE	Polietileno de alta densidad

HMIS	Etiquetas de Identificación

IGA	Instrumento de Gestión Ambiental

MDIA	Modificación de la Declaración de Impacto Ambiental

MINAM	Ministerio de Ambiente

MINCUL	Ministerio de Cultura

MINEM	Ministerio de Energía y Minas

MSDS	Hojas de datos de seguridad

NTP	Norma Técnica Peruana

PRC	Plan de Relacionamiento Comunitario

R.M.	Resolución Ministerial

SUNARP	Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

MODIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MDIA – CATEGORÍA I) DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA “CCOROPURO”

INFORME FINAL

# Descripción del Proyecto

En el presente capítulo se describen los antecedentes, componentes y actividades correspondientes al Proyecto de Exploración Minera “Ccoropuro” (en adelante, el “Proyecto”), el cual se encuentra bajo la titularidad de Minera Barrick Peru S.A. (en adelante, “MBP”), para sustentar la aprobación de la Modificación de la Declaración de Impacto Ambiental (MDIA – Categoría I), (en adelante, la “MDIA “Ccoropuro””). Es importante mencionar que, el Proyecto de Exploración Minera “Ccoropuro” cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada mediante la Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM (en adelante, “DIA “Ccoropuro”).

El propósito de la presente Modificación de la DIA del Proyecto es ampliar el área efectiva del Proyecto y explorar en dicha nueva zona, de acuerdo a la normativa ambiental aplicable. Este Proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Héroes Albarracín, provincia de Tarata, región Tacna.

El Proyecto comprende el desarrollo de actividades de exploración minera mediante la ejecución de:

Habilitación y perforación de hasta treinta y cuatro (34) plataformas de perforación, en donde se instalarán hasta un total de 62 sondajes. Asimismo, se contemplan sus respectivas pozas de manejo de fluidos de perforación ubicadas en el área de cada plataforma. Las plataformas de perforación propuestas se dividen de la siguiente manera:

  - Habilitación y perforación de once (11) plataformas de perforación aprobadas en la DIA.

  - Reubicación, habilitación y perforación de veintitrés (23) plataformas de perforación aprobadas en la DIA.

Construcción y uso de 16,245 km de accesos que permitirán llegar a los componentes propuestos del Proyecto. Los accesos se dividen de la siguiente manera:

  - 7,985 km de accesos aprobados en la DIA.

  - 8,260 km de accesos nuevos propuestos.

Habilitación de doce (12) pases vehiculares, los cuales se dividen de la siguiente manera:

  - Cuatro (04) pases vehiculares aprobados en la DIA.

  - Ocho (08) pases vehiculares aprobados reubicados.

Habilitación de veinte (20) trincheras de exploración, las cuales se dividen de la siguiente manera:

  - Ocho (08) trincheras de exploración aprobadas en la DIA (manteniendo su ubicación aprobada)

  - Reubicación de siete (07) trincheras de exploración aprobadas en la DIA.

  - Cinco (05) trincheras de exploración nuevas propuestas.

Uso de un (01) patio de control aprobado en la DIA.

Uso de una (01) Zona de uso de estacionamiento (anteriormente plataforma con código REC-COP-034 aprobada en la DIA).

Habilitación de una (01) plataforma para uso de helicóptero, aprobada en la DIA.

Uso de tres (03) piscinas australianas aprobadas en la DIA.

Uso de mangueras aprobadas en la DIA.

El arreglo general de los componentes propuestos en la presente Modificación de la DIA del Proyecto se puede apreciar en la Figura 2.1.1 y en la Figura 2.1.2. Asimismo, en estas figuras, se presentan cuadros con las coordenadas geográficas de cada uno de los componentes propuestos.

Es importante indicar que el área efectiva del Proyecto se encuentra delimitada por una (01) poligonal cerrada definida por 204 vértices, comprendiendo un área total aproximada (proyección en 2D) de 507 ha. Asimismo, el área efectiva fue delimitada en función a la ubicación de los componentes del Proyecto e interés geológico y mineralógico de la zona a explorar.

## Antecedentes

### Datos generales

#### Nombre

El Proyecto propone como Instrumento de Gestión Ambiental (en adelante, el “IGA”) la “Modificación de la Declaración de Impacto Ambiental (MDIA – Categoría I) del Proyecto de Exploración Minera Ccoropuro”. El Proyecto se desarrollará en el distrito de Héroes Albarracín, provincia de Tarata y región Tacna; tal como se observa en la Figura 2.1.1 y en la Figura 2.1.2.

#### Titular

El titular del Proyecto es MINERA BARRICK PERU S.A. (en adelante “MBP”), identificado con Registro Único de Contribuyentes – RUC N° 20607441139 y con domicilio en Av. Manuel Olguín 325, Piso 12, distrito de Santiago de Surco, provincia de Lima y región Lima.

#### Representante legal

El representante legal de MBP es el apoderado Sr. Miguel Amable Rodríguez, con Documento Nacional de Identidad (DNI) N° 00487678, en concordancia con el régimen de poderes otorgado a su favor, en el Asiento A00001 e inscrito en la Partida Electrónica N°. 14622278 de dicha empresa del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, en la cual se detallan las facultades de representación.

En el Anexo 2.1 se presenta una copia del DNI del Sr. Amable, así como una copia de la vigencia de poder de MBP en favor del Sr. Amable, en calidad de representante legal de la misma.

### Antecedentes del área efectiva y área de influencia directa

Respecto al Proyecto de Exploración Minera “Ccoropuro”, se cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA – Categoría I) aprobada mediante Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM.

La DIA aprobó la ejecución cuarenta (40) plataformas de perforación con sus respectivas pozas de manejo de fluidos de perforación por plataforma de perforación, la construcción de 12 434,86 m de accesos nuevos, quince (15) trincheras de exploración, un (01) patio de control, una (01) plataforma para uso de helicóptero, un (01) campamento temporal, tres (03) piscinas australianas y una (01) manguera.

A la fecha, se han habilitado siete (07) plataformas de perforación aprobadas, encontrándose en una etapa inicial de habilitación/construcción de componentes. Siendo la presente Modificación de la IGA un Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) que integrará los componentes aprobados de la DIA con los componentes propuestos en la presente Modificación.

Es importante precisar que con Expediente N° 4190579 (cargo a MINEM) y con Expediente N° 2025-E01-159777 (cargo a OEFA), se comunicó la Suspensión de Actividades de Exploración para el Proyecto de Exploración Minera “Ccoropuro”, en el cual se indicó que se habilitaron siete (07) plataformas de perforación, de las cuales solamente se perforaron cinco (05) plataformas (REC-COP-001, REC-COP-006, REC-COP-012, REC-COP-014 y REC-COP-021). En el Anexo 2.6 se presenta el detalle y estado actual de los componentes, así como las medidas de manejo ambiental implementadas durante todo el tiempo de suspensión temporal de actividades. Asimismo, en el Anexo 2.7 se presenta el Informe N° 053-2026-MINEM-DGM-DTM/IEX y la Resolución N° 154-2026-MINEM-DGM/V, en donde se emite la opinión sobre el cumplimiento de comunicar la suspensión de actividades temporales.

En el Cuadro 2.1.1 se presentan las coordenadas de ubicación aprobadas para la DIA del Proyecto, la cual fue aprobada mediante Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM. Mientras que, en el Cuadro 2.1.2 se presentan las coordenadas que fueron declaradas para el Proyecto hasta su Sexta Comunicación Previa.

Cuadro 2.1.1
Coordenadas de ubicación aprobadas en la DIA del Proyecto

| N° | Código | Coordenada UTM (Datum WGS84, Zona 19S) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Este (m) | Norte (m) |
| 1 | REC-COP-001 | 371 985,16 | 8 067 055,37 |
| 2 | REC-COP-002/003 | 371 767,99 | 8 067 137,25 |
| 3 | REC-COP-004 | 372 070,42 | 8 066 683,97 |
| 4 | REC-COP-005 | 371 013,89 | 8 067 742,59 |
| 5 | REC-COP-006 | 371 202,22 | 8 067 622,12 |
| 6 | REC-COP-007 | 371 758,22 | 8 066 798,79 |
| 7 | REC-COP-008 | 371 545,45 | 8 067 111,71 |
| 8 | REC-COP-009 | 372 070,95 | 8 067 083,64 |
| 9 | REC-COP-010 | 371 759,66 | 8 067 285,16 |
| 10 | REC-COP-011 | 371 142,99 | 8 067 668,50 |
| 11 | REC-COP-012 | 371 900,37 | 8 066 918,37 |
| 12 | REC-COP-013 | 371 643,16 | 8 066 736,53 |
| 13 | REC-COP-014 | 372 109,84 | 8 066 778,55 |
| 14 | REC-COP-015 | 371 249,94 | 8 067 381,84 |
| 15 | REC-COP-016 | 371 598,87 | 8 067 193,18 |
| 16 | REC-COP-017 | 371 029,81 | 8 067 522,56 |
| 17 | REC-COP-018 | 371 014,35 | 8 067 427,84 |
| 18 | REC-COP-019 | 371 157,49 | 8 067 872,37 |
| 19 | REC-COP-020 | 371 120,60 | 8 068 156,92 |
| 20 | REC-COP-021 | 371 648,69 | 8 067 275,03 |
| 21 | REC-COP-022 | 371 233,45 | 8 067 270,61 |
| 22 | REC-COP-023 | 371 969,69 | 8 067 325,20 |
| 23 | REC-COP-024 | 370 821,55 | 8 067 669,84 |
| 24 | REC-COP-025 | 371 522,15 | 8 067 356,35 |
| 25 | REC-COP-026 | 371 491,16 | 8 067 527,54 |
| 26 | REC-COP-027 | 371 426,75 | 8 067 149,43 |
| 27 | REC-COP-028 | 372 032,54 | 8 066 872,85 |
| 28 | REC-COP-029 | 371 897,06 | 8 066 720,52 |
| 29 | REC-COP-030 | 371 467,16 | 8 066 999,68 |
| 30 | REC-COP-031 | 372 324,58 | 8 066 653,57 |
| 31 | REC-COP-032 | 371 664,74 | 8 067 041,83 |
| 32 | REC-COP-033 | 372 059,66 | 8 067 175,41 |
| 33 | REC-COP-034 | 370 993,63 | 8 067 855,34 |
| 34 | REC-COP-035 | 371 705,35 | 8 066 646,89 |
| 35 | REC-COP-036 | 371 365,57 | 8 067 458,69 |
| 36 | REC-COP-037 | 371 238,91 | 8 067 480,62 |
| 37 | REC-COP-038 | 372 174,08 | 8 066 853,14 |
| 38 | REC-COP-039 | 371 656,05 | 8 066 923,68 |
| 39 | REC-COP-040 | 372 325,81 | 8 066 787,79 |
| 40 | REC-COP-041 | 371 118,96 | 8 067 986,51 |

Fuente: Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploración Minera “Ccoropuro” aprobada mediante Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM (MBP, 2025)

Cuadro 2.1.2
Estado de las plataformas aprobadas en el Proyecto de Exploración Minera “Ccoropuro” (hasta la Sexta Comunicación Previa)

| N° | Código | Coordenada UTM (Datum WGS84, Zona 19S) |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Este (m) | Norte (m) |  |
| 1 | REC-COP-001 | 372 039 | 8 067 088 | Ejecutada (Sondaje 1) y abierta |
| 2 | REC-COP-002/003 | 371 768 | 8 067 137 | No ejecutada |
| 3 | REC-COP-004 | 372 070 | 8 066 684 | No ejecutada |
| 4 | REC-COP-005 | 371 014 | 8 067 743 | No ejecutada |
| 5 | REC-COP-006 | 371 201 | 8 067 622 | Ejecutada (Sondaje 1) y abierta |
| 6 | REC-COP-007 | 371 758 | 8 066 799 | No ejecutada |
| 7 | REC-COP-008 | 371 545 | 8 067 112 | No ejecutada |
| 8 | REC-COP-009 | 372 126 | 8 067 111 | No ejecutada |
| 9 | REC-COP-010 | 371 760 | 8 067 285 | No ejecutada |
| 10 | REC-COP-011 | 371 143 | 8 067 669 | No ejecutada |
| 11 | REC-COP-012 | 371 894 | 8 066 914 | Ejecutada (Sondaje 1) y abierta |
| 12 | REC-COP-013 | 371 643 | 8 066 737 | No ejecutada |
| 13 | REC-COP-014 | 372 110 | 8 066 779 | Ejecutada (Sondaje 1) y abierta |
| 14 | REC-COP-015 | 371 250 | 8 067 382 | No ejecutada |
| 15 | REC-COP-016 | 371 599 | 8 067 193 | No ejecutada |
| 16 | REC-COP-017 | 371 030 | 8 067 523 | No ejecutada |
| 17 | REC-COP-018 | 371 014 | 8 067 428 | No ejecutada |
| 18 | REC-COP-019 | 371 157 | 8 067 872 | No ejecutada |
| 19 | REC-COP-020 | 371 121 | 8 068 157 | No ejecutada |
| 20 | REC-COP-021 | 371 636 | 8 067 235 | Ejecutada (Sondaje 1) y abierta |
| 21 | REC-COP-022 | 371 233 | 8 067 271 | No ejecutada |
| 22 | REC-COP-023 | 371 970 | 8 067 325 | No ejecutada |
| 23 | REC-COP-024 | 370 822 | 8 067 670 | No ejecutada |
| 24 | REC-COP-025 | 371 522 | 8 067 356 | No ejecutada |
| 25 | REC-COP-026 | 371 491 | 8 067 528 | No ejecutada |
| 26 | REC-COP-027 | 371 427 | 8 067 149 | No ejecutada |
| 27 | REC-COP-028 | 372 033 | 8 066 873 | No ejecutada |
| 28 | REC-COP-029 | 371 897 | 8 066 721 | No ejecutada |
| 29 | REC-COP-030 | 371 467 | 8 067 000 | No ejecutada |
| 30 | REC-COP-031 | 372 325 | 8 066 654 | No ejecutada |
| 31 | REC-COP-032 | 371 665 | 8 067 042 | No ejecutada |
| 32 | REC-COP-033 | 372 060 | 8 067 175 | No ejecutada |
| 33 | REC-COP-034 | 370 983 | 8 067 816 | No perforada y abierta (se cambió de uso a zona de uso de estacionamiento en la Tercera Comunicación Previa) |
| 34 | REC-COP-035 | 371 705 | 8 066 647 | No ejecutada |
| 35 | REC-COP-036 | 371 410 | 8 067 452 | No perforada y abierta |
| 36 | REC-COP-037 | 371 239 | 8 067 481 | No ejecutada |
| 37 | REC-COP-038 | 372 174 | 8 066 853 | No ejecutada |
| 38 | REC-COP-039 | 371 656 | 8 066 924 | No ejecutada |
| 39 | REC-COP-040 | 372 326 | 8 066 788 | No ejecutada |
| 40 | REC-COP-041 | 371 119 | 8 067 987 | No ejecutada |

Fuente: MBP

Elaborado por INSIDEO

Asimismo, fue aprobada un (01) Área de Actividad Minera (AAM) y dos (02) Área de Uso Minero (AUM) que conforman el Área efectiva aprobada de la DIA. A continuación, se presentan las coordenadas de los vértices de dichas áreas aprobadas:

En la Figura 2.1.2 se presenta el área efectiva aprobada en la DIA y los componentes aprobados.

Cuadro 2.1.3
Vértices del polígono del área de actividad minera N° 1 (AAM 01)

| Vértice | Área de Actividad Minera N° 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
|  | Este (m) | Norte (m) |
| 1 | 371 452,55 | 8 067 651,39 |
| 2 | 371 455,07 | 8 067 649,78 |
| 3 | 371 512,50 | 8 067 664,78 |
| 4 | 371 558,14 | 8 067 670,34 |
| 5 | 371 595,44 | 8 067 682,64 |
| 6 | 371 622,43 | 8 067 702,88 |
| 7 | 371 634,74 | 8 067 723,52 |
| 8 | 371 638,31 | 8 067 743,37 |
| 9 | 371 632,75 | 8 067 761,22 |
| 10 | 371 633,27 | 8 067 773,17 |
| 11 | 371 634,34 | 8 067 797,74 |
| 12 | 371 643,86 | 8 067 839,41 |
| 13 | 371 656,96 | 8 067 873,54 |
| 14 | 371 665,69 | 8 067 912,04 |
| 15 | 371 674,03 | 8 067 930,69 |
| 16 | 371 689,11 | 8 067 949,34 |
| 17 | 371 695,85 | 8 067 977,92 |
| 18 | 371 715,43 | 8 068 003,85 |
| 19 | 371 751,95 | 8 068 060,47 |
| 20 | 371 785,81 | 8 068 087,46 |
| 21 | 371 821,80 | 8 068 100,69 |
| 22 | 371 848,25 | 8 068 098,57 |
| 23 | 371 859,90 | 8 068 079,52 |
| 24 | 371 859,90 | 8 068 054,65 |
| 25 | 371 844,55 | 8 068 008,08 |
| 26 | 371 862,54 | 8 067 943,52 |
| 27 | 371 863,60 | 8 067 906,48 |
| 28 | 371 876,30 | 8 067 877,91 |
| 29 | 371 954,62 | 8 067 720,74 |
| 30 | 371 961,50 | 8 067 720,74 |
| 31 | 371 993,25 | 8 067 764,13 |
| 32 | 372 005,95 | 8 067 765,19 |
| 33 | 372 019,71 | 8 067 750,91 |
| 34 | 372 019,18 | 8 067 739,26 |
| 35 | 372 007,53 | 8 067 698,52 |
| 36 | 372 011,24 | 8 067 643,48 |
| 37 | 372 024,47 | 8 067 625,49 |
| 38 | 372 042,99 | 8 067 570,99 |
| 39 | 372 069,98 | 8 067 505,37 |
| 40 | 372 102,78 | 8 067 481,03 |
| 41 | 372 138,77 | 8 067 451,40 |
| 42 | 372 159,93 | 8 067 487,91 |
| 43 | 372 182,16 | 8 067 543,47 |
| 44 | 372 200,68 | 8 067 600,62 |
| 45 | 372 208,09 | 8 067 666,77 |
| 46 | 372 224,49 | 8 067 709,63 |
| 47 | 372 246,19 | 8 067 721,27 |
| 48 | 372 265,24 | 8 067 708,57 |
| 49 | 372 277,94 | 8 067 654,60 |
| 50 | 372 286,41 | 8 067 474,68 |
| 51 | 372 274,76 | 8 067 425,47 |
| 52 | 372 275,82 | 8 067 383,66 |
| 53 | 372 305,98 | 8 067 370,96 |
| 54 | 372 338,79 | 8 067 343,98 |
| 55 | 372 363,13 | 8 067 299,00 |
| 56 | 372 359,96 | 8 067 247,67 |
| 57 | 372 366,31 | 8 067 203,22 |
| 58 | 372 366,80 | 8 067 177,93 |
| 59 | 372 384,81 | 8 067 161,57 |
| 60 | 372 223,11 | 8 066 905,40 |
| 61 | 372 345,35 | 8 066 837,67 |
| 62 | 372 359,24 | 8 066 786,28 |
| 63 | 372 361,05 | 8 066 767,95 |
| 64 | 372 363,76 | 8 066 740,55 |
| 65 | 372 408,72 | 8 066 653,76 |
| 66 | 372 359,79 | 8 066 625,73 |
| 67 | 371 439,41 | 8 066 624,34 |
| 68 | 371 421,71 | 8 066 629,71 |
| 69 | 371 386,63 | 8 066 629,77 |
| 70 | 371 339,10 | 8 066 630,65 |
| 71 | 371 318,41 | 8 066 708,21 |
| 72 | 371 268,14 | 8 066 758,48 |
| 73 | 371 194,06 | 8 066 798,17 |
| 74 | 371 119,98 | 8 066 851,09 |
| 75 | 371 080,29 | 8 066 877,55 |
| 76 | 371 035,31 | 8 066 880,19 |
| 77 | 370 979,75 | 8 066 837,86 |
| 78 | 370 902,24 | 8 066 806,54 |
| 79 | 370 850,80 | 8 066 818,47 |
| 80 | 370 846,55 | 8 066 825,73 |
| 81 | 370 842,69 | 8 066 880,72 |
| 82 | 370 857,51 | 8 066 942,10 |
| 83 | 370 861,74 | 8 066 986,55 |
| 84 | 370 868,09 | 8 067 022,54 |
| 85 | 370 882,91 | 8 067 058,52 |
| 86 | 370 882,91 | 8 067 096,62 |
| 87 | 370 863,86 | 8 067 151,65 |
| 88 | 370 834,23 | 8 067 213,04 |
| 89 | 370 812,22 | 8 067 245,00 |
| 90 | 370 774,72 | 8 067 314,64 |
| 91 | 370 740,79 | 8 067 348,57 |
| 92 | 370 708,37 | 8 067 386,35 |
| 93 | 370 649,72 | 8 067 420,00 |
| 94 | 370 624,72 | 8 067 447,08 |
| 95 | 370 615,09 | 8 067 511,21 |
| 96 | 370 762,32 | 8 067 686,27 |
| 97 | 370 989,72 | 8 068 389,76 |
| 98 | 371 148,24 | 8 068 419,10 |
| 99 | 371 196,68 | 8 068 428,06 |
| 100 | 371 197,59 | 8 068 427,37 |
| 101 | 371 200,05 | 8 068 425,48 |
| 102 | 371 232,04 | 8 068 399,17 |
| 103 | 371 224,39 | 8 068 287,00 |
| 104 | 371 235,87 | 8 068 154,74 |
| 105 | 371 323,41 | 8 067 923,75 |
| 106 | 371 391,39 | 8 067 690,64 |
| 107 | 371 393,43 | 8 067 689,33 |
| 108 | 371 393,54 | 8 067 688,96 |
| Área del polígono (2D) (ha) | 188,29 |  |

Elaborado por: INSIDEO.

Cuadro 2.1.4
Vértices del polígono del área de uso minero N° 1 (AUM-01)

| Vértice | Área de Uso Minero N° 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
|  | Este (m) | Norte (m) |
| 1 | 369 945,75 | 8 067 517,32 |
| 2 | 369 891,57 | 8 067 463,33 |
| 3 | 369 847,63 | 8 067 503,09 |
| 4 | 369 855,32 | 8 067 511,72 |
| 5 | 369 933,00 | 8 067 589,83 |
| 6 | 369 975,75 | 8 067 547,39 |
| Área del polígono (2D) (ha) | 0,72 |  |

Elaborado por: INSIDEO.

Cuadro 2.1.5
Vértices del polígono del área de uso minero N° 2 (AUM-2)

| Vértice | Área de Uso Minero N° 2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
|  | Este (m) | Norte (m) |
| 1 | 371 373,14 | 8 066 354,13 |
| 2 | 371 352,90 | 8 066 296,58 |
| 3 | 371 334,25 | 8 066 285,47 |
| 4 | 371 292,97 | 8 066 285,47 |
| 5 | 371 264,00 | 8 066 269,99 |
| 6 | 371 243,36 | 8 066 269,99 |
| 7 | 371 214,00 | 8 066 307,69 |
| 8 | 371 167,96 | 8 066 235,86 |
| 9 | 371 135,02 | 8 066 208,87 |
| 10 | 371 124,70 | 8 066 208,08 |
| 11 | 371 102,47 | 8 066 224,75 |
| 12 | 371 079,85 | 8 066 225,54 |
| 13 | 371 023,49 | 8 066 192,20 |
| 14 | 370 952,85 | 8 066 136,64 |
| 15 | 370 919,51 | 8 066 123,15 |
| 16 | 370 892,53 | 8 066 118,78 |
| 17 | 370 863,95 | 8 066 121,96 |
| 18 | 370 809,98 | 8 066 117,99 |
| 19 | 370 816,72 | 8 066 080,28 |
| 20 | 370 814,74 | 8 066 058,06 |
| 21 | 370 807,99 | 8 066 044,96 |
| 22 | 370 792,91 | 8 066 044,17 |
| 23 | 370 763,54 | 8 066 065,60 |
| 24 | 370 750,05 | 8 066 065,60 |
| 25 | 370 735,36 | 8 066 020,36 |
| 26 | 370 728,65 | 8 066 016,00 |
| 27 | 370 720,68 | 8 066 010,83 |
| 28 | 370 709,71 | 8 066 013,82 |
| 29 | 370 674,76 | 8 066 009,80 |
| 30 | 370 660,87 | 8 066 002,19 |
| 31 | 370 656,57 | 8 065 987,64 |
| 32 | 370 664,84 | 8 065 980,69 |
| 33 | 370 678,07 | 8 065 991,94 |
| 34 | 370 711,80 | 8 065 999,54 |
| 35 | 370 728,67 | 8 065 993,92 |
| 36 | 370 742,56 | 8 065 967,46 |
| 37 | 370 741,23 | 8 065 946,30 |
| 38 | 370 731,64 | 8 065 929,76 |
| 39 | 370 690,30 | 8 065 919,18 |
| 40 | 370 680,05 | 8 065 901,65 |
| 41 | 370 680,38 | 8 065 863,61 |
| 42 | 370 691,63 | 8 065 841,46 |
| 43 | 370 690,63 | 8 065 813,34 |
| 44 | 370 681,04 | 8 065 805,07 |
| 45 | 370 659,88 | 8 065 791,18 |
| 46 | 370 656,90 | 8 065 779,94 |
| 47 | 370 673,77 | 8 065 755,47 |
| 48 | 370 677,40 | 8 065 739,59 |
| 49 | 370 670,79 | 8 065 720,41 |
| 50 | 370 652,60 | 8 065 705,53 |
| 51 | 370 645,65 | 8 065 677,08 |
| 52 | 370 647,31 | 8 065 624,50 |
| 53 | 370 629,78 | 8 065 603,33 |
| 54 | 370 598,69 | 8 065 592,08 |
| 55 | 370 588,44 | 8 065 569,60 |
| 56 | 370 588,11 | 8 065 554,38 |
| 57 | 370 596,37 | 8 065 517,34 |
| 58 | 370 590,42 | 8 065 490,22 |
| 59 | 370 564,96 | 8 065 458,80 |
| 60 | 370 508,07 | 8 065 448,22 |
| 61 | 370 488,56 | 8 065 434,66 |
| 62 | 370 473,67 | 8 065 417,46 |
| 63 | 370 470,70 | 8 065 405,22 |
| 64 | 370 463,75 | 8 065 391,99 |
| 65 | 370 443,58 | 8 065 382,40 |
| 66 | 370 444,24 | 8 065 371,82 |
| 67 | 370 440,60 | 8 065 357,27 |
| 68 | 370 419,10 | 8 065 343,38 |
| 69 | 370 416,79 | 8 065 311,96 |
| 70 | 370 404,88 | 8 065 293,77 |
| 71 | 370 399,92 | 8 065 253,75 |
| 72 | 370 365,53 | 8 065 183,96 |
| 73 | 370 354,28 | 8 065 180,33 |
| 74 | 370 342,37 | 8 065 184,96 |
| 75 | 370 339,07 | 8 065 199,51 |
| 76 | 370 370,82 | 8 065 264,99 |
| 77 | 370 373,46 | 8 065 301,04 |
| 78 | 370 387,02 | 8 065 320,22 |
| 79 | 370 389,67 | 8 065 352,31 |
| 80 | 370 391,32 | 8 065 358,92 |
| 81 | 370 413,15 | 8 065 376,78 |
| 82 | 370 415,13 | 8 065 399,60 |
| 83 | 370 440,27 | 8 065 415,48 |
| 84 | 370 443,58 | 8 065 428,70 |
| 85 | 370 461,77 | 8 065 453,84 |
| 86 | 370 493,52 | 8 065 476,66 |
| 87 | 370 548,75 | 8 065 488,90 |
| 88 | 370 563,63 | 8 065 517,01 |
| 89 | 370 559,66 | 8 065 555,70 |
| 90 | 370 559,66 | 8 065 584,48 |
| 91 | 370 584,14 | 8 065 620,53 |
| 92 | 370 617,21 | 8 065 633,10 |
| 93 | 370 613,90 | 8 065 672,12 |
| 94 | 370 626,47 | 8 065 721,07 |
| 95 | 370 645,65 | 8 065 739,59 |
| 96 | 370 627,79 | 8 065 768,36 |
| 97 | 370 627,46 | 8 065 792,51 |
| 98 | 370 636,72 | 8 065 813,34 |
| 99 | 370 660,54 | 8 065 826,90 |
| 100 | 370 661,86 | 8 065 833,85 |
| 101 | 370 651,94 | 8 065 858,32 |
| 102 | 370 649,62 | 8 065 906,61 |
| 103 | 370 656,90 | 8 065 928,44 |
| 104 | 370 674,43 | 8 065 946,30 |
| 105 | 370 674,76 | 8 065 949,27 |
| 106 | 370 647,97 | 8 065 955,89 |
| 107 | 370 627,13 | 8 065 972,42 |
| 108 | 370 626,14 | 8 065 997,89 |
| 109 | 370 639,70 | 8 066 023,03 |
| 110 | 370 665,83 | 8 066 037,25 |
| 111 | 370 696,59 | 8 066 043,20 |
| 112 | 370 703,70 | 8 066 044,40 |
| 113 | 370 723,06 | 8 066 078,70 |
| 114 | 370 740,52 | 8 066 095,76 |
| 115 | 370 767,51 | 8 066 096,95 |
| 116 | 370 783,78 | 8 066 087,43 |
| 117 | 370 781,40 | 8 066 105,29 |
| 118 | 370 767,91 | 8 066 123,54 |
| 119 | 370 776,24 | 8 066 146,17 |
| 120 | 370 864,35 | 8 066 152,52 |
| 121 | 370 883,40 | 8 066 150,13 |
| 122 | 370 911,58 | 8 066 152,52 |
| 123 | 370 948,88 | 8 066 171,57 |
| 124 | 371 003,65 | 8 066 216,41 |
| 125 | 371 068,74 | 8 066 255,31 |
| 126 | 371 109,22 | 8 066 256,10 |
| 127 | 371 128,27 | 8 066 243,80 |
| 128 | 371 146,53 | 8 066 257,69 |
| 129 | 371 180,26 | 8 066 313,25 |
| 130 | 371 202,88 | 8 066 339,05 |
| 131 | 371 229,87 | 8 066 338,65 |
| 132 | 371 257,65 | 8 066 300,95 |
| 133 | 371 278,69 | 8 066 314,04 |
| 134 | 371 325,91 | 8 066 315,63 |
| 135 | 371 341,79 | 8 066 354,92 |
| 136 | 371 345,36 | 8 066 436,68 |
| 137 | 371 336,63 | 8 066 474,38 |
| 138 | 371 347,35 | 8 066 556,54 |
| 139 | 371 386,63 | 8 066 629,77 |
| 140 | 371 421,71 | 8 066 629,71 |
| 141 | 371 375,92 | 8 066 545,82 |
| 142 | 371 367,59 | 8 066 478,35 |
| 143 | 371 376,71 | 8 066 445,01 |
| Área del polígono (2D) (ha) | 7,37 |  |

Elaborado por: INSIDEO.

Por otro lado, se debe mencionar que, no se han registrado labores mineras previas en el área efectiva aprobada de la DIA “Ccoropuro”, así como tampoco se han registrado actividades mineras previas en la ampliación propuesta del área efectiva de la presente MDIA “Ccoropuro”. Asimismo, no se identificó la presencia de pasivos mineros o instalaciones no cerradas en el área aprobada de la DIA “Ccoropuro”, así como tampoco se han identificado pasivos mineros o instalaciones no cerradas en la ampliación propuesta del área efectiva de la presente MDIA “Ccoropuro”, de acuerdo con el Inventario de Pasivos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas actualizado según Resolución Ministerial (en adelante, “R.M.”) N° 338-2025-MINEM/DM, tal como se observa en la Figura 2.1.2. Asimismo, el área efectiva del presente Proyecto se detalla en la Sección 2.4.

### Derechos o concesiones mineras

El desarrollo de las actividades del Proyecto (área efectiva) se llevará a cabo sobre dos (02) concesiones mineras, las cuales se encuentran bajo la titularidad de MBP, denominadas: OSCAR 1-600 (Código de Derecho Minero: 010029392) y ALICIA 1-900 (Código de Derecho Minero: 010072593). Es importante mencionar que, las actividades de exploración minera no se desarrollarán en el área total de dichas concesiones mineras. En el Cuadro 2.1.6 y en el Cuadro 2.1.7 se presentan las coordenadas de las mencionadas concesiones:

Cuadro 2.1.6
Vértices de la concesión minera OSCAR 1-600

| Código de Derecho Minero | Titular | Concesión minera | Área (ha) | Vértice | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Este (m) | Norte (m) |
| 010029392 | MINERA BARRICK PERU S.A. | OSCAR 1-600 | 600 | V1 | 371 813,45 | 8 069 623,88 |
|  |  |  |  | V2 | 371 813,47 | 8 066 623,90 |
|  |  |  |  | V3 | 369 813,49 | 8 066 623,90 |
|  |  |  |  | V4 | 369 813,49 | 8 067 623,89 |
|  |  |  |  | V5 | 368 813,50 | 8 067 623,88 |
|  |  |  |  | V6 | 368 813,49 | 8 068 623,88 |
|  |  |  |  | V7 | 370 813,47 | 8 068 623,88 |
|  |  |  |  | V8 | 370 813,47 | 8 069 623,87 |

Fuente: MBP

Elaborado por INSIDEO

Cuadro 2.1.7
Vértices de la concesión minera ALICIA 1-900

| Código de Derecho Minero | Titular | Concesión minera | Área (ha) | Vértice | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Este (m) | Norte (m) |
| 010072593 | MINERA BARRICK PERU S.A. | ALICIA 1-900 | 900 | V1 | 371 813,44 | 8 072 623,85 |
|  |  |  |  | V2 | 371 813,45 | 8 070 623,87 |
|  |  |  |  | V3 | 372 813,44 | 8 070 623,87 |
|  |  |  |  | V4 | 372 813,46 | 8 066 623,91 |
|  |  |  |  | V5 | 371 813,47 | 8 066 623,90 |
|  |  |  |  | V6 | 371 813,45 | 8 069 623,88 |
|  |  |  |  | V7 | 370 813,47 | 8 069 623,87 |
|  |  |  |  | V8 | 370 813,46 | 8 070 623,87 |
|  |  |  |  | V9 | 369 813,47 | 8 070 623,86 |
|  |  |  |  | V10 | 369 813,46 | 8 072 623,85 |

Fuente: MBP

Elaborado por INSIDEO

En la Figura 2.1.3 se presenta el área efectiva del Proyecto, así como las concesiones mineras sobre las que se encuentra emplazada dicha área. Es importante mencionar que toda el área de actividad minera se encuentra sobre el área de las concesiones mineras de titularidad de MBP, de acuerdo a los requerimientos normativos para la exploración minera. Asimismo, en el Anexo 2.2 se presentan las partidas electrónicas de las concesiones mineras expedidas por la SUNARP, en donde se puede corroborar que las concesiones mineras mencionadas están registradas a favor de MBP.

### Componentes no cerrados

Como se mencionó anteriormente, en el área del Proyecto de Exploración Minera “Ccoropuro”, no se han realizado exploraciones previas, motivo por el cual no se cuenta con componentes que no hayan sido cerrados.

### Estudios o investigaciones previas

Como se mencionó anteriormente, en el Proyecto se cuenta con una DIA aprobada (2025), mediante la Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM. La DIA aprobó la ejecución cuarenta (40) plataformas de perforación con sus respectivas pozas de manejo de fluidos de perforación por plataforma de perforación, la construcción de 12 434,86 m de accesos nuevos, quince (15) trincheras de exploración, un (01) patio de control, una (01) plataforma para uso de helicóptero, un (01) campamento temporal, tres (03) piscinas australianas y una (01) manguera. Asimismo, se aprobó un cronograma de 24 meses.

### Permisos existentes

El Proyecto “Ccoropuro” cuenta con la siguiente certificación ambiental:

Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM, aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA – Categoría I) del Proyecto de Exploración Minera “Ccoropuro”.

Adicionalmente, se cuentan con los siguientes CIRA para el área efectiva de la DIA del Proyecto:

CIRAS N° 227-2024-DDCTAC/MC

CIRAS N° 228-2024-DDCTAC/MC

CIRAS N° 229-2024-DDCTAC/MC

CIRAS N° 230-2024-DDCTAC/MC

CIRAS N° 54-2025-DDCTAC/MC

CIRAS N° 105-2025-DDCTAC/MC

En el Anexo 2.4, se presenta la Resolución Directoral indicada y en el Anexo 2.5 se presentan los CIRAS mencionados.

### Propiedad Superficial

El área del Proyecto ubicada en el distrito de Héroes Albarracín, provincia de Tarata, región Tacna, se encuentra sobre parte de los terrenos de la Comunidad Campesina de Chipispaya, tal como se observa en la Figura 2.1.4. Asimismo, se precisa que estos límites comunales tienen como fuente COFOPRI-MIDAGRI del año 2023.

### Áreas Naturales Protegidas (ANP)

El área efectiva propuesta del Proyecto se encuentra a 121,43 km de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras – Punta Coles, tal como se observa en la Figura 2.1.5.

## Objetivos y justificación

El objetivo general del presente documento es desarrollar una descripción y análisis de las instalaciones y actividades propuestas, así como de sus efectos en el entorno ambiental con respecto a la condición basal. Esto se realiza con la finalidad de determinar la naturaleza de las actividades e instalaciones propuestas, su relevancia ambiental y, de ser el caso, proponer medidas específicas necesarias para una óptima gestión ambiental.

De manera específica, el objetivo de la presente Modificación de la Declaración de Impacto Ambiental (MDIA – Categoría I) está relacionado a la habilitación y perforación de hasta treinta y cuatro (34) plataformas de perforación, 62 sondajes distribuidos en dichas plataformas, 16,245 km de accesos, habilitación de doce (12) pases vehiculares, veinte (20) trincheras de exploración, uso de un (01) patio de control, uso de una (01) zona de uso de estacionamiento, habilitación de una (01) plataforma para uso de helicóptero, uso de tres (03) piscinas australianas y uso de mangueras aprobadas en la DIA del Proyecto (aprobada mediante Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM).

Esto se realiza con la finalidad de investigar áreas favorables y tomar decisiones informadas respecto a continuar la exploración de potenciales áreas mineralizadas de cobre (Cu) y oro (Au) en óxidos y/o sulfuros.

## Localización geográfica y política del Proyecto

El área efectiva del Proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Héroes Albarracín, provincia de Tarata y región Tacna, a 8,27 km al oeste de la capital del distrito de Héroes Albarracín (medido en una distancia en línea recta), como se observa en la Figura 2.3.1. A continuación, se presenta la ubicación del centroide del área efectiva del Proyecto:

Cuadro 2.3.1
Ubicación del centroide del área efectiva del Proyecto

| Ubicación | Coordenadas UTM (WGS84 19S) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Este (m) | Norte (m) |
| Centroide | 371 261 | 8 067 933 |

Fuente: MBP

Elaborado por INSIDEO

Asimismo, el área efectiva del Proyecto, así como todos los componentes del Proyecto, se encuentra en parte de los terrenos de la Comunidad Campesina de Chipispaya. Razón por la cual, en el Cuadro 2.3.2, se muestran las distancias a los centros poblados cercanos del área efectiva propuesta del Proyecto.

Cuadro 2.3.2
Distancia a los centros poblados cercanos

| Nombre | Coordenadas UTM - centroide (WGS84, Zona 19S) |  | Distrito | Provincia | Región | Distancia al área efectiva (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Este (m) | Norte (m) |  |  |  |  |
| Putina | 369 647 | 8 065 239 | Héroes Albarracín | Tarata | Tacna | 0,69 |
| Chipispaya | 370 852 | 8 065 059 |  |  |  | 0,49 |
| Londaniza | 373 396 | 8 065 600 |  |  |  | 1,54 |
| Ccoropuro | 365 516 | 8 067 102 |  |  |  | 4,23 |
| Cotani | 368 428 | 8 066 430 |  |  |  | 1,77 |

Fuente: MBP

Elaborado por INSIDEO

Geográficamente, el área efectiva del Proyecto se encuentra en la Cuenca Medio Alta Sama (código Pfafstetter 131587), a una altitud que varía entre los 2000 m s.n.m. y 2900 m s.n.m. de elevación.

## Delimitación del perímetro del área efectiva

El área efectiva del Proyecto, dentro de la cual se tiene previsto ejecutar las actividades de exploración propuestas en la presente MDIA, se encuentra delimitada por una (01) poligonal cerrada definida por 204 vértices, comprendiendo un área total aproximada de 507 ha (proyección superficial en dos dimensiones, 2D). Es importante indicar que dicha extensión no representa el área a disturbar por el Proyecto, siendo esta mucha menor.

El área dentro de la cual se tiene previsto ejecutar las actividades de exploración, se puede dividir en: (i) área de actividad minera (AAM) y (ii) área de uso minero (AUM). El AAM engloba a las plataformas de perforación, así como la proyección de los sondajes en la superficie y a las trincheras de exploración. Por otro lado, el AUM engloba a parte de los componentes auxiliares propuestos, siendo en este caso la manguera aprobada, piscinas australianas y parte de los accesos aprobados. Ambas áreas (de actividad y de uso minero) conforman el área efectiva del Proyecto. Es importante precisar que, la delimitación del Área de Actividad Minera (AAM) y del Área de Uso Minero (AUM) propuesta para la presente Modificatoria de la DIA, es una continuidad de lo aprobado en la DIA del Proyecto (aprobada mediante Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM).

Asimismo, el área efectiva fue delimitada en función a la ubicación de los componentes propuestos del Proyecto e interés geológico y mineralógico de la zona a explorar. Siendo una propuesta de ampliación del área efectiva aprobada en la DIA del Proyecto (aprobada mediante Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM).

### Área de actividad minera

El área de actividad minera (AAM) se encuentra delimitada por una (01) poligonal cerrada, comprendiendo un área de 495,01 ha (ver Cuadro 2.4.1 y Figura 2.4.1). Es importante mencionar que esta área no es ocupada por los componentes propuestos del Proyecto (ver Sección 2.7.2), la cual tendrá una ocupación equivalente a menos de 10 ha.

Cabe resaltar, el área de actividad minera se encuentra dentro de las concesiones mineras, OSCAR 1-600 (Código de Derecho Minero: 010029392) y ALICIA 1-900 (Código de Derecho Minero: 010072593), las cuales se encuentran bajo la titularidad de MBP (ver Anexo 2.2).

Cuadro 2.4.1
Vértices del polígono del área de actividad minera N° 1

| Vértice | Área de Actividad Minera N° 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
|  | Este (m) | Norte (m) |
| 1 | 371 432 | 8 066 658 |
| 2 | 371 462 | 8 066 688 |
| 3 | 371 559 | 8 066 736 |
| 4 | 371 637 | 8 066 780 |
| 5 | 371 698 | 8 066 822 |
| 6 | 371 733 | 8 066 837 |
| 7 | 371 762 | 8 066 850 |
| 8 | 371 802 | 8 066 871 |
| 9 | 371 837 | 8 066 916 |
| 10 | 371 852 | 8 066 943 |
| 11 | 371 838 | 8 066 955 |
| 12 | 371 801 | 8 066 903 |
| 13 | 371 763 | 8 066 878 |
| 14 | 371 733 | 8 066 866 |
| 15 | 371 694 | 8 066 856 |
| 16 | 371 655 | 8 066 823 |
| 17 | 371 572 | 8 066 771 |
| 18 | 371 490 | 8 066 743 |
| 19 | 371 441 | 8 066 712 |
| 20 | 371 391 | 8 066 658 |
| 21 | 371 348 | 8 066 658 |
| 22 | 371 332 | 8 066 658 |
| 23 | 371 318 | 8 066 708 |
| 24 | 371 268 | 8 066 758 |
| 25 | 371 194 | 8 066 798 |
| 26 | 371 187 | 8 066 803 |
| 27 | 371 120 | 8 066 851 |
| 28 | 371 080 | 8 066 878 |
| 29 | 371 035 | 8 066 880 |
| 30 | 370 980 | 8 066 838 |
| 31 | 370 902 | 8 066 807 |
| 32 | 370 851 | 8 066 818 |
| 33 | 370 847 | 8 066 826 |
| 34 | 370 843 | 8 066 881 |
| 35 | 370 858 | 8 066 942 |
| 36 | 370 862 | 8 066 987 |
| 37 | 370 868 | 8 067 023 |
| 38 | 370 883 | 8 067 059 |
| 39 | 370 883 | 8 067 097 |

| Vértice | Área de Actividad Minera N° 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
|  | Este (m) | Norte (m) |
| 40 | 370 864 | 8 067 152 |
| 41 | 370 834 | 8 067 213 |
| 42 | 370 812 | 8 067 245 |
| 43 | 370 775 | 8 067 315 |
| 44 | 370 741 | 8 067 349 |
| 45 | 370 708 | 8 067 386 |
| 46 | 370 650 | 8 067 420 |
| 47 | 370 625 | 8 067 447 |
| 48 | 370 603 | 8 067 477 |
| 49 | 370 488 | 8 067 409 |
| 50 | 370 396 | 8 067 343 |
| 51 | 370 324 | 8 067 291 |
| 52 | 370 097 | 8 067 511 |
| 53 | 369 857 | 8 067 512 |
| 54 | 369 857 | 8 067 649 |
| 55 | 369 706 | 8 067 649 |
| 56 | 369 789 | 8 068 264 |
| 57 | 369 831 | 8 068 377 |
| 58 | 369 878 | 8 068 538 |
| 59 | 369 883 | 8 068 570 |
| 60 | 370 454 | 8 068 569 |
| 61 | 370 709 | 8 068 572 |
| 62 | 370 856 | 8 068 571 |
| 63 | 370 879 | 8 068 570 |
| 64 | 370 877 | 8 069 652 |
| 65 | 370 913 | 8 069 725 |
| 66 | 370 976 | 8 069 725 |
| 67 | 371 142 | 8 069 685 |
| 68 | 371 739 | 8 069 274 |
| 69 | 371 779 | 8 069 009 |
| 70 | 371 752 | 8 068 934 |
| 71 | 371 746 | 8 068 794 |
| 72 | 371 738 | 8 068 659 |
| 73 | 371 927 | 8 068 454 |
| 74 | 372 286 | 8 068 446 |
| 75 | 372 539 | 8 068 056 |
| 76 | 372 652 | 8 067 988 |
| 77 | 372 448 | 8 067 291 |
| 78 | 372 385 | 8 067 162 |
| 79 | 372 223 | 8 066 905 |
| 80 | 372 284 | 8 066 872 |
| 81 | 372 250 | 8 066 662 |
| 82 | 371 878 | 8 066 660 |
| 83 | 371 854 | 8 066 649 |
| 84 | 371 844 | 8 066 660 |
| 85 | 371 501 | 8 066 658 |
| Centroide | 371 262 | 8 067 974 |
| Área del polígono (2D) (ha) | 495,01 |  |

Elaborado por: INSIDEO.

### Área de uso minero

El área de uso minero se encuentra delimitado por una (01) poligonal cerrada, comprendiendo un área de 11,95 ha (ver Cuadro 2.4.2 y Figura 2.4.1). Es importante indicar que esta área no representa necesariamente la superficie a ocupar por los componentes del Proyecto (ver Sección 2.7.2), la cual tendrá una ocupación menor a 10 ha.

Cuadro 2.4.2
Vértices del polígono del área de uso minero N° 1

| Vértice | Área de Uso Minero N° 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  |
|  | Este (m) | Norte (m) |
| 1 | 371 332 | 8 066 658 |
| 2 | 371 391 | 8 066 658 |
| 3 | 371 441 | 8 066 712 |
| 4 | 371 490 | 8 066 743 |
| 5 | 371 572 | 8 066 771 |
| 6 | 371 655 | 8 066 823 |
| 7 | 371 694 | 8 066 856 |
| 8 | 371 733 | 8 066 866 |
| 9 | 371 763 | 8 066 878 |
| 10 | 371 801 | 8 066 903 |
| 11 | 371 838 | 8 066 955 |
| 12 | 371 852 | 8 066 943 |
| 13 | 371 837 | 8 066 916 |
| 14 | 371 802 | 8 066 871 |
| 15 | 371 762 | 8 066 850 |
| 16 | 371 733 | 8 066 837 |
| 17 | 371 698 | 8 066 822 |
| 18 | 371 637 | 8 066 780 |
| 19 | 371 559 | 8 066 736 |
| 20 | 371 462 | 8 066 688 |
| 21 | 371 432 | 8 066 658 |
| 22 | 371 836 | 8 066 660 |
| 23 | 371 844 | 8 066 660 |
| 24 | 371 854 | 8 066 649 |
| 25 | 371 878 | 8 066 660 |
| 26 | 371 894 | 8 066 660 |
| 27 | 372 250 | 8 066 662 |
| 28 | 372 244 | 8 066 626 |
| 29 | 371 439 | 8 066 624 |
| 30 | 371 422 | 8 066 630 |
| 31 | 371 386 | 8 066 564 |
| 32 | 371 376 | 8 066 546 |
| 33 | 371 368 | 8 066 478 |
| 34 | 371 377 | 8 066 445 |
| 35 | 371 373 | 8 066 354 |
| 36 | 371 353 | 8 066 297 |
| 37 | 371 334 | 8 066 285 |
| 38 | 371 293 | 8 066 285 |
| 39 | 371 264 | 8 066 270 |
| 40 | 371 243 | 8 066 270 |
| 41 | 371 214 | 8 066 308 |
| 42 | 371 168 | 8 066 236 |
| 43 | 371 135 | 8 066 209 |
| 44 | 371 125 | 8 066 208 |
| 45 | 371 102 | 8 066 225 |
| 46 | 371 080 | 8 066 226 |
| 47 | 371 023 | 8 066 192 |
| 48 | 370 953 | 8 066 137 |
| 49 | 370 920 | 8 066 123 |
| 50 | 370 893 | 8 066 119 |
| 51 | 370 864 | 8 066 122 |
| 52 | 370 810 | 8 066 118 |
| 53 | 370 817 | 8 066 080 |
| 54 | 370 815 | 8 066 058 |
| 55 | 370 808 | 8 066 045 |
| 56 | 370 793 | 8 066 044 |
| 57 | 370 764 | 8 066 066 |
| 58 | 370 750 | 8 066 066 |
| 59 | 370 735 | 8 066 020 |
| 60 | 370 729 | 8 066 016 |
| 61 | 370 721 | 8 066 011 |
| 62 | 370 710 | 8 066 014 |
| 63 | 370 675 | 8 066 010 |
| 64 | 370 661 | 8 066 002 |
| 65 | 370 657 | 8 065 988 |
| 66 | 370 665 | 8 065 981 |
| 67 | 370 678 | 8 065 992 |
| 68 | 370 712 | 8 066 000 |
| 69 | 370 729 | 8 065 994 |
| 70 | 370 743 | 8 065 967 |
| 71 | 370 741 | 8 065 946 |
| 72 | 370 732 | 8 065 930 |
| 73 | 370 690 | 8 065 919 |
| 74 | 370 680 | 8 065 902 |
| 75 | 370 680 | 8 065 864 |
| 76 | 370 692 | 8 065 841 |
| 77 | 370 691 | 8 065 813 |
| 78 | 370 681 | 8 065 805 |
| 79 | 370 660 | 8 065 791 |
| 80 | 370 657 | 8 065 780 |
| 81 | 370 674 | 8 065 755 |
| 82 | 370 677 | 8 065 740 |
| 83 | 370 671 | 8 065 720 |
| 84 | 370 653 | 8 065 706 |
| 85 | 370 646 | 8 065 677 |
| 86 | 370 647 | 8 065 624 |
| 87 | 370 630 | 8 065 603 |
| 88 | 370 599 | 8 065 592 |
| 89 | 370 588 | 8 065 570 |
| 90 | 370 588 | 8 065 554 |
| 91 | 370 596 | 8 065 517 |
| 92 | 370 590 | 8 065 490 |
| 93 | 370 565 | 8 065 459 |
| 94 | 370 508 | 8 065 448 |
| 95 | 370 489 | 8 065 435 |
| 96 | 370 474 | 8 065 417 |
| 97 | 370 471 | 8 065 405 |
| 98 | 370 464 | 8 065 392 |
| 99 | 370 444 | 8 065 382 |
| 100 | 370 444 | 8 065 372 |
| 101 | 370 441 | 8 065 357 |
| 102 | 370 419 | 8 065 343 |
| 103 | 370 417 | 8 065 312 |
| 104 | 370 405 | 8 065 294 |
| 105 | 370 400 | 8 065 254 |
| 106 | 370 366 | 8 065 184 |
| 107 | 370 354 | 8 065 180 |
| 108 | 370 342 | 8 065 185 |
| 109 | 370 339 | 8 065 200 |
| 110 | 370 371 | 8 065 265 |
| 111 | 370 373 | 8 065 301 |
| 112 | 370 387 | 8 065 320 |
| 113 | 370 390 | 8 065 352 |
| 114 | 370 391 | 8 065 359 |
| 115 | 370 413 | 8 065 377 |
| 116 | 370 415 | 8 065 400 |
| 117 | 370 440 | 8 065 415 |
| 118 | 370 444 | 8 065 429 |
| 119 | 370 462 | 8 065 454 |
| 120 | 370 494 | 8 065 477 |
| 121 | 370 549 | 8 065 489 |
| 122 | 370 564 | 8 065 517 |
| 123 | 370 560 | 8 065 556 |
| 124 | 370 560 | 8 065 584 |
| 125 | 370 584 | 8 065 621 |
| 126 | 370 617 | 8 065 633 |
| 127 | 370 614 | 8 065 672 |
| 128 | 370 626 | 8 065 721 |
| 129 | 370 646 | 8 065 740 |
| 130 | 370 628 | 8 065 768 |
| 131 | 370 627 | 8 065 793 |
| 132 | 370 637 | 8 065 813 |
| 133 | 370 661 | 8 065 827 |
| 134 | 370 662 | 8 065 834 |
| 135 | 370 652 | 8 065 858 |
| 136 | 370 650 | 8 065 907 |
| 137 | 370 657 | 8 065 928 |
| 138 | 370 674 | 8 065 946 |
| 139 | 370 675 | 8 065 949 |
| 140 | 370 648 | 8 065 956 |
| 141 | 370 627 | 8 065 972 |
| 142 | 370 626 | 8 065 998 |
| 143 | 370 640 | 8 066 023 |
| 144 | 370 666 | 8 066 037 |
| 145 | 370 697 | 8 066 043 |
| 146 | 370 704 | 8 066 044 |
| 147 | 370 723 | 8 066 079 |
| 148 | 370 741 | 8 066 096 |
| 149 | 370 768 | 8 066 097 |
| 150 | 370 784 | 8 066 087 |
| 151 | 370 781 | 8 066 105 |
| 152 | 370 768 | 8 066 124 |
| 153 | 370 776 | 8 066 146 |
| 154 | 370 864 | 8 066 153 |
| 155 | 370 883 | 8 066 150 |
| 156 | 370 912 | 8 066 153 |
| 157 | 370 949 | 8 066 172 |
| 158 | 371 004 | 8 066 216 |
| 159 | 371 069 | 8 066 255 |
| 160 | 371 109 | 8 066 256 |
| 161 | 371 128 | 8 066 244 |
| 162 | 371 147 | 8 066 258 |
| 163 | 371 180 | 8 066 313 |
| 164 | 371 203 | 8 066 339 |
| 165 | 371 230 | 8 066 339 |
| 166 | 371 258 | 8 066 301 |
| 167 | 371 279 | 8 066 314 |
| 168 | 371 326 | 8 066 316 |
| 169 | 371 342 | 8 066 355 |
| 170 | 371 345 | 8 066 437 |
| 171 | 371 337 | 8 066 474 |
| 172 | 371 347 | 8 066 557 |
| 173 | 371 387 | 8 066 630 |
| 174 | 371 339 | 8 066 631 |
| Centroide | 371 294 | 8 066 300 |
| Área del polígono (2D) (ha) | 11,95 |  |

Elaborado por: INSIDEO.

## Áreas de influencia ambiental y social

La descripción del área de estudio de la presente Modificación de la DIA se ha desarrollado en función al Anexo I de la Resolución Ministerial N° 108-2018-MEM/DM, correspondiente a los Términos de Referencia para actividades de exploración minera Categoría I.

La delimitación de las áreas de influencia (ambiental y social) se realizó con el objetivo de establecer el alcance geográfico de los impactos residuales, de acuerdo con la metodología propuesta para el análisis de impactos en el Capítulo 5. Por lo tanto, es importante especificar que la delimitación de las áreas de influencia no se establece a priori (previamente a la evaluación de impactos), pues en tal momento no se cuenta con la información que permita definir el alcance geográfico de los impactos.

De acuerdo con lo anterior, para delimitar las áreas de influencia es necesario tener en cuenta las diferencias existentes entre el área cubierta por la línea base ambiental (física y biológica) y social (área de estudio) y el espacio geográfico que comprende el alcance de los impactos derivados de las actividades contemplada en la presente Modificación de la DIA (i.e. el área de influencia propiamente dicha).

A continuación, se precisa de manera general acerca de las diferencias entre los conceptos de área de estudio y área de influencia:

Área de estudio o ámbito de referencia: esta área se define al inicio del estudio con el objetivo de poder caracterizar las condiciones basales, tanto ambientales como sociales, del entorno de determinado proyecto; pudiendo ser esta general o específico en función de los diversos aspectos ambientales y sociales a evaluar.

  - De manera general, el área de estudio se delimita teniendo en cuenta los antecedentes del área y las actividades que allí se desarrollan, las actividades futuras del Proyecto y con base a la experiencia de los profesionales encargados del estudio, de modo que esta área sea cuando menos mayor o igual al área donde podrían finalmente ocurrir los impactos residuales del Proyecto.

Área de influencia: esta área se define con base al análisis de impactos, donde se delimita con mayor precisión la extensión de las zonas donde ocurrirían efectivamente los impactos, tanto ambientales (físicos y biológicos) como sociales, sobre el entorno del Proyecto; pudiendo ser esta directa o indirecta en función del grado de incidencia (significancia) de tales impactos.

  - De manera general, el área de influencia se delimita con base a la ocupación directa de los componentes del Proyecto, la identificación de la ocurrencia de interacciones (dinámicas) entre los aspectos ambientales y/o sociales, así como con base a la experiencia de los profesionales encargados del estudio.

La delimitación final de las áreas de influencia directa e indirecta requiere de manera indispensable definir la significancia de los correspondientes impactos ambientales y sociales. En ese sentido, en esta sección se presenta la determinación de las áreas de influencia a manera de resumen. Sin embargo, su determinación detallada se ha desarrollado en el Capítulo 5 (Caracterización de impactos ambientales y sociales) de la presente Modificación de la DIA. Asimismo, las delimitaciones de las correspondientes áreas de estudio se han descrito con detalle en el Capítulo 3 (Línea base).

### Área de influencia ambiental (AIA)

Para la determinación del área de influencia ambiental (AIA) se tomaron en cuenta principalmente los siguientes criterios:

Extensión de las áreas de estudio o ámbitos de referencia, definidas de manera previa a la caracterización basal del entorno del Proyecto.

Condiciones basales cualitativas y cuantitativas identificadas para cada aspecto ambiental.

Extensión geográfica de la ocupación de los componentes del Proyecto.

Características de las actividades del Proyecto.

El detalle de las consideraciones realizadas para delimitar el área de influencia ambiental indirecta (AIAI) se presenta en el Capítulo 3 y las correspondientes justificaciones se describen como parte del análisis de impactos de cada de los aspectos ambientales evaluados en el Capítulo 5 (p. ej. suelo, aire, flora y vegetación, fauna terrestre, entre otros).

De acuerdo con lo anterior, en la Figura 2.5.1 se presenta la extensión del área de influencia ambiental directa (en adelante, “AIAD”) y del área de influencia ambiental indirecta (en adelante, “AIAI”) del Proyecto (i.e. aplicable para las etapas de construcción, operación y cierre).

#### Área de influencia ambiental directa (AIAD)

Si bien en general se estima que los impactos ambientales directos del Proyecto se manifestarían únicamente en las áreas de ocupación directa y entorno cercano (i.e. dentro del área efectiva de exploración), de manera más conservadora, el AIAD se ha delimitado siguiente los siguientes criterios (aprobados en la DIA):

Evaluación preliminar del área de estudio ambiental (AEA) en campo y gabinete en aspectos físicos (geología, geomorfología, cuencas hidrográficas y meteorología), biológicos (flora y fauna) y sociales (ubicación geopolítica, uso de suelo y accesibilidad).

Identificación de los potenciales impactos ambientales directos que podría generar el Proyecto sobre los componentes ambientales.

Buffer de 5 metros (en la zona sur donde se ubica la manguera) y 40 metros desde el área efectiva (en el resto de zonas), de manera conservadora.

Las zonas de ocupación de las instalaciones principales (plataformas de perforación y trincheras) e instalaciones auxiliares.

El AIAD del Proyecto comprende un área aproximada total de 553 ha (proyección en 2D), delimitada por un (01) polígono con 685 vértices. Las coordenadas del AIAD se presentan en la Tabla 2.5.1.

#### Área de influencia ambiental indirecta (AIAI)

Esta área constituye la zona inmediata en torno al AIAD. De ese modo, el AIAI representa un área buffer sobre el AIAD de una extensión extremadamente conservadora, ya que en general, se espera que los efectos de las actividades se presenten de manera puntual en el AIAD y su entorno cercano.

En ese sentido, para la delimitación del AIAI, se han empleado los siguientes criterios (aprobados en la DIA):

Identificación de los potenciales impactos ambientales indirectos que podría generar el Proyecto sobre los componentes físicos, biológicos y de interés humano.

Un buffer entre 5 metros lineales adicionales desde el AIAD (en la zona sur donde se ubica la manguera) hasta 40 metros lineales desde el AIAD (en el resto de zonas).

Características de topografía y relieve sobre el que se emplazan los componentes propuestos.

Presencia de barreras naturales.

El AIAI del Proyecto comprende un área aproximada total de 600 ha (proyección en 2D), de limitada por un (01) polígono con 657 vértices. Las coordenadas del AIAI se presentan en la Tabla 2.5.2.

### Área de Influencia Social (AIS)

Para la determinación del área de influencia social (AIS) se tomaron en cuenta principalmente los siguientes criterios:

Espacios geográficos del emplazamiento de los componentes y actividades del Proyecto.

Ubicación geopolítica de la población, con respecto al área de emplazamiento de los componentes y actividades del Proyecto.

Vías de acceso al área del Proyecto.

Posibles impactos económicos directos del Proyecto por posible afectación o beneficio por el desarrollo de actividades.

El detalle de las consideraciones realizadas para delimitar el AIS se presenta en el Capítulo 3 y las correspondientes justificaciones se describen como parte del análisis de impactos de cada uno de los aspectos sociales evaluados en el Capítulo 5 (p. ej. ingresos). De acuerdo a lo anterior, la Figura 2.5.2 presenta la extensión del AIS integral del Proyecto, considerando la delimitación del área de influencia social directa (en adelante, “AISD”) y del área de influencia social indirecta (en adelante, “AISI”) correspondientes.

De acuerdo con las características del Proyecto, y la ubicación del área efectiva de exploración, se prevé la ocurrencia de impactos positivos y negativos principalmente sobre parte de los terrenos de la Comunidad Campesina de Chipispaya, por lo que los límites de dicha Comunidad Campesina dentro de los límites del distrito de Héroes Albarracín como el área de influencia social directa (AISD). Mientras que, el AISI fue definida como los límites del distrito de Héroes Albarracín. Cabe precisar que, dada la escala y la magnitud del Proyecto de exploración, no se estima que los efectos del presente Proyecto alcancen una dimensión regional, siendo incluso el alcance distrital muy limitado.

De acuerdo con lo anterior, en el Cuadro 2.5.1 se presenta la extensión del AIS integral del Proyecto, considerando la delimitación del área de influencia social directa (AISD) y del área de influencia social indirecta (AISI) correspondientes.

Cuadro 2.5.1
Áreas de influencia social del Proyecto

| Grupo de interés | Distrito | Provincia | Región | AIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Límites de la Comunidad Campesina de Chipispaya dentro de los límites del distrito de Héroes Albarracín | Héroes Albarracín | Tarata | Tacna | Directa |
| Distrito de Héroes Albarracín |  |  |  | Indirecta |

Elaborado por INSIDEO

## Cronograma e inversión del Proyecto

Es importante precisar que, el presente cronograma propuesto considera las actividades y meses ya ejecutados de la DIA aprobada del Proyecto (del mes 1 al mes 7). Sin embargo, las etapas se precisan en un tiempo de cronograma global. Asimismo, MBP ha comunicado la suspensión temporal de actividades por un periodo de un año (hasta el 30 de diciembre del 2026), por lo que el cronograma propuesto muestra dicho periodo para los fines explicativos.

Las actividades de construcción contempladas para el Proyecto se realizarán durante veintiocho (28) meses, debido a la necesidad de trabajos de movimiento de tierras y la habilitación de componentes principales (plataformas pendientes por habilitación) y auxiliares (componentes auxiliares pendiente de habilitación).

En el caso de la etapa de operación (perforación), esta se realizará durante veintisiete (27) meses. En esta etapa, los meses 2 al mes 7 son meses que ya fueron ejecutados en la DIA aprobada del Proyecto, por lo que para el desarrollo de los 62 sondajes con 31 800 metros lineales de perforación total y con el uso de dos (02) equipos de perforación (con un avance de 25 metros por máquina por día), se requerirán veintiún (21) meses, con lo cual la etapa de perforación se propone hasta el mes 28 del cronograma propuesto. Asimismo, se consideran veintiún (21) meses en total para la evaluación de resultados. Es importante precisar que durante esta etapa de considera la perforación como tal, la prospección a través de las trincheras de exploración, el manejo de lodos de perforación, el manejo de insumos y el tránsito de vehículos y maquinaria.

Las actividades contempladas para el cierre progresivo iniciarán dos (meses) luego de haber iniciado el cronograma propuesto y luego de haber reiniciado actividades tras la suspensión temporal de actividades, teniendo un total de veinticuatro (24) meses y finalizará el mismo mes (mes 28) de la etapa de construcción y operación, correspondiendo a actividades de desmantelamiento, obturación de sondajes y reconformación del terreno.

Por otro lado, el cierre final iniciará al finalizar las perforaciones y se prevé que contará con una duración de tres (03) meses, , correspondiendo a actividades de desmantelamiento, obturación de sondajes y reconformación del terreno. Finalmente, la etapa de post-cierre iniciará una vez acabadas las actividades de cierre final, y se extenderá por tres (03) meses.

En el Cuadro 2.6.1 se presenta el cronograma para el desarrollo del Proyecto, el cual en su totalidad representa un periodo de aproximadamente treinta y cuatro (34) meses.

El monto de inversión del Proyecto asciende a la suma de aproximadamente US$ 600 000: US$ 60 000 para la etapa de construcción, US$ 400 000 para la etapa de operación, US$ 60 000 para la etapa de cierre progreso, US$ 40 000 para la etapa de cierre final y US$ 40 000 para las etapas de post-cierre. Se debe precisar que este estimado de inversión es referencial y podría variar durante la ejecución del Proyecto.

Cuadro 2.6.1
Cronograma del Proyecto

Nota: Dada la dinámica de las actividades de exploración, así como las condiciones ambientales que se puedan presentar durante el desarrollo del Proyecto, las actividades, secuencia y tiempos del presente cronograma pueden variar, pero manteniéndose los plazos generales.

Fuente: MBP.

## Descripción de la etapa de construcción/habilitación, operación y cierre

### Mineralización

El Proyecto de Exploración Minera “Ccoropuro” tiene como finalidad recolectar información con el fin de identificar áreas favorables y tomar decisiones informadas respecto a la continuidad o no del proyecto para la exploración de cobre y oro en óxidos y/o sulfuros dentro del área efectiva propuesta.

### Componentes del Proyecto

Tal como se indicó anteriormente, la presente Modificación de la DIA contempla las siguientes actividades y componentes:

Habilitación y perforación de hasta treinta y cuatro (34) plataformas de perforación, en donde se instalarán hasta un total de 62 sondajes. Asimismo, se contemplan sus respectivas pozas de manejo de fluidos de perforación ubicadas en el área de cada plataforma. Las plataformas de perforación propuestas se dividen de la siguiente manera:

  - Habilitación y perforación de once (11) plataformas de perforación aprobadas en la DIA.

  - Reubicación, habilitación y perforación de veintitrés (23) plataformas de perforación aprobadas en la DIA.

Construcción y uso de 16,245 km de accesos que permitirán llegar a los componentes propuestos del Proyecto. Los accesos se dividen de la siguiente manera:

  - 7,985 km de accesos aprobados en la DIA.

  - 8,260 km de accesos nuevos propuestos.

Habilitación de doce (12) pases vehiculares, los cuales se dividen de la siguiente manera:

  - Cuatro (04) pases vehiculares aprobados en la DIA.

  - Ocho (08) pases vehiculares aprobados reubicados.

Habilitación de veinte (20) trincheras de exploración, las cuales se dividen de la siguiente manera:

  - Ocho (08) trincheras de exploración aprobadas en la DIA (manteniendo su ubicación aprobada)

  - Reubicación de siete (07) trincheras de exploración aprobadas en la DIA.

  - Cinco (05) trincheras de exploración nuevas propuestas.

Uso de un (01) patio de control aprobado en la DIA.

Uso de una (01) Zona de uso de estacionamiento (anteriormente plataforma con código REC-COP-034 aprobada en la DIA).

Habilitación de una (01) plataforma para uso de helicóptero, aprobada en la DIA.

Uso de tres (03) piscinas australianas aprobadas en la DIA.

Uso de mangueras aprobadas en la DIA.

En la Figura 2.7.1 se pueden observan los componentes del presente Proyecto.

A continuación, se describen a detalle los componentes contemplados en el presente Proyecto.

#### Actividades previstas en el Proyecto

A continuación, se presenta un resumen de las actividades previstas en el Proyecto, considerando tres etapas: construcción/habilitación, exploración (operación) y cierre.

##### Actividades de construcción/habilitación

Como parte de las actividades de la etapa de construcción/habilitación, se describen las actividades de preparación del área de manera detallada en la Sección 2.7.2.2. Esta consiste en actividades de movimiento de tierras, en las que se puede realizar desbroce (en caso se encuentre vegetación en el área del componente), manejo del suelo orgánico (en caso se encuentre material orgánico), nivelación del terreno (corte y relleno). Se debe tener en cuenta que, durante un Proyecto de esta naturaleza, las actividades de construcción de plataformas y la actividad de exploración sobre esa plataforma, se realizan de forma conjunta y en simultáneo. De esta manera, las plataformas de perforación tendrán un tiempo de vida relativamente corto. En este contexto, la gestión de algunos recursos (agua, mano de obra y otros insumos comunes a ambas etapas) se considera de forma conjunta. Asimismo, dentro de esta actividad se considera la habilitación de 16,245 km de accesos nuevos y otros componentes auxiliares.

##### Actividades de exploración desde superficie

Las actividades de exploración del Proyecto comprenden la implementación de hasta 34 plataformas de perforación desde superficie, las cuales comprenden en conjunto 62 perforaciones (sondajes) diamantinas, bajo un avance promedio diario alrededor de 50 metros (25 metros por máquina perforadora y se usarán hasta 2 máquinas perforadoras). El detalle de las plataformas, método de perforación y características se presentan en la Sección 2.7.2.3. Asimismo, el detalle de los componentes auxiliares se presenta en la Sección 2.7.2.4.

##### Actividades de cierre

Las actividades y consideraciones para el cierre del Proyecto se presentan con mayor detalle en el Capítulo 6, considerando un tiempo de veintisiete (27) meses y escenarios de cierre (temporal, progresivo y final), con actividades de cierre específicas para cada uno de los componentes del Proyecto.

#### Preparación del área

Para el emplazamiento de los componentes del Proyecto se requiere realizar la preparación del área de ocupación directa. Esta tarea consiste básicamente en actividades de movimiento de tierras, donde se realizarán –según sea necesario– las siguientes acciones:

Desbroce: esta tarea consiste en el retiro de la vegetación, en caso se encuentre, en las áreas de ocupación directa, sin embargo, dadas las formaciones vegetales y coberturas del suelo sobre las cuales se emplazarán los componentes del Proyecto, es importante resaltar que esta actividad será de magnitud muy reducida. Estos materiales serán apilados a los costados de las áreas intervenidas, toda vez que la topografía lo permita y según corresponda, considerando medidas de gestión ambiental que reduzcan la dispersión de material particulado al entorno, como, por ejemplo; el control de velocidad de los vehículos, entre otros. Esta actividad puede desarrollarse de manera manual o con la ayuda de maquinaria pesada. En el Capítulo 6 se precisan las medidas de manejo para la flora y vegetación en las áreas de ocupación directa del Proyecto, en donde se presente vegetación (considerando que el área del Proyecto la vegetación es escasa, muy dispersa e incluso nula).

- Manejo del material orgánico: Es importante precisar que, debido a las condiciones naturales de la zona, con predominancia de suelos minerales, el área de estudio ambiental (AEA) se caracteriza por presentar una cantidad extremadamente limitada de suelo orgánico superficial, es decir, se descarta la distribución de topsoil, ya que es extremadamente mínimo, tal como se indicó y fue aprobado en la DIA del Proyecto.

Nivelación del terreno: Para la habilitación de las plataformas de perforación y componentes auxiliares se ocuparán las áreas estrictamente necesarias para el desarrollo de las actividades propuestas. Se estima que la profundidad promedio a excavar para la habilitación de las plataformas de perforación será de 1,5 m y para las trincheras de exploración será de 1 m. Mientras que, para los componentes auxiliares, se tendrán profundidades promedio entre 0,3 m a 1,5 m dependiendo del componente propuesto. Además, que el material de corte se colocará hacia los lados y/o formando bermas para evitar desestabilizar el terreno pendiente abajo, en caso la topografía lo permita, ; lo que a su vez optimizará los trabajos de rehabilitación del terreno durante la etapa de cierre en donde se priorizara la estabilidad física

En el Cuadro 2.7.1 se presenta la extensión de las áreas a disturbar producto del emplazamiento de los componentes del Proyecto, la cual alcanzará una extensión de 9,27 ha. Mientras que, la estimación de movimiento de tierras por componente asciende a 133 117 m3 para el Proyecto total.

Asimismo, en el AEA se ha registrado una cantidad de suelo orgánico extremadamente baja (tal como fue indicado y aprobado en la DIA del Proyecto). En ese sentido, no es necesario realizar una estimación, dado que la presencia de topsoil es mínima y no representativa para un cálculo significativo. De acuerdo con los resultados obtenidos de la caracterización de suelos; el porcentaje de materia orgánica en el suelo es extremadamente bajo, encontrándose entre 0,03 % a 0,07 % (como máximo). Asimismo, los componentes propuestos del Proyecto se ubican en la unidad de vegetación mixta de matorral disperso con cactáceas, unidad que se caracterizó por presentar escasa, dispersa a nula vegetación; no obstante, en lo posible, se minimizará la ocupación directa de áreas con vegetación.

Cuadro 2.7.1
Área total a disturbar

| Componente propuesto | Largo (m) | Ancho (m) | Profundidad promedio (m) | Cantidad | Área (m2) | Volumen (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componentes principales |  |  |  |  |  |  |
| Plataformas de perforación | 25 | 25 | 1,5 | 34 | 21 250 | 31 875 |
| Trincheras de exploración | 20 | 0,8 | 1 | 20 | 320 | 320 |
| Componentes auxiliares |  |  |  |  |  |  |
| Accesos nuevos (propuestos) | 8260 | 4 | 1,5 | 1 | 33 040 | 49 560 |
| Accesos aprobados en la DIA y ejecutados1 | 7181 | 4 | 1,5 | 1 | 28 724 | 43 086 |
| Accesos aprobados en la DIA y no ejecutados1 | 804 | 4 | 1,5 | 1 | 3216 | 4824 |
| Pases vehiculares | 6 | 8 | 1,5 | 12 | 576 | 864 |
| Patio de control1 | 100 | 40 | 0,3 | 1 | 4000 | 1200 |
| Zona de uso de estacionamiento | 25 | 25 | 1,5 | 1 | 625 | 938 |
| Plataforma para uso de helicóptero | 30 | 30 | 0,5 | 1 | 900 | 450 |
| Total |  |  |  |  | 92 651 | 133 117 |
| Total (ha) |  |  |  |  | 9,27 |  |

Nota: (1) Componente aprobado en la DIA del Proyecto, aprobada mediante Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM.

Fuente: MBP

Elaborado por: INSIDEO.

#### Componentes principales

##### Plataformas de perforación

Las actividades de exploración del Proyecto comprenden la implementación de hasta treinta y cuatro (34) plataformas de perforación desde superficie, ejecutándose un total de 62 perforaciones (sondajes) de tipo diamantina, tal como se muestra en el Cuadro 2.7.2. La longitud será variable por sondaje, totalizando aproximadamente 31 800 metros lineales de exploración, mediante equipos de perforación diamantina. Estas perforaciones se realizarán principalmente con el objetivo de obtener mayor información geológica sobre el área del Proyecto.

Para los sondajes se empleará el método de perforación tipo diamantina (DDH, por sus siglas en inglés Diamond Drill Hole). Cada perforación será ejecutada según el proceso convencional de sondeo con recuperación de testigos mediante el uso de coronas de diamante y circulación de agua, proceso en conformidad con las normas de la Diamond Core Drill Manufacture Association (en adelante, “DCDMA”). El avance promedio de perforación pronosticado es de 25 m/día/máquina; sin embargo, dependiendo de diversos factores como pueden ser las condiciones de terreno, el tipo de máquina y/o experiencia del perforista, las perforaciones podrían alcanzar menores o mayores metros de perforación por día.

La ubicación de las plataformas de perforación desde superficie ha sido mostrada en la Figura 2.7.1, cuyas características (número de plataforma, código de sondaje, coordenadas, tipo y distancia a fuentes de agua, altitud, azimut, inclinación y longitud) se presentan en el Cuadro 2.7.2. Cabe señalar que el número exacto de metros lineales de perforación en cada sondaje podría variar debido a las diversas condiciones de campo que se manifiestan durante la perforación y/o a los resultados que se obtengan (siempre y cuando esto no represente un impacto integral adicional significativo).

Asimismo, es importante señalar que todas las plataformas se encontrarán ubicadas a una distancia mínima de 50 m de los cuerpos de las quebradas secas identificadas, como se muestra en la Figura 2.7.2. Por otro lado, todos los componentes principales y auxiliares del presente Proyecto se encontrarán alejados de cualquier evidencia arqueológica.

Cuadro 2.7.2
Descripción de las plataformas y sondajes

| Código3 | Sondaje | Estado | Coordenadas UTM (Datum WGS84, Zona 19S) |  | Altitud inicial (m s.n.m.) | Fuente de agua |  |  |  | Azimut (°) | Inclinación estimada (°) | Profundidad (m) | Tipo de perforación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Este (m) | Norte (m) |  | Distancia(1) (m) | Tipo(2) | Codificación (Cuerpo de agua) | Nombre del cuerpo de agua |  |  |  |  |
| REC-COP-001 | 1 | Aprobada (Ejecutado y abierta) | 372 039 | 8 067 088 | 2586 | 101,04 | 5 | QSN2 | Qda. s/n 2 | 220 | -60 | 500 | Diamantina |
| REC-COP-002/003 | 1 | Aprobada (No ejecutada) y se propone su reubicación | 370 522 | 8 067 621 | 2379 | 550,37 | 5 | QSIV | Qda. Sivincane | 220 | -60 | 700 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 | -60 | 700 |  |
| REC-COP-004 | 1 | Aprobada (No ejecutada) y se propone su reubicación | 372 098 | 8 067 956 | 2733 | 189,75 | 5 | QSN2 | Qda. s/n 2 | 270 | -60 | 700 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | -75 | 700 |  |
| REC-COP-005 | 1 | Aprobada (No ejecutada) y se propone su reubicación | 370 406 | 8 067 947 | 2364 | 324,18 | 5 | QSIV | Qda. Sivincane | 220 | -60 | 500 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 | -60 | 500 |  |
| REC-COP-006 | 1 | Aprobada (Ejecutado y abierta) | 371 201 | 8 067 622 | 2482 | 58,27 | 5 | QSN3 | Qda. s/n 3 | 220 | -60 | 500 | Diamantina |
| REC-COP-007 | 1 | Aprobada (No ejecutada) y se propone su reubicación | 370 916 | 8 068 539 | 2624 | 390,79 | 5 | QSN3 | Qda. s/n 3 | 220 | -65 | 500 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | -75 | 500 |  |
| REC-COP-008 | 1 | Aprobada (No ejecutada) y se propone su reubicación | 371 697 | 8 069 164 | 2678 | 154,80 | 5 | QSN3 | Qda. s/n 3 | 220 | -60 | 500 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 | -60 | 500 |  |
| REC-COP-009 | 1 | Aprobada (No ejecutada) y se propone su reubicación | 369 898 | 8 067 866 | 2276 | 107,01 | 5 | QSIV | Qda. Sivincane | 220 | -60 | 500 | Diamantina |
| REC-COP-010 | 1 | Aprobada (No ejecutada) y se propone su reubicación | 371 556 | 8 068 704 | 2612 | 223,58 | 5 | QSN3 | Qda. s/n 3 | 220 | -60 | 500 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | -60 | 500 |  |
| REC-COP-011 | 1 | Aprobada (No ejecutada) y se propone su reubicación | 370 430 | 8 068 377 | 2414 | 206,08 | 5 | QSIV | Qda. Sivincane | 220 | -60 | 500 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 | -70 | 500 |  |
| REC-COP-012 | 1 | Aprobada (Ejecutado y abierta) | 371 894 | 8 066 914 | 2522 | 56,82 | 5 | QSN2 | Qda. s/n 2 | 220 | -60 | 500 | Diamantina |
| REC-COP-014 | 1 | Aprobada (Ejecutado y abierta) | 372 110 | 8 066 779 | 2651 | 310,10 | 5 | QSN2 | Qda. s/n 2 | 270 | -60 | 500 | Diamantina |
|  | 2 | Aprobada (No ejecutado) |  |  |  |  |  |  |  | 0 | -60 | 500 |  |
| REC-COP-015 | 1 | Aprobada (No ejecutada) y se propone su reubicación | 371 092 | 8 069 662 | 2546 | 91,21 | 5 | QSIV | Qda. Sivincane | 195 | -60 | 500 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 | -60 | 500 |  |
| REC-COP-016 | 1 | Aprobada (No ejecutada) y se propone su reubicación | 372 427 | 8 067 571 | 2688 | 127,08 | 5 | QSN1 | Qda. s/n 1 | 220 | -60 | 500 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 | -70 | 500 |  |
| REC-COP-017 | 1 | Aprobada (No ejecutada) y se propone su reubicación | 369 940 | 8 068 239 | 2392 | 167,79 | 5 | QSIV | Qda. Sivincane | 220 | -60 | 500 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 | -60 | 500 |  |
| REC-COP-019 | 1 | Aprobada (No ejecutada) | 371 157 | 8 067 872 | 2539 | 195,66 | 5 | QSN3 | Qda. s/n 3 | 220 | -60 | 500 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 | -70 | 500 |  |
| REC-COP-020 | 1 | Aprobada (No ejecutada) | 371 121 | 8 068 157 | 2566 | 130,77 | 5 | QSN3 | Qda. s/n 3 | 220 | -60 | 500 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 | -70 | 500 |  |
| REC-COP-021 | 1 | Aprobada (Ejecutado y abierta) | 371 636 | 8 067 235 | 2645 | 317,09 | 5 | QSN2 | Qda. s/n 2 | 200 | -60 | 500 | Diamantina |
| REC-COP-023 | 1 | Aprobada (No ejecutada) | 371 970 | 8 067 325 | 2606 | 82,00 | 5 | QSN2 | Qda. s/n 2 | 220 | -60 | 500 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | -60 | 500 |  |
| REC-COP-024 | 1 | Aprobada (No ejecutada) | 370 822 | 8 067 670 | 2458 | 401,22 | 5 | QSN3 | Qda. s/n 3 | 220 | -60 | 500 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 | -60 | 500 |  |
| REC-COP-026 | 1 | Aprobada (No ejecutada) y se propone su reubicación | 370 017 | 8 068 509 | 2396 | 146,82 | 5 | QSIV | Qda. Sivincane | 220 | -60 | 500 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 | -60 | 500 |  |
| REC-COP-027 | 1 | Aprobada (No ejecutada) y se propone su reubicación | 370 736 | 8 068 380 | 2533 | 502,41 | 5 | QSN3 | Qda. s/n 3 | 220 | -60 | 500 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 | -70 | 500 |  |
| REC-COP-028 | 1 | Aprobada (No ejecutada) y se propone su reubicación | 371 642 | 8 068 231 | 2628 | 387,82 | 5 | QSN3 | Qda. s/n 3 | 220 | -60 | 500 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | -60 | 500 |  |
| REC-COP-029 | 1 | Aprobada (No ejecutada) y se propone su reubicación | 371 091 | 8 069 011 | 2557 | 262,50 | 5 | QSIV | Qda. Sivincane | 240 | -70 | 500 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | -75 | 500 |  |
| REC-COP-030 | 1 | Aprobada (No ejecutada) y se propone su reubicación | 370 168 | 8 067 819 | 2292 | 147,54 | 5 | QSIV | Qda. Sivincane | 220 | -60 | 500 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 | -75 | 500 |  |
| REC-COP-031 | 1 | Aprobada (No ejecutada) y se propone su reubicación | 371 619 | 8 068 022 | 2582 | 287,19 | 5 | QSN3 | Qda. s/n 3 | 270 | -60 | 500 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | -75 | 500 |  |
| REC-COP-032 | 1 | Aprobada (No ejecutada) y se propone su reubicación | 371 351 | 8 069 334 | 2579 | 227,48 | 5 | QSN3 | Qda. s/n 3 | 220 | -60 | 500 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 | -60 | 500 |  |
| REC-COP-033 | 1 | Aprobada (No ejecutada) y se propone su reubicación | 372 428 | 8 067 896 | 2726 | 104,38 | 5 | QSN2 | Qda. s/n 2 | 190 | -60 | 500 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | -70 | 500 |  |
| REC-COP-035 | 1 | Aprobada (No ejecutada) y se propone su reubicación | 372 073 | 8 068 232 | 2734 | 265,98 | 5 | QSN2 | Qda. s/n 2 | 270 | -65 | 500 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | -60 | 500 |  |

| Código | Sondaje | Estado | Coordenadas UTM (Datum WGS84, Zona 19S) |  | Altitud inicial (m s.n.m.) | Fuente de agua |  |  |  | Azimut (°) | Inclinación estimada (°) | Profundidad (m) | Tipo de perforación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Este (m) | Norte (m) |  | Distancia(1) (m) | Tipo(2) | Codificación (Cuerpo de agua) | Nombre del cuerpo de agua |  |  |  |  |
| REC-COP-036 | 1 | Aprobada (No perforada y abierta) | 371 410 | 8 067 452 | 2515 | 209,53 | 5 | QSN3 | Qda. s/n 3 | 180 | -60 | 500 | Diamantina |
| REC-COP-037 | 1 | Aprobada (No ejecutada) y se propone su reubicación | 371 797 | 8 068 205 | 2613 | 519,36 | 5 | QSN2 | Qda. s/n 2 | 45 | -60 | 500 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | -70 | 500 |  |
| REC-COP-038 | 1 | Aprobada (No ejecutada) y se propone su reubicación | 371 122 | 8 068 626 | 2571 | 195,41 | 5 | QSN3 | Qda. s/n 3 | 220 | -60 | 500 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | -60 | 500 |  |
| REC-COP-039 | 1 | Aprobada (No ejecutada) | 371 656 | 8 066 924 | 2524 | 99,41 | 5 | QSN2 | Qda. s/n 2 | 235 | -60 | 500 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | -60 | 500 |  |
| REC-COP-040 | 1 | Aprobada (No ejecutada) y se propone su reubicación | 371 555 | 8 067 830 | 2541 | 194,58 | 5 | QSN3 | Qda. s/n 3 | 230 | -65 | 500 | Diamantina |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | -80 | 500 |  |

Nota: (1) Distancia en línea recta desde la plataforma hacia la fuente de agua. (2) Tipo: Lago/laguna – 1, manantial – 2, pozo – 4, quebrada – 5 y bofedal – 8. (3) Las plataformas que se encuentran ya habilitadas son las siguientes: REC-COP-001, REC-COP-006, REC-COP-012, REC-COP-014, REC-COP-021 y REC-COP-036.

Fuente: MBP

Elaborado por INSIDEO

##### Método de perforación

Como se mencionó anteriormente, para los sondajes se empleará el método de perforación tipo DIAMANTINA (DDH). Este método de perforación se realizará con el objetivo de obtener testigos de perforación, que serán usados para obtener data litológica, geotécnica, data geoquímica, alteración y control estructural mediante el logueo geológico y para obtener el contenido metálico mediante los estudios de geoquímica que se realiza en los laboratorios. Es decir, esta perforación diamantina nos permite determinar con mayor precisión las características geológicas en profundidad y recolectar información para identificar áreas favorables de exploración. Cada perforación será ejecutada según el proceso convencional de sondeo con recuperación de testigos mediante el uso de coronas de diamante y circulación de agua, proceso en conformidad con la DCDMA. El método consiste en la perforación del suelo y/o roca, mediante una corona diamantada instalada en el extremo inferior de una columna de barras de acero colocadas en serie, carga y fluidos, lo que permite cortar y recuperar el cilindro central (testigo) de roca dentro de un barril porta-testigo ubicado al interior de la columna de barras.

Dentro de dicho barril porta-testigo, se recibirá la muestra y una vez llenado (aproximadamente cada 3 m de avance de corte de la corona), el barril porta-testigo será extraído mediante un cable hacia la superficie, en donde la muestra será depositada en bandejas metálicas identificadas por tramos. Estas muestras-testigos corresponden a cilindros de roca, las cuales serán identificadas y descritas, para ser enviadas posteriormente al laboratorio para la ejecución de los respectivos estudios.

El avance promedio de perforación pronosticado es de 25 m por día por máquina perforadora (50 metros diarios en promedio, por el uso de hasta 02 máquinas perforadoras). Sin embargo, dependiendo de diversos factores como son: condiciones del terreno, el tipo de máquina y/o experiencia del perforista, entre otros; las perforaciones podrían alcanzar menores o mayores metros de perforación por día.

La ubicación de las plataformas de perforación desde superficie se observa en la Figura 2.7.1, cuyas características (número de plataforma, código de sondaje, coordenadas, tipo y distancia a fuentes de agua, distancia a poblaciones más cercanas, altitud, azimut, inclinación y longitud) se presentan en el Cuadro 2.7.2. Cabe señalar que el número exacto de metros lineales de perforación en cada sondaje podría variar debido a las diversas condiciones de campo que se manifiesten durante la perforación y/o a los resultados que se obtengan, siempre y cuanto esto no represente un impacto integral adicional significativo. Asimismo, es importante señalar que todas las plataformas se encontrarán ubicadas a una distancia mayor a 50 m de los cuerpos de agua y ecosistemas frágiles (ver Capítulo 3).

##### Características de las plataformas

Cada plataforma de perforación desde superficie tendrá un área aproximada de 25 m de largo por 25 m de ancho, equivalente a 625 m2 de superficie (ver Cuadro 2.7.2). Para su nivelación, se requerirá un corte aproximado de 1,5 m de profundidad. Las características principales de las plataformas y sus respectivos sondajes se muestran en el Cuadro 2.7.3.

Este diseño contempla un área suficiente para la instalación del equipo de perforación (máquina perforadora) y la ubicación de las pozas de manejo de fluidos de perforación, almacén de insumos y aditivos, estacionamiento de camioneta abastecedor de combustible, almacén de testigos de perforación, servicios higiénicos, área de residuos sólidos, tolva con brocas y tuberías, tinas mezcladores, bomba de agua y lodos y grupo electrógeno. En el Detalle 2.7.1, se muestra una vista de planta referencial de las plataformas de perforación que se habilitarán.

El proceso de corte y relleno comprende la extracción del material (suelo y rocas), manualmente o con ayuda de maquinaria pesada, con la finalidad de obtener una superficie plana. El volumen de material removido para la habilitación de cada plataforma será apilado de manera que se conforme una berma de seguridad alrededor de la misma, con un talud que asegure su estabilidad física; mientras que el material excedente será apilado de forma contigua a la plataforma bajo consideraciones similares. En aquellos casos en los que la habilitación de plataformas se realice sobre pendientes pronunciadas, las características geomorfológicas y las condiciones topográficas del terreno podrían limitar la posibilidad de disponer y conformar el material excedente de manera contigua a la plataforma. En tales situaciones, dicho material tenderá a redistribuirse naturalmente a lo largo de la pendiente.

Cuadro 2.7.3
Características de perforaciones

| Descripción | Und. | Característica |
| --- | --- | --- |
| Número de plataformas | -- | 34 |
| Área estimada de cada plataforma | m2 | 625 |
| Área total ocupada por plataformas | ha | 2,13 |
| Cantidad total de sondajes | -- | 62 |
| Profundidad promedio de sondaje | m | 5800 |
| Profundidad total de sondajes (1) | m | 31 800 |

Nota: (1) La magnitud del metraje total de perforación del Proyecto corresponde a la suma de las profundidades indicadas en el Cuadro 2.7.2.

Fuente: MBP.

Elaborado por: INSIDEO.

Detalle 2.7.1
Vista de planta referencial de la distribución de componentes en las plataformas de perforación

Nota: Los componentes y su distribución dentro de la plataforma mostrada en este esquema es referencial y pueden variar según las condiciones del terreno y el desarrollo operativo.

Fuente: Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploración Minera “Ccoropuro” aprobada mediante Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM (MBP, 2025)

Elaborado por: INSIDEO.

Durante la perforación diamantina se generan dos tipos de productos, (i) los “testigos” o “cores”, que representan el material de información geológica y que serán dispuestos en “cajas porta testigos” para ser almacenados temporalmente en el área delimitada para la ubicación de la plataforma; y posteriormente trasladados para su procesamiento y logueo y (ii) los fluidos de perforación que retornan hacia el collarín de perforación conteniendo agua, material fino (detritos) y residuos de aditivos de perforación (lodos) que son inocuos/biodegradables con el ambiente, empleados durante el avance del taladro de exploración diamantina. Estos fluidos serán derivados hacia las pozas de manejo de fluidos de perforación, habilitándose hasta dos (02) pozas por cada plataforma (estas podrían ser piscinas y/o tinas las cuales ocuparan el mismo espacio)

###### Procedimiento de obturación de sondajes en caso los sondajes intersepten acuíferos:

Adicionalmente, en caso los sondajes intercepten cuerpos de agua subterránea artesianas, las perforaciones serán inmediatamente obturadas, de acuerdo con Decreto Supremo (en adelante, el “Decreto Supremo N° 042-2017-EM”) – Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, el mismo que ha sido modificado por el Decreto Supremo N° 019-2020-EM y por el Decreto Supremo N° 028-2023-EM, utilizando el procedimiento que se presenta a continuación:

Cuando no se encuentre agua: en caso no se encontrase agua subterránea durante la perforación, al término de esta, el sondaje será sellado en la superficie de manera segura para prevenir el daño de personas, animales o equipos. En este caso se procederá de la siguiente forma:

  - Se rellenará el orificio con cortes o gravas de bentonita, hasta aproximadamente 1,00 m por debajo del nivel del terreno.

  - Se instalará una obturación no metálica, con información del sondaje.

  - Se rellenará o apisonará el metro superior o se utilizará una obturación de cemento.

  - Se colocará una capa de suelo superficial para la posterior vegetación, en los sitios que sea aplicable.

Cuando se encuentre agua estática: si el sondaje intercepta un acuífero no confinado, se rellenará el orificio, hasta alcanzar entre 1,50 m y 3,00 m aproximadamente por debajo de la superficie, con bentonita y luego con cemento desde la parte superior de la bentonita hasta la superficie. Si el equipo de perforación ya no está en el lugar del sondaje al momento de la obturación, se usará grava y se realizarán cortes de perforación siguiendo las siguientes pautas:

  - Colocar el material de la obturación desde la parte inferior del pozo hasta la parte superior del nivel de agua estática.

  - Rellenar el pozo con cortes a 1,00 m aproximadamente por debajo del nivel de la tierra.

  - Instalar una obturación no metálica, con la identificación del operador.

  - Rellenar y apisonar el metro final con cortes del pozo o utilizar un mínimo de 1 m de cemento para la superficie.

  - Extender los excesos de cortes a no más de 2,50 cm por debajo del nivel de la tierra natural.

Cuando se encuentra agua artesiana: si el sondaje intercepta un acuífero confinado artesiano se obturará el pozo antes de retirar el equipo de perforación para bombear el material sellador necesario hacia el orificio a través de la tubería de perforación. Para la obturación se usará un cemento apropiado. En este caso se procederá de la siguiente forma:

  - Se vaciará el material de la obturación (cemento) lentamente llenando desde el fondo del sondaje hasta 1,00 m por debajo de la superficie.

  - Se permitirá la estabilización del pozo durante 24 horas. Si se contiene el flujo, se retirará la tubería de perforación y se podrá colocar una obturación no metálica a 1,00 m.

  - Se rellenará y apisonará el metro final del pozo.

  - Se extenderá el corte sobrante a no más de 2,50 cm sobre el nivel de la superficie.

Si el flujo no puede contenerse, se volverá a perforar el pozo de descarga y se obturará con cemento hasta alcanzar 1 m por debajo de la superficie.

Finalmente, es importante indicar que el proceso de exploración es dinámico según la obtención progresiva de los resultados geológicos, por lo que la ubicación de las plataformas podría variar dentro del área de actividad minera, tal como se menciona en el Artículo 56 del Decreto Supremo N° 042-2017-EM - Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, el mismo que ha sido modificado por Decreto Supremo N° 019-2020-EM y por el Decreto Supremo N° 028-2023-EM. Asimismo, la profundidad de cada perforación puede disminuir o aumentar de acuerdo a los resultados que se obtenga, para lo cual se verificará que no se generen impactos ambientales adicionales significativos.

###### Instalaciones auxiliares en las plataformas

A continuación, se describen las instalaciones que serán implementadas en el área de las plataformas (dentro de los 25 m x 25 m) como apoyo a las actividades de perforación:

Almacén de insumos y aditivos

Se mantiene la instalación auxiliar denominada “almacén de insumos y aditivos” acorde a la DIA aprobada del Proyecto (mediante Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM), la cual es un área dispuesta para almacén de insumos y aditivos, con dimensiones de 3 m x 2 m con un área de 6 m2. El almacén estará debidamente rotulado y contará con contenedores para el almacenamiento temporal (durante la perforación) de los mismos. Cabe precisar que sólo se mantendrá en la plataforma la cantidad necesaria de aditivos para la ejecución de la perforación. El área necesaria para este fin contará con una base metálica cubierta con plástico y paños absorbentes, o materiales similares.

Estacionamiento de camioneta abastecedor de combustible

Se mantiene la instalación auxiliar denominada “estacionamiento de camioneta abastecedor de combustible” acorde a la DIA aprobada del Proyecto (mediante Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM). Con respecto al estacionamiento de camioneta abastecedor de combustible, se estima un área de 18 m2, cuyas dimensiones son de 3 m x 6 m. El abastecimiento a la perforadora se realizará mediante una camioneta pick up durante las actividades de perforación, esta camioneta una vez que termina de abastecer de combustible a la perforadora, procederá a retirase de la plataforma. La camioneta pick up para suministro de combustible contarán con kits antiderrame y al momento de abastecer a la plataforma contará con una bandeja metálica, se precisa que las medidas para de contingencia para el derrame de combustible se encuentran descritas en el Capítulo 6. Cabe mencionar que el abastecimiento también podrá realizarse a través de galoneras, con todas las medidas de contingencia para evitar derrames. El combustible provendrá de grifos ubicados en los centros poblados cercanos al Proyecto.

Almacén de testigos de perforación

Se mantiene la instalación auxiliar denominada “almacén de testigos de perforación” acorde a la DIA aprobada del Proyecto (mediante Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM). Los testigos de perforación se almacenarán en cajas de plástico, las cuales serán colocadas sobre una parihuela a un lado de la plataforma de perforación, cuyas dimensiones son de 2 m x 3 m. Los testigos de perforación serán luego trasladados a un almacén fuera del Proyecto para posteriormente ser evaluados.

Servicios higiénicos

Se mantiene la instalación auxiliar denominada “servicios higiénicos” acorde a la DIA aprobada del Proyecto (mediante Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM). Corresponde un baño químico portátil de aproximadamente 4 m2, con unas medidas de 2 m x 2 m, cuya limpieza estará a cargo de una EO-RS, quien también se encargará del transporte y disposición final de los residuos.

Área de residuos sólidos

Se mantiene la instalación auxiliar denominada “área de residuos sólidos” acorde a la DIA aprobada del Proyecto (mediante Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM). El área de residuos sólidos contará con un área de 2 m2, con unas medidas de 2 m x 1 m. Área donde se colocarán contenedores de plástico para la segregación de residuos peligrosos y no peligrosos. Cabe precisar que el área contará con una geomembrana en su base, la cual garantizará la impermeabilización del terreno, asegurando la protección del suelo. Además, los residuos generados en las plataformas serán trasladados al patio de control, desde donde serán recogidos por una EO-RS para su disposición final.

Tolva con brocas y tuberías

Se mantiene la instalación auxiliar denominada “tolva con brocas y tuberías” acorde a la DIA aprobada del Proyecto (mediante Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM). Corresponde a un contenedor destinado al depósito de brocas y tubos de perforación.

Tinas mezcladoras

Se mantiene la instalación auxiliar denominada “tinas mezcladoras” acorde a la DIA aprobada del Proyecto (mediante Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM). Se podrá contar con hasta dos (02) tinas mezcladoras en cada plataforma de perforación, una para almacenar agua fresca y otra para la preparación de aditivos en solución, estas tinas estarán fabricadas con una estructura metálica recubierta con geomembrana, lo que garantizará su resistencia y durabilidad, además como medida de contingencia en su base contará con geomembrana con el fin de minimizar riesgos de derrames , fugas o infiltraciones durante su uso, se estima unas dimensiones de 2,5 m x 1.5 m con un área de 3,75 m2 y una capacidad máxima de 1 m3 cada una.

Asimismo, en caso de derrame o fuga, se han establecido medidas para la contención, recolección, limpieza y disposición de residuos, conforme en el Capítulo 6.

Área para perforadora

Se mantiene la instalación auxiliar denominada “área para perforadora” acorde a la DIA aprobada del Proyecto (mediante Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM). Área destinada a las máquinas perforadoras de tipo diamantina y/o aire reverso que se utilizará en el desarrollo del Proyecto, se estima unas dimensiones de 10 m x 2,5 m con un área de 25 m2.

Bomba de agua y lodos

Se mantiene la instalación auxiliar denominada “bomba de agua y lodos” acorde a la DIA aprobada del Proyecto (mediante Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM). Área destinada para la ubicación de la bomba de agua y lodos, esta área contará con 1 m de lago por 1 m de ancho, durante su funcionamiento contará con su respectiva bandeja metálica de contención.

Grupo electrógeno

Se mantiene la instalación auxiliar denominada “grupo electrógeno” acorde a la DIA aprobada del Proyecto (mediante Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM). Área destinada para la ubicación del grupo electrógeno, esta área contará con 1 m de largo por 1 m de ancho, durante su funcionamiento contará con su bandeja metálica de contención.

Pozas de manejo de fluidos de perforación (pozas de sedimentación)

Se mantiene la instalación auxiliar denominada “pozas de sedimentación” acorde a la DIA aprobada del Proyecto (mediante Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM). Los fluidos de perforación son una suspensión de tipo arcilla en agua con trazas de aditivos necesarios para realizar las perforaciones, pero que se caracterizan por ser inertes, pues no afectan el ambiente. El manejo de estos fluidos se realizará en pozas de sedimentación (pozas de manejo de fluidos de perforación), cuya función principal será retener los lodos y evitar que fluyan fuera del área de trabajo. Asimismo, las pozas de sedimentación permitirán la separación de la fracción sólida de la líquida, con la finalidad de reutilizar el agua almacenada en las pozas durante la perforación del mismo sondaje.

Para la captación de lodos de perforación, se implementarán hasta dos (02) pozas de sedimentación las cuales constarán de un terraplén de 5 m x 5 m y sobre el cual se colocarán dos (02) piscinas tipo australianas con una capacidad de 5 000 galones por cada plataforma de perforación y/o hasta (05) tinas de sedimentación de capacidad de 1 000 litros (264 galones) por poza de sedimentación, las cuales podrán ser utilizadas de acuerdo a las necesidades operativas. El terraplén de las pozas de sedimentación se construirá considerando 5 m de largo por 5 m de ancho con una profundidad promedio de 1,5 m. Cabe precisar que, una vez concluidas las actividades de perforación las piscinas y/o tinas serán desarmadas y trasladadas hacia otras plataformas para ser reutilizadas.

Respecto del manejo del lodo una vez finalizada la perforación, tal como fue señalado y aprobado en la DIA del Proyecto, se retirará el agua de los lodos mediante su recirculación al sondaje o a un tanque tipo IBC para llevarla, con una camioneta pick up a una próxima plataforma para su reúso, en caso se evalúe la necesidad. Se evaluará la utilización de SRU (Unidad de Remoción de Sólidos), que permite el tratamiento de fluidos en espacios limitados, ayudando a la clarificación y separación de sólidos. Los lodos secos se colocarán en sacos para luego ser dispuestos a través de una EO-RS fuera del Proyecto en un relleno autorizado. Luego de ello se procederá al desarmado de la piscina australiana y/o tinas y se reconformará el área disturbada con el material que se retiró para su habilitación, lo cual permitirá obtener las condiciones del terreno de manera similar a la encontrada antes del inicio de las actividades del Proyecto. De manera excepcional, y únicamente en aquellos casos en los que las condiciones de accesibilidad a la plataforma limiten la aplicación del manejo previamente descrito, se podrá considerar la disposición de los lodos dentro del área de la propia plataforma. Para tal efecto, estos serán confinados en excavaciones debidamente impermeabilizadas con geomembrana, garantizando su adecuado aislamiento, estabilidad y control, así como la implementación de las medidas de seguridad y protección ambiental correspondientes.

##### Trincheras de exploración

Tal como fue aprobado en la DIA del Proyecto (mediante Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM), se propone la apertura y muestreo en veinte (20) trincheras de exploración, que tendrán una longitud de 20 metros y un ancho de 0,8 metros; con una profundidad de hasta 1 metro, teniendo un total aproximadamente de 400 metros lineales de trincheras.

El traslado a las trincheras se realizará en primera instancia de manera vehicular mediante accesos propuestos, hasta el punto más cercano y luego de manera peatonal.

El proceso de apertura de las trincheras será de manera manual, el material excavado de las trincheras será dispuesto de forma contigua a las trincheras de forma temporal, el mismo que será colocado nuevamente al término de los trabajos, sobre la zona excavada, una vez que la inspección por parte del área de exploraciones finalice.

Cuadro 2.7.4
Ubicación de las trincheras de exploración aprobadas y propuestas

| Código de trinchera | Estado | Coordenadas UTM (WGS 84, 19S) |  |  |  | Distancia a quebrada seca (m) | Quebrada seca más cercana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Inicio |  | Final |  |  |  |
|  |  | Este (m) | Norte (m) | Este (m) | Norte (m) |  |  |
| TR-01 | Aprobada | 371 349 | 8 066 762 | 371 337 | 8 066 746 | 118,00 | Qda. s/n 2 |
| TR-02 | Aprobada | 371 135 | 8 066 940 | 371 129 | 8 066 921 | 141,54 | Qda. s/n 3 |
| TR-03 | Aprobada | 370 941 | 8 067 181 | 370 925 | 8 067 168 | 137,67 | Qda. s/n 3 |
| TR-04 | Aprobada | 370 988 | 8 068 137 | 370 984 | 8 068 118 | 264,22 | Qda. s/n 3 |
| TR-05 | Aprobada y se propone su reubicación | 371 138 | 8 068 436 | 371 139 | 8 068 456 | 148,50 | Qda. s/n 3 |
| TR-06 | Aprobada y se propone su reubicación | 371 458 | 8 068 429 | 371 453 | 8 068 410 | 157,85 | Qda. s/n 3 |
| TR-07 | Aprobada | 371 269 | 8 067 849 | 371 271 | 8 067 868 | 88,54 | Qda. s/n 3 |
| TR-08 | Aprobada | 371 681 | 8 067 615 | 371 668 | 8 067 600 | 355,53 | Qda. s/n 3 |
| TR-09 | Aprobada y se propone su reubicación | 369 953 | 8 068 528 | 369 933 | 8 068 529 | 208,68 | Qda. Sivincane |
| TR-10 | Aprobada | 371 818 | 8 067 928 | 371 798 | 8 067 928 | 439,81 | Qda. s/n 3 |
| TR-11 | Aprobada y se propone su reubicación | 371 986 | 8 068 391 | 371 974 | 8 068 375 | 425,97 | Qda. s/n 2 |
| TR-12 | Aprobada | 371 917 | 8 067 514 | 371 905 | 8 067 498 | 215,72 | Qda. s/n 2 |
| TR-13 | Aprobada y se propone su reubicación | 371 285 | 8 069 510 | 371 273 | 8 069 494 | 307,72 | Qda. Sivincane |
| TR-14 | Aprobada y se propone su reubicación | 370 926 | 8 069 644 | 370 914 | 8 069 628 | 68,85 | Qda. Sivincane |
| TR-15 | Aprobada y se propone su reubicación | 370 238 | 8 067 459 | 370 226 | 8 067 444 | 328,33 | Qda. Sivincane |
| TR-16 | Propuesta | 370 687 | 8 068 049 | 370 688 | 8 068 029 | 563,94 | Qda. s/n 3 |
| TR-17 | Propuesta | 370 556 | 8 068 523 | 370 547 | 8 068 505 | 287,65 | Qda. Sivincane |
| TR-18 | Propuesta | 371 873 | 8 066 663 | 371 856 | 8 066 653 | 225,36 | Qda. s/n 2 |
| TR-19 | Propuesta | 371 424 | 8 067 092 | 371 410 | 8 067 077 | 284,94 | Qda. s/n 3 |
| TR-20 | Propuesta | 372 436 | 8 068 119 | 372 429 | 8 068 100 | 88,68 | Qda. s/n 2 |

Elaborado por INSIDEO.

#### Componentes auxiliares

A continuación, se describen los componentes auxiliares para el presente Proyecto:

##### Accesos

Como parte del presente Proyecto, se prevé la habilitación y uso de los siguientes accesos:

Construcción y uso de 16,245 km de accesos que permitirán llegar a los componentes propuestos del Proyecto. Los accesos se dividen de la siguiente manera:

  - 7,985 km de accesos aprobados en la DIA, de los cuales 7,181 km ya fueron ejecutados a la fecha y 0,804 km aún no han sido ejecutados.

  - 8,260 km de accesos nuevos propuestos.

La distribución espacial de estos nuevos accesos y los aprobados se aprecia en la Figura 2.7.1. Por otro lado, en la Figura 2.7.1.A se presenta el estado de los accesos aprobados de la DIA (ejecutados y no ejecutados).

La habilitación de accesos en total (DIA y MDIA) será de una extensión lineal de 16 245 m, los cuales contarán con 4 m de ancho (según las condiciones del terreno podría tener un ancho mayor por seguridad), tal como se muestra en el Detalle 2.7.2. Se tiene previsto que como parte de la habilitación de accesos se realicen trabajos de corte, con una profundidad promedio equivalente a 1,5 m. Estas medidas podrían variar dependiendo de las condiciones del terreno como la pendiente, talud superior inestable, entre otras características topográficas. El trazo de los accesos seguirá en lo posible los contornos naturales con el fin de minimizar la alteración del terreno, en especial de zonas rocosas o con mucha pendiente.

En el caso de tramos de accesos en donde se supere una pendiente promedio del 10% al 12%, se dará una nivelación del terreno mediante la adición de capas de material granular (piedra triturada, arena del lugar) y la compactación para formar una base estable. Asimismo, en zonas donde el terreno es rocoso y sería complicado un movimiento de tierras, se optará por construir muros con sacos conteniendo material in situ, sobre una base estable o cimiento. También se construirán de la misma forma, los muros de seguridad en zonas críticas (curvas, pendiente fuertes y zonas con posibilidad de caída a desnivel).

Es importante precisar que al igual que fue aprobado en la DIA del Proyecto, no se propone la habilitación de cunetas a los accesos propuestos, debido a que, en el Área de Estudio Ambiental (AEA) del Proyecto se tiene poca o nula precipitación, por lo que no se considera su habilitación. Asimismo, solo se registraron quebradas secas (no se han registrado cuerpos de agua con flujo permanente, estacional o intermitente).

Para la construcción de los accesos se ocuparán las áreas necesarias para el desarrollo de las actividades exploratorias contempladas en el Proyecto. Es importante mencionar que el material de corte se colocará hacia los lados y/o formando bermas para evitar desestabilizar el terreno pendiente abajo, así como para proteger a los componentes del Proyecto de la escorrentía, lo que a su vez optimizará los trabajos de rehabilitación del terreno durante la etapa de cierre. En aquellos casos en los que la habilitación de accesos se realice sobre pendientes pronunciadas, las características geomorfológicas y las condiciones topográficas del terreno podrían limitar la posibilidad de disponer y conformar el material excedente de manera contigua a los accesos. En tales situaciones, dicho material tenderá a redistribuirse naturalmente a lo largo de la pendiente, asegurando su estabilidad física.

Asimismo, acorde a lo aprobado en la DIA del Proyecto, en relación a los accesos propuestos que cruzan quebradas secas, se señala que, de presentarse un escenario de lluvias extraordinarias de gran intensidad o extremas, se suspenderán el uso de estos cruces. Al término de este evento, se procederá con la rehabilitación de accesos antes de volver a usarlos. Cabe precisar que, las actividades de exploración comprenden periodos cortos, por lo que es poco probable tener un escenario de lluvias extraordinarias durante los trabajos del Proyecto.

En ese sentido, a continuación, se presenta el detalle de los accesos propuestos y los cruces con las quebradas secas identificadas dentro del área efectiva del Proyecto:

Quebrada seca s/n 01 (Qda. s/n 01): No se proponen accesos que crucen esta quebrada seca.

Quebrada seca s/n 02 (Qda. s/n 02): En su tramo se tendrá un acceso proyectado y el tendido de una maguera (que se colocará a nivel superficial). Cabe mencionar la quebrada seca S/N 2 no presenta flujo ni presenta un cauce a simple vista.

Quebrada seca s/n 03 (Qda. s/n 03): Se presentan tres (03) puntos de cruces con accesos propuestos, en las siguientes coordenadas:

  - Cruce N° 01 – Este (m): 371 537 / Norte (m): 8 069 164

  - Cruce N° 02 – Este (m): 371 344 / Norte (m): 8 067 746

  - Cruce N° 03 – Este (m): 371 253 / Norte (m): 8 067 591

Quebrada Sivincane: En parte de dicha quebrada se ha identificado un acceso existente por lo que los accesos propuestos para la presente MDIA estarían conectadas con dicho acceso existente y no se presentarán cruces con la quebrada seca.

Sin embargo, para dichos cruces, se aprobaron diversas medidas de manejo a implementarse, las cuales son extensivas a la presente MDIA:

Las actividades del Proyecto por su naturaleza son de corta duración, las perforaciones duran entre 2 a 3 semanas por cada plataforma aproximadamente.

El tránsito de vehículos se realizará cuando sea estrictamente necesario y se tendrá un control exhaustivo de velocidad (30 km/h).

Los componentes del Proyecto cercanos a las posibles quebradas secas serán desarrollados durante la época de estiaje o temporada seca.

El Proyecto no contempla la implementación de estructuras o componentes que bloqueen un eventual flujo extraordinario de agua en las quebradas secas (evento casi improbable). La habilitación de accesos aprovecharía la topografía existente y minimiza el impacto por movimiento de tierras, sin afectar significativamente las condiciones físicas naturales.

Asimismo, la DIA del Proyecto aprobado las siguientes premisas, que son extensivas a la presente MDIA:

La propuesta del acceso sobre la quebrada seca s/n 2 resulta en una propuesta de menor intervención en el terreno y de menor impacto versus a una propuesta que se proponga sobre el talud arriba a los lados de la quebrada.

Se precisa que el trazo del acceso que se encuentra en el tramo de la quebrada seca S/N 02 considera que su funcionamiento será estrictamente de uso solo en la temporada de estiaje o seca (marzo a noviembre) y cierre inmediato una vez finalizado su uso.

MBP reitera su compromiso de que en caso se presentase algún evento extraordinario de precipitación y que tenga potencial de formar un flujo de agua por esta quebrada seca suspenderá el uso de este acceso hasta que se den las condiciones necesarias para volver a usarlo, previos trabajos de limpieza o nivelación del acceso en caso resulten necesarios.

Realizar permanentemente el monitoreo de tormentas eléctricas y pronósticos de precipitación pluvial a fin de asegurar condiciones de seguridad básicas para los trabajadores asignados a sus proyectos en campo, por lo que de advertirse algún evento extraordinario este podría predecirse hasta con 10 días de anticipación. Una de las plataformas que MBP utiliza para el monitoreo y pronóstico meteorológico es la plataforma “YR©” del Norwegian Meteorological Institute and the Norwegian Broadcasting Corporation. Esta plataforma permite tener pronósticos de las condiciones específicas del área de trabajo.

Los patrones de precipitación pluvial en el país mantienen una temporada muy marcada, i.e. usualmente las precipitaciones pluviales ocurren entre los meses de noviembre a marzo, mientras que, en el resto de los meses de año, la ocurrencia de precipitación es casi nula. A esta condición general, se debe tener en cuenta que la ocurrencia de precipitaciones en el Sur del país y en particular en la región Tacna es muy pequeña comparada con la ocurrencia de precipitaciones en las zonas centro y norte de país. Por tanto, de advertirse un “fenómeno” extraordinario en la zona del Proyecto MBP podrá tomar las medidas de previsión necesarias, incluyendo la suspensión del uso del acceso, así como evaluación y verificación de que no existan tramos en la quebrada seca con elementos que puedan impedir el flujo libre de agua.

MBP se compromete a cerrar el acceso sobre la quebrada S/N 2 de acuerdo con el cronograma propuesto. Asimismo, descarta que este acceso pueda ser transferido para usos futuros a la comunidad o para otro proyecto de exploración.

De ser necesario en ciertos tramos de los accesos y por medidas de seguridad se podrán habilitar áreas para el giro y paso de los vehículos o maquinarias del Proyecto. En el Detalle 2.7.2 se observa un esquema de la vista de perfil de los accesos.

Detalle 2.7.2
Esquema referencial de sección típica de los accesos

Fuente: Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploración Minera “Ccoropuro” aprobada mediante Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM (MBP, 2025).

##### Patio de control

Como parte del Proyecto, se aprobó un (01) patio de control, con dimensiones aproximadas de 100 metros de largo y 40 metros de ancho, por lo que se estima un área de ocupación de 4000 m2. Asimismo, esta área estará debidamente señalizada con carteles para su uso provisional y que será retirada al término de las perforaciones.

El material excavado recuperado durante la habilitación del patio de control será colocado al borde a manera de berma, con la adecuada compactación y considerando una separación suficiente, de tal forma que se evite el desplazamiento de material superficial, para su posterior uso durante el cierre.

Las coordenadas de la ubicación del patio de control se presentan a continuación (área aprobada y reubicada por la Cuarta Comunicación Previa):

Cuadro 2.7.5
Ubicación del patio de control aprobado

| Componente auxiliar | Coordenada | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  | Distancia a quebrada seca (m) | Quebrada seca más cercana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Este (m) | Norte (m) |  |  |
| Patio de control | Central | 371 659 | 8 067 694 | 282,22 | Qda. s/n 3 |
|  | Vértice 1 | 371 615 | 8 067 663 |  |  |
|  | Vértice 2 | 371 669 | 8 067 747 |  |  |
|  | Vértice 3 | 371 703 | 8 067 725 |  |  |
|  | Vértice 4 | 371 649 | 8 067 641 |  |  |

Fuente: MBP / Elaborado por INSIDEO

En el Detalle 2.7.3 se presentan las dimensiones del área aprobada a utilizar como patio de control dentro del área efectiva del Proyecto.

Detalle 2.7.3
Distribución de instalaciones en el patio de control aprobado

40 m

Fuente: Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploración Minera “Ccoropuro” aprobada mediante Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM (MBP, 2025)

En el detalle mostrado (Detalle 2.7.3), se presentan doce (12) instalaciones auxiliares del área destinada para el patio de control aprobado. A continuación, se enlista cada instalación auxiliar con sus dimensiones:

Antena repetidora y pararrayo: corresponde a un área de 3 m de ancho por 5 m de largo, la cual contendrá una (01) antena repetidora, que es un dispositivo temporal que permite repetir la señal de radio en el área del Proyecto, la cual tendrá unas dimensiones de 3 metros de ancho por 3 metros de largo y una (01) pararrayo que cuenta con unas medidas de 1,5 metros de ancho y 5 metros de largo. Se precisa que la antena y pararrayos son equipos portátiles. La ubicación podría variar de acuerdo con las necesidades operativas.

Estacionamiento para equipos pesados y vehículos: áreas donde podrán estacionar vehículos para transporte de personal y maquinaria necesaria para el Proyecto. Está conformada por dos (02) áreas cada una con dimensiones son de 18 m de largo y 15 m de ancho. Los vehículos y equipos pesados estarán equipados con kits antiderrame para atender cualquier eventualidad de manera inmediata. Asimismo, estos equipos serán sometidos a revisiones técnicas periódicas y a un programa de mantenimiento preventivo que garantice su correcto funcionamiento Adicionalmente, se dispondrá de un kit antiderrame central para brindar soporte a cualquier sector del Proyecto, asegurando una respuesta oportuna.

Depósito de herramientas e insumos: contará con espacios específicos para herramientas e insumos. El piso de este almacén será revestido con material aislante de tipo plástico, geomembrana o material similar. Las dimensiones son de 20 m de largo y 5 m de ancho

Depósito temporal de RRSS peligrosos: área donde se colocarán cilindros o contenedores para la segregación de residuos peligrosos y desde donde la EO-RS recogerá los residuos sólidos para su disposición. Cabe precisar que el área contará con una geomembrana en su base. Las dimensiones son de 18 m de largo y 12 m de ancho.

Depósito temporal de RRSS no peligrosos: Área donde se colocarán cilindros o contenedores para la segregación de residuos no peligrosos y desde donde la EO-RS recogerá los residuos sólidos para su disposición. Cabe precisar que el área contará con una geomembrana en su base. Las dimensiones son de 18 m de largo y 12 m de ancho.

Área de trabajo para geólogos y contratistas: espacio destinado a la revisión de muestras, lectura de planos o del plan de trabajo y actividades complementarias, tales como reuniones de coordinación. Las dimensiones son de 30 m de largo y 15 m de ancho.

Espacio multiusos para trabajadores: Área complementaria para uso de los trabajadores, estará destinado a actividades de descanso y reuniones operativas. Este espacio tendrá dimensiones de 30 m x 15 m garantizando comodidad y funcionalidad para el personal.

Almacén de materiales y herramientas: de este almacén se trasladará la cantidad necesaria de materiales y herramientas para los trabajaos realizados en la plataforma. El piso de este almacén será revestido con material aislante de tipo plástico, geomembrana o material similar. Las dimensiones son de 10 m de largo y 10 m de ancho.

Baños químicos: corresponden a dos (02) baños químicos cuya limpieza estará a cargo de una EO-RS, quien se encargará el transporte y disposición final de los residuos, con una frecuencia estimada de una (01) vez por semana o según resulte necesario. Las dimensiones son de 2 m de largo y 2 m de ancho cada uno.

Garita de control: destinada al control del ingreso con dimensiones de 10 m de largo x 10 m de ancho.

Grupo electrógeno: En esta área se instalará un grupo electrógeno cuyas dimensiones es de 1 m de largo por 1 m de ancho, el cual estará dispuesto sobre una bandeja metálica. La función principal de este equipo será la generación de energía eléctrica para su utilización dentro del patio de control.

##### Plataforma para uso de helicóptero

Como parte del Proyecto, se aprobó una (01) plataforma para uso de helicóptero, con dimensiones aprobadas de 30 metros de ancho y 30 metros de largo. Asimismo, de ser necesario, se nivelará la plataforma con una profundidad promedio de hasta 0,5 metros. Es importante precisar que, a la fecha, este componente no se encuentra habilitado y no ha sido utilizado para las actividades del Proyecto.

Por otro lado, tal como se aprobó en la DIA del Proyecto, se indicó que el área de plataforma de terreno circular señalizada con un símbolo de H, se reportó como componente no cerrado, con dicha área delimitada con piedras de la misma zona pero que al momento no se encuentra en uso y corresponde a una plataforma natural (solamente se aprecia una delimitación y señalización con piedras de la misma zona). Esta referida plataforma natural habría sido señalizada por una empresa que realizó trabajos de prospección alrededor del año 2012, sin embargo, no se tiene registro de que haya sido utilizada.

Esta plataforma será usada solamente en caso de la ocurrencia de alguna emergencia que requiera una evaluación o traslado vía aérea. Asimismo, se aprobó que la habilitación de este componente se dará cumpliendo las consideraciones de la norma RD N°556-2017-MTC/12, contando con un indicador de la dirección de viento en un mástil de acuerdo con las dimensiones sugeridas. El área de toma de contacto y de elevación inicial (TLOF) será de 12,5 m de diámetro, dentro del cual se tendrá la señal de identificación de estas plataformas, que consiste en la letra “H”, de color blanco de 4 m de largo por 3 m de ancho. Asimismo, las dimensiones del área de aproximación final de despegue (FATO) será de 22,5 m de largo por 22,5 m de ancho. Finalmente, contará con un área de seguridad de 3 m alrededor del FATO (es decir, 6 m en el largo y 6 m en el ancho), dando un área total de 28,5 m de largo por 28,5 m de ancho.

Cabe precisar, que debido a que la plataforma para uso de helicóptero será solo en casos de emergencia, se verificará que la empresa contratista cuente con todas las medidas y autorizaciones que correspondan, así como información de ruta y operación del vuelo.

Asimismo, se precisa que el área aprobada para la plataforma para uso de helicóptero se encuentra en una zona estable y con accesibilidad peatonal, razón por la cual, no se contempla la propuesta o habilitación de accesos nuevos para llegar a esta área, ya que el personal puede movilizarse desde el acceso más cercano a esta área con total seguridad y de manera peatonal (sin el uso de vehículos).

Las coordenadas de la ubicación de la plataforma para uso de helicóptero se presentan a continuación:

Cuadro 2.7.6
Ubicación de la plataforma para uso de helicóptero

| Componente auxiliar | Coordenada | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  | Distancia a quebrada seca (m) | Quebrada seca más cercana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Este (m) | Norte (m) |  |  |
| Plataforma para uso de helicóptero | Centroide | 370 886 | 8 066 868 | 43,19 | Qda. s/n 3 |

Fuente: MBP

Elaborado por INSIDEO

En el Detalle 2.7.4 se presenta el esquema referencial aprobado del área de la plataforma para uso de helicóptero.

Detalle 2.7.4
Esquema referencial del área de la plataforma para uso de helicóptero

Fuente: Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploración Minera “Ccoropuro” aprobada mediante Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM (MBP, 2025)

##### Piscinas australianas

Como parte del Proyecto, se aprobaron tres (03) piscinas australianas en la DIA, cuya finalidad es la de almacenar el agua para uso industrial. Para el uso de las piscinas australianas se requerirá un perfilado superficial del terreno, por lo que, se procurará su emplazamiento sobre un área de terrenos planos. Cabe precisar que el agua para el Proyecto será abastecida desde un punto externo autorizado (desde una Empresa Prestadora de Servicio o similar). Asimismo, la ubicación de la piscina australiana 1 y piscina australiana 2 se mantienen acorde a lo aprobado en la DIA del Proyecto. Mientras que la piscina australiana 3 mantiene su ubicación comunicada mediante la Cuarta Comunicación Previa de la DIA del Proyecto.

Las coordenadas de la ubicación de las piscinas australianas aprobadas se presentan a continuación:

Cuadro 2.7.7
Ubicación de las piscinas australianas aprobadas

| Componente auxiliar | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  | Distancia a quebrada seca (m) | Quebrada seca más cercana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Este (m) | Norte (m) |  |  |
| Piscina australiana 1 | 370 355 | 8 065 196 | 4,03 | Qda. s/n 2 |
| Piscina australiana 2 | 370 710 | 8 066 030 | 0,46 | Qda. s/n 2 |
| Piscina australiana 3 | 371 839 | 8 066 935 | 4,74 | Qda. s/n 2 |

Fuente: MBP / Elaborado por INSIDEO

Asimismo, a continuación, se presenta el detalle del abastecimiento y distribución de agua que fue aprobado en la DIA del Proyecto (mediante Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM):

El agua proveniente de la cisterna (desde una fuente externa al Proyecto) se almacenará en la piscina australiana N° 1, cuyas dimensiones son de 10 m de diámetro y 1,2 m de alto, con una capacidad máxima de 20 000 galones, a efectos de operatividad también podrían instalarse 02 piscinas de 10,000 galones cada una.

Mediante el uso de mangueras y bombas (las cuales contarán con su bandeja metálica durante su funcionamiento), el agua será trasladada a la piscina australiana N° 2, cuyas dimensiones son de 5 m de diámetro y 1,2 m de alto, contará con una capacidad máxima de 5 000 galones.

Posteriormente, el agua será conducida a la piscina australiana N° 3, cuyas dimensiones son de 5 m de diámetro y 1,2 m de alto, cuenta con una capacidad máxima de 5 000 galones.

Por otro lado, la piscina australiana N°3 podrá ser reubicada por necesidades operativas para optimizar el abastecimiento de agua a las plataformas.

Cuando sea necesario abastecer las plataformas, el agua será extraída de la piscina australiana N° 3 y transportada en camioneta con tanque tipo IBC. En situaciones en donde la camioneta no pueda acceder a las plataformas por las condiciones topográficas, el abastecimiento se realizará únicamente a través de mangueras. En el Detalle 2.7.5 se presenta de manera gráfica el flujo aprobado de abastecimiento y distribución de agua para las actividades del Proyecto.

Detalle 2.7.5
Esquema gráfico aprobado de abastecimiento y distribución de agua para el Proyecto

Fuente: Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploración Minera “Ccoropuro” aprobada mediante Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM (MBP, 2025)

Finalmente, el uso de las piscinas será para almacenar agua fresca que se utilizará para las actividades de perforación. Asimismo, una vez finalizado su uso se retirará las piscinas las cuales son desmontables. Adicional a ello, MBP garantizará que una vez finalizada las actividades no quedará ningún tipo de instalación sobre ninguna quebrada seca.

##### Mangueras

Como parte de la DIA del Proyecto, se aprobó el uso de mangueras con la finalidad de trasladar agua entre las piscinas australianas aprobadas y, de ser el caso, conectar las piscinas con la plataforma. Esto se realizará mediante el uso de bombas, las cuales contarán con su respectiva bandeja metálica durante su funcionamiento. Para su habilitación no se requerirá disturbar terreno, ya que serán ubicadas sobre el terreno natural.

Asimismo, tal como fue aprobado, a partir de la piscina australiana N° 3 se distribuirá el agua hacia las plataformas a través de una camioneta con tanque IBC, y de ser el caso, se continuará con la distribución de agua hacia las plataformas mediante mangueras. Asimismo, una vez finalizado su uso se retirará dicha manguera. Adicional a ello, MBP garantizará que una vez finalizada las actividades no quedará ningún tipo de instalación sobre ninguna quebrada seca.

##### Pases vehiculares

Como parte de la DIA del Proyecto y en su Segunda Comunicación Previa enviada, se comunicó la habilitación de diez (10) pases vehiculares, asimismo en su Sexta Comunicación Previa se comunicó la habilitación de dos (02) pases vehiculares adicionales, de los cuales para la presente MDIA cuatro (04) de estos pases vehiculares se encuentran aprobados (y se mantiene su ubicación aprobada) y ocho (08) pases vehiculares aprobados serán reubicados (propuestos). Cada pase vehicular tendrá una dimensión de 6 metros de largo por 8 metros de ancho, con una profundidad promedio de 1,5 metros.

La finalidad de estos pases vehiculares es tener un área para parqueo y/o estacionamiento temporal durante las actividades de exploración en el área del Proyecto o en componentes cercanos, brindando mayor seguridad al personal durante su movilización.

Las coordenadas de la ubicación de los pases vehiculares propuestos, se presentan a continuación:

Cuadro 2.7.8
Ubicación de los pases vehiculares propuestos

| Componente auxiliar | Estado | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  | Distancia a quebrada seca (m) | Quebrada seca más cercana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Este (m) | Norte (m) |  |  |
| Pase 1 | Propuesto (Reubicado) | 371 175 | 8 067 790 | 168,60 | Qda. s/n 3 |
| Pase 2 | Aprobado | 371 229 | 8 067 681 | 71,73 | Qda. s/n 3 |
| Pase 3 | Aprobado | 371 436 | 8 067 594 | 142,95 | Qda. s/n 3 |
| Pase 4 | Propuesto (Reubicado) | 371 152 | 8 068 130 | 101,64 | Qda. s/n 3 |
| Pase 5 | Propuesto (Reubicado) | 370 951 | 8 068 506 | 343,16 | Qda. s/n 3 |
| Pase 6 | Propuesto (Reubicado) | 371 577 | 8 067 912 | 213,84 | Qda. s/n 3 |
| Pase 7 | Propuesto (Reubicado) | 372 209 | 8 068 185 | 119,30 | Qda. s/n 2 |
| Pase 8 | Propuesto (Reubicado) | 372 429 | 8 067 692 | 145,68 | Qda. s/n 1 |
| Pase 9 | Propuesto (Reubicado) | 370 383 | 8 068 012 | 274,14 | Qda. Sivincane |
| Pase 10 | Propuesto (Reubicado) | 370 080 | 8 068 220 | 21,44 | Qda. Sivincane |
| Pase 11 | Aprobado | 371 307 | 8 067 552 | 61,53 | Qda. s/n 3 |
| Pase 12 | Aprobado | 371 249 | 8 067 610 | 11,38 | Qda. s/n 3 |

Nota: Los pases vehiculares N° 2, N° 3, N° 11 y N° 12 se encuentran habilitados

Fuente: MBP

Elaborado por INSIDEO

##### Zona de uso de estacionamiento

Como parte de la DIA aprobada del Proyecto, se aprobó la habilitación de la plataforma de perforación con código REC-COP-034, cuyo uso fue comunicado y modificado mediante la Tercera Comunicación Previa de la DIA del Proyecto, siendo ahora una zona de uso de estacionamiento y almacén temporal.

Esta zona de uso de estacionamiento es de dimensiones de 25 metros de ancho por 25 metros de largo, con una profundidad promedio de 1,5 metros.

Las coordenadas de la ubicación de la zona de uso de estacionamiento aprobada, se presentan a continuación:

Cuadro 2.7.9
Ubicación aprobada de la zona de uso de estacionamiento

| Componente auxiliar | Estado | Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S) |  | Distancia a quebrada seca (m) | Quebrada seca más cercana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Este (m) | Norte (m) |  |  |
| Zona de uso de estacionamiento (anteriormente plataforma REC-COP-034) | Aprobado | 370 983 | 8 067 816 | 349,80 | Qda. s/n 3 |

Fuente: MBP

Elaborado por INSIDEO

### Residuos a generar

Los residuos sólidos serán almacenados en cilindros, los mismos que estarán clasificados en colores por tipo de residuo según la NTP 900-058:2019 (código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos), aprobada por la Resolución Directoral N° 003- 2019- INACAL/DN. Estos cilindros se ubicarán en las zonas de trabajo (plataformas de perforación).

Asimismo, la disposición final de los residuos también se podrá realizar a través de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) debidamente autorizada.

En el Cuadro 2.7.10 se presenta la clasificación de residuos para el Proyecto, de acuerdo con el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM y su modificatoria (Decreto Supremo N° 001-2022-MINAM).

Cuadro 2.7.10
Residuos sólidos a generarse

| Tipo de residuos | Descripción |
| --- | --- |
| No peligrosos | Escorias metálicas, cartón, madera, fibra, orgánicos, entre otros. |
| Peligrosos | Waypes impregnados con combustible, grasa y aceites, entre otros. |

Nota: Esta es una lista referencial de residuos comunes a generar.

Elaborado por: INSIDEO.

#### Residuos sólidos no peligrosos

El Cuadro 2.7.11 presenta el estimado de residuos sólidos no peligrosos a generar (domésticos e industriales no peligrosos y domésticos no peligrosos). La producción per cápita de residuos sólidos industriales no peligrosos es variable dependiendo el tipo de residuos. La clasificación de los residuos industriales se basa en el Anexo V del Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM MINAM y su modificatoria (Decreto Supremo N° 001-2022-MINAM).

Cuadro 2.7.11
Generación de residuos sólidos no peligrosos

| Ítem | Unidad | Residuos domésticos e industriales no peligrosos |  |  |  |  | Residuos domésticos no peligrosos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo De Residuos | - | B1.2 | B2.2 | B3.1 | B3.2 | B3.5 | Orgánicos |
| Peso Per Cápita | kg/hab./día | 0,4 | 0,04 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
| Peso diario | kg/día | 15,2 | 1,52 | 19 | 3,8 | 19 | 19 |
| Peso total | kg | 15 504 | 1550,40 | 19 380 | 3876 | 19 380 | 19 380 |
| Volumen Per Cápita | m3/hab./día | 0,00057 | 0,00013 | 0,00056 | 0,00053 | 0,00067 | 0,0025 |
| Volumen diario | m3/día | 0,0217 | 0,0049 | 0,0211 | 0,02 | 0,0254 | 0,095 |
| Volumen total | m3 | 22,13 | 5,00 | 21,52 | 20,40 | 25,91 | 96,90 |
| Frecuencia | - | Diaria | Diaria | Diaria | Diaria | Diaria | Diaria |

Fuente: MBP.

Elaborado por INSIDEO

Se ha considerado el tiempo de duración de las actividades (32 meses) y el promedio ponderado mediante una media aritmética de los trabajadores para cada etapa (27 trabajadores para la etapa de construcción, 24 trabajadores para la etapa de perforación, 18 trabajadores para la etapa de cierre y 03 trabajadores para la etapa de post-cierre), para calcular la generación de residuos domésticos e industriales no peligrosos y para los residuos domésticos no peligrosos orgánicos.

#### Residuos sólidos peligrosos

Este tipo de residuos lo constituyen los waypes y trapos impregnados con combustible, grasa y aceites, bidones de aceite, bolsas de aditivos, entre otros, los cuales se generarán por el uso de las máquinas perforadoras en las plataformas y la manipulación de combustible, aditivos, aceites y grasas en las instalaciones respectivas. Los residuos mencionados serán almacenados preliminarmente en cilindros con tapa y bolsas plásticas en su interior, para luego ser dispuestos a través de una EO-RS debidamente autorizada por el MINAM. La clasificación de los residuos industriales peligrosos se basa en el Anexo V del Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM MINAM y su modificatoria (Decreto Supremo N° 001-2022-MINAM). En el Cuadro 2.7.12 se presenta el estimado de residuos sólidos peligrosos a generar, durante los veintisiete (27) meses que involucra la etapa de operación (perforación).

Cuadro 2.7.12
Generación de residuos sólidos peligrosos

| Ítem | Unidad | Residuos domésticos e industriales no peligrosos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo De Residuos | - | A4 | A4.6 |
| Peso diario | kg/día | 15,53 |  |
| Peso mensual | kg/mes | 465,912 |  |
| Peso total | kg | 12 579,62 |  |
| Volumen diario | m3/día | 0,624 |  |
| Volumen mensual | m3/mes | 18,72 |  |
| Volumen total | m3 | 505,44 |  |
| Frecuencia | - | Diaria |  |

Fuente: MBP.

Elaborado por INSIDEO

#### Manejo de residuos

Acorde a lo aprobado en la DIA del Proyecto (aprobada mediante Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM), el manejo se basará en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Decreto Legislativo N° 1278) y su Reglamento, considerando los lineamientos de generación, minimización, segregación, acondicionamiento, recolección, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos generados.

##### Minimización

La minimización se realizará siguiendo las consideraciones aprobadas en la DIA (2025) del Proyecto, las cuales se presentan a continuación:

Reducción en la medida de lo posible de las materias primas utilizadas en el proceso de perforación. Reducción del stock de materia primas, siempre que sea posible y sin que ello afecte las actividades de perforación. Realizar el uso eficiente de los insumos buscando una mayor productividad y la prevención de la generación de residuos

Reducción del volumen de generación y características de peligrosidad de los residuos, orientada a todo el ciclo de vida del Proyecto.

Mantenimiento de equipos.

Segregación en la fuente.

Reaprovechamiento de residuos.

Brindar capacitación técnica a los trabajadores sobre la gestión y manejo de residuos sólidos de forma que esta sea eficiente, eficaz y sostenible, enfocada en la minimización y la valorización.

##### Segregación y reaprovechamiento

Esta actividad se seguirá realizando acorde a lo aprobado en la DIA (2025) del Proyecto, caracterizando los residuos conforme a los criterios técnicos vinculados con la naturaleza de cada tipo de residuo, diferenciando los peligrosos de los no peligrosos, los residuos valorizables, así como los residuos incompatibles entre sí. Se priorizará el reaprovechamiento de aquellos residuos que pueden ser usados nuevamente dentro del proyecto con la finalidad de reducir el volumen y cantidad de residuos para disposición final.

##### Almacenamiento temporal

Acorde a lo aprobado en la DIA (2025) del Proyecto, el almacenamiento de residuos se realizará conforme con la Norma Técnica Peruana (NTP) de Colores 900.058:2019 “Gestión ambiental”. Gestión de residuos. Código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos, tal como se observa en el Cuadro 2.7.13. Cabe resaltar que, en el centro de acopio (ubicado en el patio de control) de residuos contarán con los recipientes de residuos según la naturaleza de los residuos generados en el área de trabajo, pudiendo obviarse algún color de recipiente en caso no se genere el tipo de residuo que le corresponda. Los recipientes deberán aislar en forma segura los residuos peligrosos del ambiente y estarán rotulados de forma que el tipo de residuo que contiene sea identificando plenamente. Los depósitos temporales de residuos contarán con, dispositivos de seguridad y señalización que indique la peligrosidad de los residuos. Asimismo, el personal que ingrese a esta zona deberá contar con los elementos de protección personal necesarios, de acuerdo con la naturaleza y toxicidad del residuo.

Cuadro 2.7.13
Clasificación (código de colores) para los residuos sólidos

| Tipo de residuo |  |  | Color del recipiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Residuos no peligrosos | Residuos orgánicos |  | Marrón |
|  | Residuos inorgánicos | Residuos de papel y cartón | Azul |
|  |  | Residuos de vidrio | Plomo |
|  |  | Residuos de plástico | Blanco |
|  |  | Residuos metálicos | Amarillo |
|  | Residuos no aprovechables |  | Negro |
| Residuos peligrosos | Residuos peligrosos |  | Rojo |

Fuente: Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploración Minera “Ccoropuro” aprobada mediante Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM (MBP, 2025).

Elaborado por INSIDEO

##### Transporte y comercialización

El transporte estará a cargo de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS), debidamente autorizada.

##### Tratamiento y disposición final

A continuación, se presenta el esquema de transporte y disposición final de los residuos sólidos generados aprobado para la DIA (2025) del Proyecto y que se hace extensible a la presente MDIA:

Cuadro 2.7.14
Transporte y disposición final de residuos sólidos

| Tipo de residuo |  |  | Encargado del transporte y disposición final |
| --- | --- | --- | --- |
| Según su peligrosidad | Según su valorización | Según su naturaleza |  |
| Residuos no peligrosos | Residuos valorizables | Residuos orgánicos | Entrega al servicio municipal de su jurisdicción |
|  |  | Residuos inorgánicos (papel, vidrio y plástico) | Transporte por una EO-RS, de ser el caso, podrá donarse a un reciclador formal |
|  |  | Residuos metálicos |  |
|  | Residuos no valorizables | Residuos no aprovechables | Transporte y disposición final a cargado de una EO-RS (relleno autorizado). |
| Residuos peligrosos | Residuos no valorizables | -- | Transporte y disposición final a cargado de una EO-RS (relleno autorizado). |

Fuente: Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploración Minera “Ccoropuro” aprobada mediante Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM (MBP, 2025).

Elaborado por INSIDEO

Cuadro 2.7.15
Resumen de actividades del manejo de residuos sólidos

| Minimización | Reaprovechamiento | Almacenaje temporal | Comercialización |
| --- | --- | --- | --- |
| En fuente | Segregación in situ | Almacén temporal in situ | EO-RS |
| Tratamiento | Disposición final | Manejo final |  |
| EO-RS | EO-RS | Titular / EO-RS |  |

Fuente: Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploración Minera “Ccoropuro” aprobada mediante Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM (MBP, 2025).

Elaborado por INSIDEO

### Demanda de agua

En términos generales, el abastecimiento de agua (para uso industrial y doméstico) se mantendrá acorde a lo aprobado en la DIA del Proyecto (aprobada mediante Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM). Es decir, el agua para uso industrial será abastecida mediante camiones tipo cisterna desde un punto externo al Proyecto (desde una Empresa Prestadora de Servicio o similar) hasta la piscina australiana N° 1 aprobada y el agua para consumo humano será provista mediante bidones o una presentación similar.

#### Demanda de agua para uso industrial

Tal como se mencionó anteriormente, el abastecimiento de agua para uso industrial se dará mediante camiones tipo cisterna desde un punto externo al Proyecto (desde una Empresa Prestadora de Servicio o similar).

En el Cuadro 2.7.16 se presentan los resultados relacionados al consumo total de agua para la perforación, estimando un consumo de 47 700 m3 para todos los sondajes propuestos, considerando el requerimiento aproximado de 1,5 m3 por metro perforado por máquina y considerando un avance de perforación de 25 m/día por máquina. De este modo al tener un retorno del agua de perforación podría haber una reducción de hasta el 50% del consumo total de agua asociado a la perforación, es decir 23 850 m3. Es importante precisar que, este valor puede variar según las características de la roca, y de no tener un retorno adecuado, el consumo máximo estimado sería de 47 700 m3.

Cuadro 2.7.16
Consumo total de agua para las actividades de perforación (diamantina)

| Perforaciones |  |
| --- | --- |
| Número de perforadoras /día | 2 |
| Requerimiento de agua por metro de perforación (m3/m) | 1,5 |
| Longitud total de perforación (m) | 31 800 |
| Requerimiento total de agua (m3) | 47 700 |
| Requerimiento total de agua con recirculación (m3) | 23 850 |
| Requerimiento de agua (m3/día/plataforma) | 37,50 |
| Recirculación total de agua – 50% (m3/día/plataforma) | 18,75 |

Fuente: MBP.

Elaborado por INSIDEO.

El agua se podrá almacenar en tanques con la capacidad necesaria para asegurar el abastecimiento de la perforación (37,50 m3/día por las dos (02) máquinas de perforación diamantina, considerando recirculación del 50 %).

##### Descripción de manejo de aguas

Los trabajos de perforación proyectados no generarán efluentes industriales debido a que el flujo será derivado a las pozas de manejo de fluidos de perforación, y el agua clarificada bombeada y recirculada a los trabajos de perforación, minimizando el consumo de agua. Al finalizar, el lodo resultante será confinado dentro de las pozas de sedimentación y será cubierto con el mismo material que se extrajo para construir las pozas o en su defecto serán extraídos en sacos mineros para su posterior disposición final. Es preciso mencionar que, considerando que las pozas de sedimentación serán piscinas australianas desarmables y/o tinas, tras su limpieza, estas podrán ser trasladadas a otras plataformas para ser reutilizadas.

En el Detalle 2.7.6 se presenta el esquema de recuperación de agua de la perforación por plataforma, en donde se considera un ingreso de 37,5 m3/día/plataforma (el 100%), y se considera una pérdida de agua de un 50% (18,75 m3/día/plataforma), el cual se distribuye de la siguiente manera:

De los 37,5 m³/día por plataforma que ingresan al sistema de perforación, se presentan las siguientes pérdidas de agua a lo largo del proceso:

  - Pérdida por infiltración (20%): De los 37,5 m³/día que llegan a la perforadora, el 20% se infiltra en el suelo, lo que equivale a 7,5 m³/día. Esto significa que, después de esta etapa, quedan 30 m³/día.

  - Pérdida por evaporación (1,88%): Los 30 m³/día que salen de la perforadora y llegan a la poza de sedimentación pierden 1,88% debido a la evaporación, lo que equivale a 0,5625 m³/día. Tras esta pérdida, quedan 30 m³/día.

  - Pérdida por retención en sedimentos (35.63%): De los 30 m³/días originales que llegan a la poza (sin considerar la evaporación), se estima que el 35,63% queda retenido en los sedimentos, lo que equivale a una pérdida de 10,6875 m³/día.

Por lo tanto, después de descontar las pérdidas por infiltración, evaporación y retención en sedimentos, quedan 18,75 m³/día/plataforma (50%) disponibles para la recirculación.

Detalle 2.7.6
Esquema de recuperación de agua de la perforación diamantina por plataforma

Fuente: Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploración Minera “Ccoropuro” aprobada mediante Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM (MBP, 2025)

#### Demanda de agua para uso doméstico

Tal como se mencionó anteriormente, el agua para uso doméstico (consumo humano) será abastecido mediante bidones de agua potable y se considera un consumo total promedio de 0,02 m3/día de agua potable por persona. A continuación, se presenta el consumo doméstico para todas las etapas del Proyecto:

Cuadro 2.7.17
Consumo doméstico de agua fresca estimado durante el Proyecto

| Etapa | Uso | Cantidad diaria de agua (m3/persona) | Número de meses | Número de trabajadores | Requerimiento de agua (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción/habilitación | Doméstico | 0,02 | 28 | 27 | 453,6 |
| Operación y mantenimiento1 |  | 0,02 | 27 | 24 | 388,8 |
| Cierre final |  | 0,02 | 3 | 18 | 32,4 |
| Post-cierre |  | 0,02 | 3 | 3 | 5,4 |
| Total |  |  |  |  | 880,2 |

Nota: (1) Con fines de estimación de la demanda de agua se consideran 27 meses incluyendo la actividad de cierre progresivo, puesto que esta actividad se desarrolla durante la mayor parte del tiempo en paralelo con las actividades de operación y mantenimiento y con el mismo personal.

Fuente: MBP.

Elaborado por INSIDEO.

#### Demanda total de agua para el Proyecto

En el Cuadro 2.7.18 se presenta el total de requerimiento estimado de agua para el Proyecto y por tipo de uso, resaltando que no se captara agua en el área del Proyecto para cubrir la demanda estimada. Para ambos casos provendrá de fuentes externas al Proyecto y será abastecida por una Empresa Prestadora de Servicio (EPS) u otra organización autorizada para tal fin, se verificará que la empresa contratista cuente con todas las medidas y autorizaciones que correspondan

Cuadro 2.7.18
Demanda estimada total de agua del Proyecto

| Etapa | Uso | Cantidad diaria de agua (m3/día) | N° de días | Total (m3) | Fuente de abastecimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operación y mantenimiento | Industrial (perforación) | 37,5 | --1 | 47 700 | Uso industrial autorizado |
| Construcción | Doméstico | 0,5 | 840 | 453,6 | Envasada |
| Operación |  | 0,5 | 810 | 388,8 |  |
| Cierre |  | 0,4 | 90 | 32,4 |  |
| Post-cierre |  | 0,1 | 90 | 5,4 |  |
| Total |  |  |  | 48 580,2 | -- |

Nota: (1) Demanda estimada en función a la profundidad total de sondajes a ejecutar para el presente Proyecto.

Fuente: MBP.

Elaborado por INSIDEO.

### Insumos

#### Aditivos de perforación, aceites y grasas

Los aditivos de perforación requeridos, así como los aceites y grasas (utilizados en mínimas cantidades durante el mantenimiento de equipos y maquinarias) se presentan en el Cuadro 2.7.19, además se muestra un estimado de las cantidades que serán utilizadas en las actividades de perforación (27 meses efectivos de perforación). En el Anexo 2.3 se presentan sus hojas MSDS.

Asimismo, tal como fue aprobado en la DIA (2025) del Proyecto; los aceites y grasas se abastecerán de acuerdo con los requerimientos de las máquinas perforadoras a usar en el Proyecto. En la plataforma de perforación, estos materiales se encontrarán en almacenes específicos con las medidas de seguridad y de protección al ambiente necesarias. Algunas de las medidas incluyen el uso de bandejas de metal, plásticos aislantes y paños absorbentes. Si ocurriera una contingencia como derrames o fugas, se seguirá con las pautas indicadas en el plan de contingencia del Capítulo 6.

Cuadro 2.7.19
Estimación del consumo de insumos

| Etapa | Producto | Cantidad | Unidad de medida | Cantidad total | Almacenaje | Manejo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perforación | Quick-trol / Poly-trol | 0,03 | gal/m de perforación | 954 | Diariamente se trasladará la cantidad requerida hacia las plataformas | MBP / Contratista |
|  | Troqueles | 0,05 | kg/m de perforación | 1590 |  |  |
|  | Yeso | 0,15 | kg/m de perforación | 4770 |  |  |
|  | Poly seal | 0,03 | gal/m de perforación | 954 |  |  |
|  | Bentonita | 0,5 | kg/m de perforación | 15 900 |  |  |
|  | Aceites y lubricantes | 110 | galones/mes | 2970 |  |  |

Nota: Estas estimaciones y tipos de aditivos podrían variar de acuerdo a las condiciones durante los trabajos de exploración del Proyecto.

Fuente: MBP.

Elaborado por: INSIDEO.

#### Combustible, aceites y grasas

Acorde a la DIA (2025) aprobada del Proyecto, el abastecimiento de combustible se realizará a través de una (01) camioneta pick up, desde el centro poblado más cercano. El combustible se transportará desde la ciudad de Tacna o desde el centro poblado más cercano al Proyecto. Este transporte se realizará a través de una (01) camioneta pick up, asimismo contará con un kit de emergencia contra derrames (provisto con bandejas, salchichas y paños absorbentes, pico, lampa antichispa, tacos, costalillos, lentes de seguridad, etc.). El personal que labore para este fin estará capacitado para la respuesta ante la ocurrencia eventual de un derrame.

Cabe mencionar que el abastecimiento también podrá realizarse a través de galoneras, con todas las medidas de contingencia para evitar derrames

Asimismo, se aprobó que para el caso del helicóptero, el abastecimiento de combustible se realizará en la ciudad más cercana, sin embargo, este trabajo estará a cargo de una empresa subcontratista, bajo la supervisión de MBP.

En el Cuadro 2.7.20 se presenta el consumo estimado de combustible por maquinaria y equipos para las etapas del Proyecto.

Cuadro 2.7.20
Requerimiento total de combustible, aceites y lubricantes para el Proyecto (por etapas)

| Etapa | Equipo / maquinaria | Cantidad | Tipo de insumo | Consumo unitario (gal/día/equipo) | Consumo aproximado (gal/día) | Consumo aproximado (gal/mes) | N° de meses | Consumo aproximado total (gal) | Almacenaje | Manejo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción y habilitación | Excavadora – Tipo CAT (320-323) o similar con acople rápido o BOTCAT | 1 | Diésel 2 | 80 | 80 | 2400 | 28 | 67 200 | Dentro del área del Proyecto no se contará con área de almacenamiento de combustible | MBP / Contratistas |
|  |  |  | Aceites y grasas | 0,5 | 0,5 | 15 |  | 420 |  |  |
|  | Martillo hidráulico | 1 | Diésel 2 | 40 | 40 | 1200 |  | 33 600 |  |  |
|  |  |  | Aceites y grasas | 7 200 | 7200 | 216 000 |  | 6 048 000 |  |  |
|  | Moroka | 1 | Diésel 2 | 80 | 80 | 2400 |  | 67 200 |  |  |
|  |  |  | Aceites y grasas | 0,1 | 0,1 | 3 |  | 84 |  |  |
|  | Camioneta 4x4 | 2 | Diésel 2 | 20 | 40 | 1200 |  | 33 600 |  |  |
|  |  |  | Aceites y grasas | 0,1 | 0,2 | 6 |  | 168 |  |  |
|  | Sprinter | 1 | Diésel 2 | 6 | 6 | 180 |  | 5040 |  |  |
|  |  |  | Aceites y grasas | 0,1 | 0,1 | 3 |  | 84 |  |  |
| Operación | Máquina perforadora LM90 | 2 | Diésel 2 | 80 | 160 | 4800 | 27 | 129 600 |  |  |
|  |  |  | Aceites y grasas | 0,85 | 1,7 | 51 |  | 1377 |  |  |
|  | Motobomba FMC435 | 4 | Diésel 2 | 3 | 12 | 360 |  | 9720 |  |  |
|  |  |  | Aceites y grasas | 0,1 | 0,4 | 12 |  | 324 |  |  |
|  | Motobomba FMC450 | 3 | Diésel 2 | 3 | 9 | 270 |  | 7290 |  |  |
|  |  |  | Aceites y grasas | 0,1 | 0,3 | 9 |  | 243 |  |  |
|  | Helicóptero | 1 | Queroseno (Jet A-1) | 100 | 100 | 3000 |  | 81 000 |  |  |
|  | Grupo electrógeno | 6 | Diésel 2 | 10 | 60 | 1800 |  | 48 600 |  |  |
|  | Camionetas 4x4 | 2 | Diésel 2 | 20 | 40 | 1200 |  | 32 400 |  |  |
|  |  |  | Aceites y grasas | 0,1 | 0,2 | 6 |  | 162 |  |  |
| Cierre final | Martillo hidráulico | 1 | Diésel 2 | 40 | 40 | 1200 | 3 | 3 600 |  |  |
|  |  |  | Aceites y grasas | 7 200 | 7200 | 216 000 |  | 648 000 |  |  |
|  | Moroka | 1 | Diésel 2 | 50 | 50 | 1500 |  | 4500 |  |  |
|  |  |  | Aceites y grasas | 0,1 | 0,1 | 3 |  | 9 |  |  |
|  | Camionetas 4x4 | 4 | Diésel 2 | 20 | 80 | 2400 |  | 7200 |  |  |
|  |  |  | Aceites y grasas | 0,1 | 0,4 | 12 |  | 36 |  |  |
|  | Helicóptero | 1 | Queroseno (Jet A-1) | 100 | 100 | 3000 |  | 9000 |  |  |
| Post-cierre | Camionetas 4x4 | 4 | Diésel 2 | 20 | 80 | 2400 | 3 | 7200 |  |  |
|  |  |  | Aceites y grasas | 0,1 | 0,4 | 12 |  | 36 |  |  |

Fuente: MBP

Elaborado por: INSIDEO.

### Maquinaria y equipos

La maquinaria y equipos a ser utilizados en las actividades de exploración superficial, así como las cantidades y aplicaciones, se presentan en el Cuadro 2.7.21.

Cuadro 2.7.21
Máquinas y equipos requeridos para las actividades de exploración

| Maquinaria y Equipos | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Excavadora – Tipo CAT (320-323) o similar con acople rápido o BOTCAT | und. | 1 |
| Martillo hidráulico | und. | 1 |
| Moroka – Tipo oruga | und. | 1 |
| Máquina perforadora (diamantina) – Tipo LM90 | und. | 2 |
| Bomba de agua y lodos – FMC 435 | und. | 4 |
| Motobomba de agua - FMC 450 | und. | 3 |
| Grupo electrógeno – A diésel | und. | 6 |
| Camioneta – 4 x 4 a diésel | und. | 4 |
| Mini bus (tipo Sprinter) – Doble tracción | und. | 1 |
| Helicóptero – A queroseno (Jet A-1) | und. | 1 |

Fuente: Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploración Minera “Ccoropuro” aprobada mediante Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM (MBP, 2025)

Elaborado por: INSIDEO.

Asimismo, acorde a lo aprobado en la DIA (2025) del Proyecto, el mantenimiento de los equipos, maquinarias y vehículos no estacionarias de fácil movilidad, como las camionetas 4 x 4, cisterna y otros se realizará principalmente en la ciudad más cercana donde se cuente con el servicio. Sin embargo, en caso sea necesario, para alguno de los equipos y maquinarias, sobre todo estacionarias, se podrá realizar un mantenimiento preventivo o rutinario mínimo en el área efectiva del Proyecto (tales como cambios de aceite, lubricación, cambio de filtro de combustible y aire, entre otros), para lo cual se aplicarán las medidas de prevención de derrames al suelo, como son el uso de un material impermeable para la protección del suelo y bandejas de contención ubicadas debajo del equipo o maquinaria en mantenimiento, teniendo siempre un kit de derrames. Asimismo, este mantenimiento se realizará en lugares alejados a más de 50 m de los cuerpos de agua (es preciso mencionar que, en el área del Proyecto, solo se han identificado quebradas secas).

### Fuentes de emisión de material particulado, gases y ruidos

Con respecto a las fuentes de generación de material particulado, gases y ruido para el presente Proyecto, se consideran las siguientes:

- Etapa de construcción

  - Actividad: Desbroce, Movimiento de tierras, tránsito de vehículos, operación de helicóptero

  - Fuente: Equipos, maquinarias, vehículos, helicóptero

- Etapa de operación y mantenimiento (perforación)

  - Actividad: Perforación, tránsito de vehículos, operación de helicóptero

  - Fuente: Equipos, maquinarias, vehículos, helicóptero

- Etapa de cierre y post-cierre

  - Actividad: Movimiento de tierras, tránsito de vehículos, operación de helicóptero

  - Fuente: Equipos, maquinarias, vehículos, helicóptero.

Para las emisiones de material particulado y gases se han considerado las actividades de movimiento de tierras (preparación del terreno) y tránsito de vehículos o maquinaria. Sin embargo, dada la magnitud y escala del Proyecto (34 plataformas, accesos y componentes auxiliares) se estima una generación de emisiones de material particulado y gases marginales. De manera conservadora se estima un aporte sobre los receptores sensibles menor de 0,5 µg/m3 para material particulado (PM10) y gases (CO, NOX y SO2), lo cual es una cantidad bastante menor en relación al umbral considerado para una potencial afectación (5 µg/m3).

Por otro lado, con respecto a las fuentes de ruido, se ha identificado a la perforación como la fuente de mayor duración y magnitud. El nivel de ruido equivalente para una máquina perforadora es de 90 dB (A) y lo helicóptero es de 85 dB (A). Sin embargo, se espera que fuera del área efectiva y a 50 m de esta, estén por debajo de los 42 dB (A).

### Actividades de transporte

En la Sección 3.2.1 se describen las vías de acceso al área del Proyecto.

#### Tránsito aéreo

Acorde a lo aprobado en la DIA (2025) del Proyecto, en caso ocurra alguna emergencia que requiera una evacuación o traslado vía aérea, se hará uso de una (01) plataforma para uso de helicóptero, este componente ha sido descrito en la sección 2.7.2.4, del presente capítulo, cumpliendo con las características físicas, dispositivos de señalización y seguridad de acuerdo con lo establecido en la RD N° 566-2017-MT/12.

La operación de helicóptero se realizará con una empresa especializada, que cuente con los permisos y certificaciones para operar helicóptero en el territorio peruano, emitidos por la Dirección de Aeronáutica Civil del MTC, de acuerdo con la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil y sus modificaciones, así como su reglamento aprobado mediante DS N° 050-2001-MTC.

### Descripción del método de construcción

En la Sección 2.7.2 se presentaron las actividades de preparación del terreno. Asimismo, en dicha sección se detallan las características constructivas y de diseño de los diferentes componentes propuestos del proyecto (plataformas y componentes auxiliares).

### Personal

En el siguiente cuadro se presenta el requerimiento de mano de obra para el Proyecto.

Cuadro 2.7.22
Requerimiento de personal para el Proyecto por etapas

| Etapa | Cantidad | Porcentaje (%) |
| --- | --- | --- |
| Construcción/Habilitación | 27 | 38 |
| Operación y mantenimiento (perforación)1 | 24 | 33 |
| Cierre | 18 | 25 |
| Post-Cierre | 3 | 4 |
| Total | 72 | 100 |

Nota: La cantidad de trabajadores indicados en el presente cuadro es referencial y variará de acuerdo al desarrollo del Proyecto. (1) En paralelo y con el mismo personal, se llevarán a cabo las actividades de cierre progresivo

Fuente: Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploración Minera “Ccoropuro” aprobada mediante Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM (MBP, 2025)

Elaborado por: INSIDEO.

Asimismo, en el Cuadro 2.7.23 se presenta la cantidad de mano de obra por tipo y por etapa del Proyecto. De igual modo, como fue aprobado en la DIA (2025) del Proyecto, el requerimiento de personal para el Proyecto estará contenido en el programa de contratación temporal de mano de obra no calificada como parte del Plan de Relacionamiento Comunitario (PRC) de MBP y será gestionado a través de las autoridades locales del AISD.

Cuadro 2.7.23
Tipo de mano de obra requerida para el Proyecto

| Etapa | Especialización | Origen | Cantidad de personal (mensual) | Total | Porcentaje (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción/Habilitación | Calificada | Foráneo | 12 | 27 | 38 |
|  | No calificada | Local | 15 |  |  |
| Operación y mantenimiento (perforación)1 | Calificada | Foráneo | 18 | 24 | 33 |
|  | No calificada | Local | 6 |  |  |
| Cierre | Calificada | Foráneo | 12 | 18 | 25 |
|  | No calificada | Local | 6 |  |  |
| Post-Cierre | Calificada | Foráneo | 2 | 3 | 4 |
|  | No calificada | Local | 1 |  |  |
| Total |  |  |  | 72 | 100 |

Nota: La cantidad de trabajadores indicados en el presente cuadro es referencial y variará de acuerdo al desarrollo del Proyecto. (1) En paralelo y con el mismo personal, se llevarán a cabo las actividades de cierre progresivo

Fuente: Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploración Minera “Ccoropuro” aprobada mediante Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM (MBP, 2025)

Elaborado por: INSIDEO.

Es importante precisar que, el personal foráneo pernoctará en la localidad más cercana al Proyecto. Mientras que, el personal local no requerirá alojamiento ya que pernoctarán en sus viviendas.

### Fuente de abastecimiento de energía

- Durante la ejecución de las actividades propuestas en el presente Proyecto, la energía será suministrada por medio de seis (06) grupos electrógenos a diésel de 7500 W o similar. Cada equipo tendrá un consumo estimado de combustible de 10 gal/día, tal como se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro 2.7.24
Suministro de energía

| Equipo | Consumo (gal/día) | N° de equipos | Característica |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo electrógeno | 10 | 6 | A diésel |

Fuente: MBP

En relación a su ubicación, tal como se aprobó en la DIA (2025), del Proyecto, se contará con un (01) grupo electrógeno en el patio de control y cinco (05) grupos electrógenos en las áreas de las plataformas de perforación. Esto último teniendo en consideración que se tendrá hasta cuatro (04) máquinas perforadoras en simultáneo. Los grupos electrógenos durante su funcionamiento contarán con su respectiva bandeja metálica de contención.

### Cierre y post-cierre

Como se describe con mayor detalle en el Capítulo 6, luego de finalizada la etapa de exploración se prevé el cierre (i.e. cierre final) de las instalaciones remanentes del Proyecto y la rehabilitación de las áreas disturbadas que lo requieran, de modo que se aseguren las condiciones de estabilidad y compatibilidad con el entorno. Esta etapa tomará aproximadamente seis (06) meses (cierre final y post-cierre). En el Cuadro 2.7.25 se resumen el alcance de las medidas e instalaciones comprendidas en el cierre del Proyecto.

En relación al cierre temporal, para la DIA (2025) del Proyecto, se aprobaron las siguientes principales medidas, las cuales son extensivas a la presente MDIA:

Obturación de sondajes.

Evacuación de maquinarias o equipos de “alto costo” o que puedan representar algún riesgo para el ambiente o personas como perforadoras, baños portátiles, equipos de radiocomunicación, entre otros.

Habilitación de cerco perimétrico sólido en pozas de sedimentación y en áreas con alto riesgo de caída de personas y/o animales. Es recomendable el equipamiento preventivo con estacas y mallas que puedan ser utilizados con este fin.

Retiro de equipos y herramientas, tuberías y mangueras, insumos químicos sobrantes, bandejas y materiales impermeabilizantes del suelo.

Retiro de señalética que brinde información del Proyecto como ubicación y nomenclatura de los sondajes. En coordinación con la Comunidad Campesina de Chipispaya, podrán quedar letreros que ayuden a regular el tránsito y aquellas alusivas al cuidado del ambiente.

En relación al cierre progresivo, en el Cuadro 2.7.25 se presentan las actividades aprobadas en la DIA (2025) del Proyecto y que son extensivas a la presente MDIA. Cabe precisar que, considerando la escasa e incluso nula cobertura vegetal, sumado al muy bajo contenido de materia orgánica que existe en el área de estudio; no se considerará revegetación para la etapa de cierre, solo se considerará la reconformación y escarificación del terreno, evitando la compactación a fin de promover el desarrollo de la vegetación de manera natural. Esto, dado que, las especies presentes son en su mayoría de vida efímera por lo que, una vez reconformado el terreno, las plantas volverán a crecer de manera natural. A excepción de las especies en categoría de protección y/o endémicas las cuales no serán afectadas por las actividades de desbroce.

Cuadro 2.7.25
Actividades de cierre de los componentes principales y auxiliares (cierre progresivo)

| Componente | Actividad de cierre |
| --- | --- |
| Plataformas de perforación (incluye las 2 pozas de manejo de fluidos). | Al término del programa de exploración, todos los equipos, estructuras temporales, herramientas y materiales serán retirados del sitio, así como las muestras no reutilizables. Se perfilará el terreno en aquellas áreas donde para su habilitación se haya realizado movimiento del suelo, a fin de reconformar dichas áreas y restituir el relieve original. Con ello, se restaurará la dinámica hídrica superficial a condición similar a las iniciales, considerando la pendiente del terreno y asegurando que a futuro no se produzcan deslizamientos, en algunos casos donde las condiciones del terreno no lo permitan, se reconformara el terreno hasta donde se pueda y se asegurará la estabilidad física Es preciso mencionar que, para aquellas zonas donde hubo vegetación, previa a la construcción de los componentes, el suelo no será compactado para promover el desarrollo de la vegetación, en ese sentido, es probable que haya variaciones (+/- algunos centímetros). Se realizará la limpieza del terreno retirando el material que haya sido adicionado al terreno, con la finalidad de mejorar la estabilidad para el tránsito de vehículos y personas. El material retirado se usará para el relleno de áreas donde se haya realizado el corte del terreno o en las pozas de sedimentación. Esta actividad podrá realizarse con ayuda de maquinaria o del personal de la comunidad. Además, se realizará la limpieza general del área y el retiro de residuos. Donde sea necesario, las superficies solidificadas serán rastrilladas o escarificadas a fin de promover el desarrollo de la vegetación. Cabe resaltar que, en función al cronograma del Proyecto, así como de las posibilidades de actividades exploratorias posteriores, la rehabilitación podrá ser temporal o definitiva. |
| Trincheras de exploración | Se rellenarán los cortes con material extraído de los mismos o del perfilado de la superficie, para restaurar en lo posible la configuración original. Se escarificará la superficie para reducir la solidificación o compactación. Se recubrirá la superficie rellenada con el suelo superficial inicialmente retirado y almacenado. Con respecto al tramo de acceso ubicado en la quebrada seca S/N 02 será utilizado exclusivamente para las actividades de exploración propuesta en la presente MDIA y será cerrado inmediatamente se culmine su uso, es decir se priorizará su cierre. Asimismo, se precisa que no será entregado o transferido para usos futuros a la comunidad o para otros proyectos de exploración. |
| Patio de control | Se procederá con el desmontaje y retiro de las instalaciones. Se retirarán las estructuras auxiliares (almacenes y/o depósitos) y los escombros. Se retirará la señalización instalada. Los residuos sólidos generados serán dispuestos mediante una EO – RS autorizada. Se escarificará la superficie para reducir la solidificación o compactación, a fin de promover el desarrollo de la vegetación. Se realizará el desmantelamiento de las instalaciones e infraestructuras utilizadas. |
| Plataforma para uso de helicóptero | Se realizará el desmantelamiento de las instalaciones e infraestructuras utilizadas. Los residuos generados serán dispuestos adecuadamente mediante una EO-RS. Se rellenarán los cortes con material extraído de los mismos o del perfilado de la superficie para restaurar en lo posible la configuración original. Se escarificará la superficie para reducir la solidificación o compactación a fin de promover el desarrollo de la vegetación. Se recubrirá la superficie rellenada con el suelo superficial, inicialmente retirado y almacenado, luego se ejecutará la nivelación. |
| Piscinas australianas y manguera | Se procederá con el desmontaje y retiro de las piscinas australianas ni bien se culmine su uso. Se realizará el retiro de la manguera ni bien se culmine su uso. En el caso de la piscina australiana se nivelará el terreno. En caso de generarse residuos, éstos serán dispuestos adecuadamente mediante una EO-RS. Al término de la perforación, las piscinas utilizadas y/o tinas podrán se reutilizadas en otras plataformas, dado que son tipo piscinas australianas desarmables. |

Fuente: Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploración Minera “Ccoropuro” aprobada mediante Resolución Directoral N° 0036-2025-MINEM/DGAAM (MBP, 2025) Nota: Estas medidas de cierre serán aplicadas de acuerdo a las condiciones topográficas del terreno, en los casos en que no sea posible la reconformación al mismo nivel del relieve original, se asegurara la estabilidad física
Elaborado por: INSIDEO.

En relación al cierre final, comprende las mismas actividades de desmantelamiento (este incluye el retiro de mangueras, bombas, piscinas y otros), obturación de sondajes y reconformación del terreno, descritas para el cierre progresivo. Cabe precisar que dada las condiciones del área de Proyecto que se caracteriza por presentar escasa, dispersa e incluso nula vegetación, en ese sentido, solo se realizará la revegetación en aquellas zonas donde sea estrictamente necesario.

Es importante mencionar que, la etapa de post-cierre tiene como finalidad el acompañamiento y la verificación del éxito de las actividades realizadas durante el cierre. En ese sentido, se tiene como actividad principal la inspección de las medidas de cierre en el Proyecto.

### Manejo de efluentes y emisiones

#### Efluentes domésticos

En el área de exploración del Proyecto el único efluente doméstico que se generará corresponde al agua residual de los baños químicos portátiles (serán como máximo 04 baños químicos para el Proyecto), cuyo manejo estará cargado de una EO-RS debidamente autorizada.

Se considera la siguiente distribución:

En el patio de control: 2

En las plataformas de perforación: 2

#### Efluentes industriales

En el área de exploración del Proyecto no se contempla la generación de efluentes industriales debido a que el flujo será derivado a las pozas de manejo de fluidos, y el agua clarificada bombeada y recirculada a los trabajos de perforación, minimizando el consumo de agua. Por otro lado, el lodo resultante será confinado dentro de las pozas de sedimentación y será cubierto con el mismo material que se extrajo para construir las pozas.

#### Emisiones

Con respecto a las fuentes de generación de material particulado, gases y ruido para el presente Proyecto, se consideran las siguientes:

- Etapa de construcción

  - Actividad: Desbroce, Movimiento de tierras, tránsito de vehículos, operación de helicóptero

  - Fuente: Equipos, maquinarias, vehículos, helicóptero

- Etapa de operación y mantenimiento (perforación)

  - Actividad: Perforación, tránsito de vehículos, operación de helicóptero

  - Fuente: Equipos, maquinarias, vehículos, helicóptero

- Etapa de cierre y post-cierre

  - Actividad: Movimiento de tierras, tránsito de vehículos, operación de helicóptero

  - Fuente: Equipos, maquinarias, vehículos, helicóptero.

Para las emisiones de material particulado y gases se han considerado las actividades de movimiento de tierras (preparación del terreno) y tránsito de vehículos o maquinaria. Sin embargo, dada la magnitud y escala del Proyecto (34 plataformas, accesos y componentes auxiliares) se estima una generación de emisiones de material particulado y gases marginales. De manera conservadora se estima un aporte sobre los receptores sensibles menor de 0,5 µg/m3 para material particulado (PM10) y gases (CO, NOX y SO2), lo cual es una cantidad bastante menor en relación al umbral considerado para una potencial afectación (5 µg/m3).

Por otro lado, con respecto a las fuentes de ruido, se ha identificado a la perforación como la fuente de mayor duración y magnitud. El nivel de ruido equivalente para una máquina perforadora es de 90 dB (A) y lo helicóptero es de 85 dB (A). Sin embargo, se espera que fuera del área efectiva y a 50 m de esta, estén por debajo de los 42 dB (A).

La atenuación de la presión sonora es equivalente a 20*log10(d) + 11 -3, en donde “d” corresponde a la distancia en metros desde la fuente. Considerando una distancia de 5 m la atenuación es igual a 22 dBA, y teniendo en cuenta que el nivel de ruido como máximo en los accesos será de 70 dBA, se obtiene un nivel de ruido de 50 dB. Con lo cual se concluye que a una distancia de 5 m de la fuente se cumple con la atenuación del ruido respecto al ECA (Estándar de calidad ambiental de Ruido) para la zona residencial en horario nocturno.

La atenuación de la presión sonora es equivalente a 20*log10(d) + 11 -3, en donde “d” corresponde a la distancia en metros desde la fuente. Considerando una distancia de 40 m la atenuación es igual a 40 dB, y teniendo en cuenta que el nivel de ruido en el frente de exploración es 90 dB, se obtiene un nivel de ruido de 50 dB. Con lo cual se concluye que a una distancia de 40 m de la fuente se cumple con la atenuación del ruido respecto al ECA (Estándar de calidad ambiental de Ruido) para la zona residencial en horario nocturno.

Se considera de forma conservadora el ECA ruido nocturno de zona residencial.